Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.2 priedas „Detali techninė specifikacija“

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mokymo įrangos rinkinius sudaro:

|  | Pavadinimas | Komplektai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klasės rinkinys ,,Temperatūra ir kalorimetrija, 6 darbo grupėms | 3 |
| 2. | Mechanikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasei, 6 darbo grupėms | 2 |
| 3. | Mechanikos rinkinio papildymas | 12 |
| 4. | Klasės rinkinys" Elektra 2.0. Indukcija ir kintama srovė" 9 -12 klasėms, 6 darbo grupėms | 2 |
| 5. | Universali plokštė elektros grandinių rinkiniui | 12 |
| 6. | Maitinimo šaltinis 12V/3A | 12 |
| 7. | Skaitmeninis multimetras | 12 |
| 8. | Optikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasei, 6 darbo grupėms | 3 |
| 9. | Elektros rinkinys 6 darbo grupėms, 6-12 klasėms, 6 darbo grupėms | 2 |
| 10. | Chemija I - medžiagos/mišiniai/vanduo | 13 |
| 11. | Eksperimentų rinkinys „Chemija II“ | 13 |

*Darbo grupę sudaro ne mažiaus kaip 2 naudotojai.

| Eil. Nr | Reikalavimai parametrui | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klasės rinkinys ,,Temperatūra ir kalorimetrija", 6 darbo grupėms Rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 praktinių darbų/eksperimentų susijusių su temperatūra ir kalorimetrija, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Vandens savitoji šiluminė talpa; - Metalų savitoji šiluminė talpa; - Skaitmeninio termometro veikimo principas; - Vandens šildymas; - Aušinimas. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: - pincetas, ne trumpesnis kaip 105 mm, 6 vnt.; - skaitmeninis termometras, kurio matavimo ribos ne prastesnės kaip nuo –50 iki + 300 °C, 6 vnt.; - kalorimetras 6 vnt.; - borosilikatinė stiklinė/ąsotėlis ne mažesnės kaip 150 ml talpos, 6vnt.; - NTC rezistorius – 2 vnt.; - PTC rezistorius – 2 vnt; - kitos reikalingos priemonės. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių/anglų kalba). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |
| 2. | Mechanikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasei, 6 darbo grupėms Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti mechanikos eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: 2 -asis Niutono dėsnis; Huko dėsnis; Archimedo sverto dėsnis. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - šeši laboratoriniai stovai; - šeši 1N dinamometrai; - šešios spiralinės spyruoklės 150 mm, 10 N - šešios svirtys tinkamos naudoti su siūlomais laboratoriniais stovais; - 18 vnt. – 50 g svarelių su kabliukais iš abiejų pusių; - 6 vnt. – 25 g svarelių su kabliukais iš abiejų pusių; - šeši indeliai vandeniui; - šeši metaliniai rutuliukai; - kitos darbui užtikrinti reikalingos komplektuojančios dalys. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dėžėje. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių/anglų kalba). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 3. | Mechanikos rinkinio papildymas Rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti suderintos su siūlomu Mechanikos eksperimentų rinkiniu. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: -skriemulys (nesumontuotas/atskiras) 2 vnt; - skriemulys su kabliu 2 vnt; - dviejų skriemulių blokas su kabliu iš abiejų pusių 4 vnt. |  |
| 4. | Klasės rinkinys" Elektra 2.0. Indukcija ir kintama srovė" 9 -12 klasėms, 6 darbo grupėms Rinkinys skirtas indukcijos ir kintamosios įtampos tiriamiesiems darbams atlikti. Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 eksperimentus/laboratorinius darbus ne mažiau kaip šiomis temomis: - Oerstedo eksperimentas. - Magnetinis ritės laukas. - Elektromagnetinė indukcija. - Kintamos srovės generavimas. - Lenco dėsnis. - Ritės varža. Rinkinį turi sudaryti priemonės ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - 6 montavimo plokštelės/platformos su lizdu lemputei; - 6 mini kompasai; - 6 magnetinės adatos; - 6 ritės, ne prasčiau kaip 1200 apsisukimų; - 6 ritė, ne prasčiau kaip 600 apsisukimų; - 18 strypinių magnetų; - 6 plokšti magnetai; - 6 vielinės ritės, kiti reikalingi elementai eksperimentams atlikti. Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dėžėje. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių/anglų kalba). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 5. | Universali plokštė elektros grandinių rinkiniui Siūloma plokštė turi būti tinkama elektros ir elektronikos grandinėms su kištukiniais elementais montuoti. - Leistina darbinė įtampa turi būti ne prastesnė kaip 15 V AC/DC - Lizdų skaičius turi būti ne mažiau kaip 140; - Matmenys turi neviršyti 320 x 230 x 30 mm. Priemonei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |
| 6. | Maitinimo šaltinis 12V/3A Maitinimo šaltinis turi būti skirtas nuolatinei ir kintamai elektros srovei pasirinktinai. Įtampa turi būti reguliuojama ne prasčiau kaip šiomis pakopomis: 2/4/6/8/10/12 V DC ir AC. Maksimalus srovės stiprumas ne prasčiau kaip 3 A. Maitinimo šaltinis turi būti su 4 mm apsauginiais nuolatinės ir kintamosios srovės išvesties lizdais. Darbinė įtampa ne prasčiau kaip 230 V/50 Hz AC. Turi turėti CE ženklinimą. Ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |  |
| 7. | Skaitmeninis multimetras Siūlomas nešiojamas multimetras turi turėti LCD ekraną, mėlyną apšvietimą, stulpelinę diagramą ir sukamąjį diapazono jungiklį. Su juo turi būti galima matuoti srovę, įtampą, varžą, talpą, dažnį ir temperatūrą. Jis turi turėti tęstinumo ir diodų tikrinimo funkcijas, automatinį ir rankinį diapazono pasirinkimą, automatinį išjungimą ir minimalios/maksimalios vertės fiksavimo funkciją. Multimetras turi atitikti šiuos parametrus: - nuolatinės įtampos matavimas ne prasčiau kaip: 40/400 mV ir 4/40/400/600 V, 10 mV, ±0,5 %; - kintamosios įtampos matavimas ne prasčiau kaip: 40/400 mV ir 4/40/400/600 V, 10 mV, ±0,8 %; - nuolatinės srovės matavimas ne prasčiau kaip: 400 mA, 4/40/400 mA ir 20 A, 0,1 mA, ±1,0 %; - kintamosios srovės matavimas ne prasčiau kaip: 400 mA/4/40/400 mA ir 20 A, 1 mA, ±1,5 %; - atsparumas ne prasčiau kaip 400 Ω ir 4/40/400 kΩ ir 4/40 MΩ, 0,1 Ω, ±0,8 %; - temperatūros matavimas ne prasčiau kaip nuo –20 iki +1000 °C, 1 °C, ±1,0 %; - maitinimas 9 V blokinė baterija; - ekranas: ne mažesni kaip 3,5 skaitmenys, 23 mm aukščio; - matmenys neturi viršyti 100 x 200 x 50 mm; - svoris neturi viršyti 500 g. Kartu su multimetru turi būti patiekiama: bandymo laidai, K tipo temperatūros matavimo zondas, nešiojimo dėklas, baterija. |  |
| 8. | Optikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasei, 6 darbo grupėms Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: šviesa ir šešėliai; atspindžiai; lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; šviesos refrakcija; spindulių kelias per lęšius, šviesa ir spalva. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: - šeši balti ekranai su skale; - šeši laikikliai suderinti su siūlomomis priemonėmis; - šeši filtrų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų. - šeši universalūs veidrodžiai su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis. - šešios prizmės ne mažesnės kaip 25x25 mm. - šeši skaidrių optinių kūnų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų. - šeši kombinuoti, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltiniai. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo. Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne prasčiau kaip Laser class 1 saugumo reikalavimus. - šeši šviesos šaltinio maitinimo šaltiniai iš elektros tinklo. Maitinimo šaltinis turi būti pažymėtas CE ženklu. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 9. | Elektros rinkinys 6 darbo grupėms, 6-12 klasėms, 6 darbo grupėms Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų/praktinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Elektros grandinė; - Laidininkai ir izoliatoriai; - Nuoseklus ir lygiagretus jungimas; - Žaidimai su elektros grandinėmis; - Elektros srovės stiprumo matavimas; - Elektros įtampos matavimas; - Omo dėsnis; - Laidininko elektrinė varža; - Kirchhofo dėsniai; - Elektros galia. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - 15 lempučių lizdų (E10); - 15 kaitrinių lempučių, ne prastesnių kaip E10/12 V/0.25 A; - 6 juodi laidai, ne trumpesni nei 20 cm; - 6 raudoni laidai, ne trumpesni nei 20 cm; - 30 kištukinių kontaktų; - 18 jungiklių svirčių; - 6 grafitiniai pieštukai; - ne mažiau 12 krokodilo formos gnybtų; - ne mažiau kaip 5 vnt. 47 omų rezistorių; - ne mažiau kaip 5 vnt. 100 omų rezistorių; - ne mažiau kaip 6 LED diodai; - ne mažiau kaip 45 jungiamieji elementai. Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės jungiamieji elementai, rezistoriai, LED diodai turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Kiti rinkinio elementai taip pat turi būti pritaikyti montuoti ant montažinės plokštės. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (430x330x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrinti saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms.. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 10. | Chemija I - medžiagos/mišiniai/vanduo Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Tirpumas vandenyje; - Elektrinis laidumas; - Skirtingų medžiagų tirpumas; - Lydymosi temperatūra; - Vario sulfato tirpalo distiliavimas; - Apelsinų sulčių distiliavimas; - Vandens sudedamosios dalys; - Vandens elektrinis laidumas; - Cukraus tirpumo procesai; - Sotieji tirpalai. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - elektrolizės indas; - trikojis stovas; - spiritinė lemputė; - skaitmenis termometras kurios matavimo diapazonas ne prastesnis kaip -40 + 300°C; - laboratorinio stovo padas; - laboratorinio stovo strypas, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 300 mm. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos reikalingos eksperimentams atlikti priemonės: lėkštutės, kolbos, matavimo cilindrai, mėgintuvėliai, apsaugos priemonės, laidai, baterijos ir kita. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x320x150 +5% mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 11. | Eksperimentų rinkinys „Chemija II“ Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 20 skirtingų eksperimentų chemijai ne mažiau kaip šiomis temomis: - Mūsų kvėpavimas; - Anglies dioksidas; - Deguonis – būtina degimo sąlyga; - Degimo produktai; - Degimo procesas uždaroje sistemoje; - Dispersijos laipsnis ir degumas; - Ta pati medžiaga – skirtinga užsidegimo temperatūra; - Gaisro gesinimas; - Ugnies gesintuvas; - Lėta oksidacija; - Vario oksido redukcija; - Išgrynintas varis. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - dujų degiklis su stovu; - skaitmenis chronometras; - skaitmeninės svarstyklės. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos reikalingos eksperimentams atlikti priemonės: lėkštutės, kolbos, matavimo cilindrai, mėgintuvėliai, apsaugos priemonės ir kita. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 450x320x150 +5% mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.