TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda (toliau – Perkančioji organizacija arba PO).

- Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objektas – Elektros generatoriai, 2 vnt. - maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 11 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 10 kW, 2 vnt. - maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 5 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 4,5 kW (toliau – Prekė). Generatorius turi būti su ratukais bei turėti pervežimo rankenas (gali būti įmontuotos). Prie kiekvieno generatoriaus sukomplektuotas jo nominalaus galingumo optimaliam darbui užtikrinti pritaikytas elektros ilgintuvas ne mažesnio nei 50 m ilgio, laidas skirtas naudoti lauke, atlaikyti nepalankias oro sąlygas,  ne mažiau 4 230V lizdai. Generatoriai ir jo sudedamosios dalys turi būti neeksploatuoti (nauji).

- Generatoriai per 2 mėnesių laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo turi būti pristatyti ir sumontuoti šiais adresais:

  - 1 vnt. generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 11 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 10 kW - M. Valančiaus g. 3, Kazlų Rūda (Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius Pr. Dovydaičio progimnazija);

  - 1 vnt. generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 11 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 10 kW - K. Donelaičio g. 15 A, Kazlų Rūda (Kazlų Rūdos „Elmos” mokykla-darželis);

  - 1 vnt. generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 5 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 4,5 kW - Vytauto g. 56, Kazlų Rūda (Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė”);

  - 1 vnt. generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 5 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 4,5 kW - Vytauto g. 58, Kazlų Rūda (Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrius lopšelis-darželis „Pušelė”).

- Pagrindinis BVPŽ: 31120000-3 (Generatoriai (Prekės)).

- Papildomas BVPŽ: 31224810-3 (Ilgintuvai); 51111200-5 (generatorių montavimo paslaugos (Paslaugos)).

- Siūloma Prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

- Į prekės komplektą turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekės funkcionavimą.

- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms prekės sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.

- Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1 401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos Aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunktį.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekės techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Elektros generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 11 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 10 kW (kiekis - 2 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Techniniai reikalavimai: | Korpusas - uždaro tipo; Tipas – mobilus; Variklis turi būti varomas dyzelinu; Svoris ne daugiau nei 360 kg; Maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 11 kW; Nominalus galingumas ne mažiau nei 10 kW; Generatorius trifazis, įtampa 230/400 V, 50Hz, turi turėti automatinį įtampos reguliatorių (AVR); Turi turėti elektrinę generatoriaus paleidimo sistemą; Minimalus darbo laikas su pilnu baku ne mažiau nei 11 val., dirbant 50% galingumu; Atitikimas standartams - ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 ar lygiaverčiams, turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB.; Garso lygis turi būti ne didesnis kaip 96 (Lwa) dB. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.2. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| Elektros generatorius, kurio maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 5 kW, nominalus galingumas ne mažiau nei 4,5 kW (kiekis - 2 vnt.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Techniniai reikalavimai: | Korpusas - uždaro tipo; Tipas – mobilus; Variklis turi būti varomas dyzelinu; Svoris ne daugiau nei 250 kg; Maksimalus darbo galingumas ne mažiau nei 5 kW; Nominalus galingumas ne mažiau nei 4,5 kW; Generatorius trifazis, įtampa 230/400 V, 50Hz, turi turėti automatinį įtampos reguliatorių (AVR); Turi turėti elektrinę generatoriaus paleidimo sistemą; Minimalus darbo laikas su pilnu baku ne mažiau nei 11 val., dirbant 50% galingumu; Atitikimas standartams - ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034 ar lygiaverčiams, turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB; Garso lygis turi būti ne didesnis kaip 96 (Lwa) dB. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.1.2. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |

- Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

- Dokumente pateikti aprašymai bei reikalavimai yra privalomi, o tiekėjo pasiūlymas turi aiškiai atitikti visus specifikacijoje nustatytus parametrus.

- Tiekėjas privalo užtikrinti kokybišką montavimą.

- Garantinio laikotarpio metu nekokybiška prekė turi būti pakeista ar suremontuota per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie defektą.

- Į prekės kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su prekės tiekimu, elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimu per SABIS ir pirkimo sutarties vykdymu.

- Tiekėjas pristatęs prekes ir atlikęs su prekėmis susijusias paslaugas, pateikia PO prekių priėmimo – perdavimo aktą.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės juos atitiks:

_____________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)