AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-10-31 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-10-14 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo ID 4630980 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 12.318 km viaduko rekonstravimas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | TDP Susisiekimo dalyje vienoje vietoje TS parašyta, kad „Betoninių vejos bortų pamatų betonavimas ≥ C20/25“. Kitoje vietoje TS parašyta, kad „Vejos betoniniai bortai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo.“ Prašome patikslinti, ant kokio betono pagrindo įrengiami vejos bortai | - Patikslintas TS 7.3.1 punktas, betonas vejos bortams naudojamas ≥C20/25. |
| 2. | APSAUGINIŲ KELIO ATITVARAI, SIGNALINIAI STULPELIAI IR APSAUGINĖS TVORELĖS - 8.2. Medžiagos - 8.2.1. Apsauginiai plieniniai atitvarai, nurodyta: Apsauginiai kelio atitvarai turi atitikti TRA TAS-PL 09 ir KPT TAS 09 keliamus reikalavimus. Apsauginių atitvarų charakteristikos: - Apsauginiai kelio atitvarai – smūgio stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H2, veikimo pločio klasė W2; - Dėžinio (stačiakampio) tipo atitvarai – smūgio stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H2, veikimo pločio klasė W2; - - Dėžinio (stačiakampio) tipo atitvarai – smūgio stiprumo lygis A, sulaikymo lygis H4b, veikimo pločio klasė W4. Dėžinio tipo atitvarų ir jų pradinių, galinių komponentų statramsčiai parinkti 4,0m. ilgio, tačiau Rangovas gali pasirinkti atitvarų statramsčius ir kito ilgio, bet privalo užtikrinti minimalius atitvaro ilgius nurodytus plane. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – nurodyta: Klausimas: Dėžinio tipo H2 W2 A ir H4b W4 A apsauginių atitvarų rinkoje nėra, artimiausias galimas apsauginis atitvaras atitinka H2 W4 A techninias charakteristikas. Prašome patikslinti apsauginių atitvarų klases ir kiekius. | - Atitvarų klasės ir ilgiai patikslinti. |
| 3. | VII SKYRIUS APSAUGINIAI KELIO ATITVARA – 1.1 Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) nurodyta: Ant viaduko montuojami H2 W2 klasės saugūs pėstiesiems atitvarai šalitilčio pusėje ir H4b-W2 klasės ant parapeto (skiriamojoje juostoje). Atitvarų komforto klasė ne žemesnė nei B. SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – nurodyta: Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H4b W2 – 170m. Prašome patikslinti apsauginių atitvarų klases, taip pat kiekius. | 3. SK dalies TS VII 1.1 sk. tikslinamas atitinkamai: „Ant viaduko montuojami H4b W2 klasės atitvarai. Šalitilčio pusėje atitvarai saugūs pėstiesiems. Atitvarų komforto klasė ne žemesnė nei B.“ Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį |
| 4. | TDP Susisiekimo dalyje yra darbas „Betoninių skeltų gatvės bordiūrų (1,00x0,15x0,22 m) įrengimas“. Prašome pateikti šio bordiūro detalę. | - „Skelti“ bortai naudojami susivesti su saugumo salelėse esamais skeltais bortais, skersiniuose pjūviuose šis mazgas nedetalizuotas, kadangi reikės rangovui vadovautis esamais aukščiais ir bortais, dėl to ir nematome poreikio šia detale pildyti projekto skersinius profilius. |
| 5. | TDP SK dalyje yra darbas „Atramų užpylimas“. Prašome patikslinti, kokia medžiaga užpilti atramas. | - Vietoje iškastu smėlingu gruntu, atskyrus dirvožemį. |
| 6. | TDP SK dalyje yra darbas „Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas (Nerūdijančio plieno įklijuojami elementai)“. Prašome pateikti šių paviršių technines specifikacijas ir patikslinkite ar čia skaičiuoti tik įspėjamuosius paviršius, nes vedimo paviršių ant brėžinio nesimato. | - Taktiliniai elementai privalo tenkinti ISO 23599:2012 reikalavimus. Lauke esančių druskų veikiamų elementų klasė privalo būti AISI 316. SK dalyje pateikti tik įspėjamieji paviršiai prieš laiptus ir ant laiptų. Visi kiti vedimo/įspėjamieji paviršiai nurodyti S dalyje. |
| 7. | TDP SK dalyje yra darbas „Cementinio klasės mišinio sluoksnio įrengimas“. Duota SKŽ: Prašome patikslinti šio cemento mišinį. | - Medžiagos patikslintos į cementinį C25 klasės mišinį. |
| 8. | Konkursiniame DKŽ yra „DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 7 – ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AB "ESO"“. TDP E2 dalyje yra lentelė: Prašome patikslinti dėl ESO dalies ar mums reikia įsivertinti darbus pagal konkursinį žiniaraštį ar visi konkurso dalyviai už šią dalį turi įsivertinti visi vienodą darbų kainą. | - Teikėjas teikdamas pasiūlymą neturi vertinti Elektrotechnikos dalis. AB "ESO" darbų. |
| 9. | TDP Susisiekimo dalyje techninėse specifikacijose parašyta: Prašome patikslinti ar asfalto dangas įrengti pagal naujus aprašus ir įrengimo taisykles. | - Asfalto dangos turės būti įrengtos pagal šiuo metu galiojančius aprašus ir įrengimo taisykles. |
| 10. | Konkursiniame DKŽ yra darbas: Prašome patikslinti, kokios tai būtent metalinės konstrukcijos ir kur jas reikia išvežti. | - Tai yra metalinės gembės. Darbų kiekių žiniaraštis patikslintas. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.