JUDUMO DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA IR UŽDAVINIAI

  - BENDRA INFORMACIJA

    - Pirkimo objektas – judumo duomenų teikimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

„Via Lietuva“, toliau - perkančioji organizacija, administruoja apie 4349 nacionalinių kelių ruožus, kuriuose eismo intensyvumas skiriasi. Duomenys apie transporto priemonių skaičių, klasifikaciją, važiavimo kryptis ir vidutinį greitį renkami kasmet. Naudojant tiek nuolatinius, tiek periodinius skaičiavimo postus, eismas stebimas maždaug 1260 šių ruožų. Todėl likusių 3089 ruožų, kuriuose šiais metais nebus atliekamas eismo tyrimas, eismo intensyvumas turi būti apskaičiuotas.

Tačiau dabartinė kelių atkarpų segmentacija yra homogeniška, t. y. daugelis atkarpų apima vieną ar kelis susikirtimus su valstybinės ar savivaldybės reikšmės keliais. Toks segmentavimo būdas tiksliai neatspindi realių eismo srautų. Todėl būtina iš naujo suskirstyti esamas homogeniškas kelių atkarpas į atkarpas nuo sankryžos iki sankryžos. Perkančioji organizacija atliko šį perskirstymą, suskirstydama magistralinius ir krašto kelius ties visomis sankryžomis su valstybinės reikšmės keliais bei pasirinktomis sankryžomis su vietinės reikšmės keliais. Tuo tarpu, rajoniniai keliai buvo suskirstyti sankryžose su visais rajoniniais ir valstybinės reikšmės keliais. Naujas valstybinės reikšmės kelių atkarpų kiekis yra 8112. Naujai suformuotoms atkarpoms, kuriose nėra išmatuotų eismo srautų duomenų, turėtų būti apskaičiuotas VMPEI (vidutinis metininis paros eismo intensyvumas), siekiant užtikrinti tikslesnę informaciją apie eismą valstybinės reikšmės keliuose.

- Šio pirkimo rezultatas turi būti programa / sprendimas, skirtas įvertinti VMPEI reikšmes naujai perskirstytuose valstybinės reikšmės kelių ruožuose.

- Sprendimas turi naudoti perkančiajai organizacijai prieinamus eismo tyrimų duomenis su OD matrica, sudaryta pagal mobiliojo ryšio operatorių duomenis.

- Sprendimas turi būti pateiktas kaip programa, skirta perkančiosios organizacijos vidiniam naudojimui.

- Turi būti užtikrintas atvirojo kodo principas, kad duomenų apdorojimas būtų atsekamas ir prireikus galėtų būti pakeistas.

- Paslaugos teikėjas turės apmokyti 2 (du)  perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su kuriama programa / sprendimu.

    - Užduočiai atlikti perkančioji organizacija surinko ir sujungė eismo srautų duomenis, kurie patenka į nustatytą apimtį. Tiekėjas turi atsižvelgti į tai, kad perkančioji organizacija surinko atitinkamus duomenis kiek įmanoma geriausiai, tinkamiausia forma, užtikrinant pagrįstą aprėptį ir detalumą. Tiekėjas turi suprasti, kad duomenys gali būti nepilni ir gali turėti klaidų. Šie apribojimai negali būti priežastis nesuteikti paslaugų ar jų dalių.

      - Perkančioji organizacija pateiks šiuos duomenis užduočiai atlikti:

1.1.2.1.1.Istoriniai vidutiniai metiniai paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenys apie valstybinės reikšmės kelius per pastaruosius 5 metus.

        - Neapdoroti duomenys iš skaičiavimo postų, įskaitant:

          - Nuolatinius skaičiavimo postus – matuoja eismo dažnį 24/7/365 (apie 450 vnt.).

          - Laikinus skaičiavimo postus – matuoja skirtingus kelių ruožus 1 dienos – 1 savaitės trukme kasmet (apie 800 vnt.).

1.1.2.1.3Transporto zonos – 400 transporto zonų, pateiktų kaip SHP (shapefile) formatas.

        - Naujai suskirstytas kelių tinklas, 8112 kelio atkarpos, pateikiamas SHP formatu, kuriame kiekvienai kelio atkarpai nurodomas kelio numeris bei pradžios ir pabaigos kilometrai.

  - JUDUMO DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGOS UŽDAVINIAI:

    - ISTORINIO VIDUTINIO METINIO PAROS EISMO INTENVYSUMO DUOMENŲ ANALIZĖ

Ataskaita apie istorinių vidutinių metinių paros eismo intensyvumo (VMPEI) duomenų analizę ir pastarųjų 5 metų tendencijas Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose.

    - KILMĖS-TIKSLO (OD) MATRICOS

Kilmės–tikslo (OD) matricos atspindi bendrus kasdienius judėjimus tarp zonų. OD apima visus judėjimus, susijusius su buvimu skirtingose vietose, taip pat keliones tarp jų. Jos sudaromos pagal mobiliojo ryšio operatorių duomenis.

    - VIDUTINIO METINIO PAROS EISMO INTENSYVUMO MODELIAVIMO APLIKACIJA

Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (VMPEI) modeliavimo aplikacija yra GIS sprendimas arba kodas, modeliuojantis kasdienius transporto srautų dažnius kelių ruožams, kuriuose eismo intensyvumas nebuvo matuotas užsakymo metais.

    - 2026 METŲ SUMODELIUOTAS VIDUTINIS METINIS PAROS EISMO INTENSYVUMAS

2026 metų sumodeliuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) pateikia apskaičiuotus eismo srautus trūkstamiems kelių ruožams, skaičiuojant sankryža-sankryža principu, įskaitant visas sankryžas tarp valstybinių kelių ir sankryžas su savivaldybių keliais.

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

  - ISTORINIŲ VMPEI DUOMENŲ ANALIZĖS ATASKAITA

    - Istorinė VMPEI duomenų analizė turi apimti bent 5 metus vėliausių duomenų pateiktų perkančiosios organizacijos.

    - Analizės ataskaita turi būti pateikta PDF ir DOCX formatais ir turi apimti, bet neapsiriboti, šiuos elementus:

      - Ilgalaikės eismo srautų tendencijos (pagal ruožus ir kelių numerius)

        - VMPEI pokyčiai per pastaruosius 5 metus kiekviename kelio ruože, pagal kelio numerį ir kategoriją: tiek absoliučios, tiek procentinės reikšmės.

        - Augimo arba mažėjimo tendencijos: ar eismas nuosekliai didėja/mažėja, ar svyruoja?

        - Atsirandantys arba besivystantys transporto koridoriai: kur pastebimas nuolatinis augimas?

      - Teritorinė ir funkcinė diferenciacija (pagal kelių kategoriją, transporto priemonių klasifikaciją ir vietą)

        - Skirtumai tarp eismo pokyčių pagal kelių kategoriją (magistraliniai, krašto ir rajoniniai keliai): ar eismo augimas yra proporcingas visose kategorijose?

        - Skirtumai tarp eismo pokyčių pagal transporto priemonių klasifikaciją: kokie skirtumai pastebimi tarp A, B ir C transporto priemonių kategorijų?

        - Skirtumai tarp eismo pokyčių pagal teritoriją: palyginimas tarp regionų, savivaldybių ar zonų (pvz., miesto pakraščiai, pasienio teritorijos, pateiktos zonos)

      - Istorinių ir modeliuotų VMPEI srautų palyginimas.

        - Ar modeliuoti VMPEI srautai atitinka istorines tendencijas?

        - Jei neatitinka – kur ir kiek modeliuoti VMPEI nukrypsta nuo istorinių tendencijų?

      - Vizualizacijos.

        - Tinkamos grafinės priemonės, palaikančios aukščiau pateiktas analizes (pvz., žemėlapiai, tendencijų ar palyginamosios diagramos).

  - OD MATRICOS

    - OD matrica turi būti sudaryta remiantis mobiliųjų abonentų duomenimis, o Tiekėjas turi užtikrinti, kad imties aprėptis siektų ne mažiau kaip 30 % visos Lietuvos gyventojų. Tiekėjas taip pat turi pateikti informaciją apie procentinę Lietuvos gyventojų dalį, kurią aprėpia pasirinktas mobiliojo ryšio operatorius.

    - OD matrica turi būti sudaryta naudojant modelį, kuris apskaičiuoja sustojimus ir judėjimus per visą laikotarpį, kai mobiliojo ryšio abonentas yra duomenų rinkinyje.

    - Sustojimas, trunkantis daugiau nei 30 minučių, žymi naujos kelionės pradžią.

    - Galutinė OD matrica turi atspindėti visus keliautojus iš kiekvienos kilmės zonos į kiekvieną paskirties zoną ir būti pateikta pagal žemiau nurodytą struktūrą ir pavyzdį. Kelionės, prasidedančios ir baigiančios toje pačioje zonoje, taip pat turi būti įtrauktos į OD matricą.

      - OD matricos struktūra.

Date: judėjimo pradžios data (YYYY-MM-DD).

(Hour: judėjimo pradžios valanda).

O_code: kilmės zonos kodas.

D_code: tikslo zonos kodas.

From_A_to_B: keliautojų skaičius iš zonos A į zoną B.

      - OD matricos pavyzdys

| Date | O_code | D_code | From_A_to_B |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.05.15 | 222 | 223 | 856 |
| 2026.05.16 | 222 | 223 | 932 |
| 2026.05.17 | 222 | 223 | 156 |
| 2026.05.18 | 222 | 223 | 842 |

    - Pakanka pateikti norimas OD matricas reprezentatyviam duomenų laikotarpiui, trijų (3) mėnesių – 2026 metų vasario, balandžio ir liepos.

    - OD matricos turi būti sudaromos dviem laiko tikslumais: pariniu (sudėjus 24 valandas) ir valandiniu (OD matrica kiekvienai valandai: 00, 01, 02, 03 … 23).

    - Reikalaujama, kad OD matricos abiem laiko tikslumais būtų pateikiamos kiekvienai 3 mėnesių laikotarpio dienai (89 dienos) ir kaip vidutinė balandžio mėnesio darbo diena, kur vidutinė darbo diena apima visus antradienius, trečiadienius ir ketvirtadienius balandžio mėnesio laikotarpiu, išskyrus valstybines šventes ir mokyklines atostogas.

    - Erdvės tikslumas: 400 transporto zonų, kurias pateikė perkančioji organizacija, pagal shapefile (gali būti transformuotos į GeoJSON ar bet kurį kitą geo formatą).

    - Jei reikia, transporto zonos gali būti apjungiamos Tiekėjo, suderinus su perkančiąja organizacija, pateikus pagrįstą paaiškinimą, ir tai turi atsispindėti visose gautose OD matricose.

    - Siekiant apsaugoti asmens privatumą, kiekviena zonų judėjimo kombinacija turi būti reprezentuojama bent dešimt kartų (K-anonymity: 10).

  - VMPEI MODELIAVIMO APLIKACIJA

    - VMPEI modeliavimui skirtas sprendimas yra GIS pobūdžio programa arba kodas, kurio galutinis rezultatas turi būti CSV formato lentelė su modeliuotomis vidutinėmis metinio paros eismo intensyvumo reikšmėmis kelio atkarpose, kuriose nebuvo atliekami transporto srautų matavimai modeliavimo metais.

    - Eismo intensyvumas turi būti skirstomas pagal mažiausiai 3 pagrindines transporto priemonių grupes, pateiktas žemiau esančioje lentelėje.

| Klasifikavimo schema | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| CA7 | Klasės 1 + 7 | Klasės 2 + 6 | Klasės 3 + 4 + 5 |
| Klasė 1 | Lengvasis automobilis ir lengvasis automobilis su priekaba |  |  |
| Klasė 2 |  | Mažas furgonas ir mažas autobusas |  |
| Klasė 3 |  |  | Sunkvežimis |
| Klasė 4 |  |  | Sunkvežimis + priekaba |
| Klasė 5 |  |  | Jungtinis sunkvežimis |
| Klasė 6 |  | Autobusas |  |
| Klasė 7 | Motociklas ir kitos transporto priemonės, neįtrauktos į kitas klases |  |  |

    - Gautas CSV formato lentelės išvestis turi apimti:

Road number, Road name, Start km, End m, AADT vehicles/day, A/day, B/day, C/day, A%, B%, C%, A accuracy, B accuracy, C accuracy, International transit %, Local transit %, Season, Census year.

Kur kiekvienai kelio atkarpai.

Road number – kelio numeris.

Road name – kelio pavadinimas.

Start km – kelio atkarpos pradžia kilometrais.

End km – kelio atkarpos pabaiga kilometrais.

AADT – vidutinis metinis paros eismo intensyvumas transporto priemonių per parą.

A/B/C/Day – transporto priemonių skaičius per parą pagal klases A/B/C.

A/B/C% - transporto priemonių procentinė dalis pagal klases A/B/C nuo bendro VMPEI.

A/B/C/accuracy – klasių A/B/C skaičiavimo tikslumas.

International transit% - kelionių procentinė dalis, kai kilmės, tikslo arba abi zonos yra už Lietuvos ribų.

Local transit% - kelionių procentinė dalis, trunkanti ilgiau nei 1 valandą, kai kilmė ir tikslas yra Lietuvoje.

Season – duomenų naudojamų VMPEI modeliavimui sezonas.

Census year – duomenų metai.

    - Rezultatai turi atspindėti eismo sezoniškumą, bent jau šiais trimis laikotarpiais.

      - Mokslo metų laikotarpis – rugsėjis, spalis, lapkritis, kovas, balandis ir gegužė.

      - Žiemos laikotarpis – gruodis, sausis ir vasaris.

      - Vasaros atostogų laikotarpis – birželis, liepa ir rugpjūtis.

    - Modelis turi apimti užsienio šalių įvažiavimo-išvažiavimo zonų principų supratimą, siekiant užtikrinti rezultatų tikslumą pasienio keliuose.

    - Modelio programinis kodas turi būti parašytas aiškiai, gerai dokumentuotas ir moduliškai, siekiant užtikrinti jo palaikomumą, pakartojamumą ir modelio logikos bei prielaidų atsekamumą

    - Sukurtas modelis turi būti pritaikomas ateityje, leidžiantis keisti matavimo postų vietą ir kiekį.

  - 2026 METŲ MODELIUOTI VMPEI DUOMENYS

    - 2026 metų vidutinis metinis paros eismo intensyvumas turi būti modeliuojamas naudojant sukurtą VMPEI modeliavimo sprendimą.

    - Modeliuotų rezultatų formatas turi atitikti 2.3.3. skyriuje aprašytą formatą.

    - Modeliavimo rezultatai turi apimti visas valstybinės reikšmės kelių atkarpas, atsižvelgiant į sankryža-sankryža principą, įskaitant visas sankryžas su valstybinės ir savivaldybių reikšmės keliais, kur transporto srautų matavimai nebuvo atlikti modeliuojamais metais. Tačiau, jei reikalinga, Tiekėjas gali apjungti sankryža-sankryža principo kelių ruožus, kuriuos dalinta tik savivaldybių keliai, siekiant užtikrinti duomenų kokybės kriterijus.

    - Gautos VMPEI reikšmės privalo atitikti leidžiamus skirtumo reikalavimus pagal kelių kategorijas:

      - Magistraliniai keliai +/- 8%.

      - Krašto keliai +/- 15%.

      - Rajoniniai keliai +/- 30%.

      - Už ribų esančios anomalijos vertinamos absoliučiais skaičiais ir individualiai bei turi būti identifikuojamos.

    - Sugeneruoti rezultatai turi būti pateikti elektroniniu formatu, kurį būtų galima atidaryti ir apdoroti naudojant standartinę biuro programinę įrangą arba nemokamas programas.

  - REIKALAVIMAI PASLAUGŲ PATEIKIMUI:

    - Tiekėjas privalo apmokyti du perkančiosios organizacijos asmenis dirbti su sukurta programa / sprendimu.

    - Galutinis rezultatas turi apimti Istorinės VMPEI analizės ataskaitą, OD matricas (kiekvienos dienos ir kiekvienos valandos OD matricas iš 3 mėnesių laikotarpio, nurodyto punkte 2.2.5., vidutinės balandžio mėnesio darbo dienos OD matricą ir kiekvienos valandos vidutinės balandžio mėnesio darbo dienos OD matricą, kur darbo diena aprašyta punkte 2.2.7.), VMPEI modeliavimo programą, modeliuotus VMPEI 2026 metams ir atitinkamą dokumentaciją.

    - Atitinkama dokumentacija privalo apimti, bet neapsiriboti, šiuos žemiau išvardintus dalykus:

      - Naudotojo vadovą sistemai įdiegti, paruošti ir naudoti.

      - Metodikos aprašymą:

        - Įvesties duomenų aprašymą.

        - Įvesties duomenų kokybės užtikrinimą.

        - OD matricų generavimo metodus.

        - Maršruto nustatymo metodą.

        - VMPEI skaičiavimo ir gautų rezultatų validacijos metodus.

      - Rezultatus ir diskusiją apie modelio apribojimus, įskaitant validacijos rezultatus ir anomalijų priežastis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti duomenų apdorojimo atvirumą (open-source) tam, kad procesas būtų atsekamas ir, jei reikia, keičiamas.

    - Pasirašius perdavimo-priėmimo aktą po kiekvieno etapo, Tiekėjas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo taisyti suteiktų paslaugų klaidas, jeigu tokios atsirado po akto pasirašymo. Tiekėjas privalo taisyti atsiradusias klaidas savo sąskaita ne ilgiau kaip per 30 dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti atsiradusias klaidas ir per Sutartyje nurodytą laikotarpį prisiimti su naujos versijos diegimu susijusias išlaidas, dokumentuoti ir perduoti pataisytą versiją (pataisytą programinį kodą su atnaujinta dokumentacija) perkančiajai organizacijai.

    - Atlikus paslaugas, po kiekvieno etapo Tiekėjas pristato ir komentuoja užbaigtą darbą perkančiosios organizacijos suorganizuotame susirinkime, po kurio pristatymas yra perduodamas perkančiajai organizacijai.

    - Viešojo pirkimo metu sukurtas sprendimas yra testuojamas prieš priimant darbą, o gauti rezultatai yra validuojami. Rezultatai bendradarbiaujant yra testuojami perkančiosios organizacijos sistemoje ir palyginami su rezultatais, gautais naudojant Tiekėjo programą.

    - Transporto zonų ir kelių ruožų pakitimai turi būti pagrįsti ir vertinami individualiai.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti prieigą prie žalių telekomunikacijų duomenų specifiniams tikslams, pvz., auditui, duomenų valdytojui griežtai kontroliuojant duomenų peržiūrą.

  - PASLAUGOS TEIKIMO ETAPAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

    - PASLAUGOS TEIKIMO ETAPAI

| Etapas | Atlikimo terminas |
| --- | --- |
| 1. Istorinio vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenų analizė | 2 mėnesiai |
| 2. Kilmės-tikslo (OD) matricos | 6 mėnesiai |
| 3. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo modeliavimo aplikacija | 2 mėnesiai |
| 4. 2026 metų sumodeliuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas | - mėnesiai |

  - ATSISKAITYMO TVARKA

- Paslaugų, nustatytų techninės specifikacijos 1.2. punkte, bendras teikimo terminas – ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Atsiskaitymas vykdomas užbaigus kiekvieną šios specifikacijos 2.6.1. papunktyje nurodytą etapą.

- Tiekėjas Judumo duomenų teikimo paslaugas įvykdys 2.6.1. punkte nurodytais etapais, jų eiliškumu bei terminais.

- Galutinis paslaugų suteikimas laikomas įvykdžius visus 2.6.1 papunktyje minimus etapus ir pasirašius perdavimo aktą po ketvirto („2026 metų sumodeliuotas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas“) etapo rezultatų pateikimo.

- Teikdamas pasiūlymą, teikėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius, kuriuos jis patirs teikdamas šias paslaugas.

3. PAPILDOMI DOKUMENTAI, KURIE PRIVALO BŪTI PATEIKTI KARTU SU PIRKIMO PASIŪLYMU

Toliau paminėti papildomi dokumentai, kurie privalo būti pateikti kartu su pirkimo pasiūlymu.

  - Įrodymas apie prieigą prie mobiliųjų tinklų duomenų, apimančių ne mažiau kaip 30 %

Lietuvos gyventojų, pvz., bendradarbiavimo sutartis su mobiliųjų tinklų operatoriumi Lietuvoje.