TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – kompiuterių tinklų komutatoriai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kompiuterių tinklų komutatoriai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | I tipo kompiuterių tinklų komutatorius | 7 |
| 2. | II tipo kompiuterių tinklų komutatorius | 10 |
| 3. | III tipo kompiuterių tinklų komutatorius | 4 |

* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos adresu: Laisvės pr. 10, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai kompiuterių tinklų maršrutizatoriui pateikiami lentelėje Nr.2, lentelėje Nr.3 ir lentelėje Nr.4:

Lentelė Nr.2. Techniniai reikalavimai keliami I tipo kompiuterių tinklų komutatoriui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
|  | Komutatorius turi būti skirtas montuoti į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimui reikalingomis detalėmis. |
|  | Komutatorius turi palaikyti šiuos protokolus ir standartus: - IEEE 802.1D Spanning-Tree arba lygiavertį; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree arba lygiavertį; - IEEE 802.1s MSTP arba lygiavertį; - IEEE 802.1Q VLAN arba lygiavertį; - IEEE802.1p CoS arba lygiavertį; - IEEE802.1x arba lygiavertį. |
|  | - Turi būti IEEE 802.1ab su LLDP-MED plėtiniu arba lygiavertis. - Turi būti CDP arba LLDP arba lygiaverčių protokolų palaikymas. - Turi būti voice VLAN palaikymas (naudojant LLDP-MED arba CDP prievadui su prijungtu IP telefonu turi būti automatiškai priskiriamas VLAN). |
|  | Komutatorius turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 VLAN vienu metu. Turi būti ne mažiau kaip 4000 VLAN identifikatorių palaikymas. |
|  | - Komutatoriaus valdymas turi būti per SSHv2, SNMP v2, v3. - Komutatorius turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojama stebėjimo sistema SolarWinds Orion. |
|  | Turi būti operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP arba SFTP arba FTP arba SCP protokolu. |
|  | Turi būti NTP ar SNTP protokolas (RFC 1305). |
|  | Turi būti Syslog. |
|  | - Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį. - Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių. Slaptažodį turi būti galima sudaryti iš ne mažiau kaip 12 (dvylikos) simbolių. - Turi būti galima nustatyti didžiausią leistiną naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių. - Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu. |
|  | Turi būti RADIUS, TACACS+ protokolas (RFC 2865). |
|  | Turi būti serijinis (konsolės) prievadas skirtas komutatoriaus valdymui. |
|  | Turi būti USB Type-A (host) prievadas. |
|  | Turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. |
|  | Komutatoriaus aukštis turi būti 1U. |
|  | Turi būti 220 V AC maitinimas. |
|  | Komutatorius privalo turėti du maitinimo šaltinius, užtikrinančius nepertraukiamą komutatoriaus veikimą sugedus vienam iš maitinimo šaltinių. |
|  | Komutatorius turi būti pateiktas kartu su maitinimo kabeliais turinčiais "Schuko" (Type F, CEE 7/4) kištukus. Kabeliai turi būti skirti jungimui į rozečių blokus su CEE 7/3 lizdais. |
|  | Turi būti šie fiziniai prievadai: - Ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) 10/100/1000Base-T prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu; - Ne mažiau kaip 4 (keturi) 1G/10G prievadai SFP+ moduliams. Turi būti pateikti ir su siūlomu komutatoriumi suderinami moduliai: - 8 (aštuoni) 10G SR SFP+ moduliai. |
|  | Vidinis našumas turi būti ne mažesnis kaip 128 Gbps arba 95 Mpps skaičiuojant 64 baitų paketais. |
|  | Paketų perdavimo (angl. forwarding) greitis (kai paketų dydis 64 baitai) ne mažiau kaip 1 Gbps. |
|  | MAC adresų lentelės dydis turi būti ne mažesnis kaip 8000 įrašų. |
|  | Turi palaikyti: - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) protokolą arba lygiavertį; - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standartą arba lygiavertį. |
|  | Turi palaikyti: - Naudotojų autentifikavimo metodus - IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based; - Galimybę autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais - Web autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade; - Automatinį perėjimą prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus; - SSL protokolas; - BPDU paketų apsaugą (STP BPDU port protection); - STP apsaugą (STP Root Guard); - Tinklo prieigos resursų valdymą. |
|  | Turi būti galimybė kurti VLAN pagal fizinį prievadą. Turi būti IEEE 802.1Q VLAN ID palaikymas iki 4094. |
|  | Turi būti „multicast“ srauto valdymas IGMP snooping metodu. |
|  | Turi būti „broadcast“ srauto valdymo mechanizmas. |
|  | Turi būti galimybė naudotojams centralizuotai nustatyti naudotojo rolę, ją aprašant ir centralizuotai valdant RADIUS serveryje. Ši rolė kartu su saugumo taisyklėmis turi būti dinamiškai atsiunčiama iš RADIUS serverio. Atsiunčiamą saugumo taisyklių rinkinį (naudotojo rolę) turi sudaryti rolei priskirti reikiami VLAN ir ACL. |
|  | Turi palaikyti SSL, Command Line Interface (CLI), Web valdymo prieigas. |
|  | Turi palaikyti RMON, sFlow v5 arba analogiškas srautų stebėjimo funkcijas. |
|  | Turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojama monitoringo sistema Zabbix. |
|  | Turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamu centralizuotu vartotojų autorizavimo sprendimu „Aruba Clearpass“. |
|  | a) Komutatorius turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamu automatizavimo įrankiu Red Hat Ansible; b) Komutatorius turi turėti su įrangos programine versija suderinamą Red Hat Ansible kolekciją |

Lentelė Nr.3. Techniniai reikalavimai keliami II tipo kompiuterių tinklų komutatoriui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
|  | Komutatorius turi būti skirtas montuoti į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimui reikalingomis detalėmis. |
|  | Komutatorius turi palaikyti šiuos protokolus ir standartus: - IEEE 802.1D Spanning-Tree arba lygiavertį; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree arba lygiavertį; - IEEE 802.1s MSTP arba lygiavertį; - IEEE 802.1Q VLAN arba lygiavertį; - IEEE802.1p CoS arba lygiavertį; - IEEE802.1x arba lygiavertį. |
|  | - IEEE 802.1ab su LLDP-MED plėtiniu arba lygiavertis. - Turi būti CDP arba LLDP protokolų palaikymas arba lygiavertis. - Turi būti voice VLAN palaikymas (naudojant LLDP-MED arba CDP prievadui su prijungtu IP telefonu turi būti automatiškai priskiriamas VLAN). |
|  | Komutatorius turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 VLAN vienu metu. Turi būti ne mažiau kaip 4000 VLAN identifikatorių palaikymas. |
|  | - Komutatoriaus valdymas turi būti per SSHv2, SNMP v2, v3. - Komutatorius turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojama stebėjimo sistema SolarWinds Orion. |
|  | Turi būti operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP arba SFTP arba FTP arba SCP protokolu. |
|  | Turi būti NTP ar SNTP protokolas (RFC 1305). |
|  | Turi būti Syslog. |
|  | - Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį. - Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių. Slaptažodį turi būti galima sudaryti iš ne mažiau kaip 12 (dvylikos) simbolių. - Turi būti galima nustatyti didžiausią leistiną naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių. - Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu. |
|  | Turi būti RADIUS, TACACS+ protokolas (RFC 2865). |
|  | Turi būti serijinis (konsolės) prievadas skirtas komutatoriaus valdymui. |
|  | Turi būti serijinis USB Type-A (host) prievadas. |
|  | Turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. |
|  | Komutatoriaus aukštis turi būti 1U. |
|  | Turi būti 220 V AC maitinimas. |
|  | Komutatorius turi būti pateiktas kartu su maitinimo kabeliais turinčiais "Schuko" (Type F, CEE 7/4) kištukus. Kabeliai turi būti skirti jungimui į rozečių blokus su CEE 7/3 lizdais. |
|  | Turi būti šie fiziniai prievadai: - Ne mažiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuoni) 10/100/1000Base-T prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu; - Ne mažiau kaip 4 (keturi) 1G/10G prievadai SFP+ moduliams. Turi būti pateikti ir su siūlomu komutatoriumi suderinami moduliai: - 16 (šešiolika) 10G SR SFP+ moduliai. |
|  | Vidinis našumas turi būti ne mažesnis kaip 176 Gbps arba 98,6 Mpps skaičiuojant 64 baitų paketais. |
|  | Paketų perdavimo (forwarding) greitis (kai paketų dydis 64 baitai) ne mažiau kaip 1 Gbps. |
|  | MAC adresų lentelės dydis turi būti ne mažesnis kaip 8000 įrašų. |
|  | Turi palaikyti: - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) protokolą arba lygiavertį; - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standartą arba lygiavertį. |
|  | Turi palaikyti: - Naudotojų autentifikavimo metodus - IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based; - Galimybę autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais - Web autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade; - Automatinį perėjimą prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus; - SSL protokolas; - BPDU paketų apsaugą (STP BPDU port protection); - STP apsaugą (STP Root Guard); - Tinklo prieigos resursų valdymą. |
|  | Turi būti galimybė kurti VLAN pagal fizinį prievadą. Turi būti IEEE 802.1Q VLAN ID palaikymas iki 4094. |
|  | Turi būti „multicast“ srauto valdymas IGMP snooping metodu. |
|  | Turi būti „broadcast“ srauto valdymo mechanizmas. |
|  | Turi būti galimybė naudotojams centralizuotai nustatyti naudotojo rolę, ją aprašant ir centralizuotai valdant RADIUS serveryje. Ši rolė kartu su saugumo taisyklėmis turi būti dinamiškai atsiunčiama iš RADIUS serverio. Atsiunčiamą saugumo taisyklių rinkinį (naudotojo rolę) turi sudaryti rolei priskirti reikiami VLAN ir ACL. |
|  | Turi palaikyti SSL, Command Line Interface (CLI), Web valdymo prieigas. |
|  | Turi palaikyti RMON, sFlow v5 arba analogiškas srautų stebėjimo funkcijas. |
|  | Turi būti suderinamas su įmonėje naudojama monitoringo sistema Zabbix. |
|  | Turi būti suderinamas su įmonėje naudojamu centralizuotu vartotojų autorizavimo sprendimu „Aruba Clearpass“. |
|  | - Komutatorius turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamu automatizavimo įrankiu Red Hat Ansible; - Komutatorius turi turėti su įrangos programine versija suderinamą Red Hat Ansible kolekciją. |

Lentelė Nr.4. Techniniai reikalavimai keliami III tipo kompiuterių tinklų komutatoriui

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
|  | Komutatorius turi būti skirtas montuoti į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimui reikalingomis detalėmis. |
|  | Komutatorius turi palaikyti šiuos protokolus ir standartus: - IEEE 802.1D Spanning-Tree arba lygiavertį; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree arba lygiavertį; - IEEE 802.1s MSTP arba lygiavertį; - IEEE 802.1Q VLAN arba lygiavertį; - IEEE802.1p CoS arba lygiavertį; - IEEE802.1x arba lygiavertį. |
|  | - IEEE 802.1ab su LLDP-MED plėtiniu arba lygiavertis. - Turi būti CDP arba LLDP protokolų palaikymas arba lygiavertis. - Turi būti voice VLAN palaikymas (naudojant LLDP-MED arba CDP prievadui su prijungtu IP telefonu turi būti automatiškai priskiriamas VLAN). |
|  | Komutatorius turi palaikyti ne mažiau kaip 1000 VLAN vienu metu. Turi būti ne mažiau kaip 4000 VLAN identifikatorių palaikymas. |
|  | - Komutatoriaus valdymas turi būti per SSHv2, SNMP v2, v3. - Komutatorius turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojama stebėjimo sistema SolarWinds Orion. |
|  | Turi būti operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP arba SFTP arba FTP arba SCP protokolu. |
|  | Turi būti NTP ar SNTP protokolas (RFC 1305). |
|  | Turi būti Syslog. |
|  | - Turi būti lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį. - Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių. Slaptažodį turi būti galima sudaryti iš ne mažiau kaip 12 (dvylikos) simbolių. - Turi būti galima nustatyti didžiausią leistiną naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių. - Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu. |
|  | Turi būti RADIUS, TACACS+ protokolas (RFC 2865). |
|  | Turi būti serijinis (konsolės) prievadas skirtas komutatoriaus valdymui. |
|  | Turi būti USB Type-A (host) prievadas. |
|  | Turi būti skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. |
|  | Komutatoriaus aukštis turi būti 1U. |
|  | Turi būti 220 V AC maitinimas. |
|  | Turi būt su maitinimo įrenginiu, kurio galia nemažesnė kaip 485 W, skirtu 4 klasės PoE aptarnauti. |
|  | Įrenginys turi būti pateiktas kartu su maitinimo kabeliais turinčiais "Schuko" (Type F, CEE 7/4) kištukus. Kabeliai turi būti skirti jungimui į rozečių blokus su CEE 7/3 lizdais. |
|  | Turi būti šie fiziniai prievadai: - Ne mažiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuoni) 10/100/1000Base-T prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu, su IEEE 802.3af, 802.3at PoE+; - Ne mažiau kaip 4 (keturi) 1G/10G prievadai SFP+ moduliams. Turi būti pateikti ir su siūlomu komutatoriumi suderinami moduliai: - 4 (keturi) 10G SR SFP+ moduliai. |
|  | Vidinis našumas turi būti ne mažesnis kaip 176 Gbps arba 98,6 Mpps skaičiuojant 64 baitų paketais. |
|  | Paketų perdavimo (forwarding) greitis (kai paketų dydis 64 baitai) ne mažiau kaip 1 Gbps. |
|  | MAC adresų lentelės dydis turi būti ne mažesnis kaip 8000 įrašų. |
|  | Turi palaikyti: - IEEE 802.3af Power over Ethernet standartą arba lygiaverti; - IEEE 802.3at Power over Ethernet standartą arba lygiavertį; - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) protokolą arba lygiavertį; - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standartą arba lygiavertį. |
|  | Turi palaikyti: - Naudotojų autentifikavimo metodus - IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based; - Galimybę autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais - Web autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade; - Automatinį perėjimą prie kito autentifikavimo būdo vienam nepavykus; - SSL protokolas; - BPDU paketų apsaugą (STP BPDU port protection); - STP apsaugą (STP Root Guard); - Tinklo prieigos resursų valdymą. |
|  | Turi būti galimybė kurti VLAN pagal fizinį prievadą. Turi būti IEEE 802.1Q VLAN ID palaikymas iki 4094. |
|  | Turi būti „multicast“ srauto valdymas IGMP snooping metodu. |
|  | Turi būti „broadcast“ srauto valdymo mechanizmas. |
|  | Turi būti galimybė naudotojams centralizuotai nustatyti naudotojo rolę, ją aprašant ir centralizuotai valdant RADIUS serveryje. Ši rolė kartu su saugumo taisyklėmis turi būti dinamiškai atsiunčiama iš RADIUS serverio. Atsiunčiamą saugumo taisyklių rinkinį (naudotojo rolę) turi sudaryti rolei priskirti reikiami VLAN ir ACL. |
|  | Turi palaikyti SSL, Command Line Interface (CLI), Web valdymo prieigas. |
|  | Turi palaikyti RMON, sFlow v5 arba analogiškas srautų stebėjimo funkcijas. |
|  | Turi būti suderinamas su įmonėje naudojama monitoringo sistema Zabbix. |
|  | Turi būti suderinamas su įmonėje naudojamu centralizuotu vartotojų autorizavimo sprendimu „Aruba Clearpass“. |
|  | - Komutatorius turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojamu automatizavimo įrankiu Red Hat Ansible; - Komutatorius turi turėti su įrangos programine versija suderinamą Red Hat Ansible kolekciją. |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per Tiekėjo Pasiūlyme ir Sutartyje nurodytą terminą, pradedamą skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Apie Prekių pristatymą Tiekėjas papildomai informuoja Pirkėją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki numatomos Prekių pristatymo dienos ir suderina su Pirkėju pristatymo laiką.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Prekių gamintojo taikomas ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių garantinio laikotarpio metu turi būti nemokama Prekių programinės įrangos atnaujinimo galimybė, programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. Pirkėjo atstovams turi būti suteikti prisijungimo duomenys, su visomis reikiamomis teisėmis ir tokie, kurie leistų atsisiųsti naujausią programinės įrangos versiją iš gamintojo puslapio

  - Prekių perdavimo - priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Prekių garantinio laikotarpio metu sugedusios Prekės, jos moduliai ir dalys privalo būti pakeistos ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gedimo registravimo gamintojo palaikymo sistemoje dienos.

  - Prekių garantinio laikotarpio metu turi būti garantuojama reakcija į Prekių gedimus 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) valandas nuo kreipinio registravimo el. paštu, telefonu ar kitu gamintojo garantijos nuostatose apibrėžtu būdu.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių pristatymo važtaraštis su nurodytais Prekių pavadinimais ir kiekiais;

  - Skaitmeninis dokumentas su Prekių ir visų komplektuojančių dalių pavadinimais, gamintojo produktų kodais, kiekiais ir serijiniais numeriais. Dokumento formatas turi būti toks, kad būtų galima leisti kopijuoti pateiktą tekstą;

  - Skaitmeninis dokumentas su Prekių ir visų komplektuojančių dalių garantinio aptarnavimo datomis bei programinės įrangos ir licencijų palaikymo datomis;

  - Visa gamintojo parengta ir Prekėms priklausanti dokumentacija (naudojimosi instrukcijos, kokybės/atitikties sertifikatai ir pan.) lietuvių arba anglų kalbomis.