Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ATLIEKŲ RINKIMO TRANSPORTO PRIEMONĖ SU HIDROMANIPULIATORIUMI IR KONTEINERIŲ KĖLIMO ĮRANGA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Utenos komunalininkas“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Atliekų rinkimo transporto priemonė su hidromanipuliatoriumi ir konteinerių kėlimo įranga (toliau – Prekė), pagal BVPŽ kodą 34144511-3.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: nauja ir techniškai tvarkinga Atliekų rinkimo transporto priemonė su hidromanipuliatoriumi ir konteinerių kėlimo įranga.

  - Pirkimo objekto apimtys: 1 komplektas.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymą būtina teikti visam pirkimo objektui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Prekei ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Lentelėje Nr. 1 ir Sutarties Specialiųjų Sąlygų Priede Nr. 3 (žiūrėti 10 Priedas „Sutarties projektas“).

  - Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti nemokamai adresu Rašės g. 4, Utena.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius (Reikalavimui nustatytas vertinimo kriterijus) nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/ krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo - priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir visa kartu siūloma įranga, jų kiekiai, aptarnavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, VĮ „Regitra“ išduotas techninis pasas, techninės apžiūros dokumentas ir kiti naudojimui ir eksploatavimui Lietuvos Respublikoje reikalingi dokumentai.

  - Prieš priimdamas Prekę Pirkėjas turi teisę įsitikinti, ar pateikta Prekė atitinka pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimus, yra nepažeista, kokybiška, ar yra pateikta visa būtina susijusi dokumentacija (eksploatavimo taisyklės, garantinio aptarnavimo sąlygos, techninis aprašymas ir kt.). Pastebėjęs, kad Prekė neatitinka pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekę. Pakartotinis Prekės priėmimas gali būti vykdomas tik tada, kai bus pašalinti nustatyti trūkumai.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Lentelė Nr.1

| Eil.Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės tikslios techninių rodiklių reikšmės. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Bus“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų. Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, deklaracija ar gamintojo/ tiekėjo parengtas prekės aprašymas, kuriame yra nurodyta tiksli reikalaujamo parametro techninė charakteristika, tiksliai nurodant puslapį ir dokumente pabraukiant reikalaujamos reikšmės vietą. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |
|  | Automobilis | Automobilio markė, modelis | Įrašo Tiekėjas |
|  | Antstatas | Antstato modelis, markė | Įrašo Tiekėjas |
|  | Hidromanipuliatorius | Hidromanipuliatoriaus modelis, markė | Įrašo Tiekėjas |
|  | Pagaminimo metai | Prekė nenaudota, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Turi atitikti Lietuvos Respublikos ir/arba ES nustatytus techninius reikalavimus. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Variklis | Ne mažiau EURO 6 (kartu su automobiliu pateikiamas sertifikatas). | Įrašo Tiekėjas |
|  | Registracija, techninė apžiūra | Prekė užregistruota VĮ „Regitra” Pirkėjo vardu (Tiekėjo sąskaita), N3 klasė. Privaloma pateikti techninės apžiūros dokumentą automobilio pristatymo metu. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du Pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su Preke | Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Elektrinė ir hidraulinės schemos lietuvių kalba. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Garantiniai reikalavimai Prekei (Reikalavimui nustatytas vertinimo kriterijus) | Prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija (Reikalavimui nustatytas vertinimo kriterijus) nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija taikoma visoms detalėms ir mazgams, išskyrus natūraliai dėvimas dalis (pvz. padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės ar panašiai). | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | - gedimo diagnostika per 2 darbo dienas nuo pranešimo; - remontas (jei gedimas nekomplikuotas) per 5 darbo dienas nuo diagnostikos; - jei remontas ilgesnis – derinama su Pirkėjo atstovu (Pirkėjo nurodytu kontaktu). | Įrašo Tiekėjas |
|  | Kiti reikalavimai | - gamintojo arba tiekėjo įgaliotas/ sertifikuotas servisas automobilio ir įrangos (antstatas, hidromanipuliatorius) servisas Lietuvoje. Nurodyti adresą. | Įrašo Tiekėjas (Nurodyti adresą) |
| - AUTOMOBILIS |  |  |  |  |  |
|  | Variklio galia | Ne mažiau kaip 220 kW | Įrašo Tiekėjas |
|  | Pavarų dėžė | Automatinė arba automatizuota, užtikrinanti sklandų pajudėjimą bei valdymą atliekant lėtus manevrus, ne mažiau kaip 12 pavarų. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Važiuoklė | Bendra masė ne mažiau nei 26 000 kg | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Galinė ašis vairuojama, atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau 4400 mm. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Pakaba | Priekyje ir gale orinė. | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Pirmos ašies apkrova ne mažiau 8500 kg | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Antros ašies apkrova ne mažiau 11500 kg | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Trečios ašies apkrova ne mažiau 7500 kg | Įrašo Tiekėjas |
|  | Diferencialo blokavimas | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Padangos | Padangų matmenys ne mažiau 315/80 R22,5, M+S. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė. | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Kabina | Trys sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją), be miegamosios vietos. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Kabinos pakaba | Orinė arba spyruoklinė arba lygiavertė. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Veidrodžiai | Elektra valdomi, šildomi. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, su saugos diržu. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Centrinis nuotolinis užraktas | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Raktai | Ne mažiau 2 raktai. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Priekinis bamperis | Plieninis (arba lygiaverčio metalo) arba plieninis (arba lygiaverčio metalo) kombinuotas su plastiku. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas | Iki 90 km/h | Įrašo Tiekėjas |
|  | Degalų kiekio daviklis | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Degalų bakas | Ne mažiau 250l talpos, aliuminis (arba lygiavertis). | Įrašo Tiekėjas |
|  | Kuro bakas su užraktais | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Oranžiniai švyturėliai ant kabinos stogo (ne mažiau 2 vnt.) | Būtina, LED tipo. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Guminiai kabinos grindų kilimėliai | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Saugumo paketas | Avarinės trinkelės, teleskopinis keltuvas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinėlė ir gesintuvas. | Įrašo Tiekėjas |
| - ANTSTATAS (ATLIEKŲ PRESAVIMO ĮRANGA) |  |  |  |  |  |
|  | Tipas | Galinio vertimo, skirtas buitinių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Rėmas | Ištisinis, bendras, antstato ir hidraulinio manipuliatoriaus porėmis. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Atliekų bunkerio talpa | ne mažiau kaip 18 m³ ir ne daugiau kaip 21 m³ (suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos). Į atliekų bunkerio talpą neįskaičiuojama antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Sandarumas | Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Grindų storis ir sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau kaip 7 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Per visą atliekų išvertimo bunkerio plotį turi būti atidaromas (atsilenkiantis) ir uždaromas (užsilenkiantis) galinis bortas, bendram aukščiui sumažinti, kad būtų užtikrintas saugus ir patogus darbas kraunant negabaritines atliekas rankomis. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Atliekų surinkimo bunkeris | Turi būti papildomos apžiūros angos iš abiejų išvertimo bunkerio pusių. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Suspaudimo mechanizmas | Suspaudimo mechanizmas linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui, ne mažesnės kokybės kaip HARDOX400 arba lygiaverčio metalo. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa (be papildomo piltuvo) | Ne mažiau 2,2 m³. Grindų storis ne mažiau 7 mm ir sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiavertės medžiagos. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Konteinerio kėlimas | Sumontuotas pusiau automatinis konteinerių pakėlimas, tinkamas konteineriams nuo 80 iki 1100 litrų talpos (vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus). | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | 1100 litrų konteineris pagal EN 840-3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis. | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Ant konteinerių fiksavimo strypo yra įrengti specialūs kabliai, skirti atidaryti 1100 litrų talpos konteinerio dangtį. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Presavimo valdymo ciklai | a) pastovus besitęsiantis, b) vienkartinis, c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas, d) automatinis po išvertimo vienkartinis. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Valdymo pultai | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP68. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Valdymo pultai | Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo aktyvavimas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Konteinerių papurtymo funkcija geresniam išvalymui. | Įrašo Tiekėjas |
|  |  | Ištuštinimas iki 8 sekundžių konteineriams iki 240 l ir iki 14 sekundžių 1100 l konteineriams. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Presavimo valdymas | Turi būti galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 5 konteinerių išvertimų, pvz. atliekų presavimas įjungiamas po 4 (keturių) atliekų konteinerių išvertimo. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Valdymo pultas kabinoje | CAN tipo, įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas, PTO aktyvavimas presavimo lygio parinkimas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Valdymo pultas kabinoje ir įspėjimo signalai | Turi būti ne mažiau kaip šie informaciniai indikatoriai: - neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai, - per didelė hidraulinio tepalo temperatūra, - per didelis/mažas slėgis sistemoje, - per žemas hidraulinio tepalo lygis. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Išstūmimo plyta | Automatinis išstumiančios plytos atsitraukimas ne mažiau 30 cm galinio bunkerio uždarymo metu. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje šiukšliavežės sistemoje. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Suspaudimas | Turi būti papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo slėgį (bar) pagal poreikį. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Suspaudimas | Atliekų presavimo lygio reguliavimas priklausomai nuo atliekų rūšies (ne mažiau 3, iš anksto užprogramuotų, rūšių). | Įrašo Tiekėjas |
|  | Skysčių drenavimas | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos, o kitas – iš atliekų surinkimo talpos. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Skysčių surinkimas atliekų bunkeryje | Papildomas, ne mažiau kaip 120 litrų bakas, sumontuotas bunkerio gale visu pločiu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų surinkimo bunkerio prieš joms patenkant į atliekų transportavimo bunkerį. Apsauga nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi turėti išleidimo vožtuvą. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Darbinė zona | Darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje, operatoriaus darbo zonos apšvietimas antstato gale ir šonuose. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Saugumas | Turi būti papildoma spalvota galinio vaizdo kamera judėjimui atbulomis. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Švyturėliai | Vienas LED oranžinis švyturėlis ant galinės šiukšliavežės dalies ir vienas LED ant priekinės. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Darbo zonos žibintai | Papildomas ne mažiau kaip 1 vnt LED darbo žibintas įrangos gale. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Darbo zonos žibintai | Ne mažiau kaip 2 vnt. LED darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus) su atskiru įjungimu iš kabinos. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Laipteliai | Du laipteliai su svorio davikliais galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Tepimo sistema | Turi būti automatinė tepimo sistema atliekų presavimo plytai. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Papildomas piltuvas | Turi būti sumontuotas papildomas, išvertimo talpos piltuvas, skirtas iškrauti su kranu paimtiems atliekų surinkimo konteineriams. papildomas piltuvas turi užtikrinti pilno atliekų konteinerio saugų iškrovimą ir apsaugą nuo atliekų išbyrėjimo; minimali naudingo tūrio talpa ≥ 8 m³ (pvz. pagal pateiktą brėžinį, gamintojo techninius duomenis). | Įrašo Tiekėjas |
|  | Papildomas piltuvas | Uždaryto piltuvo aukštis turi būti ne mažesnis kaip bendras antstato aukštis, užtikrinant lengvesnį konteinerio įkėlimą, pilno atliekų konteinerio iškrovimą ir apsaugą nuo atliekų išbyrėjimo. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Konteinerių atidarymo mechanizmas | Su apsaugomis nuo konteinerių pažeidimo ir smūgių slopintuvu. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Įrangos stebėjimo sistema | Turi būti: a) darbo valandų skaitiklis; b) konteinerių kėlimo ciklo skaitiklis; c) iškrovimo ciklų skaitiklis; d) duomenų jungties išvadas kitų sistemų pajungimui. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Kita įranga | Turi būti: a)daiktadėžė sumontuota po bunkeriu (ne mažesnė kaip 80 litrų talpos), b) pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys, c) rankų nusiplovimo įrenginys (ne mažiau kaip 20 litrų talpos), d) prie bunkerio pritvirtinta dėžė su ne mažiau kaip 5 kg gesintuvu. | Įrašo Tiekėjas |
| - HIDROMANIPULIATORIUS |  |  |  |  |  |
|  | Montavimo vieta | Hidromanipuliatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir antstato. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Kėlimo momentas | Ne mažesnis 16 tm | Įrašo Tiekėjas |
|  | Sukimo momentas | Ne mažesnis 25 kNm | Įrašo Tiekėjas |
|  | Strėlės posūkio kampas | Ne mažesnis 400o | Įrašo Tiekėjas |
|  | Strėlės hidraulinis siekis | Ne mažiau 10,4 m | Įrašo Tiekėjas |
|  | Keliamoji galia esant strėlės siekiui 4,5 m | Ne mažiau 3500 kg | Įrašo Tiekėjas |
|  | Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui | Ne mažiau 1500 kg | Įrašo Tiekėjas |
|  | Išvadai centriniam kelmo tepimui. | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Visų manipuliatoriaus funkcijų valdymas | Turi būti radijo bangų pultu. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Bepakopė manipuliatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų. | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Papildomos strėlės funkcijos | Ne mažiau 4 vnt hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis. Žarnos vyniojamos ant ričių pravestos strėlės viduje. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Apšvietimo lempa ant strėlės krano, kablio apšvietimui tamsiu paros metu | Būtina LED. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Strėlės vertikalaus švytavimo slopinimo sistema. Sistema apsauganti nuo krano susidūrimo su vairuotojo kabina. | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | „Varpo“ tipo ir požeminių konteineriu kėlimo ir atidarymo mechanizmas | Su strėlės viduje sumontuotu papildomu cilindru ir kabliu su kėlimo grandine. Valdomas nuotolinio valdymo radijo pultu. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Manipuliatoriaus strėlės susilankstymas | Automatinis strėlės susilankstymas už kabinos. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Strėlės parkavimo ant antstato stogo pozicija | Turi būti vizualinis signalas kada manipuliatorius yra reikiamoje parkavimo pozicijoje. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Atraminės kojos | Hidrauliškai į šalis išplatinamos atraminės kojos, valdomos pagrindiniu radijo pultu, fiksuotos, neužsukamos. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas iš automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio tiek iš automobilio galo | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Hidraulinė apsauga | Visi hidrauliniai cilindrai privalo būti su apsauginiais vožtuvais. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Hidraulinių mazgų apsauga | Kolonos, strėlės, atraminių kojų hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai turi būti apsaugoti nuo išorinio pažeidimo. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
| - PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |
|  | Antstatas, hidromanipuliatorius, konteinerių kėlimo įranga ir kėlimo reikmenys turi atitikti LR Techninį reglamentą „Mašinų sauga“ ir būti paženklinti CE ženklu. | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162). | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Įranga atitinka saugos standartas: EN 1501-1:2011, EN1501-5:2011 | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |
|  | Įranga atitinka triukšmo standartas EN1501-4:2008 | Būtina. | Įrašo Tiekėjas |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 4.1. papunkčiu (nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai (principai), kurie yra susiję su pirkimo objektu).

Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti:

Prekių/ Įrangos gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekių/ Įrangos gamintojo deklaraciją ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos Prekės/ Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

arba

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/ Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų arba jos nepakanka, tiekėjas gali pateikti bet kurias tinkamas įrodinėjimo priemones, leidžiančias patikrinti atitiktį: gamintojo techninę dokumentaciją, atitikties (tipo) sertifikatus, notifikuotų/akredituotų įstaigų bandymų ataskaitas, EB atitikties deklaracijas, oficialias gamintojo nuorodas ar kitus lygiaverčius dokumentus. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti papildomų įrodymų, jei kyla pagrįstų abejonių dėl atitikties.

Dokumentai (Prekės/ Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/ Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/ Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekės/ Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/ Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/ Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/ pagrįsti/ įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

__________