1 priedas

FILMAVIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija ir reikalavimai:

  - VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA arba Perkančioji organizacija) siekia įsigyti filmavimo įrangą (toliau – Prekės/Įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Pirkimas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – gamintojo dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie prekės parametrus) arba gamintojo internetinio puslapio nuoroda (-os), kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t.y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atliktus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:

      - pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;

      - jeigu prekė modulinė:

        - modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

        - modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/įrašyti neprivaloma/“ arba eilutė perbraukta „“.

    - Tiekėjas nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis 1,5 m“, o ne „ilgis ne mažiau kaip 1,25 m“

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas kaip nurodyta 4.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 4.46.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Visos Prekių programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip).

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekių gamintojo įprastoje Prekių komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti gamintojo dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekių veikimui, net jei tai atskirai nėra nurodyta.

  - Visa Įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.

  - Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių parametrų Prekes, negu nurodyta 1 lentelėje.

  - Visoms Prekėms privalo būti suteikiama ne mažesnė, kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad kameros veiktų pilnai su visais įrašymo režimais, be pristabdymų dėl perkaitimo ar duomenų įrašymo (PV su SD / CFexpress kortelėmis).

  - Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti vartotojo instrukciją (lietuvių arba anglų kalba), tvarką dėl serviso ir rezervinių dalių.

  - Pristatymas: kameros turi būti pristatytos su originalia dėžute ir visu standarto komplektu: korpuso dangteliai, rankenos (handle), baterijų laikikliai (jeigu komplekte), kabeliai, AC adapteris ir tt.

  - Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 6 (šešios) savaitės nuo užsakymo pateikimo.

- Konkretūs reikalavimai:

- lentelė

| Filmavimo kamera su priedais – 1 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūloma reikšmė |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |
| Nuoroda į gamintojo/tiekėjo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios Įrangos techninė specifikacija arba pateikiama gamintojo dokumentacija |  | /įrašyti/ |  |
| 1 | Jutiklis | Super 35 mm CMOS, su global shutter technologija Efektyvūs taškai: ≥ 19,5 MP Fazinis ir kontrastinis automatinio fokusavimo palaikymas; | /įrašyti/ |
| 2 | Maksimali raiška | 6K. Ne mažiau kaip 19 megapikselių (6144 × 3240) ≥ 40 kadr./s Kiti filmavimo režimai: - 6K plačiaekranis ≥50 kadr./s - 5K ≥48 kadr./s - 4K DCI ≥60 kadr./s - 2K ≥120 kadr./s | /įrašyti/ |
| 3 | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 16 žingsnių | /įrašyti/ |
| 4 | Vaizdo peržiūra ir valdymas | Integruotas spalvotas jutiklinis LCD ekranas ≥ 2,8 colio; |  |
| 5 | Įrašymo formatai | RAW, profesiniai intra-frame formatai (pvz., 422 HQ, 422, 422 LT arba lygiaverčiai) Įrašymo bitų gylis: ≥ 16 bitų RAW | /įrašyti/ |
| 6 | Objektyvo jungtis | Integruota RF tipo jungtis su fiksatoriumi. Su galimybe naudoti adapterius skirtingiems objektyvams (pvz., EF, PL arba ekvivalentams) | /įrašyti/ |
| 7 | Įrašymo laikmena | CFexpress Type B kortelės arba lygiavertės. Duomenų įrašymo greitis ne mažesnis kaip 500 MB/s. | /įrašyti/ |
| 8 | Jungtys | Skaitmeninė vaizdo išvestis (≥12G-SDI arba lygiavertė) Genlock, Timecode (LTC) ir RS-232 / RCP2 valdymo jungtys per daugiafunkcinį prievadą. USB-C jungtis su „Ethernet over USB-C“ palaikymu. Integruotas Wi-Fi | /įrašyti/ |
| 9 | Garso įvestis | Ne mažiau kaip viena analoginė XLR tipo (per adapterį) arba 5-pin jungtis su +48 V fantominiu maitinimu. Įrašymo raiška ≥24 bitai / 48 kHz. Integruoti bent du mikrofonai. Ausinių išvestis (3,5 mm) | /įrašyti/ |
| 10 | Maitinimas | V-Lock tipo akumuliatorių jungtis (suderinama su Micro V-Lock). DC-IN maitinimo įėjimas 11–17 V. | /įrašyti/ |
| 11 | Komplektacijoje pateikiama: |  |  |
| 11.1 | Apsauginis ir tvirtinimo rėmas 1 vnt. | Konstrukcija: aliuminio lydinio apsauginis rėmas (cage) su daugiafunkcėmis tvirtinimo vietomis; Viršutinė rankena su „cold shoe“ jungtimis; Viršutinė plokštė su montavimo taškais: 1/4"-20, 3/8"-16 sriegiais; Apatinė plokštė su tvirtinimo vietomis trikojo ar „rod support“ sistema Šoninės apsaugos su papildomais tvirtinimo taškais. Pilnai suderinamas siūlomai kamerai, pritaikytas priedų montavimui (monitoriai, mikrofonai, šviesos, laikikliai ir pan.). Spalva: juoda | /įrašyti/ |
| 11.2 | RF į PL adapteris su elektroniniu ND filtru 1 vnt. | Adapteris siūlomai kamerai. Integruotas elektroninis kintamo tankio ND filtras (neutral density), reguliuojamas nuotoliniu būdu; Tiesiogiai jungiamas prie kameros RF jungties be papildomų įrankių; turi fiksavimo mechanizmą saugiam montavimui. Elektroninis ND modulis maitinamas ir valdomas per kameros RF jungtį (be išorinių laidų) | /įrašyti/ |
| 11.3 | RF į EF adapteris 1 vnt. | Adapteris, leidžiantis naudoti EF / EF-S tipo objektyvus su RF jungties kameromis. Pilna elektroninė komunikacija tarp objektyvo ir kameros (autofokusas, diafragma, EXIF duomenys). Tikslus metalinės konstrukcijos tvirtinimas, išlaikantis optinį atstumą tarp EF objektyvo ir RF jungties kameros. | /įrašyti/ |
| 11.4 | I/O modulis su V-Lock tvirtinimu 1 vnt. | Profesionalus įėjimų / išėjimų (I/O) modulis kamerai su V-Lock tipo tvirtinimu, skirtas išplėsti kameros jungčių ir maitinimo galimybes. Integruota V-Lock tipo baterijos jungtis Jungčių tipai: 12G-SDI vaizdo; Garso (Mic/Line), Timecode (LTC), Genlock, DC maitinimo įėjimas/išėjimas Suderinamas su kameromis, turinčiomis modulinių jungčių sistemą. | /įrašyti/ |
| 11.5 | Baterijos 4 vnt. | V-mount (V-Lock) tipo ličio jonų (Li-ion) akumuliatorius; Talpa: ≥ 95 Wh; Įtampa: nominali 14,4 V (maks. iki 16,8 V); Išvestis: D-Tap jungtis priedams (iki 50 W); Konstrukcija: kompaktiškas „Micro V-mount“ formatas, tinkamas tiesiogiai montuoti ant kameros ar I/O modulio; Apsaugos: integruota perkrovos, iškrovos ir trumpo jungimo apsauga; Suderinamumas: su visais V-mount / V-Lock tipo laikikliais | /įrašyti/ |
| 11.6 | Baterijų kroviklis 1 vnt. | Įvestis: AC 100–240 V 50/60 Hz Išvestis / įkrovimas: 2 V-Lock baterijos vienu metu; vienai baterijai ~3 A, dviem – ~1,5 Suderinamumas: V-Lock tipo baterijos | ### /įrašyti/ |
| 11.7 | Krepšys šiam kameros komplektui 1 vnt. | Profesionalus krepšys filmavimo įrangai; Išmatavimai turi leisti maksimaliai patogiai sutalpinti siūlomą kamerą ir priedus; Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 20 kg. Medžiaga / konstrukcija: vandeniui atspari audinio išorė, anoduotos detalės, vidinės modulio pertvaros su kabliukų ir kilpelių tipo („hook & loop“) tvirtinimu. Spalva: juoda. | /įrašyti/ |

- Aplinkos apsaugos reikalavimai:

  - Prekės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tai, kad perkama modulinė-sudėtinė įranga, reiškia, jog perkama prekė gali būti lengvai pataisoma esant atskirų modulių gedimams, yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. | Taikoma visam pirkimo objektui | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |
| 2. | Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, kuri turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostata. | Taikoma visam pirkimo objektui | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

arba

Prekės turi atitikti I-ojo tipo ekologinio ženklo reikalavimus (kaip tai nurodyta lentelėje žemiau), o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Techninės specifikacijos punktai, kuriems taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (I tipo ekologinio ženklo pavyzdžiai: EU Ecolabel, Nordic Swan, Aenor, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, Environmentally Friendly Products, The Hungarian Eco–label, Polish Eco Mark – Znak EKO arba kitas I-ojo tipo ekologinis ženklas). | Taikoma visam pirkimo objektui | I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas. |

Pastabos:

Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.