Padidinto pravažumo 4x4 krovininio automobilio su kranu

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI: |  |  |
| 1.1. | Automobilio važiuoklė | Markė, modelis, gamintojas |  |
| 1.2. | Hidromanipuliatorius | Markė, modelis, gamintojas |  |
| 1.3. | Konteinerių keltuvas | Markė, modelis, gamintojas |  |
| 1.4. | Pagaminimo metai | Automobilis ir įranga turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais |  |
| 1.5. | Pilnai sukomplektuoto automobilio registracija | Tiekėjas, prieš perduodamas automobilį Pirkėjui, registruoja jį su sumontuota įranga AB Regitra ir atlieka techninę apžiūrą |  |
| 1.6. | Kartu su pristatytu pilnai sukomplektuotu automobiliu pateikiamos instrukcijos: |  |  |
| 1.6.1. | eksploatacijos aprašas ar instrukcija, ar lygiavertis dokumentas | Lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą |  |
| 1.6.2. | aptarnavimo aprašas (instrukcija) | Lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą |  |
| 1.6.3. | elektrinė, hidraulinė schemos | Lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą |  |
| 1.7. | Mokymai | Tiekėjas privalo perdavimo metu savo lėšomis apmokyti du Pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su automobiliu ir su sumontuota įranga |  |
| 2. | GARANTIJA: |  |  |
| 2.1. | Automobilio važiuoklei | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 2.2. | Hidromanipuliatoriui | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 2.3. | Konteinerių keltuvui | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 2.4. | Konteineriams | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 3. | TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRAS: |  |  |
| 3.1. | Automobilio važiuoklei | Privalo būti gamintojo autorizuotas, nutolęs nuo Pirkėjo buveinės (Statybininkų g. 8, Molėtų m.), ne daugiau kaip 100 km. Taip pat turi turėti mobilų servisą, galintį atlikti darbus automobilio gedimo vietoje |  |
| 3.2. | Įrangai | Privalo būti gamintojo autorizuotas, nutolęs nuo Pirkėjo buveinės (Molėtų m.), ne daugiau kaip 100 km. Taip pat turi turėti mobilų servisą, galintį atlikti darbus automobilio gedimo vietoje |  |
| 4. | REIKALAVIMAI AUTOMOBILIO VAŽIUOKLEI: |  |  |
| 4.1. | Ratų formulė | 4x4, visi ratai varantieji |  |
| 4.2. | Transporto priemonės klasė | N3G |  |
| 4.3. | Priekinė ašis | Varoma kardanu, su galimybe atjungti |  |
| 4.4. | Varančioji ašis | Su blokiruote |  |
| 4.5. | Bendroji masė | Ne mažiau kaip 18000 kg |  |
| 4.6. | Leistinos ašių apkrovos | Ne mažiau kaip 9000 kg – priekinė, ne mažiau kaip 11500 kg – galinė; |  |
| 4.7. | Pakaba | Priekyje linginė, gale pneumatinė; |  |
| 5. | KABINOS ĮRANGA: |  |  |
| 5.1. | Kabina | Dieninė (be miegamųjų vietų) |  |
| 5.2. | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip trys (įskaitant vairuotoją) |  |
| 5.3. | Sėdimos vietos ant oro pagalvių | Vairuotojo ir bent viena keleivio sėdynė |  |
| 5.4. | Laiptelių apšvietimas | Vairuotojo ir keleivio laipteliai turi būti apšviesti |  |
| 5.5. | Laisvų rankų įranga | Būtina |  |
| 5.6. | Oro kondicionierius | Būtinas |  |
| 5.7. | Kabinos pakaba | Ant oro pagalvių |  |
| 5.8. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Šildomi, valdomi elektra |  |
| 5.9. | Šaligatvio veidrodis | Dešinėje pusėje |  |
| 5.10. | Kabinos spalva | Balta |  |
| 5.11. | Priekinis bamperis | Plieninis |  |
| 5.12. | Priekiniai žibintai | Su LED dienos šviesomis |  |
| 5.13. | Borto kompiuteris | Būtinas |  |
| 5.14. | Centrinis užraktas | Su nuotoliniu valdymu |  |
| 5.15. | Skaitymo žibintas | Vairuotojo pusėje |  |
| 6. | VARIKLIS | Dyzelinis, ne mažiau 350 AG, EURO 6 |  |
| 7. | TRANSMISIJA: |  |  |
| 7.1. | Pavarų dėžė | Mechaninė su automatiniu pavarų perjungimu, ne mažiau 14 pavarų į priekį ir ne mažiau kaip 4 pavaros atgal |  |
| 7.2. | Sankaba | Mechaninė ir automatinė (su pedalu, kurį galima naudoti pagal poreikį) |  |
| 7.3. | Sankabos apsauga prieš buksavimą | Automatinė |  |
| 8. | ELEKTRINĖ SISTEMA: |  |  |
| 8.1. | Akumuliatoriai | Ne mažiau kaip 210 Ah |  |
| 8.2. | Generatorius | Ne mažiau kaip 150 A |  |
| 9. | PAPILDOMA ĮRANGA: |  |  |
| 9.2. | Ratų atsparos | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 9.3. | Keltuvas | Ne mažiau kaip 12 t |  |
| 9.4. | Pagalbos rinkinys | Vaistinėlė, avarinis ženklas, gesintuvas |  |
| 10. | SAUGOS PRIETAISAI: |  |  |
| 10.1. | Aklųjų zonų stebėjimo sistema | Būtina |  |
| 10.2. | Įspėjimo apie susidūrimą sistema | Sistema, kuri aptinka galimą susidūrimą iš automobilio priekio, šonų ir galo su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais ar dviratininkais ir įspėja vairuotoją |  |
| 10.3. | Avarinis stabdymas | Turi reaguoti į transporto priemones ir kitus eismo dalyvius |  |
| 10.4. | Alkotesterio paruošimas | Būtinas |  |
| 11. | REIKALAVIMAI HIDROMANIPULIATORIUI: |  |  |
| 11.1. | Montavimo vieta ant automobilio važiuoklės | Turi būti sumontuotas tarp automobilio kabinos ir konteinerių keltuvo |  |
| 11.2. | Kėlimo momentas | Ne mažiau 9,5 tm |  |
| 11.3. | Strėlės posūkio kampas | Ne mažesnis kaip 400° |  |
| 11.4. | Strėlės hidraulinis siekis | Ne mažiau kaip 7,5 m |  |
| 11.5. | Strėlė | Su nemažiau kaip 2 teleskopinėmis sekcijomis |  |
| 11.6. | Keliamoji galia, esant pilnam strėlės siekiui | Ne mažiau kaip 1200 kg |  |
| 11.7. | Teleskopiniai strėlės cilindrai | Strėlės viršuje |  |
| 11.8. | Išorinis ekranas | Išorinis ekranas su gedimų ir darbo klaidų kodų indikacija |  |
| 11.9. | Atraminės kojos | Hidraulika išplatinamos atraminės kojos, fiksuotos, transportavimo metu nepasukamos |  |
| 11.10. | Įspėjamieji ženklai | Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas iš automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio, tiek iš automobilio galo |  |
| 11.11. | Bepakopė monitoringo sistema | Manipuliatoriaus sistema, leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas, su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų sistemos |  |
| 11.12. | Papildomos strėlės funkcijos | Du hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis. Žarnos loveliuose šalia strėlės |  |
| 11.13. | Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras | Būtini |  |
| 11.14. | Manipuliatoriaus strėlės valdymas | Radijo bangų pultu |  |
| 11.15. | Saugos funkcijos | Sistema, apsauganti nuo manipuliatoriaus susidūrimo su automobilio kabina |  |
| 11.16. | LED žibintas ant manipuliatoriaus strėlės | Turi būti sumontuotas ant strėlės ir valdomas nuo manipuliatoriaus radijo pulto |  |
| 11.17. | Kablys kroviniui kabinti | Būtinas |  |
| 11.18. | Kaušas semti | Su rotatoriumi ir pakaba, bei greito jungimo movomis. Ne mažiau kaip 200 litrų talpos. |  |
| 12. | REIKALAVIMAI KONTEINERIŲ KELTUVUI: |  |  |
| 12.1. | Kėlimo galia | Ne mažiau kaip 14 000 kg |  |
| 12.2. | Kablio aukštis | Turi atitikti konteinerio kilpos aukštį |  |
| 12.3. | Tinkamas užkelti ant automobilio konteinerius | Nuo 3,6 m iki 5,3 m vidutinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus |  |
| 12.4. | Konteinerių keltuvas su elektriniu valdymu | Pultas su gedimų, techninių aptarnavimų ir darbo klaidų kodų identifikatoriumi |  |
| 12.5. | Automatinis valdymas | Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas turi veikti automatiškai |  |
| 12.6. | Teleskopuojamas kablys (teleskopinė „ranka“), | Būtina |  |
| 12.7. | Konteinerio fiksavimas | Patikimais hidrauliniais išoriniais/vidiniais (persukamais) arba išoriniais ir vidiniais atskirai, kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais, valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto |  |
| 12.8. | Atraminiai padėliai konteineriui kiekvienoje pusėje | Ne mažiau kaip trys |  |
| 12.9. | Avarinė pakelto keltuvo atrama | Būtina |  |
| 12.10. | Montavimas ant automobilio važiuoklės | Naudojant montavimo komplektą, nereikalaujantį keltuvo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo, išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą |  |
| 13. | REIKALAVIMAI KONTEINERIAMS: |  |  |
| 13.1. | Konteineriai skirti birių krovinių pervežimui | 2 vnt., pagaminti pagal standartą DIN 30722 |  |
| 13.2. | Konteinerių kilpos aukštis | Turi būti suderintas su keltuvo kablio aukščiu |  |
| 13.3. | Konteinerio grindys | Ne mažiau kaip 4 mm storio plieno |  |
| 13.4. | Konteinerio bortai | Ne mažiau kaip 3 mm storio plieno, ne mažiau 1000 mm aukščio |  |
| 13.5. | Tūris | Ne mažiau kaip 10 m3 |  |
| 13.6. | Vidinis ilgis | Ne mažiau kaip 4250 mm |  |
| 13.7. | Vidinis plotis | Ne mažiau kaip 2350 mm |  |
| 13.8. | Galinis bortas | Bortas dviejų dalių, atidaromas ir į šonus |  |