Pirkimo sąlygų ... priedas

Sutarties projekto specialiųjų sąlygų ... priedas

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS GARSO IR APŠVIETIMO ĮRANGOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Kauno „Santaros“ gimnazijos aktų salės garso ir apšvietimo įranga, jos pristatymas nurodytu adresu (į Pirkėjo nurodytą patalpą), sumontavimas, paleidimas (įskaitant sumontavimui ir paleidimui reikalingas medžiagas, programinės įrangos įdiegimą bei sukonfigūravimą, įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje) (toliau – Prekės), įskaitant Pirkėjo nurodytų asmenų apmokymą naudotis Prekėmis.

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu)

2.1. Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis Prekes turi pristatyti adresu: Baltų pr. 51, LT-48239 Kaunas (Pirkėjo nurodytą  patalpą), jas sunešti, sumontuoti, paleisti (įskaitant programinės įrangos įdiegimą, sukonfigūravimą bei įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje) per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Atskiri užsakymai nebus teikiami.

2.2. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, papildoma technine ar programine įranga, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina Prekių funkcionalumui užtikrinti. Tiekėjas turi įvertinti ir atlikti visas būtinas paslaugas ir darbus, reikalingus siūlomoms Prekėms įdiegti, sukonfigūruoti, priderinti bei parengti naudoti. Tiekėjas turi įvertinti:

- visus reikalingus kabelius, laidus, jungtis ir kitus būtinus priedus, užtikrinančius reikiamą siūlomų garso ir apšvietimo sistemų funkcionalumą;

- visas reikalingas instaliacines ir montažines medžiagas, užtikrinančias tinkamą siūlomų garso ir apšvietimo sistemų instaliaciją;

- garso ir apšvietimo įrangos programavimo ir vartotojo sąsajos (interface) kūrimo paslaugas pagal iš anksto suderintus Pirkėjo reikalavimus;

- visus montavimo, sujungimo, derinimo bei sistemų paleidimo darbus, pagal iš anksto su Pirkėju suderintus reikalavimus  ir laikantis gamintojų rekomendacijų.

- garso sistemos kalibravimo ir vėlinimo linijų reguliavimo paslaugas, atliekamas naudojant akustinės analizės programinę įrangą, funkcionaliai lygiavertę profesionaliai garso sistemų kalibravimo įrangai (pvz., EASE ar lygiavertė).

- mokymus Pirkėjo nurodytam personalui apie pagrindines siūlomų prekių techninės savybės bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais.;

- Turi būti išmatuota vidutinė salėje sukuriamo maksimalaus garso slėgio reikšmė, ji negali būti mažesnė, nei 90 dB. Garso slėgiui išmatuoti turi būti panaudojamas kalibruoto garso lygio mikrofonas.

- Garantija. Visoms prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis terminas, o įrengimo paslaugoms – ne trumpesnis kaip 1 (vienų) metų garantinis terminas.

2.3. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, neturėti paslėptų trūkumų ar defektų, būti nepažeistos, pateikiamos su visais prekių naudojimo, priežiūros instrukcijomis sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra) ir dokumentais, patvirtinančiais Teikėjo/gamintojo garantinius įsipareigojimus, lietuvių kalba. Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.4. Prekės turi atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus.

2.5. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių sumontavimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

2.7. Tiekėjas po sutarties sudarymo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi parengti ir su Užsakovu derinti įrangos pristatymo ir montavimo darbų planą. Plane turi būti numatyti darbų atlikimo ir prekių pristatymo bei montavimo terminai, reikalingi atlikti darbai, pateikiamos įrangos sujungimo schemos. Į montavimo darbų apimtį turi būti įtraukti visi pajungimo darbai iki nurodyto elektros lizdo./lizdų.

2.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekių garantinio gedimo atveju būtų nemokamai atlikti šie veiksmai: Prekių išmontavimas, pervežimas, pakaitinės Prekės pristatymas ir jos montavimas. Visos paslaugos, susijusios su Prekių garantiniu aptarnavimu (įskaitant transportavimą, išmontavimą, montavimą, pakaitinės Prekės naudojimą, reikalingas instaliacines medžiagas ir kt.), turi būti atliekamos tiekėjo sąskaita. Pirkėjui dėl šių veiksmų negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai. Pakaitinė Prekė turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei remontuojama Prekė ir užtikrinti visą jos funkcionalumą tol, kol suremontuota Prekė bus grąžinta ir visiškai eksploatuojama.

2.9. Tiekėjams rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą apžiūrėti Prekių pristatymo, montavimo vietą. Kontaktinis asmuo apžiūrai nurodytas sutarties specialiųjų sąlygų 2.2. punkte.

2.10. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomos Prekės atitinka 2025 m. birželio 28 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų
prieinamumo reikalavimų įstatyme nustatytus reikalavimus.

3. Techniniai reikalavimai Prekėms

Būtina užpildyti lentelių 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomų Prekių gamintoją ar Prekių ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekių kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų Prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiama (išskyrus lentelių 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes Prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų Prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu):

- gamintojo dokumentai, (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelių 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas, išskyrus brūkšniu užbrautas eilutes (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose;

ir (arba)

- nuoroda į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje ir/ar atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) lietuvių arba anglų kalba. Momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.)

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje ir/arba momentinėje ekrano kopijoje (angl. print screen) ir/arba gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

* Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekių modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t.t.).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų Prekes.

1 lentelė

| Eil. Nr. |  | Prekės (prekės dalies) pavadinimas, aprašymas, specifikacija | Reikalaujamos techninės charakteristikos |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės (jos dalies) duomenys (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos Prekės (jos dalies) gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. Garso įranga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Akustinė sistema A Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .............................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Konstrukcija | - Turi būti pasyvinė, dviejų ar trijų juostų koaksialinė arba lygiavertė; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Turi būti komplektuojama su spec. tvirtinimo sistema, montavimui nuo lubų. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
| 1.1.2. |  | Dažnių atkūrimas ir charakteristikos | 1.1.2.1. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 50 Hz iki 19 kHz ± 3dB nuokrypiu (galima +5Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir -1 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje); |  |  | Dažnių juosta (nurodyti): nuo …… Hz iki ....kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.1.2.2. Akustinės sistemos jautrumas turi būti ne mažesnis kaip 100 dB. |  |  | Jautrumas (nurodyti): ……dB | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.3. |  | Garso slėgis ir sklaida | 1.1.3.1. Maksimalus garso slėgis ne mažesnis kaip 135 dB; |  |  | Garso slėgis (nurodyti): …dB vieno metro atstumu | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.1.3.2. Aprėpties kampas turi būti pastovus horizontalioje plokštumoje: 80° (+/-5°) ir ne platesnis kaip 50° vertikaliai; |  |  | Aprėpties kampas horizontalioje plokštumoje: ...... ° Vertikalioje plokštumoje: ....... ° | ...................................... (įrašyti) |
| 1.1.4. |  | Garsiakalbiai | 1.1.4.1. Žemų dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15“ (colių); |  |  | Diametras (nurodyti): ……“ | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.1.4.2. Vidutinių dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 1.4“; |  |  | Diametras (nurodyti): ……“ | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.1.4.3. Aukštų ir vidutinių dažnių garsiakalbiai turi būti integruoti žemų dažnių garsiakalbyje (koaksialinis principas), tam, kad būtų išvengiama fazinių iškraipymų krosoverio taške; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Akustinė sistema B Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. | ...................................... (įrašyti) |
| 1.2.1. |  | Konstrukcija | 1.2.1.1. Koaksialinė pasyvinė akustinė sistema arba lygiavertė; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | 1.2.1.2. Akustinė sistema ne mažiau 2-jų juostų; |  |  | Juostų skaičius (nurodyti): ……… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.2.1.3. Komplektuojama su montavimo konstruktyvu fiksuotai instaliacijai. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
| 1.2.2. |  | Dažnių atkūrimas | 1.2.2.1. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 75 Hz iki 20 kHz ± 3dB; |  |  | Dažnių juosta (nurodyti): .....Hz iki .....kHz | ...................................... (įrašyti) |
| 1.2.3. |  | Garsinis slėgis ir sklaida | 1.2.3.1. Maksimalus garso slėgis ne mažesnis kaip 119dB. |  |  | Maksimalus garso slėgis (nurodyti): ………dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.2.3.2. Aprėpties kampas horizontaliai turi būti ne mažesnis kaip 100°, o vertikaliai ne mažesnis kaip 70°; |  |  | Aprėpties kampas horizontaliai (nurodyti): ………°, vertikaliai (nurodyti): ………° | ...................................... (įrašyti) |
| 1.2.4. |  | Garsiakalbiai | 1.2.4.1. Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 6“ ; |  |  | Diametras (nurodyti): ………“ | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 1.2.4.2. Aukštų dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 0.7“; |  |  | Diametras (nurodyti): ………“ | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Akustinė sistema C Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Konstrukcija | - Koaksialinė pasyvinė akustinė sistema arba lygiavertė; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Akustinė sistema turi būti ne mažiau 2-jų juostų; |  |  | Juostų skaičius (nurodyti): ……… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Sistema turi būti komplektuojama su montavimo konstruktyvu fiksuotai instaliacijai. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Kolonėlės svoris turi būti ne didesnis kaip 2 kg.; |  |  | Svoris (nurodyti): ………kg | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Dažnių atkūrimas | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 145 Hz iki 18 kHz ± 3dB; |  |  | Dažnių juosta (nurodyti): .....Hz iki .....kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Garso slėgis ir sklaida | - Maksimalus garso slėgis ne mažiau 107 dB. |  |  | Maksimalus garso slėgis (nurodyti): ………dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Aprėpties kampas horizontaliai turi būti ne mažiau – 100° ir ne mažiau kaip 70° vertikaliai; |  |  | Aprėpties kampas horizontaliai (nurodyti): ………°, vertikaliai (nurodyti): ………° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Garsiakalbiai | - Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 4“ ; |  |  | Diametras (nurodyti): ………“ | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Aukštų dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 0.7“; |  |  | Diametras (nurodyti): ………“ | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Akustinė sistema D Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Konstrukcija | - Žemų dažnių akustinė sistema; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Akustinės sistemos korpuse turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du žemųjų dažnių garsiakalbiai; |  |  | Garsiakalbių skaičius (nurodyti): ……… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Dažnių atkūrimas | - Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose): ne siauresnė kaip 35Hz-150Hz; |  |  | Dažnių juosta (nurodyti): ……Hz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Galia ir jautrumas | - Galia ne mažesnė kaip 2000 W AES; |  |  | Galia (nurodyti): ……… W AES | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Jautrumas: ne mažesnis kaip 104 dB; |  |  | Jautrumas (nurodyti): ……… dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Garsinis slėgis | - Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL): ne mažesnis kaip 143 dB. |  |  | Slėgis (nurodyti): ……… dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Garso stiprintuvas A Kiekis 3 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Techninės charakteristikos | - Stiprintuvo galingumas ne mažiau kaip 4x1000 W prie 4 Ohm; |  |  | Galingumas prie 4 Ohm (nurodyti): …..x....... W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Dažnių juosta ne siauresnėse ribose kaip 20 Hz – 20 kHz |  |  | Dažnių juosta (nurodyti): ……Hz iki .... kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0.05%; |  |  | Iškraipymai THD+N (nurodyti): ……% | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - SNR ne mažiau 104 dB; |  |  | SNR (nurodyti): ……dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Įvestys ir valdymas | - Garso signalų įvestys ne mažiau kaip 4; |  |  | Garso įvesčių skaičius (nurodyti): ..... | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Procesorius DSP Turi būti integruotas į stiprintuvo korpusą garso signalų procesorius. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Garso stiprintuvo valdymas atliekamas kompiuteriu, naudojant gamintojo programinę įrangą. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Prisijungimas atliekamas naudojant RJ45 jungtį. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Procesorius | - Procesorius turi turėti ne mažiau kaip šias funkcijas: Gain, EQ, Delay, Phase, RMS Limiter, Peak Limiter, Mixing Matrix; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Sąsajos ir priedai | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signalų įėjimų ir išėjimų komutacijai; |  |  | Sąsajų su RJ45 jungtimi skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Turi būti komplektuojama su laikikliais, skirtais montavimui į įrangos spintą. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Garso stiprintuvas B Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Techninės charakteristikos | - Stiprintuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 kanalus; |  |  | Kanalų stiprintuvų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Stiprintuvo kanalo galia turi būti ne mažesnė kaip 1800W prie 2 Ohm apkrovos; |  |  | Galia prie 2 Ohm apkrovos (nurodyti): ……W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Kokybė | - THD ne daugiau kaip 0,1%; |  |  | THD (nurodyti): ……% | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Triukšmas ne mažiau nei 105 dB; |  |  | Triukšmas (nurodyti): ……dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Dažnių diapazonas | - Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20000 Hz; |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……Hz iki .....kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Montavimas | - Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio; |  |  | Aukštis (nurodyti): ……U | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Skaitmeninis garso pultas Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Įėjimai ir išėjimai | - Ne mažiau kaip 32 mikrofoninių/linijinių įėjimų su XLR / 1/4" TRS jack / Combo XLR – TRS jack tipo arba lygiavertėmis jungtimis; |  |  | Įėjimų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Ne mažiau kaip 6 įėjimai su 1/4" TRS jack tipo arba lygiavertėmis jungtimis; |  |  | Įėjimų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Ne mažiau kaip 16 analoginių išėjimų ir 1 skaitmeninis AES/EBU išėjimas su XLR jungtimis (arba lygiavertėmis); |  |  | Išėjimų skaičius (nurodyti): …… analoginių ir ..... skaitmeninių | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Valdymas ir kanalai | - Ne mažiau 25 vnt. 100 mm motorizuotų šliaužiklių ir ne mažiau kaip 2 valdymo sluoksniai; |  |  | Šliaužikų skaičius (nurodyti): ……, Valdymo sluoksniai (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Turi būti galima valdyti bent 32 garso įvestis; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Skaitmeninis garso pultas turi turėti ekraną. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Efektai | - Ne mažiau 8 pasirenkami stereo efektų blokai, 8 DCA grupės; |  |  | Stereo efektų blokų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Apdorojimas | - Signalų apdirbimo diskreditavimo dažnis ne mažiau kaip 48 kHz; |  |  | Dažnis (nurodyti): ……kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Sąsajos | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su Ethercon jungtimi arba lygiaverte papildomiems skaitmeniniams audio signalų įėjimų ir išėjimų blokams prijungti; |  |  | Sąsajų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Turi turėti sąsają TCP/IP ir turi būti galima valdyti per tinklą iOS ar Android prietaisų pagalba; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signalų įėjimų ir išėjimų komutacijai |  |  | Sąsajų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Techninės charakteristikos | - Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz;. |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……Hz iki .....kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Netiesiniai iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01 %; |  |  | Nukrypimai (nurodyti): ……% | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Skaitmeninė kanalų išplėtimo sistema Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Suderinamumas | - Turi būti pilnai suderinamas su siūlomu skaitmeniniu garso pultu; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Įėjimai ir išėjimai | - Ne mažiau kaip 16 mikrofoninių įėjimų su Phantom maitinimu ir XLR jungtimis; |  |  | Įėjimų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Ne mažiau kaip 8 analoginiai išėjimai su XLR jungtimis; |  |  | Išėjimų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Ryšiai ir sąsajos | - Ne mažiau dvi sąsajos su Ethercon jungtims skaitmeniniam garso pultui ar papildomam skaitmeniniam audio signalų įėjimų ir išėjimų blokui prijungti; |  |  | Sąsajų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Techninės charakteristikos | - Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 10 Hz – 20 kHz; |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……Hz iki .....kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Netiesiniai iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01%. |  |  | THD+N (nurodyti): ……% | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Tinklo komutatorius DANTE signalams Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Funkcionalumas | - Turi palaikyti QoS (ne mažiau 4-ių eilių), turi būti galima išjungti EEE (Green Ethernet) funkcionalumą, turi būti DSCP bei IGMP Snooping palaikymas. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Įėjimai ir Išėjimai | - Turi būti ne mažiau kaip 6 prievadai, palaikančių standartinius duomenų perdavimo greičius (10/100/1000 Mbps) variniais kabeliais. |  |  | Prievadų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Suderinamumas | - Turi būti suderinamas ir komplektuojamas su SFP moduliu šviesolaidžio skaidulai prijungti (Single-mode). |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Techninės charakteristikos | - Maksimalus duomenų perdavimo greitis ne mažesnis kaip 1Gbit per sekundę |  |  | Duomenų perdavimo greitis (nurodyti): ……Gbit | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Bevielio mikrofono komplektas "bodypack" Kiekis 4 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Suderinamumas | - Komplektas turi būti sudarytas iš prie kūno segamo siųstuvo ir imtuvo. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Imtuvas | - Dažnių diapazonas – ne siauresnis nei 20 – 20 kHz. |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……Hz iki .....kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Bendras harmoninių iškraipymų lygis (THD) – ne daugiau 0,02 %. |  |  | THD (nurodyti): ……% | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 118 dB. |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Turi būti galima montuoti į 19“ rack tipo spintą. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Turi turėti XLR išvesties jungtį arba lygiavertę. |  |  | Išvesties jungtis (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Signalo vėlinimas ne daugiau kaip 3,2 ms. |  |  | Signalo vėlinimas (nurodyti): ……ms | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Valdymo jungtis: RJ45 ar lygiavertė. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Bodypack tipo siųstuvas | - Siųstuvo spinduliavimo galia – ne mažesnė kaip 10 mW; |  |  | Galia (nurodyti): ……mW | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Baterijos iškrovos būklės indikacija; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Skaitmeninė RF moduliacija; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Maitinimas iš baterijų 1,5 V (AA) arba ličio baterijos; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Veikimo atstumas – ne mažiau 89m; |  |  | Veikimo atstumas (nurodyti): ……m | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - Turi būti suderinamas su siūlomais imtuvais. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Bevielio mikrofono antenų distributorius Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Funkcionalumas | - Antenų signalų komutatorius turi būti suderinamas su siūlomais imtuvais ir skirtas antenų poros signalų paskirstymui ir komutavimui su ne mažiau kaip 4 imtuvais. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Maitinimas | - Turi būti užtikrintas elektros maitinimo paskirstymas ne mažiau kaip 4 imtuvams. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Turi būti pateiktas su išoriniu maitinimo adapteriu ir visais antenų ir maitinimo kabeliais. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Montavimas | - Turi būti galima montuoti į 19" įrangos spintą. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Aukštis ne daugiau 1U. |  |  | Aukštis (nurodyti): ……U | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Bevielio mikrofono išnešama antena Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Suderinamumas | - Turi būti suderinama su mikrofonų komutatoriumi ir mikrofonų siųstuvais. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Valdymas | - Antenos stiprinimo koeficientas turi būti valdomas. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Mikrofonas dedamas ant galvos Kiekis 4 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Mikrofonas | - Turi kabintis ant ausų; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Spalva | - Turi būti kūno spalvos; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Dažnių diapazonas | - Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauriau nei 60 Hz – 20 kHz; |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……Hz iki ..... kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Jautrumas | - Jautrumas -50 dBV/Pa (+/-10%); |  |  | Jautrumas (nurodyti): …… dBV/Pa | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Suderinamumas | - Turi būti suderinamas su siūlomais siųstuvais. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Kondesatorinis tribūnos mikrofonas su padeliu Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Mikrofonas | - Pastatomas/montuojamas tribūnoje mikrofonas, su lanksčiu kakleliu; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Komplektas | - turi būti pridedamas stalinis mikrofono laikiklis; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Kryptiškumas | - kardioidė; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Dažnių diapazonas | - ne siauresnis nei 70 Hz – 16 kHz. |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……Hz iki ..... kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Santykis signalas/triukšmas | - ne mažesnis nei 66 dB; |  |  | Triukšmas (nurodyti): ……dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Mikrofono ilgis | - ne mažiau nei 18“ |  |  | Ilgis (nurodyti): ……“ | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Kondensatatorinis mikrofonas (pastatomas) Kiekis 4 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Konstrukcija | - Universalus mikrofonas su anglies pluošto (arba lygiaverčiu) kotu ir stovu, kurių bendras aukštis - ne žemesnis nei 1400 mm; |  |  | Bendras aukštis (nurodyti): ……mm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komplektas | - Komplektuojamas su ne mažiau kaip 3 keičiamomis, skirtingo kryptingumo kapsulėmis: kardioidine, superkardioidine ir bekryptine; |  |  | Pridedamų keičiamų kapsulių skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Atkuriamų dažnių diapazonas | - ne siauresnis kaip 50 Hz – 18 kHz; |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……Hz iki ..... kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Jautrumas | - ne mažesnis kaip 1.1 mV/Pa; |  |  | Jautrumas (nurodyti): ……mV/Pa | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Maksimalus slėgis | - ne mažesnis kaip 125 dB. |  |  | Slėgis (nurodyti): ……dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Monitorinė garso kolonėlė Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Kolonėlė | - Turi būti aktyvi, dviejų dažnio juostų akustinė sistema; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Garsiakalbiai | - ne mažesni kaip 12“ x 1.4“; |  |  | Dydis (nurodyti): …“ x ....“ | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Galingumas | - ne mažiau kaip 1400 W; |  |  | Galingumas (nurodyti): ……W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Atkuriamų garso dažnių diapazonas | - ne siauresnis kaip 50 Hz –20 kHz; |  |  | Diapazonas (nurodyti): ……Hz iki ..... kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Maksimalus sukuriamas garso slėgis | - ne mažiau kaip 130 dB; |  |  | Garso slėgis (nurodyti): ……dB | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Horizontalus garso sklaidos kampas | - ne mažesnis kaip 90°; |  |  | Horizontalus garso sklaidos kampas (nurodyti): ……° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Vertikalus garso sklaidos kampas | - ne didesnis kaip 70°; |  |  | Vertikalus garso sklaidos kampas (nurodyti): ……° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Svoris | - ne daugiau kaip 20 kg. |  |  | Svoris (nurodyti): …… kg | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Mikrofoninis stovas Kiekis 4 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komplektacija | - Trikojis stovas mikrofonui; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Aukštis | - reguliuojamas ne mažesnėse ribose kaip nuo 105 cm iki 165cm; |  |  | Ribos (nurodyti): …… cm iki .... cm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | „Gervės“ ilgis | - ne mažesnis kaip 80 cm; |  |  | Ilgis (nurodyti): …… cm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Spalva | - Juodos spalvos. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Signalo atrišimo dėžutė "Di-box" stereo Kiekis 4 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Signalo atrišimo dėžutė | - Turi būti aktyvi; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  | - Turi būti įėjimo lygio perjungimas; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Maitinimas | - 48V iš garso pulto; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Įėjimai | - ne mažiau 1 stereo mini Jack tipo, 2 Jack / XLR combo tipo; |  |  | Jack tipo jungčių kiekis (nurodyti): ……, Jack/ XLR combo tipo jungčių kiekis (nurodyti): …… |  |
|  |  | Išėjimai | - ne mažiau 2 XLR tipo, 2 Jack tipo |  |  | XLR tipo jungčių kiekis (nurodyti): ……, Jack tipo jungčių kiekis (nurodyti): …… |  |
|  |  | Komutacinė dėžė A Kiekis 3 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Paskirtis | - Turi būti pritaikyta montuoti į grindis; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Matmenys | - ne mažiau kaip 20cm x 20cm; |  |  | Matmenys (nurodyti): …… cm x ..... cm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Medžiaga ir spalva | - Turi būti metalinė, juodos spalvos; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Komplektas | - Turi būti komplektuojama su jungčių moduliais; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Jungtys | - ne mažiau kaip 8 vnt signalinių jungčių; |  |  | Jungčių skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | - ne mažiau kaip 3 vnt. Schuko jungčių. |  |  | Jungčių skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komutacinė dėžė B Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Paskirtis | - Turi būti pritaikyta montuoti prie sienos; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Matmenys | - ne mažiau kaip 20cm x 20cm; |  |  | Matmenys (nurodyti): …… cm x ..... cm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Medžiaga ir spalva | - Turi būti metalinė ir juodos spalvos; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Komplektas | - Turi būti komplektuojama su jungčių moduliais; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Prisijungimu kiekis | - turi būti pakankamas pilnam sistemos operavimui iš nutolusio taško. |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Komutacinė įrangos spinta Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Konstrukcija | - Pastatoma arba kabinama prie sienos 19" ryšių komutacinė spinta; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Aukštis | - Turi būti ne mažiau 16U; |  |  | Aukštis (nurodyti): ……U | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Talpa | - Turi talpinti visus siūlomus įrenginius; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Priedai | - Turi būti numatyti priedai signalų prijungimui; |  |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
| - Apšvietimo įranga |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apšvietimo valdymo pultas Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Konstrukcija |  | - Apšvietimo valdymo pultas turi būti su įmontuotu į korpusą ne mažesniu kaip 9 colių lietimui jautriu ekranu; |  | Ekrano dydis (nurodyti): …… coliai | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Valdomų DMX kanalų skaičius |  | - ne mažiau 1024; |  | Kanalų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Šliaužikų skaičius |  | - 20 arba daugiau šliaužiklių pulto valdymui; |  | Šliaužikų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Prievadai |  | - Bent vienas HDMI prievadas išorinio monitoriaus pajungimui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  | - 2 arba daugiau USB prievadai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  | - Turi būti Ethernet prievadas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  | - Turi būti Audio įvestis ir išvestis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  | - DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Suderinamumas |  | - Turi būti palaikyti RDM suderinamumą; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Valdymas |  | - Galimybė valdyti pultą per WiFi ryšį iš kompiuterio ir/ar išmaniųjų įrenginių Windows, Android ir/ar iOS operacinėmis sistemomis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Programinė įranga |  | - Pulto gamintojas turi suteikti prieigą prie programinės įrangos suderinamos su Windows ir/ar Mac kompiuteriais, skirtos kurti scenos apšvietimo programas ir jų vizualizacijas naudojant kompiuterį ir paskui perkelti jas į šviesų valdymo pultą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | LED prožektorius Fresnel WW auto ZOOM Kiekis 8 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Tipas |  | - LED prožektorius Fresnel tipo; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Šviesos šaltinis |  | - LED galingumas ne mažiau 300W; |  | Galingumas (nurodyti): ……W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Linzės tipas |  | - Fresnel; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | LED spalva |  | - šilta balta/2800-3200K; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | CRI indeksas |  | - ne mažesnis nei 90; |  | CRI indeksas (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Konstrukcija |  | - Turi būti su srauto kreipiančiosiomis durelėmis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas |  | - motorizuotas, ne siauriau nei 15°-50°; |  | Kampas (nurodyti): ……° - ..... ° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Valdymas |  | - DMX512 protokolu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Dimeriavimas |  | - 0%-100% ribose; |  | Ribos (nurodyti): ……% - ..... % | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | LED modulio tarnavimo laikas |  | - ne mažiau kaip 50000 val.; |  | Tarnavimo laikas (nurodyti): …… val. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Korpuso medžiaga |  | - Aliuminis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Įvestis ir išvestis |  | - DMX signalo įvestis ir išvestis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Korpuso spalva |  | - juoda; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Svoris |  | - ne daugiau kaip 10 kg; |  | Svoris (nurodyti): ……kg | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komplektacija |  | - su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | LED prožektorius baltai šviesai (iš viršaus) Kiekis 12 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Šviesos diodų kiekis |  | - ne mažiau kaip 52 vnt.; |  | Kiekis (nurodyti): …… vnt. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Šviesos diodo galia |  | - ne mažiau kaip 3W.; |  | Galia (nurodyti): …… W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Šviesos spalvos temperatūra |  | - turi būti 2800K – 3500K diapazone; |  | Diapazonas (nurodyti): ……K - .....K | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Spindulio sklaidos kampas |  | - 25 (±3) laipsniai. |  | Sklaidos kampas (nurodyti): …… laipsniai | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | valdymas |  | - Turi būti valdomas DMX protokolu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Bendras galingumas |  | - ne daugiau 170W; |  | Galingumas (nurodyti): …… W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė |  | - ne prastesnė nei IP65 arba lygiavertė; |  | Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komplektuojama |  | - su kabliais tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | LED prožektorius Kiekis 12 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Prožektorius |  | - LED prožektorius RGBWA UV arba lygiavertis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Šviesos diodų kiekis |  | - ne mažiau kaip 18 vnt.; |  | Kiekis (nurodyti): …… vnt. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | šviesos diodų galia |  | - ne mažiau kaip 11W; |  | Galia (nurodyti): …… W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Spindulio sklaidos kampas |  | - 25 (±3) laipsniai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Programinė įranga |  | - Turi turėti gamintojo įdiegtas iš anksto nustatytas šviesos efektų programas, veikiančias ir reaguojančias į garsą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Korpuso spalva |  | - juoda; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Valdymas |  | - DMX512 protokolu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | DMX kanalų kiekis |  | - ne mažiau kaip 8; |  | Kiekis (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Montavimo galimybės |  | - Turi būti galima LED prožektorių stabiliai pastatyti ant grindų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Svoris |  | - ne daugiau kaip 6 kg. |  | Svoris (nurodyti): …… kg | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Bendras galingumas |  | - ne daugiau kaip 220W |  | Galingumas (nurodyti): …… W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė |  | - ne prastesnė kaip IP65; |  | Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komplektuojama |  | - su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir tam pritaikytu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Judantis šviestuvas Wash tipo Kiekis 8 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Prožektorius |  | - Užliejančios šviesos programuojamas prožektorius; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Šviesos šaltinis |  | - turi būti ne mažiau kaip 300 W (±25%) suminės galios RGBW LED lustai; |  | Galia (nurodyti): …… W |  |
|  |  | Darbo laikas |  | - Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.; |  | Darbo laikas (nurodyti): …… val. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Priartinamo kampo diapazonas |  | - ne mažiau kaip 45°, diapazone tarp 10° – 55°; |  | Kampas (nurodyti): ……° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Priartinimas |  | - Turi būti motorizuotas priartinimas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Spalvų maišymo technologijos |  | - CMY arba RBGW arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Naudojama galia iš maitinimo šaltinio |  | - ne daugiau kaip 350 W(±25%); |  | Galia (nurodyti): …… W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Filtras |  | - Turi būti CTO filtras su reguliavimo galimybe arba lygiavertis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Dimerio galimybės |  | - Ne prasčiau kaip 0 – 100% ribose; |  | Ribos (nurodyti): ……% - .....% | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Greičio blykstė |  | - Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkciją; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Horizontalus pasisukimas |  | - Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); |  | Pasisukimas (nurodyti): ……° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Vertikalus pasisukimas |  | - Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16-bit valdymas; |  | Pasisukimas (nurodyti): ……° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Valdymo protokolai |  | - DMX-512, RDM; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Svoris |  | - ne daugiau kaip 7 kg; |  | Svoris (nurodyti): …… kg | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komplektuojama |  | - su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir tam pritaikytu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Judantis šviestuvas Spot tipo Kiekis 8 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | LED šviesos šaltinis |  | - turi būti ne mažiau kaip 70 W galingumo; |  | Galia (nurodyti): …… W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Spalvų ratas |  | - Ne mažiau kaip 7 spalvų ratas; |  | Spalvų ratas (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Trafaretų ratas |  | - Ne mažiau kaip 7 trafaretų ratas; |  | Trafaretų ratas (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas |  | - ne siauriau kaip 15°-40°; |  | Kampas (nurodyti): ……° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Prizmė |  | - Ne mažiau kaip viena prizmė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Naudojama galia iš maitinimo šaltinio |  | - ne daugiau kaip 130W(±10%); |  | Galia (nurodyti): …… W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Funkcijos |  | - Turi turėti blykstės funkcija; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  | - Turi turėti tylaus darbo "teatro" režimą; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Horizontalus pasisukimas |  | - Ne mažiau kaip 530 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan); |  | Kampas (nurodyti): …… ° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  |  | - ne mažiau kaip 16 – bit valdymas; |  | Valdymas (nurodyti): …… bit | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Vertikalus pasisukimas |  | - Ne mažiau 265 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt); |  | Kampas (nurodyti): …… ° | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  |  | - ne mažiau kaip 16 – bit valdymas; |  | Valdymas (nurodyti): …… bit | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Valdymo protokolai |  | - DMX – 512; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Svoris |  | - ne daugiau kaip 9 kg; |  | Svoris (nurodyti): …… kg | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komplektuojama |  | - su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir tam pritaikytu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | DMX signalo šakotuvas Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Išvestys |  | - Turi būti ne mažiau kaip 8 išvestys; |  | Išvesčių skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  |  | - Išvestys turi būti XLR 3 pin ir 5 pin tipų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  | - Turi būti galvaniškai atrišti išėjimai arba lygiaverčiai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Palaikymas |  | - Turi palaikyti RDM protokolą; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Tvirtinimas |  | - Turi būti „Rack“ tvirtinimas. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | DMX signalo apjungimas Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Išvestys |  | - DMX signalo skirstytuvas, apjungiantis dvi DMX įvestis į vieną išvestį; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Tipas |  | - Turi būti aktyvus; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Automatinis įvesties pakeitimas |  | - Turi būti automatinis įvesties pakeitimas dingus signalui (backup). |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Rūko generatorius Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Tipas |  | - rūko generatorius (Haze); |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Galingumas |  | - Ne mažesnis kaip 400W galingumas; |  | Galingumas (nurodyti): …… W | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Rūko skysčio rezervuaro talpa |  | - Ne mažiau kaip 2.4 (+-10%) litro; |  | Talpa (nurodyti): …… l | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Nuolatinio darbo laikas |  | - naudojant vieną rezervuarą maksimaliu galingumu - 40 (+-10%) valandų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Valdymas |  | - Turi būti galimybė valdyti rankiniu būdu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  | - DMX512 protokolu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Svoris |  | - ne didesnis kaip 35 kg.; |  | Svoris (nurodyti): …… kg | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Komplektuojama |  | - Su ne mažiau kaip 5 litrais rūko skysčio. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Aliuminio konstrukcija Kiekis 15 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Forma |  | - Trikampės formos; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Segmento ilgis |  | - ne mažiau kaip 200 cm; |  | Ilgis (nurodyti): …… cm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Atstumas tarp vamzdžių |  | - Ne daugiau kaip 290 mm (+-15%; išorinis); |  | Atstumas tarp vamzdžių (nurodyti): …… mm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Pagrindinio vamzdžio skersmuo |  | - Ne mažiau kaip 50 ± 2mm; |  | Pagrindinio vamzdžio skersmuo (nurodyti): …… mm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Sienos storis |  | - ne mažiau kaip 2 mm; |  | Storis (nurodyti): …… mm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Sutvirtinimo vamzdžio skersmuo |  | - ne mažiau kaip 15 mm; |  | Skersmuo (nurodyti): …… mm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Sutvirtinimo vamzdžio storis |  | - ne mažiau 2 mm; |  | Storis (nurodyti): …… mm | ...................................... (įrašyti) |
|  |  | Medžiaga |  | - Aliuminio lydinys arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Komplektacija |  | - Komplekte kūginių jungčių rinkinys (greito sujungimo jungtys) ir kitos reikalingos tvirtinimo detalės. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  | Konstrukcijos kabinimo apkabos ir priedai Kiekis 3 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Medžiagos ir priedai |  | - Turi būti pridedamos visos reikalingos instaliacinės ir montažinės medžiagos, užtikrinančios tinkamą siūlomos konstrukcijos pakabinimo sprendimą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
| - Garso ir apšvietimo automatizacijos įranga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garso signalų procesorius Kiekis 1 vnt. |  |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  | Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius |  |  |  | - Ne mažiau kaip 12; | Įvesčių skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  | Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius |  |  |  | - Ne mažiau kaip 8; | Išvesčių skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  | Signalas |  |  |  | - Turi palaikyti Dante ar analogišką įvesčių/išvesčių skaitmeninį signalą; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas |  |  |  | - Ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz.; | Diapazonas (nurodyti): …… Hz - ...... kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  | Harmoniniai iškraipymai |  |  |  | - Ne daugiau kaip 0.006%; | Iškraipymai (nurodyti): …… % | ...................................... (įrašyti) |
|  | Maksimalus stiprinimas |  |  |  | - Ne mažiau kaip 66 dB; | Stiprumas (nurodyti): …… dB | ...................................... (įrašyti) |
|  | Diskretizavimo dažnis |  |  |  | - Ne mažesnis kaip 48 kHz; | Dažnis (nurodyti): …… kHz | ...................................... (įrašyti) |
|  | Skiriamoji geba |  |  |  | - Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba ne mažiau kaip 24 bitai; | Skiriamoji geba (nurodyti): ___ bit. | ...................................... (įrašyti) |
|  | Dinaminis diapazonas |  |  |  | - Ne mažesnis kaip 108 dB (22 Hz – 20 kHz); | Dinaminis diapazonas (nurodyti): …… dB | ...................................... (įrašyti) |
|  | Maitinimas mikrofonams |  |  |  | - Fantominis; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Mikrofono signalų miksavimas |  |  |  | - Automatinis; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Moduliai |  |  |  | - Turi būti galima norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudes ribojimo modulius; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  |  | - Turi būti galima norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Signalų elektroninis komutavimas |  |  |  | - Matrica; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Ekvalaizeris |  |  |  | - Kiekvienam garso kanalui; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Palaikomi filtrai |  |  |  | - HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Sąsaja |  |  |  | - Turi turėti 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsają; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  |  | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signalų įėjimų ir išėjimų komutacijai; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Valdymas |  |  |  | - Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  |  | - Signalų procesorius turi būti valdomas tam skirta programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuteryje; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  |  | - Turi būti galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Programinė įranga |  |  |  | - Įrenginys turi būti pateikiamas su gamintojo programine įranga, skirta parametrų keitimui/ programavimui; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Įvadai |  |  |  | - Turi būti galima signalų procesoriumi valdyti išorinį įrenginį per RS-232 ir Ethernet prievadą; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  |  | - Įrenginys turi turėti 4 logines įvestis, kurių veiksmus galima laisvai programuoti bet kokiai funkcijai, ar naudoti kaip „sausus kontaktus“; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Konstrukcija |  |  |  | - Turi būti galima sumontuoti 19” rack tipo spintoje; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Procesoriaus aukštis |  |  |  | - Ne daugiau 1U. | Aukštis (nurodyti): …… U | ...................................... (įrašyti) |
|  | Sistemos valdymo procesorius Kiekis 1 vnt. |  |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  | Tipas |  |  |  | - Procesorius sistemos valdymui; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Operatyviosios atminties talpa |  |  |  | - turi būti ne mažiau 1 GB; | Atmintis (nurodyti): …… GB | ...................................... (įrašyti) |
|  | Pastoviosios atminties talpa |  |  |  | - turi būti ne mažiau 8 GB; | Atmintis (nurodyti): …… GB | ...................................... (įrašyti) |
|  | Pastoviosios atminties kiekis |  |  |  | - Turi būti galima išplėsti pastoviosios atminties kiekį ne mažiau kaip iki 1 TB; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Valdymas |  |  |  | - Turi būti galima valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 sąsaja; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  |  | - Turi būti galima valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 sąsaja; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Išvestys ir įvestys |  |  |  | - Turi turėti ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau nei 2 skaitmenines įvestis; | Relines išvestys (nurodyti): ___, skaitmenines įvestys (nurodyti): ___ |  |
|  | WEB serveris |  |  |  | - Turi būti integruotas WEB serveris; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Palaikomos funkcijos |  |  |  | - BACnet valdymas, SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas Kiekis 1 vnt. |  |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano tipas |  |  |  | - spalvotas, aktyvi TFT matrica arba lygiavertė; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Ekrano įstrižainė |  |  |  | - ne mažesnė kaip 120mm; | Įstrižainė (nurodyti): …… mm | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano kraštinių santykis |  |  |  | - 16:10 arba 16:9; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Ekrano skiriamoji geba |  |  |  | - ne mažesnė kaip 1280x720; | Ekrano skiriamoji geba (nurodyti): …… x ..... | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano ryškumas |  |  |  | - ne mažesnis kaip 350 nits (cd/m2); | Ryškumas (nurodyti): …… nits | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano kontrastas |  |  |  | - ne mažesnis kaip 800:1; | Kontrastas (nurodyti): …… : 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekranas |  |  |  | - ne mažiau kaip 24 bitų spalvų kodavimas; | Spalvų kodavimas (nurodyti): …… bit. | ...................................... (įrašyti) |
|  | Pašvietimo tipas |  |  |  | - su automatiniu ryškumo reguliavimu; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Matomumo kampai |  |  |  | - ne mažiau kaip ±80° horizontalioje ir vertikalioje plokštumose; | Matymo kampai (nurodyti): ……° horizontalioje; ...... ° vertikalioje plokštumoje | ...................................... (įrašyti) |
|  | Lietimui jautrus ekranas |  |  |  | - ne mažiau kaip 5 taškų “Multi-touch”; | Taškų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  | Valdymo panelė |  |  |  | - turi jungtis į vietinį kompiuterinį tinklą ir turi būti pilnai suderinama su valdymo procesoriumi; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Prievadai |  |  |  | - Su Ethernet ir USB 2.0 prievadais. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Lietimui jautrus mobilus valdymo įrenginys Kiekis 1 vnt. |  |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  | Tipas |  |  |  | - Skirta centralizuotam sistemų valdymui su lietimui jautriu ekranu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Operacinė sistema |  |  |  | - Turi būti su operacine sistema, kuri palaiko siūlomo sistemų valdymo procesoriaus aplikaciją. Aplikacija turi būti komplektuojama kartu su įrenginiu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Ekrano įstrižainė |  |  |  | - ne mažiau 10.2”. | Ekrano įstrižainė (nurodyti): ……“ | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano PPI |  |  |  | - ne mažiau kaip 250 pikselių. | Pikselių skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano šviesumas |  |  |  | - ne mažiau kaip 500 Nits. | Šviesumas (nurodyti): …… Nits | ...................................... (įrašyti) |
|  | Konsolės svoris |  |  |  | - ne daugiau kaip 500g. | Svoris (nurodyti): …… g | ...................................... (įrašyti) |
|  | Procesorius |  |  |  | - ne prastesnis kaip 64-bit architektūros. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Baterija |  |  |  | - Baterijos veikimo laikas įjungtu ekranu ne mažiau 9h. | Baterijos veikimo laikas (nurodyti): …… h | ...................................... (įrašyti) |
|  | Rėlių blokas 8ch. Kiekis 2 vnt. |  |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  | Rėlių blokas |  |  |  | - turi turėti ne mažiau kaip 8 valdomas rėles; | Rėlių skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  | Rėlės laikoma srovė |  |  |  | - ne mažiau kaip 5 Amp; | Srovė (nurodyti): …… Amp | ...................................... (įrašyti) |
|  | Valdymas |  |  |  | - Rėlė turi būti valdoma TCP/IP ar lygiaverčiu protokolu ir suderinama su siūlomu procesoriumi. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Apšvietimo valdymo integracija Kiekis 1 vnt. |  |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. | ...................................... (įrašyti) |
|  | Pridedamas |  |  |  | - Apšvietimo valdymo procesorius; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Valdomų DMX kanalų skaičius |  |  |  | - ne mažiau kaip 1024; | Kanalų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  | Valdomų Art-Net kanalų skaičius |  |  |  | - ne mažiau kaip 8192; | Kanalų skaičius (nurodyti): …… | ...................................... (įrašyti) |
|  | Prievadai |  |  |  | - Turi būti RS232 prievadas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  |  | - Turi būti Ethernet prievadas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  |  |  |  |  | - DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Web serveris |  |  |  | - Turi būti integruotas Web serveris procesoriaus valdymui; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |
|  | Suderinamumas |  |  |  | - Turi būti suderinamas su siūlomu sistemos valdymo procesoriumi. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |

4. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelės nurodytoms Prekėms turi būti suteikiamas 2 (dviejų) metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 (dviejų) metų garantinį terminą techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 1.1, 1.4, 1.7 ir 2.1 punktuose nurodytoms prekėms.

Tokiu atveju būtina užpildyti šio punkto lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir 4 stulpelį, jame nurodant failo pavadinimą (-us) ir kartu su pasiūlymu pateikti prekių gamintojo (-ų) (tuo atveju net jeigu pats tiekėjas yra ir siūlomų prekių gamintojas) suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 1.1, 1.4, 1.7 ir 2.1 punktuose nurodytoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai* | ...................................... (įrašyti) |
| * Taip pat tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 1.1, 1.4, 1.7 ir 2.1 punktuose nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas. Balai (V) už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), pirkimo vykdytojas balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 2 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 4 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V) ir t. t.). Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, pirkimo vykdytojas skaičiuodamas papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 2 metus privalomo garantinio termino, kaip nurodyta techninės specifikacijos 4 punkte, ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz. jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, ir jeigu Tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 2 metų garantinio termino. |  |  |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir surinktos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.