AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-10-03 Nr. 202-SD-779 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO

,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4201 PAGĖGIAI–GUDAI–SARTININKAI 8,275 KM TILTO PER KANALĄ IR 9,64 KM TILTO PER JUODUPĘ REKONSTRAVIMAS‘‘

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimą dėl supaprastinto atviro konkurso būdu

vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 8,275 km tilto per kanalą ir 9,64 km tilto per Juodupę rekonstravimas‘‘ (pirkimo ID: 4920370) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Abiejų projektų S dalies techninėse specifikacijose, 3.3.2 punkte nurodyta „...numatomas ≥0,20 m storio esamos sankasos sluoksnio sustiprinimas.“, 3.3.3 punkte nurodyta „...numatoma visame ruože ≥0,30 m storio esamos sankasos sluoksnio sustiprinimas.“, bet detalėse ir DKŽ nurodyta 15 cm. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Sustiprinimas numatomas 15 cm storio.

2 klausimas. Ar reikia įsivertinti šalinamų medžių atkuriamąją vertę ir jei reikia tai kiek?

Atsakymas. Nereikia įsivertinti. Atkuriamoji vertė neskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 str. 3 dalies 11 p.

3 klausimas.

Abiejų projektų S dalies excel DKŽ 7.1 skyrelis vadinasi „Išpildomoji nuotrauka“, bet darbas yra tik kadastrinių matavimų bylos parengimas ir patikslinimas. Ar šioje pozicijoje reikia vertinti ir išpildomosios nuotraukos parengimą?

Atsakymas. Taip, šioje pozicijoje reikia vertinti ir išpildomosios nuotraukos parengimą.

4 klausimas. Vadovaujantis techninio darbo projekto konstrukcijų dalies IV skyriumi („Gelžbetoniniai poliai“) ir STR 2.05.21:2016 nuostatomis, prašome patikslinti:

4.1 klausimas. Ar numatomi privalomi polių bandymai (laikančiosios galios ar vientisumo)? Jei taip, kokie konkrečiai metodai turi būti taikomi (statiniai, dinaminiai, „Statnamic“ ir pan.)? Koks polių kiekis turi būti tiriamas (pvz., 60proc. ar 100proc.)?

Atsakymas. Būtina numatyti polių vientisumo bandymus (tiek vieno, tiek kito tilto atveju). Ne mažiau kaip 60% polių. Polius bandymui nurodo techninis prižiūrėtojas.

4.2 klausimas. Ar projekte numatyti neprojektinių polių bandymai, kurių rezultatai turėtų įtakos konstrukcinių polių įrengimui?

Atsakymas. Polių laikomosios galios bandymai neatliekami (tiek vieno, tiek kito tilto atveju), kaip nurodyta techninės specifikacijos 2.5 p.

Infrastruktūros projektų skyriaus

Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt