AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-11-13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-10-06 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.2

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo ID 4736116 „Krašto kelio Nr. 179 Dusetos – Degučiai – Dūkštas ruožo nuo 0 iki 6,04 km kapitalinis remontas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, siunčiame klausimus: 1.Prašome patikslinti atitvarų tipą, nes žiniaraštyje nurodyti N2 W5 A atitvarai, o brėžinyje N2 W4 A atitvarai. | 1.Atitvarų tipas N2 W4 A. Žiniaraštis atnaujintas. |
| 2. | Prašome pateikti pėsčiųjų tvorelės technines specifikacijas. | Pėsčiųjų tvorelės yra projektuojamos ir įrengiamos pėsčiųjų srautams atskirti nuo gatvės ar kelio važiuojamosios dalies, reguliuoti dviratininkų eismą. Tvorelės statramsčiai ≥60 mm, ≥76 mm arba ≥89 mm skersmens vamzdžių; Tarpiniai segmentai lankstomi iš ≥33,7 mm vamzdžių; Atstumas tarp statramsčių ≥2,85 m, tačiau galimos įvairios modifikacijos; Antikorozinis padengimas - karštas cinkavimas; Įrengimo būdas – įbetonuojant. Pėsčiųjų tvorelė ir jos matmenys pateikti žemiau. Pėsčiųjų tvorelės pavyzdys Pėsčiųjų tvorelės matmenys |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.