TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas/KN  – AB „KN Energies“.

1.2. Paslaugų teikėjas/Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- 1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

- 1.4. Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalo technologinių įrenginių potencialiai sprogios aplinkos  zonų suklasifikavimas (toliau – Paslaugos).

- Pirkimas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

AB „KN Energies“ siekia atlikti Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalo (toliau – Klaipėdos SEPT) technologinių įrenginių, išvardintų TS 4.2 punkto lentelėje, potencialiai sprogios aplinkos (toliau – Ex) zonų klasifikavimą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus. Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:. 3.1.1.; Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);. 3.1.2.; Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjo Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.);. 3.1.3.; Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);. 3.1.4.; Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;. 3.1.5.; Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);. 3.1.6.; Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas, tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui, perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;. 3.1.7.; Jei Paslaugų teikimo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas;. 3.1.8.; Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į paslaugų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše;. 3.1.9.; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į Paslaugų vykdymo vietą;. 3.1.10.; Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos paslaugų vykdymo vietos esantis specialistas;. 3.1.11.; Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.. - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams. - Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).. |
| --- |
| - Reikalavimai Paslaugoms |  |
|  | Prieš pradedant Paslaugas susiderinti su Pirkėju Ex zonų nustatymo metodikos aprašymą. |
|  | Suklasifikuoti Klaipėdos SEPT technologinių įrenginių potencialiai sprogią aplinką į Ex zonas, vadovaujantis standartu API RP 505 (2025) arba lygiaverčiu. |
|  | Parengti Ex zonų brėžinius įrenginiams, kai juose laikomi skirtingų degumo kategorijų skysčiai ir dujos. Tikslus įrenginių išdėstymo mastelis nėra būtinas. |
|  | Parengti Ex zonų žemėlapius Klaipėdos SEPT sklypo plane, įvertinant, kad technologiniuose įrenginiuose laikomi (kraunami) pavojingiausios galimos laikyti (krauti) degumo kategorijos skysčiai ir dujos. |
|  | Pateikti Ex zonų brėžinius ir žemėlapius dwg ir pdf formatais. |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuotas įkainis.

  - Nurodytas kiekis yra maksimalus. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio.

| Eil. Nr. | Įrenginių grupės pavadinimas | Paaiškinimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui | Preliminarus paslaugos užsakymo laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Talpyklų grupė T-01 | 6 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų mazutui, dyzelinui, benzinui ir žaliavinei naftai | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-03 | 2 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų benzinui ir dyzelinui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-07 | 4 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų dyzelinui ir mazutui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-27-51 | 4 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų benzinui, dyzelinui, žaliavinei naftai ir mazutui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-27-27 | 4 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų mazutui ir naftuotoms atliekoms | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpykla T-06-5111 | 1 vertikali cilindrinė atmosferinė talpykla dyzelinui ir etanoliui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-60 | 4 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų benzinui, dyzelinui, etanoliui, metanoliui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-61 | 4 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų benzinui ir dyzelinui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Biopriedų talpyklų grupė T-61-4107/08/0910 | 4 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų etanoliui ir riebiųjų rūgščių metilo esteriams | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Kuro priedų talpyklos | 2 vnt. sekcijinių horizontalių atmosferinių talpyklų benzino ir dyzelino priedams | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-73 | 7 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų benzinui, dyzelinui, etanoliui, metanoliui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-91 | 4 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų benzinui, dyzelinui, etanoliui, metanoliui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Talpyklų grupė T-92 | 6 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų benzinui, dyzelinui, etanoliui, metanoliui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Siurblinė Nr. 1 | 8 vnt. siurblių, 6 šilumokaičiai, 2 buferinės talpyklos, skirti mazuto, žaliavinės naftos krovai. | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Siurblinė Nr. 2 | 15 vnt. siurblių mazuto, dyzelino, benzino, žaliavinės naftos pumpavimui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Siurblinė Nr. 3 | 6 vnt. siurblių, 4 buferinės talpyklos, skirtos benzino, dyzelino, aviacinio kuro, žaliavinės naftos pumpavimui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Siurblinė Nr. 4 | 6 vnt. išcentriniai siurblių benzino ir dyzelino pumpavimui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Siurblinė Nr. 5 | 14 vnt. siurblių benzino, dyzelino ir etanolio pumpavimui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Siurblinė Nr. 6 | 4 vnt. siurblių benzino, dyzelino ir etanolio ir metanolio pumpavimui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | T-73 talpyklų grupės siurblinė | 2 vnt. siurblių benzino, dyzelino ir etanolio ir metanolio pumpavimui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | T-91 talpyklų grupės siurblinė | 2 identiškos siurblinės su 2 vnt. siurblių kiekvienoje | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | T-92 talpyklų grupės siurblinė | 3 identiškos siurblinės su 2 vnt. siurblių kiekvienoje | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2026 m. |
|  | Nuotekų pirminio valymo įrenginių uždengti baseinai su siurbliais | Požeminiai baseinai su atskirtomis siurblinėmis | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Nuotekų mechaninio valymo įrenginių uždengti šuliniai su siurbliais | Požeminiai baseinai su atskirtomis siurblinėmis | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Talpyklų grupės T-08-7105A/B siurblinė | 2 vnt. siurblių | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Talpyklų grupės T-08-7111/7112 siurblinės | 6 vnt. siurblių (2 vnt. autocisternų krovai, 2 vnt. laivo krovai, 2 vnt. vamzdyno drenavimui) | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Nuotekų siurblinės T-02-7158, T-04-4005, T-04-1102, T-15-7160, T-68-4607 | Siurbliai, skirti naftuotų nuotekų pumpavimui iš nuotekų surinkimo siurblinių šulinių | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Autocisternų pakrovos aikštelė (obj. 63) | 4 vnt. automobilinių cisternų pakrovimo postų benzino ir dyzelino pakrovimui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Autocisternų krovos aikštelė prie talpyklų grupės T-01 | 1 automobilinių cisternų krovos postas žaliavinės naftos ir naftuotų atliekų krovai | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Autocisternų krovos aikštelė prie talpyklų grupės T-27-27 | 2 vnt. automobilinių cisternų krovos postų mazuto ir naftuotų atliekų krovai | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Geležinkelio estakada Nr. 1 su keliais Nr. 1 ir Nr. 2 | Kiekviename kelyje po 32 cisterninių vagonų krovos postus, skirtus mazuto, žaliavinės naftos ir metanolio krovai. | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Geležinkelio estakada Nr. 2 su keliais Nr. 3A ir Nr. 3B | Kiekviename kelyje po 30 cisterninių vagonų krovos postų, skirtų benzino, dyzelino, aviacinio kuro, žaliavinės naftos, mazuto krovai. | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Lakiųjų organinių junginių (LOJ) rekuperatorius su benzino siurbliu | Įrenginys, išleidžiantis į aplinką LOJ garus, likusius po benzino garų sukondensavimo proceso | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Lakiųjų organinių junginių filtravimo įrenginys | Įrenginys, išleidžiantis į aplinką talpyklų LOJ ir H2S garus, likusius po filtravimo proceso | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Vamzdynai su uždaromąja armatūra | Vamzdynų trasos su sklendėmis ir kita uždaromąja armatūra | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Vamzdynų drenažinių atvamzdžių sklendžių šuliniai | Tipinis vamzdynų trasos drenažinių sklendžių šulinys (atviras) | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Autocisternų krovos aikštelė prie talpyklų grupės T-73 | 2 vnt. automobilinių cisternų krovos postų benzino, dyzelino ir etanolio ir metanolio krovai | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Autocisternų krovos aikštelė prie talpyklų grupės T-92 | 2 vnt. automobilinių cisternų krovos postų benzino, dyzelino ir etanolio ir metanolio krovai | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Krantinės Nr. 1-I krovos įrenginiai (jūrinės krovos žarnos) | 6 vnt. jūrinių krovos žarnų benzino, aviacinio kuro, dyzelino, etanolio ir metanolio krovai | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Krantinės Nr. 1-II krovos įrenginiai (stenderiai) | 5 vnt. stenderių benzino, aviacinio kuro, dyzelino, etanolio ir metanolio ir mazuto krovai | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Krantinės Nr. 2 krovos įrenginiai (stenderiai) | 5 vnt. stenderių benzino, aviacinio kuro, dyzelino, etanolio ir metanolio ir mazuto krovai | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Vandens garo gamybos katilinė | 3 katilai, kūrenami gamtinėmis dujomis | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Talpyklų grupė T-34 | 3 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų naftuotoms nuotekoms | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Talpyklų grupė T-08-7105A/B | 2 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų iš nuotekų atskirtiems naftos produktams | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Talpyklų grupė T-08-7111/7112 | 2 vnt. vertikalių cilindrinių atmosferinių talpyklų bitumui | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |
|  | Terminalo Ex zonų žemėlapis | Ex zonų žemėlapis ant teritorijos plano | Dokumentacijos komplektas | 1 | 2027 m. |

☒ Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų kiekis gali mažėti.

☒ Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos), kurių bendra vertė per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 10 procentų pradinės Sutarties kainos. Nenumatytų paslaugų įsigijimų kaina yra įskaičiuota į pradinę Sutarties kainą. Sutarties kaina laikoma Sutarties kaina neįskaitant 10 procentų nenumatytų paslaugų kainos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas | Atsakingas |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 5.1. | Klaipėdos SEPT genplanas, dwg formatu. | Per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos | Pirkėjas |
| ## 5.2. | Potencialiai sprogių zonų nustatymo metodikos aprašymas | Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos | Tiekėjas |
| ## 5.3. | Klaipėdos SEPT technologinių įrenginių grupės (-ių) brėžiniai ir įrenginiuose laikomų ar perkraunamų degiųjų skysčių ir dujų saugos duomenų lapai | Per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui. | Pirkėjas |
| ## 5.4. | Technologinių įrenginių potencialiai sprogios aplinkos brėžiniai ir žemėlapiai | Per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui. | Tiekėjas |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Tiekėjo administracinės patalpos.

- ☒ Nuotoliniu būdu.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų teikimo terminai

Paslaugos teikiamos pagal Pirkėjo pateiktus Tiekėjui atskirus užsakymus, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Užsakyme nurodytas Paslaugas Tiekėjas turi suteikti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo užsakymo gavimo el. paštu dienos, jei nesusitariama kitaip.

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu.

  - Paslaugų teikimo tvarka

7.3.1. Užsakyme KN atstovas, atsakingas už sutarties vykdymo priežiūrą (toliau – KN atstovas), nurodo kuriems įrenginiams iš šios Specifikacijos 4.2. punkto lentelės reikia nustatyti Ex zonų klasifikavimą.

7.3.2. Suteikus Paslaugas, šalys pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kurio forma pridedama sutarties prieduose.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 8.1. Paslaugoms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu Pirkėjo pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Paslaugas išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

9.1. Per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo nusiųsti Tiekėjui užsakyme nurodytų įrenginių šios Specifikacijos 5.3 punkte nurodytus dokumentus.

9.2. Ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo dokumentacijos gavimo el. paštu dienos suderinti Tiekėjo atlikto užsakymo dokumentaciją.