AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-11-03 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-10-30 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 5131370 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 217 Klaipėda–Jokūbavas ruožo nuo 6,385 iki 8,026 km rekonstravimas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Esama situacija Techninio projekto, nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 3.2 skyriuje pateikti reikalavimai geotekstilei drenažo vamzdžių apvyniojimui, tačiau pateikti reikalavimai neatitinka MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje keliamų reikalavimų. Taip pat, pateikti reikalavimai tokie kaip „laidumas grunto dalelėms“ yra neaiškūs, nėra aišku kokiais bandymo metodais remiantis turi būti nustatoma ši savybė. Be to nepatiekti reikalavimai kitoms esminėms savybės tokioms kaip: atsparumas statiniam pradūrimui, atsparumas dinaminiam prakirtimui, ilgaamžiškumas. 1.Klausimas Prašome patvirtinti, kad rangovas galės naudoti geotekstilę drenažo vamzdžių apvyniojimui, vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje. Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252; Geotekstilės tipas. Charasteristika; Metodas; Matavimo vienetas; Austinė; Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta. Atsparumas tempimui; EN ISO 10319; kN/m; MD≥ 1,0 CMD≥1,0; MD ≥ 2,5 CMD≥1,7. Pailgėjimas; EN ISO 10319; %; MD ≤90 / CMD ≤ 90; MD ≤ 120/ CMD ≤ 120. Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test); EN ISO 12236; kN; ≥ 0,4; ≥ 0,4. Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test); EN ISO 13433; mm; ≤ 25; ≤ 25. Būdingas kiaurymės matmuo O90; EN ISO 12956; µm; 45 -200; 45 -200. Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi; EN ISO 11058; l/(m 2s); > 40; > 40. Ilgaamžiškumas; EN ISO 13252 (priedas B); metai; > 50; > 50“. | Tiksliname geotekstilės, skirtos drenažo vamzdžių apvyniojimui, technines specifikacijas. Teikiame patikslintas technines specifikacijas. |
| 2. | 2. Esama situacija Techninio darbo projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 3.1 skyriuje yra pateiktos techninės specifikacijos nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta. 2.Klausimas Prašome patvirtinti, kad nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. | Tvirtiname, kad galima naudoti ne prastesnių savybių nei nurodyta projekte plastikinius PP vamzdžius. Teikiame patikslintas technines specifikacijas. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.