Pirkimo sąlygų

2 priedas

BIRŽŲ M. GATVIŲ ŽIEMOS METU PRIEŽIŪROS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Gatvių priežiūros žiemą tikslas – užtikrinti saugų transporto eismą, valant (šalinant) sniegą nuo gatvės važiuojamosios dalies, barstant jas smėlio – druskos mišiniu ar šlapia druska naudojant specialias mašinas ir mechanizmus. Sniego sluoksnis gatvės važiuojamojoje dalyje šalinimas naudojant specialių verstuvą. Sniegas valomas pradėjus snigti arba pustyti, neleidžiant susikaupti storam sniego sluoksniui bei suformuoti sniego ir ledo sluoksniui. Sniego valymo, barstymo ir kiti gatvių priežiūros darbai atliekami Biržų miesto gatvėse, pagal maršrutus. Gatvių valymo maršrutų sąrašas pridedamas. Priklausomai nuo oro sąlygų paslaugų apimtis ir terminus nustato Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingas asmuo/arba   Biržų miesto seniūnas. Tinkamai atlikus darbus, pasirašomas atliktų darbų priėmimo aktas. Aktą pasirašo Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingas asmuo ir Biržų m.  seniūnijos seniūnas arba seniūno pavaduotojas.

2. Užsakymą valyti sniegą, pabarstyti gatves bei atlikti kitus sutartyje numatytus darbus gali pateikti Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingas asmuo, ir/ ar Biržų miesto seniūnas.

3. Gatvių, aikštelių valymo ir barstymo darbai vykdomi pagal pridedamą Biržų miesto gatvių valymo planą - grafiką žiemos sezonui (pridedama), prieš tai suderinus su Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingu asmeniu ir Biržų miesto seniūnijos atsakingu asmeniu.

4. Esant prastoms gamtinėms oro sąlygoms (pustant, sningant, esant plikledžiui ir. t.t.) priežiūros darbus atliekanti įmonė be papildomo suderinimo pradeda vykdyti darbus 5 h ryto pagal suderintus maršrutus ir 8 h informuoja atsakingą asmenį SMS žinute.

5. Darbus atliekanti įmonė atsakingam asmeniui ir Biržų miesto seniūnijai turi suteikti galimybę prisijungti prie priežiūros darbuose naudojamų transporto priemonių nuotolinio stebėjimo ir kontrolės sistemų.

6. Sniego valymo darbai turi būti atliekami su technika, kuriai atlikta ir galioja techninė apžiūra; technika nuolat parengta sniego valymui. Valant sniegą ar ledą negalima naudoti technikos, įrankių, gadinančių kelių, gatvių ar takų dangą.

7. Sniego valymo ir gatvių barstymo darbams reikalinga technika:

7.1. Sniego valytuvas - 3 m pločio (min. 1 vnt.);

7.2. Smėlio - druskos barstytuvas su skydu - techninė charakteristika (3-10 m barstymo plotis, druskos – smėlio mišinys, sausa druska arba sudrėkinant ją druskos tirpalu), (min. 1 vnt.);

7.3. Sniego valytuvą su skydu (min. 2 vnt.).

7.4. Rangovai turi savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingomis kokybiškomis medžiagomis (druska, druskos – smėlio mišiniu ir pan.) Medžiagos naudojamos barstymui turi atitikti medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašu TRA MPŽ 13 ir kitais galiojančiais teisės aktais.

8. Žiemos priežiūros metu naudoti druskos – smėlio mišinį, esant prastoms gamtinėms oro sąlygoms, iš anksto abiems pusėms susiderinus naudoti tik druską ar jos tirpalą.

9. Nuvalytos gatvės plotis turi būti ne mažesnis, kaip vienas metras nuo gatvės borto, tose gatvėse, kuriose yra šaligatviai. Gatvėse, kuriose nėra šaligatvių, nuvalytos gatvės plotis turi būti ne mažesnis, kaip vienas metras nuo gatvės važiuojamosios dalies krašto.  Atsižvelgiant į gatvės plotį, turi būti užtikrinamas transporto eismas abejomis  judėjimo kryptimis.

10. Valant gatves sniegas turi būti sustumtas į volus kelkraščiuose, neužverčiant sniegu autobusų stovėjimo aikštelių, sankryžų, darbus atlikti kartu, kompleksiškai.

11. Sniegą stumti ant šaligatvių draudžiama.

12. Valydamos eismo zonas, krauti sniegą ir (ar) ledą toliau kaip 10 m nuo visuomeninio transporto stotelių ženklų ir toliau kaip 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų, šviesoforų. Draudžiama krauti sniegą įvažose prie visuomeninio transporto stotelių.

13. Nuvalytos aikštelės plotas turi būti ne mažesnis, kaip vienas metras nuo gatvės borto.

14. Sniego valymo darbai nustatomi matuojant faktinius jų kiekius (1 km pravažiavimas 1 kartą) už 1 km.

15. Gatvių (aikštelių) barstymo darbai nustatomi matuojant faktinius jų kiekius (mokama už tūkstantį  kvadratinių metrų nubarstyto ploto).

16. Tiekėjas atlikdamas Biržų miesto gatvių ir aikštelių barstymą druskomis, mažinant slydimus privalo vadovautis AB Via Lietuva generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. VE-25-83 Kelių priežiūros vadovas „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 25“ 5 lentele nuolatinės priežiūros žiemą normatyvais, Biržų miesto gatves prilyginant IV ir V priežiūros lygui.

17.* Priežiūros maršrutai prieš kiekvieną žiemos sezoną bus atnaujinami. (Dėl vykstančių ir besitęsiančių gatvių remontų, dėl pasikeitusios situacijos ir pan.)

18. Po atliktų darbų kiekvieną dieną teikti seniūnui ir kontroliuojančiam asmeniui atliktų darbų žurnalą ar kitą patvirtinantį dokumentą apie atliktus darbų kiekius.

BIRŽŲ  MIESTO GATVIŲ VALYMO PLANAS – GRAFIKAS

(ŽIEMOS SEZONUI)

| Maršruto Nr. | Sniego valymas |  |  | Gatvių barstymas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plotas (t.m2) | Mechanizmo pavadinimas | Darbo laikas | Plotas (t.m2) | Mechanizmo pavadinimas | Darbo laikas |
| 1. | 225,788 |  | 5,00 - 7,00 (6,00) | 225,788 |  | 5,00 - 7,00 (6,00) |
|  |  |  | 16,00-18,00(17,00) |  |  | 16,00-18,00(17,00) |
| 2. | 86,582 |  | 6,00 (7,00) - 8,30 (7,30) | 86,582 |  | 6,00 (7,00) - 8,30 (7,30) |
|  |  |  | 16,00 (17,00)-19,30 (18,30) |  |  | 16,00 (17,00)-19,30 (18,30) |
| 3. | 17,484 |  | 7,00 - 9,30 (8,30) | 17,484 |  |  |
| 4. | 88,193 |  | 6,00 - 11,00 (8,00) |  |  |  |
|  |  |  | 16,00-18,00(17,00) |  |  |  |
| Aikštelės | 35,937 |  | 5,00 - 7,30 (6,30) |  |  |  |
| Viso: | 453,984 |  |  | 329,854 |  |  |

PASTABA:

- Skliaustuose nurodytas šeštadienio, sekmadienio ir šventinių dienų darbo laikas.

- Esant sudėtingoms gamtinėms sąlygoms, pagal Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingo asmens nurodymą, turi būti užtikrintas gatvių valymas ir barstymas ištisą parą, nesilaikant Biržų miesto gatvių valymo plane-grafike nurodytų valandų.

- Preliminarios darbų apimtys

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (36 mėnesių kiekis) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gatvių priežiūra žiemos metu (sniego valymas, 1 km pravažiavimas 1 kartą) | 1 km | 15 000 |
| 2. | Automobilių stovėjimo aikštelių valymas žiemos metu | 1000 kv. m. | 600 |
| 3. | Druskos – smėlio mišinio barstymas | 1000 kv. m. | 40 000 |
| 4. | Druskos barstymas | 1000 kv. m. | 10 000 |
| 5. | Apledėjusių žvyrkelių pašiurkštinimas, padarant prorėžas autogreideriu | 1000 kv. m. | 8 700 |
| 6. | Sniego išvežimas | 1 m3 | 100 |

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o pirks pagal poreikį. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę didinti arba mažinti nurodytą preliminarų kiekį iki 15 proc.