AUTOMOBILIO SULAIKYTIEMS ASMENIMS VEŽTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių:

  - Bazinio automobilio techninė specifikacija.

  - Įrengimo VSAT veiklai techninė specifikacija (antrinio gamintojo dalis).

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 5 d., tiekėjas ar įrangos gamintojas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, todėl tiekėjas, subtiekėjas ir prekių gamintojas privalo būti iš Europos Sąjungos ir/arba NATO šalies.

I DALIS

BAZINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio rūšis | Krovininis N1 klasės mikroautobusas. |  |
| 2. | Automobilių skaičius | 3 vnt. |  |
| 3. | Automobilio pagaminimas | Automobilis naujas, neeksploatuotas. |  |
| 4. | Kėbulo tipas | Vidutinis furgonas (mikroautobusas). |  |
| 5. | Bendras ilgis, cm | Ne mažiau 670. |  |
| 6. | Plotis, cm (be išorinių veidrodėlių) | Ne mažiau 200. |  |
| 7. | Aukštis (cm) | Ne mažiau kaip 255. |  |
| 8. | Pavarų dėžės tipas | Mechaninė arba automatinė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį. |  |
| 9. | Leistina bendra masė, t | Iki 3,5 (keliamoji galia turi būti pakankama 9 keleiviams ir 100 kg bagažui transportuoti, kai automobilis įrengtas pagal II skyrių „Įrengimo VSAT veiklai techninė specifikacija (antrinio gamintojo dalis)“. |  |
| 10. | Durelės | Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje; atidaromos į šonus automobilio gale. |  |
| 11. | Kėbulo spalva | Spalva pasirenkama iš automobilio bazinio gamintojo katalogo ir derinama su užsakovu. |  |
| 12. | Variklio galia | Ne mažesnė kaip 130 kW. |  |
| 13. | Kuro tipas | Dyzelinas, benzinas arba dyzelinas- elektra, benzinas-elektra. |  |
| 14. | Kėbulo stiklai | Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus) galinės automobilio dalies šonai (įrangos skyrius) su vienu stiklu slankiojančiose duryse. Elektra valdomi priekinių durų langų stiklai. |  |
| 15. | Priekinės sėdynės | Amortizuojanti vairuotojo sėdynė: elektra reguliuojama juosmens atrama, (porankis vairuotojo sėdynei iš dešinės pusės), sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas, svyravimų slopinimo funkcija. Dvivietė sėdynė šalia vairuotojo. |  |
| 16. | Varantysis tiltas | Priekiniai arba galiniai. |  |
| 17. | Purvasaugiai | Priekiniai ir galiniai. |  |
| 18. | Automobilio vietų skaičius (su vairuotojo vieta) | Automobilis registruojamas kaip 9 sėdimųjų vietų (specialios paskirties). Iš jų 6 keleivių sėdimosios vietos, kai automobilis įrengtas pagal II skyrių „Įrengimo VSAT veiklai techninė specifikacija (antrinio gamintojo dalis)“. |  |
| 19. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Parkavimosi sistema su distancijos kontrolės davikliais priekyje ir gale su galinio vaizdo kamera atvaizduojama multimedijoje. Pastovaus greičio palaikymo funkcija. |  |
| 20. | Garso sistema | Gamykline multimedija su GPS navigacija, bluetooth“ laisvų rankų įranga, garsiakalbiai vairuotojo skyriuje, gamyklinė USB jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija. |  |
| 21. | Veidrodėliai | Užlenkiami (mechaniškai ar elektra), elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai. |  |
| 22. | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema vairuotojo ir keleivių skyriui. Gamyklinė arba antro gamintojo. Oro kondicionierius keleivių skyriuje. Šaldymo galia ne mažiau kaip 8.0 kW (montuojama krovinių skyriaus kairėje pusėje prie lubų išnaudojant ertmę susidarančia tarp lubų ir lentynų). Oro šildytuvas nuo aušinimo skysčio. Šildymo galia ne mažiau kaip 8.0 kW. (montuojama krovinių skyriaus kairėje pusėje prie lubų išnaudojant ertmę susidarančia tarp lubų ir lentynų). Autonominis programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas, galia ne mažiau kaip 5.0 kW. |  |
| 23. | Salono dangos | Sėdynių ir grindų danga tamsios spalvos. |  |
| 24. | Elektros įranga | Starterinė ne mažiau kaip 90Ah ir 500A ciklams atspari baterija, AGM tipo arba lygiavertė. Generatorius ne mažiau kaip 250A., Papildomas akumuliatorius, kurio parametrai ne mažiau kaip 90Ah ir 500A, gilaus iškrovimo ciklo, AGM tipo arba lygiavertis, pajungtos prie automobilio 12V tinklo. Viso ne mažiau kaip 180 Ah bendra talpa. Užgesinus automobilį baterijos atjungiamos automatiškai. |  |
| 25. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktu su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. |  |
| 26. | Pakaba | Sustiprinti priekiniai/galiniai amortizatoriai ir stabilizatoriai. Antro gamintojo įrengto ir pilnai sukomplektuoto automobilio vienos ašies krovumas neturi viršyti bazinio automobilio gamintojo keliamų reikalavimų. |  |
| 27. | Kita įranga | Papildoma dugno ir kėbulo ertmių antikorozine danga, informacinis borto kompiuteris, gamyklinis išorės temperatūros rodmenų žymių daviklis, 12 voltų maitinimo lizdas priekinėje panelėje, šildomas priekinis stiklas su integruotomis stikle šildomosiomis juostelėmis priekinio stiklo atšildymui nuo apledėjimo. |  |
| 28. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 standartą. |  |
| 29. | Automobilio (įrengto VSAT veiklai) pristatymo terminas | Prekės kartu su dokumentais (automobilių registravimo pažymėjimu, valstybinės techninės apžiūros talonu, privalomojo transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisu (1 mėnesiui) ir kt.) turi būti pristatytos per 12 mėn., po sutarties pasirašymo, adresu – Savanorių pr. 2, Vilnius. |  |
| 30. | Automobilio komplektacija | Vasarinės padangos su ratlankiais ne mažesniais kaip R16, taip pat automobiliai pateikiami su papildomu komplektu žieminių nedygliuotų padangų komplektu, kurios atitiktų ir koreliuotų su perdaryto automobilio apkrovomis. Sumontuotos ant originalių ratlankių (naudojamų bazinio automobilio ir tokio pat dydžio), papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais arba lygiavertės. Visi ratlankiai su slėgio davikliais. Atsarginis ratas – standartinio dydžio, įrankiai ratui pakeisti (automobilio kėlikas, ratų raktas), lanksti vilktis, komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai, kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka. |  |
| 31. | Garantinis techninis aptarnavimas | Ne mažiau kaip tiekėjo suteikta garantija tiekėjo pasiūlyme nurodytomis kainomis. |  |
| 32. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai ar 100 tūkst. km ridos, priklausomai nuo to kas sueis pirmiau. |  |
| 33. | Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Ne mažiau kaip 10 metų, nepriklausomai nuo eksploatacijos sąlygų. |  |
| 34. | Techninio aptarnavimo centrai | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo ar antro etapo perdirbėjo garantinį aptarnavimą ir priežiūrą Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), kurie užtikrintų automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti siūlomų transporto priemonių techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu, t. y. tiekėjas turi būti siūlomų transporto priemonių gamintojas arba turi turėti siūlomų transporto priemonių gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti transporto priemonių techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu arba yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu turinčiu transporto priemonių gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti transporto priemonių techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu. Jeigu tiekėjas dėl techninio aptarnavimo garantiniu laikotarpiu yra sudaręs susitarimą su kitais tiekėjais tokie tiekėjai bus laikomi subtiekėjais ir privalo atitikti subtiekėjams keliamus reikalavimus.Pateikiama CVP IS priemonėmis skaitmeninė dokumento kopija-pažyma, kurioje nurodyta adresai, telefonai. |  |
| 35. | Naudojimo instrukcija | Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas. Antro gamintojo naudojimo instrukcija, elektros komponentų išdėstymo schema. |  |
| 36. | Mokymai | Tiekėjas privalo apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą valdyti automobilį ir naudotis spec. įranga. |  |
| 37. | Tiekėjui keliami reikalavimai | Pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra siūlomų transporto priemonių gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma) arba gamintojo oficialus distributorius Lietuvoje. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, pateikiama jungtinės veiklos sutartis. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi tiekėjai kartu. Pateikiama CVP IS priemonėmis skaitmeninė dokumento kopija |  |

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją.

II DALIS

ĮRENGIMO VSAT VEIKLAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio išorė |  |
| 1.1. | Po priekinėmis grotelėmis įmontuoti mėlynai mirksintys LED švyturėliai – 2 vnt. (kiekvienas modulis sudarytas iš mažiausiai dviejų skaidraus polikarbonato lęšių – linijinių vamzdelių, po kuriais yra ne mažiau kaip 12 diodų.) Vieno gaminio parametrai neprastesni negu: galingumas 18 W, ilgis: 130-140 mm, aukštis: 19-25 mm. Automobilio stogo gale įmontuoti mėlynai/raudonai mirksintys LED švyturėliai – 2 vnt. (kiekvienas modulis sudarytas iš mažiausiai dviejų skaidraus polikarbonato lęšių – linijinių vamzdelių, po kuriais yra ne mažiau kaip 12 diodų.) Vieno gaminio parametrai neprastesni negu: galingumas 18 W, ilgis: 130-140 mm, aukštis: 19-25 mm Ant automobilio galinio vaizdo veidrodėlių šviečiantys į priekinę automobilio dalį sumontuoti mėlynai/raudonai mirksintys LED švyturėliai – 2 vnt. (kiekvienas modulis sudarytas iš mažiausiai dviejų skaidraus polikarbonato lęšių – linijinių vamzdelių, po kuriais yra ne mažiau kaip 6 diodų.) Vieno gaminio parametrai neprastesni negu: galingumas 18 W, ilgis: 130-140 mm, aukštis: 19-25 mm. Švyturėliai turi atitikti ES keliamus reikalavimus –švyturėliai sinchronizuoti tarpusavyje, veikia kaip viena švyturėlių sistema. |  |
| 1.2. | Automobilis turi būti apklijuotas skiriamaisiais ženklais – emblemų standartus pateiks VSAT. |  |
| 1.3. | Automobilyje turi būti skaitmeninė papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistema, susidedanti iš kontrolinio valdymo bloko, prie kurio turi būti pajungti mažiausiai du valdymo pultai. Pirmas valdymo pultas vairuotojo skyriuje, antras keleivių skyriuje ant pertvaros. Valdymo pulto ekrano dydis - ne mažiau kaip 10“. |  |
| 2.1. | Vairuotojo skyrius (A): |  |
| 2.1.1. | Lubose įrengti LED žibintai skaitymui (2 vnt.). Papildomas žibintas (ant lanksčios jungties ties priekinio stiklo rėmu, ant dešinio priekinio statramsčio, arba virš keleivio galvos) priekiniam keleiviui dirbti su dokumentais. Tiksli vieta derinama su perkančiąją organizacija pateiktame 3D eskize. |  |
| 2.1.2. | Visa antro etapo gamintojo sumontuota papildoma elektros įranga turi turėti valdymo ir saugiklių modulį kuris sumontuotas priekinėje automobilio dalyje (lengvai prieinamoje vietoje, esant reikalui pakeisti saugiklį ar nuskaityti klaidas). Kiekvienas papildomas elektros įrenginys ar jų grupė turi turėti atskirą saugiklį, kuris yra pažymėtas pateikiamoje instrukcijoje ar elektros išdėstymo schemoje kartu su automobilio instrukcija. Visai antro etapo įrangai turi būti įmontuojamas šviečiantis masės įjungimo-išjungimo mygtukas vairuotojo dalyje (automobilio penėlėje). |  |
| 2.1.3. | Vairuotojo skyriuje pagrindinis pirmas valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu (stacionarus). Turi turėti šias funkcijas: - Sulaikytų asmenų pervežimo (toliau – sulaikytų) skyriaus apšvietimo valdymas – mažiausiai dvi padėtys: normalus ir mažai intensyvus; kiekvienai sulaikytų skyriaus zonai atskirai, ir atskiras praėjimo zonos apšvietimas. Iš viso 4 zonos. Galimybė vienu mygtuku įjungti visas zonas kartu. - Atskirai užrakinimas kiekvieno sulaikytųjų skyrių. (3 zonos). - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą (3 greičiai) ir kryptį (įpūsti orą, ar ištraukti); Sulaikytų skyriaus temperatūros valdymas ir nustatymas; - Sulaikytų skyriaus temperatūros indikacija (kiekvienai zonai atskirai 3 zonos); - Švyturėlių įjungimo; - Automatiškai gali keisti ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir galimybė apšvietimą reguliuoti rankiniu būdu; - Papildomos baterijos, voltažo rodymas ekrane su perspėjimu apie išsikraunančią bateriją; - Prie sistemos turi būti prijungiamas papildomas fizinis mygtukas su LED indikacija, skirtas skubiai ir tiesiogiai įjungti švyturėlius, nesinaudojant liečiamuoju ekranu; - Prie sistemos turi būti prijungiamas atskiras, fizinis mygtukas kaip kontrolinis AVARINIO sulaikytų skyriaus atidarymui. |  |
| 2.1.4. | Vairuotojo sėdynę pilnai atitraukus atgal, atlošas turi atsilenkti nemažiau negu pas bazinio automobilio gamintojo sumontuotą apsauginę pertvarą. |  |
| 2.1.5. | Papildomi nuimami vairuotojo ir priekinės keleivio sėdynės užvalkalai, užsegami užtrauktukais arba lipukais. Pasiūti iš tamsiai pilkos spalvos ekoodos; sėdimosios dalies ir nugarėlės centrinės dalys – tamsus atsparus dėvėjimuisi audinys. Užvalkalai neturi trukdyti oro pagalvių sklandžiam veikimui. Pateikiamas raštas dėl užvalkalų netrukdymo oro pagalvių sklandžiam darbui. |  |
| 2.1.6. | Vietoje galinio vaizdo stebėjimo veidrodėlio (netrukdantys vairuotojui vairuoti) sumontuotas ekranas skirtas matyti keturių kamerų vaizdą. Galimybė matyti visas kameras kartu arba padidinus vieną per visą ekraną. Ekrano dydis ne mažesnis kaip 12 colių. |  |
|  | Pasikalbėjimo mikrofonas su garsiakalbiu, skirtas pasikalbėti su kiekviena kamera atskirai arba visiems kartu. Kiekviena kamera įsijungiant nuo atskiro mygtuko. (Mygtukai su kamerų Nr. pav). Mikrofonas pritvirtintas salono lubose, netrukdantys vairuotojui vairuoti. |  |
| 2.2. | Sulaikytų skyrius (B): |  |
| 2.2.1. | Sulaikytų salono matmenys: vidinis aukštis ne mažiau 1700mm, ilgis ne mažiau 2600 mm, plotis ne mažiau 1800 mm. |  |
| 2.2.2. | Slankiojančių durų pusėje suformuotas praėjimas (koridorius) iš kurio patekimas į tris vienodas kameras skirtas vežti po du sulaikytus ant atskirų sėdynių. |  |
| 2.2.3. | Vairuotojo ir bagažo skyriai, atskirti nuo sulaikytų skyriaus aklina vientisa tvirta pertvara. Tarp praėjimo skyriaus ir bagažo skyriaus pertvaroje įrengtas avarinis išėjimas, atidaromas iš vairuotojo skyriaus avariniu režimu ir mechaniškai iš praėjimo skyriaus. |  |
| 2.2.4. | LED šviesos lempos, skirtos apšviesti patalpas. Sumontuotos taip, kad nebūtų galimybės jas pažeisti ar sugadinti. Patogiai aptarnaujamos, esant reikalui patogiai pakeičiamos. Apšvietimo galingumas pagal Lietuvos ar Europos keliamus reikalavimus, esant reikalui perkančioji organizacija pasilieka teise paprašyti pagrindžiančius dokumentus dėl naudojamo apšvietimo parametrų. |  |
| 2.2.5. | Sienų apdaila: atspari smūgiams šviesios spalvos. Plastikas, GRP, ar kita alternatyvi medžiaga atsparios mechaniniams smūgiams, drėgmei, deformacijai ir yra pritaikytos eksploatuoti -40 - +50 temperatūros režime, neskleidžianti papildomų garsų važiavimo metu. Lubų apdaila: atspari smūgiams šviesios spalvos. Plastikas, GRP, ar kita alternatyvi medžiaga atsparios mechaniniams smūgiams, drėgmei, deformacijai ir yra pritaikytos eksploatuoti -40 - +50 temperatūros režime, neskleidžianti papildomų garsų važiavimo metu. Visi sumontuoti papildomi uždengimai pagaminti iš nerudijančio plieno. Grindų apdaila: grindų paviršius turi būti iš neslidžios, tamsiai pilkos PVC medžiagos, itin atsparios dėvėjimuisi (trinčiai, įbrėžimams, vandeniui, cheminėms valymo priemonės, pritaikytos eksploatuoti -40 - +50 temperatūros režime). Skiriamoji siena: siena tarp praėjimo ir sulaikytų kamerų atskirta milteliniu būdų dažyta metalinė pertvara su skaidriu plastiku dengtomis durimis. Apatinė durų ir pertvaros dalis gali būti nepermatoma. Sienos tarp sulaikytų skyrių: pagamintos iš tvirtos, nepermatomos konstrukcijos, padengtos lengvai valomu plastiku ar suformuotos iš GRP. Pertvara vientisa ir suformuota su apatinės dalies pasvyrimu, kad sėdintis asmuo turėtų kuo daugiau vietos kojoms. Sienų ir grindų sujungimo siūlės užsandarintos, grindyse suformuoti vandens išbėgimo trapai su sandariais uždengimo dangteliais. |  |
| 2.2.6. | Sulaikytų skyriuje patogioje vietoje ant priekinės pertvaros antras valdymo pultas. Turi turėti šias funkcijas: - Sulaikytų skyriaus apšvietimo valdymas – mažiausiai dvi padėtys: normalus ir mažai intensyvus; kiekvienai sulaikytų skyriaus zonai atskirai, ir atskiras praėjimo zonos apšvietimas. Iš viso 4 zonos. Galimybė vienu mygtuku įjungti visas zonas kartu. - Atskirai užrakinimas kiekvienas sulaikytųjų skyrius. (3 zonos). Su LED indikacija aiškiai matant ar zona užrakinta ar atrakinta. - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą (3 greičiai) ir kryptį (įpūsti ar ištraukti orą); - Sulaikytų skyriaus temperatūros valdymas ir nustatymas; - Sulaikytų skyriaus temperatūros indikacija (kiekvienai zonai atskirai 3 zonos); - Galimybė keisti ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir galimybė apšvietimą reguliuoti rankiniu būdu; |  |
| 2.2.7. | Šonų, lubų, galinių ratų arkų, durų garso ir termoizoliacija, ne mažiau kaip 25 mm storio. |  |
| 2.2.8. | Viename sulaikytų skyriuje sumontuotos dvi sėdynės su atskirais trijų taškų saugos diržais. Sėdynės suformuotos vientisos su pertvara, kad grindų plotas būtų vientisas be sėdynių kojų, kuo lengviau valomos. Po kiekviena sėdyne įrengta rankų judesių apribojimui vieta. Esant poreikiui perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti naudojamų sėdynių, diržų ir sėdynių tvirtinimo sertifikatus. |  |
| 2.2.9. | Įrengti po vieną elektra valdoma ventiliatorių sulaikytų skyriuose ir praėjimo patalpoje. |  |
| 2.2.10. | Sulaikytų skyriuose įrengti atsparūs dūžiams stiklai. Atitinkantys automobilių perdirbimo keliamus reikalavimus, pažymėti atitinkamais ženklais. Iš vidaus stiklai uždengti grotuota pertvara su skaidriu ir dūžiams atspariu plastiku. Esant poreikiui perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti naudojamų stiklų gamintojų sertifikatus. |  |
| 2.2.11. | Sulaikytų skyriaus durys pagamintos iš aliuminio profilių arba metalinių lankstinių taip, kad vertikali plastiko briauna būtų uždengta. (nebūtų aštrių briaunų), durų užraktas elektro mechaninės dvi spynos, sumontuotos pertvaroje. Valdomos iš dviejų vietų, vairuotojo skyriaus valdymo pulto ir prie kiekvienų durų patogioje vietoje (tiksli vieta derinama su perkančiąja organizacija). Turinčios mechaninį atidarymą, dingus įtampai. Papildomai sumontuota patikima mechaninė sklendė durims užrakinti. Durų slenkstis pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |
| 2.2.12. | Prie stumdomųjų durų statramsčių įrengiamos papildomos rankenos įlipimui į automobilį palengvinti. |  |
| 2.2.13. | Slankiojančių durų grindų slenkstis pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |
| 2.2.14. | Šoninių įlipimo laiptelių LED apšvietimas, automatiškai įsijungiantis atidarius duris. |  |
| 2.3. | Bagažo skyrius (C): |  |
| 2.3.1. | Bagažo skyriaus matmenys: vidinis aukštis ne mažiau 1700 mm, ilgis ne mažiau 600 mm, plotis ne mažiau 1700 mm. |  |
| 2.3.2. | Įrangos skyriaus sienų, grindų ir durų apdaila turi būti atlikta iš laminuotos faneros, šviesiai pilkos spalvos, atsparios mechaniniams smūgiams, drėgmei, deformacijai ir yra pritaikytos eksploatuoti -40 - +50 temperatūros režime. Sienų ir durų apdailos paviršius turi būti pilkos spalvos, atsparus įbrėžimams bei cheminėms valymo priemonėms. Grindų paviršius turi būti iš neslidžios, tamsiai pilkos PVC medžiagos, itin atsparios dėvėjimuisi (trinčiai, įbrėžimams, vandeniui, cheminėms valymo priemonės, pritaikytos eksploatuoti -40 - +50 temperatūros režime). |  |
| 2.3.3. | Galinis grindų slenkstis pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |
| 2.3.4. | Plastikinės sienų ir lubų apdailos bei grindų sujungimo siūlės sandarios. |  |
| 2.3.5. | Bagažo skyriuje per visą jo ilgį (gylį) ir aukštį sumontuotos lentynos sulaikytų daiktams, atskirai pasidėti. Lentynos pagamintos taip, kad būtų galimybė be papildomų įrankių keisti jų aukštį. Lentynos negali užstoti avarinio išėjimo. Tikslus lentynų dydis ir išdėstymas derinamas su užsakovu. |  |
| 2.3.6. | Lentynos padengtos neslidžia medžiaga. Viena lentyna turi atlaikyti 50 kg svorį. Prie kiekvienos lentynos pateikiama po du laikiklius, kurių ilgis lygus lentynos pločiui ir kuriuos galima tvirtinti įvairiu atstumu nuo lentynos krašto. Laikiklių paskirtis – daiktų iškritimui ir slankiojimui išvengti. |  |
| 2.3.7. | Skyriaus apšvietimo žibintai (LED) įrengti automobilio galinėse statramose (automobilio gale, kad apšviestų bagažo skyrių (mažiausiai 4 taškai arba LED juostos), įjungiami bagažo skyriuje atskiru jungikliu. Turi užtikrinti ne mažesnį nei 100 lux skyriaus apšvietimą. |  |
| 2.3.8. | Durų vidinėje pusėje sumontuota avarinio atidarymo rankena. |  |

TELEMETRINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. |
|  | Geografinės vietos nustatymas | Telemetrinis įrenginys buvimo vietą turi nustatyti GPS palydovinės sistemos pagalba. |
|  | Telemetrinių duomenų perdavimas | Telemetrinių duomenų perdavimas į tarnybinę stotį turi būti vykdomas GSM tinklais naudojant duomenų perdavimo technologiją. |
|  | Duomenų atnaujinimo dažnis | Duomenų atnaujinimas turi būti konfigūruojamas, administratoriaus, turinčio atitinkamas teises. Parametrai naudojami ir administruojami kartu arba atskirai iš programinės įrangos. Mažiausias konfigūruojamas parametras – 30 sek. |
|  | Duomenų saugumas | Duomenų perdavimas tarp automobilio ir duomenų serverio naudojant GSM tinklus turi būti saugus. Negalimas nesankcionuotas prisijungimas prie automobilio, o patys automobiliai turi būti matomi tik tiems naudotojams, kuriems suteiktos reikiamos teisės. |
|  | Maitinimo įtampa (V) | Turi veikti ne siauresniame diapazone: nuo 10 V iki 30 V |
|  | Integruotas akumuliatorius | Privalo būti |
|  | Darbinė temperatūra (°C) | nuo -20°C iki +40°C |
|  | Darbinė aplinkos santykinė drėgmė (%) | nuo 5 % iki 95 % (be kondensato) |
|  | GSM modemas | Turi palaikyti GPRS 2G ir 4G (LTE Cat M1) duomenų perdavimo standartą. |
|  | GPS imtuvas | ne mažiau 20 kanalų |
|  | CAN | Turi būti galimybė nuskaityti duomenis per CAN magistralę. Nuskaityti duomenys per telemetrinį įrenginį turi būti perduoti į duomenų serverį. |
|  | Autentifikacija | RF ID kortelių skaitytuvas (garsinis) automobilio vairuotojui autentifikuoti save naudojant RF ID 13,5 MHz. |
|  | Papildomos įrangos būsenos fiksavimas | Turi būti fiksuojama ir į duomenų serverį perduodama švyturėlių būsena. |
|  | Parametrai fiksuojami realiu laiku | Laikas, greitis, judėjimo kryptis, GPS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro parodymai, kuro kiekis bake, vairuotojo autentifikacijos duomenys, švyturėlių būsena. |
|  | Priedai | Visi priedai, reikalingi techninei ir programinei įrangai funkcionuoti (pvz. antenos, akumuliatoriai, laikikliai, laidai ir t.t.). |
|  | Suderinamumas | Techninė įranga turi būti pilnai suderinta su VPVS (Vieningų pajėgų valdymo sistema) ir programine įranga, naudojama LR Policijos departamento serveryje. |
|  | Atitikimas Europos Sąjungos direktyvoms | Atitikimas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/ („e-mark“ ženklas) arba lygiavertis. Atitikimas Europos Sąjungos direktyvai 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES („CE“ ženklas) arba lygiavertis. |
|  | Gamintojo kokybės sertifikatas | ISO9001 arba lygiavertis |
|  | Garantija | nemažiau kaip 24 mėn. |

AUTOMOBILINIŲ VIDEO REGISTRATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dviejų kamerų video registratorius (išorės ir salono vaizdui filmuoti – fiksuoti) |  |
| 2. | Spalvotas vaizdo įrašo tipas |  |
| 3. | Vaizdo jutiklio tipas ne prastesnis, kaip CMOS arba lygiavertis |  |
| 4. | Įrašymo greitis ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę |  |
| 5. | Išorės vaizdo įrašymo raiška ne mažesnė kaip 1920x1080 (FullHD), vidaus ne mažesnė kaip 1280x720 (HD} |  |
| 6. | Išorės objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 125 laipsnių |  |
| 7. | Salono objektyvo laukas (stebėjimo kampas) ne mažesnis kaip 120 laipsnių |  |
| 8. | Suspaudimas (kompresija) – H.264 arba MP4 |  |
| 9. | Datos ir laiko fiksavimas į kiekvieno vaizdo įrašo kadrą |  |
| 10. | Mikrofonas garsui įrašyti (integruotas) |  |
| 11. | GPS imtuvas |  |
| 12. | Integruotas judesio detektorius, G-sensorius |  |
| 13. | Galimybė išvesti vaizdą per bevielį Wi-Fi apsaugotą tinklą |  |
| 14. | Minimali leidžiama darbinė oro temperatūra automobilio salone ne mažiau -20° |  |
| 15. | Maksimali leidžiama darbinė oro temperatūra automobilio salone ne mažiau +60° |  |
| 16. | Maitinimo įtampa 12 V – 24 V įkroviklis |  |
| 17. | Turi turėti vidinę bateriją |  |
| 18. | Vidinės atminties apimtis ne mažesnė kaip 16 GB su išplėtimu SD kortele, kurios talpa ne mažesnė kaip 64 GB arba jai lygiavertė |  |
| 19. | Tvirtinimas automobilyje stacionarus. |  |
| 20. | Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 21. | Video registratoriaus įjungimo ir išjungimo funkcija neturi būti surišta su automobilio variklio veikimu ar degimo išjungimu. |  |
| 22. | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo pirkimo metu). |  |
| 23. | Visa siūloma įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. brand new), nesiūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („remarketing“) įrangos. Siūloma įranga turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus. Įranga privalo būti skirta naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje. |  |

SULAIKYTIEMS ASMENIMS  VEŽTI ŽYMĖJIMO

PAVYZDYS

_______________________