KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS SCENOS APŠVIETIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Kauno „Saulės“ gimnazijos aktų salės scenos apšvietimo įranga kartu su sumontavimo darbais (toliau – Prekės). Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjas savo transportu, jėgomis ir lėšomis Prekes turi pristatyti adresu: Savanorių pr. 46, Kaunas (Pirkėjo nurodytą  patalpą), jas sunešti, sumontuoti, paleisti (įskaitant programinės įrangos įdiegimą, sukonfigūravimą bei įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis sumontuotomis Prekėmis, bei perduoti Prekes Pirkėjo nuosavybėn ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo techninės specifikacijos 2.7 punkte nurodyto raštiško suderinimo patvirtinimo dienos.

2.2. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, papildoma technine ar programine įranga, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina Prekių funkcionalumui užtikrinti. Tiekėjas turi įvertinti ir atlikti visas būtinus darbus, reikalingus siūlomoms Prekėms įdiegti, sukonfigūruoti, priderinti bei parengti naudoti. Tiekėjas turi įvertinti:

- visus reikalingus kabelius, laidus, jungtis ir kitus būtinus priedus, užtikrinančius reikiamą siūlomų apšvietimo sistemos funkcionalumą;

- visas reikalingas instaliacines ir montažines medžiagas, užtikrinančias tinkamą siūlomos apšvietimo sistemos instaliaciją;

- apšvietimo įrangos programavimo ir vartotojo sąsajos (interface) kūrimo paslaugas pagal iš anksto suderintus Pirkėjo reikalavimus;

- visus montavimo, sujungimo, derinimo bei sistemos paleidimo darbus, pagal iš anksto su Pirkėju suderintus reikalavimus, pateiktą įrangos išdėstymo planą (pridedama) ir laikantis gamintojų rekomendacijų.

- mokymus Pirkėjo nurodytam personalui apie pagrindines siūlomų prekių techninės savybės bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais.

- 2.3. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, neturėti paslėptų trūkumų ar defektų, būti nepažeistos, pateikiamos su visais prekių naudojimo, priežiūros instrukcijomis sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra) ir dokumentais, patvirtinančiais Teikėjo/gamintojo garantinius įsipareigojimus, lietuvių kalba. Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.4. Prekės turi atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus.

2.5. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių sumontavimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

2.7. Tiekėjas, pasirašius sutartį, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas turi parengti ir su Pirkėju suderinti Prekių pristatymo ir montavimo darbų planą. Į montavimo darbų apimtį turi būti įtraukti visi pajungimo darbai iki nurodyto elektros lizdo/lizdų.

2.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekių garantinio gedimo atveju būtų nemokamai atlikti šie veiksmai: Prekių išmontavimas, pervežimas, pakaitinės Prekės pristatymas ir jos montavimas. Visos paslaugos, susijusios su Prekių garantiniu aptarnavimu (įskaitant transportavimą, išmontavimą, montavimą, pakaitinės Prekės naudojimą, reikalingas instaliacines medžiagas ir kt.), turi būti atliekamos tiekėjo sąskaita. Pirkėjui dėl šių veiksmų negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai. Pakaitinė Prekė turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei remontuojama Prekė ir užtikrinti visą jos funkcionalumą tol, kol suremontuota Prekė bus grąžinta ir visiškai eksploatuojama.

2.9. Tiekėjams rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą apžiūrėti Prekių pristatymo, montavimo vietą. Kontaktinis asmuo apžiūrai nurodytas sutarties specialiųjų sąlygų 2.2. punkte.

3. Techniniai reikalavimai Prekėms:

Būtina užpildyti lentelių 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomų Prekių gamintoją ar Prekių ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekių kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų Prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami  (išskyrus lentelių 3 stulpelyje nurodytas ir 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes Prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, tačiau Perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų Prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu):

gamintojo dokumentai, (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelių 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas, išskyrus brūkšniu užbrauktas eilutes (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama Prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekių    gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

**Tuo atveju, jeigu siūlomos Prekės oficialaus/įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus/įgaliotas siūlomos Prekės gamintojo atstovas, tuomet reikalinga pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę jį atstovauti.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats Prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekių modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma Prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų Prekes.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės (jos dalies) pavadinimas, aprašymas, specifikacija |  | Reikalaujamos techninės charakteristikos |  | Tiekėjo siūlomos Prekės (jos dalies) duomenys* (PILDO TIEKĖJAS) |  | Teikiamos siūlomos Prekės (jos dalies) gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| - Apšvietimo įranga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apšvietimo valdymo pultas Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Konstrukcija |  | - Apšvietimo valdymo pultas su įmontuotu į korpusą ne mažesniu kaip 10 colių lietimui jautriu ekranu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  | __________ (įrašyti) |
|  | Valdymas |  | - Valdomų DMX kanalų skaičius - ne mažiau 12000 |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - 12 arba daugiau šliaužiklių pulto valdymui |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - 8 arba daugiau rotacinių valdiklių pulto valdymui |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Sąsajos |  | - Bent vienas HDMI prievadas išorinio monitoriaus pajungimui |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - 4 arba daugiau USB prievadai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti Ethernet prievadas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti Audio įvestis ir išvestis |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Suderinamumas |  | - Turi būti palaikyti RDM suderinamumą |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi palaikyti Artnet |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Programinė įranga |  | - Pulto gamintojas turi suteikti prieigą prie nemokamos programinės įrangos suderinamos su Windows ir/ar Mac kompiuteriais, skirtos kurti scenos apšvietimo programas ir jų vizualizacijas naudojant kompiuterį ir paskui perkelti jas į šviesų valdymo pultą |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | LED prožektorius Fresnel WW auto ZOOM Kiekis 8 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Tipas |  | - LED prožektorius Fresnel tipo |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Linzės tipas – Fresnel |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti su srautą kreipiančiosiomis durelėmis |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Korpuso medžiaga – Aliuminis |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Korpuso spalva – juoda |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Šviesos šaltinis / spalvos |  | - Šviesos šaltinis – LED, galingumas ne mažiau 300W |  | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę):............ W |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - LED spalva – šilta balta/2800-3200K |  | LED spalva (įrašyti konkrečią reikšmę):............ K |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - CRI indeksas ne mažesnis nei 90 |  | CRI indeksas (įrašyti konkrečią reikšmę):............ |  | __________ (įrašyti) |
|  | Šviesos charakteristikos |  | - Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas motorizuotas, ne siauriau nei 15°-50° |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Dimeriavimas - 0%-100% ribose |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdymas |  | - Valdymas – DMX512 protokolu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - DMX signalo įvestis ir išvestis |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Patvarumas |  | - LED modulio tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. |  | LED modulio tarnavimo laikas (įrašyti konkrečią reikšmę):............val. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Svoris / montavimas |  | - Svoris apie 10 kg |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | LED prožektorius baltai šviesai (iš viršaus) Kiekis 12 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Tipas |  | - LED prožektorius baltai šviesai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Šviesos šaltinis |  | - Šviesos diodų kiekis - ne mažiau kaip 52 vnt. |  | Šviesos diodų kiekis (įrašyti konkrečią reikšmę):............vnt. |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - Šviesos diodo galia ne mažiau kaip 3W. |  | Diodo galia (įrašyti konkrečią reikšmę):............W |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - Šviesos spalvos temperatūra turi būti 2800K – 3500K diapazone |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Šviesos charakteristikos |  | - Spindulio sklaidos kampas – 25 (±3) laipsniai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdymas |  | - Turi būti valdymas DMX protokolu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Galia |  | - Bendras galingumas ne daugiau 170W |  | Bendras galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę):............W |  | __________ (įrašyti) |
|  | Atsparumas |  | - Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė ne prastesnė nei IP65 |  | Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė (įrašyti konkrečią reikšmę):............ |  | __________ (įrašyti) |
|  | Montavimas |  | - Komplektuojama su kabliais tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | LED prožektorius RGBWAUV (iš viršaus) Kiekis 12 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Tipas / konstrukcija |  | - LED prožektorius RGBWA UV arba lygiavertis |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Korpuso spalva – juoda |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Šviesos šaltinis |  | - Šviesos diodų kiekis - ne mažiau kaip 18 vnt. |  | Šviesos diodų kiekis (įrašyti konkrečią reikšmę):............vnt. |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - šviesos diodų galia ne mažiau kaip 11W |  | šviesos diodų galia (įrašyti konkrečią reikšmę):............W |  | __________ (įrašyti) |
|  | Šviesos charakteristikos |  | - Spindulio sklaidos kampas – 25 (±3) laipsniai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi turėti gamintojo įdiegtas programas (programos keičiasi reaguojant į garsą) |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdymas |  | - Valdymas – DMX512 protokolu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - DMX kanalų kiekis ne mažiau 8 |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Montavimas |  | - Montavimo galimybės - turi turėti dvigubą rankeną, kad būtų galima pastatyti ant grindų |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Galia |  | - Bendras galingumas ne daugiau 220W |  | Bendras galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę):............W |  | __________ (įrašyti) |
|  | Svoris |  | - Svoris apie 6 kg |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  | __________ (įrašyti) |
|  | Atsparumas |  | - Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė ne prastesnė nei IP65 |  | Atsparumo aplinkos poveikiui reikšmė (įrašyti konkrečią reikšmę):............ |  | __________ (įrašyti) |
|  | LED prožektorius Fresnel WW auto ZOOM (60 W) Kiekis 6 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Šviesos šaltinis |  | - Šviesos šaltinis – LED, galingumas ne mažiau 60W |  | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę):............W |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - LED spalva – šilta balta/2800-3200K |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - CRI indeksas ne mažesnis nei 90 |  | CRI indeksas (įrašyti konkrečią reikšmę):............ |  | __________ (įrašyti) |
|  | Konstrukcija |  | - Turi būti su srauto kreipiančiosiomis durelėmis |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas ne siauriau nei 35°-50° |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |  |
|  |  |  | - Korpuso medžiaga – Aliuminis |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |  |
|  |  |  | - Korpuso spalva – juoda |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |  |
|  | Valdymas |  | - Valdymas – DMX512 protokolu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |  |
|  |  |  | - Dimeriavimas - 0%-100% ribose |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - DMX signalo įvestis ir išvestis |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Patvarumas |  | - Lempos modulio tarnavimo laikas ne mažiau 50000 val. |  | Lempos modulio tarnavimo laikas (įrašyti konkrečią reikšmę):............val. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Galia |  | - Bendras galingumas ne daugiau 100W |  | Bendras galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę):............W |  | __________ (įrašyti) |
|  | Svoris / montavimas |  | - Svoris apie 4 kg |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Judantis šviestuvas Wash tipo Kiekis 10 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Tipas / konstrukcija |  | - Užliejančios šviesos programuojamas prožektorius |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Šviesos šaltinis |  | - Šviesos šaltinis turi būti 350 W (±25%) suminės galios RGBW LED lustai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val |  | Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas (įrašyti konkrečią reikšmę):............val. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Šviesos charakteristikos |  | - Zoom kampas diapazone tarp 10° – 55° |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti motorizuotas priartinimas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Spalvų maišymo technologijos CMY arba RBGW |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti CTO filtras su reguliavimo galimybe |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Dimerio galimybės kaip 0 – 100% ribose |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkcija |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Naudojama galia |  | - Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 438 W |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdymas / protokolai |  | - Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas) |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16-bit valdymas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Valdymo protokolai DMX512 |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Svoris / montavimas |  | - Svoris apie 7 kg |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Judantis šviestuvas Spot tipo Kiekis 10 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Šviesos šaltinis |  | - LED šviesos šaltinis turi būti ne mažiau 160 W |  | LED šviesos šaltinis (įrašyti konkrečią reikšmę):............W |  | __________ (įrašyti) |
|  |  |  | - Ne mažiau 6 spalvų ratas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Ne mažiau kaip 9-ių trafaretų ratas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Šviesos sklaidos reguliuojamas kampas ne siauriau nei 9°-40° |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Ne mažiau kaip viena prizmė |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Efektai |  | - Turi turėti blykstės funkcija |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdymas / protokolai |  | - Ne mažiau 530 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan), ne mažiau kaip 16 – bit valdymas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Ne mažiau 265 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt), ne mažiau kaip 16 – bit valdymas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Valdymo protokolai DMX – 512 |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Konstrukcija |  | - Svoris apie 22 kg |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  | __________ (įrašyti) |
|  | Montavimas |  | - Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir sertifikuotu saugos troseliu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | ArtNet DMX signalų keitiklis Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Tipas |  | - - DMX512 signalų keitiklis, veikiantis per Ethernet tinklą, naudojant ArtNet protokolą |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Išėjimai / įėjimai |  | - Ne mažiau kaip 10 DMX512 signalų išskyrimas iš ArtNet tinklo |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Ne mažiau kaip 10 vnt. DMX512 išvesčių |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Suderinamumas |  | - Turi būti suderinamas su siūlomu apšvietimo valdymo procesoriumi |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | DMX signalo šakotuvas Kiekis 3 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Išėjimai / įėjimai |  | - Turi būti ne mažiau 8 išvesčių |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Išvestys turi būti XLR 3 pin ir 5 pin tipų |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Protokolai / izoliacija |  | - Turi palaikyti RDM protokolą |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti galvaniškai atrišti išėjimai, arba lygiavertis izoliavimas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Konstrukcija |  | - Turi būti „Rack“ tvirtinimas |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | DMX signalo apjungimas Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Reikalavimai |  | - DMX signalo skirstytuvas, apjungiantis dvi DMX įvestis į vieną išvestį; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti aktyvus; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti automatinis įvesties pakeitimas dingus signalui (backup). |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Apšvietimo valdymo integracija Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |
|  | Komplektacija |  | - Apšvietimo valdymo procesorius; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Kanalai |  | - Valdomų DMX kanalų skaičius - ne mažiau 1024; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Valdomų Art-Net kanalų skaičius - ne mažiau 8192; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Sąsajos |  | - RS232 prievadas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti Ethernet prievadas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - DMX signalo prievadas 5-Pin DMX XLR; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Programinė įranga |  | - Turi būti integruotas Web serveris procesoriaus valdymui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti suderinamas su siūlomu sistemos valdymo procesoriumi. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
| - Keltuvai |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektriniai keltuvai Kiekis 8 vnt. |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  | Tipas | - Keltuvo tipas: elektrinis grandininis keltuvas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Keltuvo valdymo tipas - DC (Direct Control) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Ne prastesnės nei D8+ keltuvo saugumo klasės | Saugumo klasė (įrašyti konkrečią reikšmę):............ |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  | Techniniai reikalavimai | - Galimas keliamas svoris ne mažiau 250 kg | Galimas keliamas svoris (įrašyti konkrečią reikšmę):............kg |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  |  | - Keltuvo saugumo faktorius ne mažiau kaip 8:1 | Keltuvo saugumo faktorius (įrašyti konkrečią reikšmę):............kg |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  |  | - Kėlimo atstumas, grandinės ilgis ne mažiau 8 m | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Fiksuotas kėlimo greitis ne mažiau 4 m/min (+-1%) | Fiksuotas kėlimo greitis (įrašyti konkrečią reikšmę):............m/min |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  |  | - Triukšmo lygis ne daugiau 68 dBA esant maksimaliam keltuvo apkrovimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Galingumas ne daugiau 0.6 kW | Galingumas (įrašyti konkrečią reikšmę):............kW |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  |  | - Ne mažiau 1300 apsisukimų per minutę | Apsisukimai per minutę (įrašyti konkrečią reikšmę):............ |  |  |  |
|  |  |  | - Svoris be grandinės apie 20 kg | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Saugumas | - Dinaminė nereversinė sliekinė pavara arba du nepriklausomi stabdžiai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Turi būti dvigubi galinių padėčių ribotuvai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Komplektacija | - Turi būti komplektuojamas grandinės krepšys | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Plieninis arba lygiavertis juodos spalvos korpusas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Keltuvų valdymo blokas 8ch Kiekis 1 vnt. |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  | Paskirtis | - Skirtas valdyti ne mažiau kaip aštuoniems keltuvams | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - DC (Direct Control) tipo valdymas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Valdymo funkcijos | - Individualus keltuvų krypties ir išjungimo pasirinkimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  |  | - Parinktys kiekvienam keltuvui Aukštyn/Žemyn/Išjungti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Saugumas | - Avarinio sustabdymo mygtukas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Elektros distributorius Kiekis 1 vnt. |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  | Konstrukcija | - Elektros maitinimo paskirstytojas montuojamas 19” rack tipo spintoje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Įvadas | - Įvadas turi būti trifazis, ne mažiau 32A | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Indikacija | - Priekinėje panelėje turi būti po LED (LCD) indikatorių, kuris indikuotų kiekvienos fazės skaitinę įtampos ir srovės reikšmę | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Galia | - Įrenginys turi užtikrinti sistemai reikalingą maitinimo galią | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Elektros distributoriaus išvadai | - Ne mažiau 6 vnt. Schuko tipo ar lygiavertės ir visi kiti reikalingi prisijungimai sistemos funkcionalumui užtikrinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Aliuminio konstrukcija Q30 2 m Kiekis 24 vnt. |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  | Medžiaga | - Keturkampė aliuminė (arba lygiavertė) konstrukcija turi būti pagaminta iš specialaus aliuminio (arba lygiavertis), kuris atitinka EN AW 6082 T6 standarto reikalavimus (arba lygiavertis) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Išmatavimai | - Išorės matmenys turi būti 290x290 mm (+/-10%), ilgis 2 metrai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Komplektacija | - Turi būti komplektuojama su visais reikalingais tvirtinimo priedais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Kabelių surinkėjai (šliaužikliai) Kiekis 16 vnt. |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  | Šliaužikai | - Šliaužiklių komplektas, pritaikytas prie siūlomo gamintojo grandinės, skirtas komutacinių laidų tvirtinimui ir surinkimui ant aliumininės konstrukcijos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | Motorų kabinimo apkabos ir priedai Kiekis 8 vnt. |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | __________ (įrašyti) |  |
|  |  | Priedai | - Apkabos ir priedai motorų kabinimui, aliuminio konstrukcijų tvirtinimui (pakabinimo kabliai, apsaugos troseliai ir t.t.), sistemos funkcionalumui užtikrinti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |

4. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėse nurodytoms Prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį 1.1, 1.6, 1.7, 1.11 punktuose nurodytų Prekių reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti 3 lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar Tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti 3 lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o Tiekėjo, pateikiamas Tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą Tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams, Prekių trūkumai  bus pašalinti arba Prekės bus pakeistos tinkamos kokybės Prekėmis.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo gamintojo (-ų) ir / arba Tiekėjo dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai) ir nurodytas puslapis (-iai), kuriame (-iuose) yra reikalavimą (-us) patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prekėms (1.1, 1.6, 1.7, 1.11 punktuose nurodytoms )gamintojo ar Tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai* | Failo pavadinimas (įrašyti): ................... Puslapio numeris (įrašyti): ..................... |
| * Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų techninės specifikacijos lentelių 1.1, 1.6, 1.7, 1.11 punktuose nurodytoms prekėms, t. y. visoms šioms prekėms turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas. Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1–3 papildomus metus, t. y. jei Tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei Tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz., 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz., pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų; 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 2 balai; pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 4 balai; pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai ir t. t.). Tuo atveju, jeigu Tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 2 metus privalomo garantinio termino, kaip nurodyta techninės specifikacijos 4 punkte, ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz., jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, jeigu Tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 2 metų garantinio termino. |  |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos, sumontuotos ir paleistos (įskaitant įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje, valdymo integravimą), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys naudotis sumontuotomis Prekėmis pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

PRIDEDAMA