Sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPAI SU PRIEDAIS

1. Numatomų įsigyti prekių tipas ir orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Orientacinis kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo dalis |  |  |
|  | Kūginis cinkuotas ir dažytas RAL9004 MAT spalvos šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 6,0m) | 500 |
|  | Pamatas su apsauginiu žiedu, stulpui, kurio aukštis virš pamato 6,0m | 500 |
|  | Kūginis cinkuotas ir dažytas RAL9004 MAT spalvos šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 8,0m) | 1500 |
|  | Pamatas su apsauginiu žiedu, stulpui, kurio aukštis virš pamato 8,0m | 1500 |
| 2 Pirkimo dalis |  |  |
|  | Kūginis cinkuotas ir dažytas RAL9004 MAT spalvos šviestuvo stulpas, įleidžiamas į pamatą (stulpo aukštis virš pamato - 8,0m) | 1500 |
|  | Pamatas su apsauginiu žiedu, stulpui, kurio aukštis virš pamato 8,0m | 1500 |
|  | Vienguba užmaunama cinkuota ir dažyta RAL9004 MAT spalvos, 1000mm aukščio ir 1000mm siekio šviestuvo gembė. | 1500 |
|  | Vienguba užmaunama cinkuota ir dažyta RAL9004 MAT spalvos, 1000mm aukščio ir 1500mm siekio šviestuvo gembė | 1000 |
|  | Vienguba užmaunama cinkuota ir dažyta RAL9004 MAT spalvos, 1000mm aukščio ir 2000mm siekio šviestuvo gembė | 200 |
|  | Vienguba užmaunama cinkuota ir dažyta RAL9004 MAT spalvos, 1500mm aukščio ir 1500mm siekio šviestuvo gembė | 300 |

- Numatomų įsigyti Prekių techniniai reikalavimai:

  - Kūginių cinkuotų šviestuvų stulpų su pamatais techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Pateikiami patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Šviestuvo stulpas turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. Stulpo išvaizdos brėžinio pavyzdys pateikiamas žemiau po lentele (Pav.1.) | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
|  | Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 3 mm. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
|  | Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 skylės su M8 sriegiu stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti (Pav.2.) Stulpas pateikiamas su įsuktais cinkuotais varžtais (varžtas M8 x 12mm + cinkuota poveržle), 8.8 klasės varžtai pagal ISO4017/DIN933 | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
|  | Įleidžiamos durelės 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu). (Pav.3.) * Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: - Kai stulpo aukštis virš pamato 6m - ≥500mm - ≤800mm. - Kai stulpo aukštis virš pamato 8m - ≥600mm - ≤980mm. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
|  | Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
|  | Stulpo vidinėje dalyje, durelių aukštyje, gerai matomoje vietoje turi būti privirinta informacinė lentelė su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
|  | Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti RAL9004 MAT arba analogiška spalva, pagal ISO12944. Dažoma ≥2 sluoksniais (gruntas, dažai). Turi būti užtikrintas ne žemesnė nei C5 korozijos kategorija. Dažai atsparūs ultravioletiniams spinduliams. | Gamintojo dažymo technologijos aprašymas ir deklaracijos kopijos |
| 7. | Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 8. | Bendri techniniai reikalavimai pamatams: - pamato betono markė K50, C20/25, F150; C25/30; C35/45 - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; - pamatai turi atitikti: EN 12390-3 standarto reikalavimus; Pamatų išvaizdos brėžinio pavyzdys ir matmenys pateikiami žemiau po lentele (Pav. 4, 5; 5, 6 lentelė) | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai |
| 10. | Prekės tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 11. | Prekės garantinis terminas ≥ 5 metai |  |

* Pateikiant stulpus su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute, kiekvienai 30-ies (trisdešimties) stulpų siuntai pridedamas plieninis durelių atidarymo raktas.

2.2. Viengubos užmaunamos cinkuotos ir dažytos šviestuvo gembės techniniai reikalavimai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Pateikiami patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gembė pagaminta iš plieno, sienelių storis ne mažiau 3mm. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 2. | Gembės išorinis diametras 60mm, lengvai užmaunama ant 60mm stulpo, polinkio kampas 5°, tvirtinama prie stulpo sraigtais iš nerūdijančio plieno A2 su vidine šešiakampe galvute, sraigto ilgis 10- 12mm, gembės išorinis diametras ties tvirtinimu prie atramos ne didesnis nei 76mm, vidinis diametras ne mažiau nei 64mm. Gembės išvaizdos brėžinio pavyzdys ir matmenys pateikiami žemiau po lentele (Pav.6, 7 lentelė) | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
| 3. | Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 4. | Išoriniai paviršiai dažyti RAL9004 MAT arba analogiška spalva, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 mikronų. | Gamintojo dažymo technologijos aprašymas ir deklaracijos kopijos |
| 5. | Prekės tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
| 6. | Prekės garantinis terminas ≥ 5 metai |  |

| Pav.1 | Pav.2 |
| --- | --- |
|  | Pav.3 |

Pav.4

5 lentelė

| Stulpo Ø (mm) | Stulpo aukštis (m) | h1 (mm) ±95mm | h2 (mm) ±33mm | h3 (mm) ±20mm | h4 (mm) ±73mm | h5 (mm) ±73mm | b1 Ø (mm) ±20mm | b2 Ø (mm) ±15mm | b3 Ø (mm) ±7mm | b4 Ø (mm) ±5mm | b5 Ø (mm) ±30mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140-177 | 8-10 | 1230 | 570 | 665 | 700 | 70-200 | 600 arba 450x450 | 340 | 190-215 | 180 | 100 |

Pav.5

6 lentelė

| Stulpo Ø (mm) | Stulpo aukštis (m) | H(mm) ±30mm | H1(mm) +50mm -20mm | H2(mm) ±10mm | H3(mm) +50mm -10mm | B1 (mm) +10mm -20mm | B2 (mm) +5mm -30mm | B3 (mm) ±5mm | B4 (mm) ±2mm | B5 (mm) +5mm -30mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-138 | 5-6 | 950 | 130 | 105 | 370 | 320 | 290 | 150 | 138 | 92 |

Pav.6

7 lentelė

| H- aukštis (mm) | L-ilgis (mm) | Polinkio kampas, º | R (mm) | d1- tvirtinimo išorinis diametras (mm) | d2- tvirtinimo vidinis diametras (mm) | h (mm) +20 -85mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000-1500 | 1000-2000 | 5 | 500 | ≤76.1 | ≥64 | 200 |