Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

BŪSTO PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbų sudėtis: demontavimo darbai, apdailos darbai, grindų įrengimas, dažymo darbai, durų įrengimas, betonavimo darbai, santechnikos įrengimo, įrenginių montavimas.

Darbų pagrindinės (preliminarios) apimtys:

Objektų skaičius: 10 (skaidomi į atskiras pirkimo dalis).

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, suremontuotos patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų negali pablogėti patalpų elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą, nurodytą remonto darbų užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbu atlikimui.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ ESAMA BŪKLĖ

Atliekami paprastojo remonto darbai butuose adresais Kosmoso g. 42-5, Kosmoso g. 42-31, Kosmoso g. 8-42, Taikos pr. 78B-9, Jaunystės g. 11-36, Energetikų g. 14-25, Veteranų g. 6-90, Sedulinos al. 4-54, Parko g. 15-1, Statybininkų g. 12-21 ir Tarybų g. 10-7, Visagine. Įvertinus patalpas vizualiai galima konstatuoti, kad konstrukcijų techninė būklė yra gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta.

TRUMPAS PATALPŲ REMONTO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Numatoma atlikti šiuos darbus:

1. I pirkimo objekto dalis:

1.1. Bute, esančiame Kosmoso g. 42-5, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, pertvaros tarp vonios ir sanitarinio mazgo demontavimą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 2 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 5 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

1.2. Bute, esančiame Kosmoso g. 42-31, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą pastato rūsyje, vandens tiekimo vamzdynų ardymą, naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, vonios kambaryje ir sanitariniame mazge porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 3 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 2 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 2 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 3 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 15 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 3 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 3 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 15 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 15 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 1 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 10 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 15 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 3 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 3 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 15 m2 |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 3 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapo įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 2 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Sanitarinis mazgas |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

Balkono medinių durų bei lango demontavimą, durų angos platinimą, esamų balkono grindų linoleumo dangos ardymą, grindų įrengimą iš putų polistirolo, medžio drožlių grindų pagrindo įrengimą, linoleumo grindų dangos įrengimą, naujų plastikinių balkono durų bei lango įrengimą, palangės ir karnizo įrengimą, angokraščių aptaisymą ir plastmasinių grindjuosčių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Esamų kambario ir balkonų durų bei langų demontavimas ir naujų plastikinių langų bei durų įrengimas Profilio sistema - GELAN S8000 IQ arba analogas; Profilio spalva – balta; Stiklinimas - 4-16Ar-4GNC (selektyvinis stiklas) arba analogas; Užraktai – SIEGENIA (reguliuojami) arba analogas | 2,1 m2 |
| Palangių ir karnizų įrengimas | 1 kompl |
| Balkono durų angos platinimas | 1 m2 |
| Grindų dangos demontavimas | 12 m2 |
| Grindų polisterolio įrengimas (vertinant balkono grindų lygio suvedimą iki esamo kambario grindų lygio) | 12 m2 |
| Medžio drožlių lakštų grindų įrengimas (vertinant balkono grindų lygio suvedimą iki esamo kambario grindų lygio) | 12 m2 |
| Linoleumo grindų dangos įrengimas (vertinant balkono grindų lygio suvedimą iki esamo kambario grindų lygio) Bendras dangos storis - 2.2-3 mm; Dėvimojo sluoksnio storis 0.4-0.6 mm; Atsparumo klasė 34; Degumo klasė Bfls – 1; Slydimo koeficientas R10; Dilumo grupė T. | 12 m2 |
| Plastmasinių grindjuosčių įrengimas | 10 m |
| Sienų angokraščių aptaisymas | 2 m2 |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 400 kg |

2. II pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Kosmoso g. 8-42, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, pertvaros tarp vonios ir sanitarinio mazgo demontavimą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 2 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 5 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

3. III pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Taikos pr. 78B-9, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 2 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 5 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

4. IV pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Jaunystės g. 11-36, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, pertvaros tarp vonios ir sanitarinio mazgo demontavimą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų stumdomų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 2 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų stumdomų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 5 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

5. V pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Energetikų g. 14-25, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 2 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 5 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

6. VI pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Veteranų g. 6-90, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą, naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, vonios kambaryje ir sanitariniame mazge porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 4 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 1 komp |
| Durų angokrasčių mūro sienose platinimas | 1 m2 |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 4 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 4 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 4 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 15 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 15 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 1 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 10 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 15 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 4 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 4 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 4 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapo įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 4 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

7. VII pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Sedulinos al. 4-54, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 1 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 30 kg/1 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 3 t |

Buto vonios kambaryje įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

8. VIII pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Parko g. 15-1, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 1 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 30 kg/1 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 3 t |

Buto vonios kambaryje įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

9. IX pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Statybininkų g. 12-21, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 2 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 5 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

10. X pirkimo objekto dalis: Bute, esančiame Tarybų g. 10-7, Visagine, planuojama atlikti šiuos darbus: vonios kambaryje ir sanitariniame mazge esančių įrenginių demontavimą (vandens maišytuvas, vonia, kriauklė, veidrodis, klozetas ir t. t.), rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimą, grindų dangos išardymą (keraminių plytelių danga), grindų konstrukcijos išardymą (betonas su žvyru), keramikinių plytelių nuo sienų išardymą, naujos betono konstrukcijos įrengimą formuojant nuolydį į dušo trapo vietą, grindų hidroizoliavimą, naujos dangos įrengimą iš keraminių plytelių, sienų aptaisymą iš keramikinių plytelių, trapo įrengimą, praustuvo su vandens maišytuvu įrengimą, senų durų demontavimą, durų angos platinimą, naujų durų įrengimą, durų angos atpaisymą, kanalizacijos vamzdynų išardymą, naujų kanalizacijos vamzdynų iš plastiko tiesimą ir prijungimą, naujo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimą, vandens tiekimo vamzdynų ardymą ir naujų tiesimą ir pajungimą, senos elektros instaliacijos demontavimą ir naujos įrengimą, naujų šviestuvų, jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimą, dušo karnizo ir dušo užuolaidos įrengimą, neįgaliųjų vonios kėdutės įrengimą, klozeto ir praustuvo su vandens maišytuvu pritaikyto neįgaliesiems įrengimą, statybinių šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, porankių įrengimą.

| Darbai-Medžiagos (orientaciniai) | Kiekis (orientacinis) |
| --- | --- |
| Kalkių nuo lubų nuvalymas (dekoratyvinės apdailos išardymas) | 6 m2 |
| Durų varčių ir staktų išėmimas nudaužiant tinką ir durų angų platinimas, angokraščių aptaisymas | 2 komp |
| Vandens maišytuvų, veidrodžių, vonių ir kriauklių demontavimas | 1 komp |
| Pertvarų ardymas | 3 m3 |
| Durų sąramų įrengimas | 60 kg/2 vnt |
| Klozeto demontavimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) demontavimas | 1 vnt |
| Naujų durų įrengimas aptaisant angokraščius (durys privalo būti tinkamos naudoti žmonėms turinčius negalią, 90 cm pločio) | 1 vnt |
| Durų angokraščių aptaisymas | 3,3 m2 |
| Grindų dangos iš keraminių plytelių išardymas | 6 m2 |
| Sienų keramikinių plytelių išardymas | 25 m2 |
| Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (apie 10 cm storio) | 6 m2 |
| Betono grindų pagrindo hidroizoliavimas (2 kartus) | 6 m2 |
| Senų kanalizacijos vamzdynų ardymas | 10 m |
| Kanalizacijos vamzdžių iš plastiko įrengimas ir pajungimas sanitariniame mazge | 10 m |
| Vandentiekio vamzdynų tiesimas ir pajungimas | 15 m |
| Senų lubinių šviestuvų demontavimas | 2 vnt |
| Senų elektros laidų demontavimas | 15 m |
| Sienų ir lubų štrabavimas ir naujų elektros laidų tiesimas | 20 m |
| Naujų lubinių šviestuvų įrengimas | 2 vnt |
| Jungiklių ir kištukinių lizdų įrengimas | 2 vnt |
| Armuotų betoninių grindų su nuolydžių įrengimas | 6 m2 |
| Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 6 m2 |
| Sienų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis | 25 m2 |
| Lubų glaistymas, šlifavimas ir dažymas 2 k. | 6 m2 |
| Vandens nubėgimo grindyse trapų įrengimas | 1 vnt |
| Rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) įrengimas | 1 vnt |
| Kriauklių su vandens maišytuvu ir dušo žarna įrengimas | 1 komp |
| Veidrodžių demontavimas ir atstatymas | 1 vnt |
| Kėdutės neįgaliesiems su atlošu įrengimas | 1 vnt |
| Naujo klozeto pritaikyto neįgaliesiems įrengimas | 1 vnt |
| Dušo karnizo ir užuolaidos įrengimas | 1 komp |
| Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | 5 t |

Buto vonios kambaryje ir sanitariniame mazge įrengti porankius:

| Porankių skaičius: | Porankių ilgis: | Porankių įrengimo vieta: |
| --- | --- | --- |
| 2 vnt | 60 cm | Vonios kambarys |
| 2 vnt | 50 cm | Vonios kambarys |
| 1 vnt | 70 cm | Vonios kambarys |

SPRENDINIAI

Darbų aprašymas

Senos grindų dangos ardymas, grindų konstrukcijos demontavimas, naujų grindų įrengimas: - Senos grindų dangos ardymas (keraminės plytelės). - Senos grindų konstrukcijos ardymas, grindų konstrukcija iš betono ir žvyro, galimas metalo tinklas. - Nauja grindų konstrukcija. Bendri reikalavimai. Prieš įrengiant naują dangų konstrukciją su nuolydžių, ant perdangos plokščių turi būti užtaisytos siūlės tarp plokščių, plyšiai prijungimuose su sienomis, montavimo angos ir t. t. Grindų įrengimui naudojama polietileno plėvelė. Grindų konstrukcija turi būti armuota, iš armatūros tinklo S200, betono markė C12/15S1, mišinys privalo būti sutankintas. Įgavus betonui 50 % stiprumo galimi kiti darbai. Keramikinės plytelės klijuojamos ant paruošto paviršiaus, naudojant sertifikuotus klijus pagal gamintojų rekomendacijas. Dangos siūlės turi būti lygios ir vienodo pločio 2-2,5 mm storio. Naudojamų plytelių ir siūlių užpildų spalvos turi būti suderintos su užsakovu. Grindų dangos akmens masės plytelės turi būti kvadratinės 300x300 mm, storis 9 mm, paviršius matinis. Visi išmatavimai išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ±0,2 % max nuokrypas.

- Sienų apklijavimas plytelėmis. Sienos aptaisomos keramikinėmis plytelėmis. Keramikinės plytelės turi būti stačiakampio formos 250x300 mm, storis 9 mm, paviršius matinis. Visi išmatavimai išskyrus storį, taip pat kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti ±0,2 % max. nuokrypas.

- Senų durų demontavimas ir naujų faneruotų montavimas: Durų plotis turi būti pritaikytas žmonėms su negalia. Durys turi būti visiškai sukomplektuotos (spyna su raktais, rankena, vyriai, durų apvadai, dekoratyvinė užbaigimo juosta ir t. t.). Įstačius duris, suremontuojama pažeista vidaus apdaila (angokraščiai).

- Lubų dažymas: Prieš pradedant dažyti lubas, nuo jų turi būti nuvalomos dulkės ir nešvarumai. lubos dažomos vandeniniais dažais du kartus (spalva derinama su užsakovu). Dažant lubas remtis gamintojo reikalavimais.

II. KITI REIKALAVIMAI

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, montažinės - tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Visi įrengiami sanitariniai prietaisai turi atitikti neįgaliųjų poreikiams ir turėti atitikties sertifikatus.

Rekomenduojama apsilankyti objektuose, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Aleksejų Gergelį, tel.  0 386 61 212, mob. 0 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.

Darbai turi būti atlikti per ne ilgesnį, nei 45 kalendorinių dienų terminą nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Parengė: Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel, tel. 0 386 61 212, mob. 0 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.