Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Techniniai reikalavimai transporto priemonei | Nurodoma tiksli rodiklių reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai | 1.1. Naudotas M3 klasės tarpmiestinio tipo autobusas; 1.2. 1 (vienas ) vnt.; 1.3. Autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau nei 2012 metais; 1.4. Ne žemagrindis. |  |
| 2. | Rida | 2.1. Siūlomos transporto priemonės rida turi būti ne didesnė kaip 700 000 km. 2.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktinę ridą ir odometro arba tachografo rodmenų nuotraukas. |  |
| 3. | Sėdimos vietos, stovimos vietos, pritaikymas neįgaliesiems | 3.1. Ne mažiau kaip 50 vietų, neįskaitant vairuotojo vietos. 3.2. Ne mažiau kaip 10 vietų stovintiems keleiviams. 3.3. Autobusas turi būti pritaikytas vežti ne mažiau kaip 1 neįgalųjį keleivį su vežimėliu. 3.4. Neįgaliojo vežimėlis turi būti įkeliamas naudojant elektrinį liftą per autobuso šonines duris. |  |
| 4. | Matmenys | 4.1. Ilgis – ne didesnis kaip 12200 mm; 4.2. Plotis – ne didesnis kaip 2550 mm; 4.3. Aukštis – ne didesnis kaip 3400 mm; 4.4. Autobusas turi būti su dviem ašimis. |  |
| 5. | Kėbulas, spalva | 5.1. Kėbulo konstrukcija turi būti techniškai tvarkinga, be esminių korozijos židinių ir be konstrukcijos vientisumą pažeidžiančių įlenkimų. 5.2. Kėbulo dalys neturi turėti defektų, galinčių pažeisti konstrukcijos stiprumą ar saugumą. 5.3. Autobuso apačia turi būti nesurūdijusi. 5.4. Autobusas baltos arba pilkos/sidabrinės spalvos. |  |
| 6. | Variklis | 6.1. Degalų tipas – dyzelinas. 6.2. Variklio galia – ne mažesnė kaip 240 kW. 6.3. Variklio darbinis tūris – ne didesnis kaip 7 500 cm³. 6.4. Variklis turi būti sumontuotas transporto priemonės gale. 6.5. Atitiktis Europos Sąjungos emisijos standartui – ne žemesnė nei EURO 5. |  |
| 7. | Transmisija, važiuoklė | 7.1. Pavarų dėžė – tik pilnai automatinė; pusiau automatinė transmisija netinka. 7.2. Transporto priemonė turi būti su ABS sistema arba analogiška antiblokavimo stabdžių sistema. 7.3. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas turi būti su stiprintuvais. 7.4. Padangų protektoriaus likutis – ne mažesnis kaip 50 %. |  |
| 8. | Salono įranga | 8.1. Keleivių sėdynės: 8.1.1. Švarios, nesuplėšytos, nesulūžusios (taip pat ir rankenėlės). 8.1.2. Tarpmiestinio tipo – aukštos, minkštos, su reguliuojama atlošo (nugarinės dalies) padėtimi, prasiplatinančios į šonus. 8.1.3. Su saugos diržais kiekvienam keleiviui. 8.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose pusėse – su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu (apipūtimu). 8.3. Klimato kontrolės sistema keleiviams – su individualiu oro padavimu. 8.4. Konvektoriniai radiatoriai per visą salono perimetrą abiejose pusėse. 8.5. Autonominė šildymo įranga (pvz., „Webasto“ arba lygiavertė). 8.6. Pilna salono apdaila, garso ir šilumos izoliacija. 8.7. Avarinio išėjimo plaktukai. 8.8. Ne mažiau kaip dvi keleivių įlaipinimo/išlaipinimo durys, valdomos pneumatiniu būdu (oru). 8.8.1. Antrosios durys turi būti autobuso viduryje ir dvigubos, pritaikytos neįgaliesiems kleiviams su vežimėliu įkelti/iškelti, sumontuotas elektrinis neįgaliesiems keleiviams skirtas liftas. 8.9. Bagažo skyrius – autobuso šonuose. 8.10. Langai: 8.10.1. Tonuoti, dvigubi stiklo paketai. 8.10.2. Nesuskilę, nesuraižyti, skaidrūs. 8.10.3. ne mažiau kaip 2 orlaidės šoniniuose keleivių salono languose. 8.11. Garso (audio/radio/video/TV) įranga su garsiakalbiais. |  |
| 9. | Kita įranga | 9.1. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus. 9.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio. 9.3. Greičio ribotuvas – su atlikta patikra. 9.4. Parkavimo davikliai autobuso gale. 9.5. Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas. 9.6. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo skysčiu, esant -35 °C temperatūrai. 9.7. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, 2 pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė. 9.8. Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos. |  |
| 10. | Garantija | Varikliui, greičių dėžei ir reduktoriui garantija suteikiama ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo transporto priemonės pristatymo pirkėjui dienos. |  |
| 11. | Pristatymas | 11.1. Autobusas turi būti pristatytas tiekėjo sąskaita adresu Vilniaus g. 54, Joniškis, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu turi būti pateikti dokumentai: transporto priemonės registracijos liudijimas (pirkėjo vardu), galiojantis privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros dokumentas. Prieš pasirašant pirkimo-padavimo sutartį, pirkėjui pageidaujant, tiekėjas privalo suteikti galimybę apžiūrėti autobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paaiškėjus, kad jis neatitinka konkurso reikalavimų, Pirkėjas turi teisę konkurso laimėtojo pasiūlymą atmesti. |  |
| 12. | Su pasiūlymu pateikiami dokumentai | 12.1. Autobuso techninio paso kopija su aiškiai matomu kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis. 12.2.Ridą pagrindžiantys dokumentai bei odometro arba tachografo rodmenų nuotraukos. 12.3. Autobuso nuotraukos: 12.3.1. iš išorės: priekis, abi šoninės pusės, galas, atviras bagažo skyrius, autobuso apačia; 12.3.2. iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta, odometro arba tachografo rodmenys; 12.3.3. variklio skyrius; 12.3.4. elektrinio lifto darbinėje ir nedarbinėje padėtyje. |  |

Pasirašydamas patvirtinu, kad siūlomas naudotas M3 klasės autobusas pilnai atitinka Techninėje specifikacijoje keliamas rodiklių reikšmes ir aprašymus.