Pirkimo sąlygų

1 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

(Elektroninės keleivių informavimo sistemos Marijampolės autobusų stotyje)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - LED lauko ekranai |  |  |  |  |
| 1.1. | Tipas | Lauko SMD LED ekranas | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.2. | Veikimo sąlygos | Turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24 valandas per parą lauko sąlygomis, veikimo temperatūra -20+50℃, pritaikyti veikti Lietuvos klimato sąlygomis. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.3. | Modifikacija | Visi siūlomi ekranai jų moduliai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda. | įrašyti | X |
| 1.4. | Modulio plotis | 500 mm (+/- 10%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.5. | Modulio aukštis | 500 mm (+/- 10%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.6. | Modulio storis | 100 mm (+/- 10%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.7 | Modulio svoris | Ne sunkesnis kaip 10 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.8. | Modulis | Spalvotas | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.9. | Modulio technologija | Kontrastas: ne prasčiau 5000:1 Rezoliucija: 128x128 Šviesumas: maksimalus šviesumas ne prasčiau nei 4500 nit. Matymo kampas: neprasčiau nei 160/160. Pikselių žingsnis: ne didesnis nei 4 mm korpuso medžiaga: aliuminio profilis Apsaugos lygis : IP66 Veikimo laikas: turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24/7 | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.10. | Darbinė įtampa | 230 V | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 1.11. | Duomenų perdavimas | Mobilus ryšys per integruotą ar komplektuojamą modemą | įrašyti | X |
| 1.12. | Valdiklis | Kartu su ekranu turi būti pateiktas kontroleris/kontroleriai ekrano valdymui | įrašyti | X |
| 1.13. | Grotuvas | Kartu su ekranu turi būti pateiktas grotuvas informacijos perdavimui į valdiklį/valdiklius | įrašyti | X |
| 1.14. | Įrangos garantija | Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių prietaiso gamintojo garantija. | įrašyti | X |
| 1.15. | Papildomas segmentas aikštelės numerio žymėjimui iš abiejų korpuso pusių (numeris iš galinės korpuso pusės turi atspindėti šviesą) | 500x500 mm (+/-10%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| - Vidaus ekranai |  |  |  |  |
| 2.1 | Tipas | Komercinės paskirties LED-backlit LCD/TFT active matrix tipo arba lygiaverčio tipo ekranas | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.2. | Veikimo sąlygos | Turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24 valandas per parą, veikimo temperatūra 0+40℃, tinkamas eksploatuoti tvirtinant prie sienos ekranu žemyn iki 15 laipsnių kampu. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.3. | Modifikacija | Visi siūlomi ekranai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio. Visų ekranų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda. | įrašyti | X |
| 2.4. | Įstrižainė | 55 colių (+/- 10%). | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.5. | Svoris | Ne sunkesnis kaip 20 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.6. | Ekrano technologija | Ekrano orientacija: portretas / peizažas Kontrastas: ne mažiau 1100:1 Rezoliucija: Ne prasčiau nei 3840 x 2160 (ne prastesnė nei Ultra HD (tarptautinis pavadinimas anglų k.) Ryškumas: ne mažiau 500 nitų Matymo kampas: neprasčiau nei 178º horizontaliai ir 178º vertikaliai. Kraštinių santykis:16:9 Apsaugos laipsnis: ne žemesnis nei IP5x Veikimo laikas: turi būti pritaikytas pastoviam darbui 24/7 Gyvavimo laikas: ne mažiau 50 000 valandų | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.7. | Jungtys | Tinklo jungtis (Ethernet LAN) – ne mažiau nei 1 vnt. Garso ir vaizdo jungtis (HDMI) – ne mažiau nei 2 vnt. Duomenų perdavimo jungtis (ne senesnės kartos nei USB 2.0) – ne mažiau nei 1 vnt. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.8. | Darbinė įtampa | 230V, 50 Hz | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 2.9. | Įrangos garantija | Turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesių prietaiso gamintojo garantija. | įrašyti | X |
| 3. EKIS statinio autobusų išvykimo tvarkaraščio stoties lauke (LED modulinis ekranas) |  |  |  |  |
| 3.1. | Išmatavimai | Bendras LED modulių ekrano plotas 3000 mm x 1500 mm (+/-10%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 3.2. | Modulis | Siūlomi moduliai (18 LED modulių 500x500mm ) turi atitikti šios lentelės 1 dalies „LED lauko ekranai“ techninius reikalavimus 1.1.-1.14 punktus) | įrašyti | X |
| - EKIS statinio autobusų atvykimo tvarkaraščio stoties lauke (LED modulinis ekranas) |  |  |  |  |
| 4.1. | Išmatavimai | Bendras LED modulių ekrano plotas 2000 mm x 2000 mm (+/-10%) | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis |
| 4.2. | Modulis | Siūlomi moduliai (16 LED modulių 500x500mm ) turi atitikti šios lentelės 1 dalies „LED lauko ekranai“ techninius reikalavimus 1.1.-1.14 punktus) | įrašyti | X |
| - Reikalavimai programinio sprendimo funkcionalumui |  |  |  |  |
| 5.1. | Visų reikalingų EKIS duomenų importavimas iš programos, skirtos autobusų eismo tvarkaraščių administravimui (autobusų stočių informacine sistema B-LINIJA) |  | įrašyti | X |
| 5.2. | Autobusų eismo tvarkaraščių administravimo modulis |  | įrašyti | X |
| 5.3. | Programinis modulis informacijos pateikimui į ekranus, sistemos konfigūravimas ir paleidimas |  | įrašyti | X |
| 5.4. | Informacijos atvaizdavimas skirtingais pjūviais skirtinguose ekranuose |  | įrašyti | X |
| 5.5. | Spalvų suderinimas |  | įrašyti | X |
| 5.6. | Išdėstymo suderinimas |  | įrašyti | X |
| 5.7. | Šrifto suderinimas |  | įrašyti | X |
| 5.8. | Pritaikymas darbo aplinkai |  | įrašyti | X |
| 5.9. | Tvarkaraščių, jų pasikeitimų atvaizdavimas |  | įrašyti | X |
| 5.10. | Patogus tvarkaraščių redagavimas |  | įrašyti | X |
| 5.11. | Funkcijų modifikavimo ir praplėtimo galimybė |  | įrašyti | X |
| 5.12. | Ekranų turinys turi būti valdomas kiekvienam įrenginiui atskirai arba jų grupėms |  | įrašyti | X |
| 5.13. | Programinis modulis turi turėti ekranų veikimo stebėjimo galimybę ir informuoti sistemos administratorių apie įrenginių veikimo sutrikimus (neveikimas, informacijos nerodymas ir pan.) |  | įrašyti | X |
| 5.14. | Programinis modulis ir pati sistema turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo |  | įrašyti | X |
| 5.15. | Programinė įranga turi užtikrinti nepertraukiamą visos sistemos veikimą |  | įrašyti | X |
| 5.16. | Užtikrinti elektroninės keleivių informavimo sistemos sprendimo palaikymą ir aptarnavimą 24 mėnesius po įrangos pristatymo, sumontavimo ir išbandymo/paleidimo. |  | įrašyti | X |

Tiekėjo siūlomos prekės pagal šios lentelės 1-4 dalis taikoma aukščiausio energinio efektyvumo klasės (prieinamos Lietuvos Respublikos rinkoje) reikalavimas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) sąrašo lentelės 8 pozicijos „Elektroniniai vaizduokliai“ reikalavimus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e125a10192a11e5bfc0854048a4e288/asr). Atitiktis šiam reikalavimui bus tikrinama Sutarties vykdymo metu t. y. prekių pristatymo metu.