TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: BMX dviračio dalys

Pirkimo tikslas: Įsigyti profesionalias BMX dviračio dalis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Švaistikliai | Dviejų dalių švaistiklis. Sumažintas Q koeficientas geresniam jėgos perdavimui, didesniam standumui ir tvirtumui. Tuščiaviduriai švaistikliai, CNC apdirbti iš 6082 kalto aliuminio. Tuščiavidurė CrMo integruota plieninė ašis, kurios skersmuo 24 mm. 4 taškų vainikėlio tvirtinimas – 104 mm atstumas tarp centrų. Q koeficientas: 175 mm. Grandinės ilgis: nuo 42,5 mm iki 43,5 mm. Danga: spalvota anodacija. Logotipo graviravimas lazeriu |  |
| 2 | Grandinė | Viengubas / vidinis / BMX / trasos / fiksuota pavara. Su trūkstama jungtimi. Prekės nr.: BK1SLNN00. Dydis: 1/2" x 3/32". Spalva: nikeliuota sidabrinė. Smeigtuko ilgis: 7,7 mm. 110 jungčių svoris: ne didesnis nei 314 g. Ilgis: 100 jungčių. |  |
| 3 | Pedalai | Medžiaga: ekstruzinis aliuminis / CNC apdirbtas. Velenas: CNC apdirbtas kromolibdenas. Pedalų guoliai: sandarūs guoliai / IGUS įvorės. Tvirtinimo sistema: X2 / X1 / X1F (išskirtinė HT sistema). Kieteliai: po 2 tvirtinimo kaiščius kiekvienoje pusėje. Dydis: 68 x 84 x 17 mm. Pedalų svoris (pora): ne didesnis nei 372 g. Tvirtinimo kaiščių svoris (pora): ne didesnis nei 64 g. |  |
| 4 | Ratlankiai | 2 vienetai – priekinis ir galinis. Medžiaga: Anglies pluoštas. Matmenys / ETRTO: 20" / 406x30. Skylučių skaičius: 36. Aukštis: 30 mm, plotis: 30 mm, ERD: 369 mm. Suderinamumas su V formos stabdžiais: Ne. Ventilatoriaus tipas: Presta. Padangų suderinamumas: 20x1.40" – 20x1.85". Apdaila: UD matinė. Svoris: ne didesnis nei 310 g. |  |
| 5 | Ratų ašys | 2 vienetai – priekinės ir galinės. Medžiaga: 6061-T6 aliuminis. Skylių skaičius: 36H. Atstumas tarp priekinių: 100x20 mm. Atstumas tarp galinių: 110x10 mm arba 110x15 mm. Vairuotojas: Shimano. Disko tvirtinimas: ISO 6 varžtų. Įjungimo sistema: 216 taškų / 12 skląsčių. Guoliai: priekiniai 6805 (25x37x7 mm), galiniai 6903 (17x30x7 mm). Svoris: ne didesnis nei - Priekiniai 182 g / galiniai 349 g. Su fiksavimo žiedu ir tarpikliais. |  |
| 6 | Stabdžių rinkinys | Stabdžių tipas: hidrauliniai diskiniai stabdžiai. Svirtis: BL-M7100 / dešinė / I-SPEC spaustukas / 2 pirštų dizainas. Suportas: BR-M7100 / Postmount / 2 stūmokliai. Žarna: SM-BH90 - 1700 mm. J-KIT: Taip (žarna iš anksto neprijungta). Alyvos tipas: Mineralinis. Svoris: ne didesnis nei 09 g. |  |
| 7 | Stabdžių diskas | Medžiaga: Plienas. Skersmuo: 120 mm. Tvirtinimo tipas: ISO 6. Storis: 1,5 mm. Svoris: ne didesnis nei 77 g. |  |
| 8 | Šalmas | D4 karaliauja kalnų dviračių podiumuose ir BMX renginiuose visame pasaulyje. Galima rinktis iš anglies pluošto, kompozito ir poliakrilito. Detalės daro D4 geidžiamiausiu šalmu BMX sporte. Integruota Mips® apsauga su EPP smakro apsauga ir avarinio atsegimo funkcija. Arba lygiavertis. M dydis, pageidautina juodos spalvos. |  |