TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Profesionalus plento dviračio komplektas sportininkui (UCI patvirtintas)

Pirkimo tikslas: Įsigyti profesionalų plento dviratį, atitinkantį UCI reikalavimus, pritaikytą aukšto meistriškumo sportininkui (ūgis – 184 cm).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos | Atitinka UCI sąraše esančių gamintojų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendrieji reikalavimai | Rėmas ir komponentai turi atitikti UCI taisykles ir būti paženklinti UCI ženklu. Pagamintas iš anglies pluošto (FACT 12r, OCLV 900/500, SL Grade Composite arba analogas). Dviračio svoris ~6.8 kg. Talpina iki 32 mm pločio padangas. |  |  |
| 2 | Geometrija ir matmenys | Dydis – 58; Top Tube – 577 mm, Seat Tube – 522 mm. Švaistikliai – 170 mm. Šakės kampas – 73.5°. Vairo išnešimas – 6°. Balnakotis – 15 mm offset. Vairo plotis: viršuje – 360 mm, apačioje – 400 mm. |  |  |
| 3 | Pavara | Suderinama su ribota pavara 52x14 (Belgijos federacijos taisyklės). Galimybė naudoti pavaras be apribojimų (UCI rekomendacijos). Sistema užtikrina aukštą kadensą kalnuotose trasose. |  |  |
| 4 | Ratai | Anglies pluošto ratlankiai – 50 mm (+/- 2 mm). Stipinai – karboniniai, 18/24 vnt. Ratų svoris – 1300 g (+/- 20 g). |  |  |
| 5 | Papildomi reikalavimai | Tiekėjas pateikia dokumentus, patvirtinančius rėmo ir ratų UCI sertifikaciją. Dviratis pritaikytas profesionalioms varžyboms („World Tour“). Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. rėmui ir ratams. |  |  |