Plentinis dviratis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalios reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | # Atitinka UCI sąraše esančių gamintojų |  |
|  | Rėmas | Rėmo tipas; Aerodinaminis. Anglies pluoštas; Aukščiausios klasės anglies pluošto technologija. Vientisa (monokokinė) konstrukcija; Rėmas liejamas iš vienos dalies, neklijuotas iš segmentų. 1,5" vairo guolio lizdas; Vairo guolių (headset) dydis. BB386 centrinės ašies standartas; Apatinės ašies (Bottom Bracket) tipas. Suderinamas su galios matuokliu; Galima montuoti pedalo / ašies galios matuoklį. Galinė 12 × 142 mm ašis; Ratų tvirtinimo standartas. Suderinamas su „Speed Release“ sistema; Greitesnis rato išėmimo/tvirtinimo būdas. Vidinis troselių ir laidų vedimas; Troseliai ir laidai vedami rėmo viduje. Suderinamas su mechaninėmis (EC) ir elektroninėmis (DC) pavaromis; „EC“ – External Cable (mechaninės), „DC“ – Digital Cable (elektroninės Di2, eTap ir pan.). Vertikalaus rėmo vamzdžio ilgis nuo centrinės ašies iki viršaus; 524 mm. Horizontalus atstumas tarp sėdynės ir vairo vamzdžių (matuojamas „virtualiai“); 545,5mm. Vamzdis, jungiantis šakę su rėmu; 134,9mm. Atstumas nuo centrinės ašies iki galinio rato ašies; 408 mm. Aukščio skirtumas tarp rato ašių linijos ir centrinės ašies; 74 mm. Aukštis nuo žemės iki centrinės ašies; 262/265 mm. Atstumas tarp priekinės ir galinės rato ašių; 976,1 mm. Kampas tarp žemės ir vairo vamzdžio; 72,8 laipsniai. Kampas tarp žemės ir sėdynės vamzdžio; 73,5 laipsniai. Atstumas tarp šakės ašies ir rato vertikalės projekcijos; 43 mm. Aukštis viršutinio vamzdžio ties rėmo viduriu — svarbu patogumui; 778 mm. Horizontalus atstumas tarp centrinės ašies ir vairo vamzdžio viršaus; 385 mm. Vertikalus atstumas tarp centrinės ašies ir vairo vamzdžio viršaus; 542 mm. Atstumas nuo šakės viršaus iki rato ašies; 370 mm. Atstumas tarp rato sąlyčio taško ir šakės ašies projekcijos ant žemės; 59/59,9 mm. |  |
|  | Šakė | Visiškai anglies pluošto konstrukcija; Šakė ar komponentas pagamintas 100 % iš anglies pluošto. Suderinama su 1–1/8"–1,5" siaurėjančiu vairo vamzdžiu; Šakė turi siaurėjantį vamzdį (viršuje siauresnį, apačioje platesnį) — standumo ir tvirtumo sprendimas. Priekinė 12 × 100 mm ašis; Šiuolaikinis ratų tvirtinimo standartas. Suderinama su „Speed Release“ sistemos tvirtinimu; Leidžia greitai išimti/pridėti ratą ne visiškai ištraukiant ašį — patogesnis tvirtinimo būdas. Vidinis troselių ir laidų vedimas (ICR); Troseliai ir laidai vedami per rėmo ir šakės vidų, dėl aerodinamikos ir estetikos. |  |
|  | Grandinė | Shimano M8100 arba lygiavertė |  |
|  | Švaistikliai | Shimano Ultegra R8100 36x52t arba lygiaverčiai |  |
|  | Pavarų perjungėjas | Shimano ST-8170 arba lygiavertis |  |
|  | Pavarų kasetė | Shimano Ultegra R8100 11-30t 12-Speed arba lygiavertė |  |
|  | Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Ultegra Di2 R8150 arba lygiavertis |  |
|  | Priekinis pavarų permetėjas | Shimano Ultegra Di2 R8150 arba lygiavertis |  |
|  | Vairas | Vientisas integruotas anglies pluoto vairas Aero Carbon, Reach 80, Drop 125 arba lygiavertis |  |
|  | Stabdžiai | Shimano R8170 Hydraulic Disc arba lygiaverčiai |  |
|  | Ratai | Anglies pluošto ratlankiai su Zipp stebulėmis, ratlankių aukštis ne mažesnis nei 45mm su „mini hook“ technologija, svoris ne didesnis kaip 1400 gr (komplekto), stipinai Sapim CX-Ray, stabdžių disko tvirtinimas „centerlock“, tinkami bekamerinei sistemai, su bekamerinės sistemos ventiliais arba lygiaverčiai |  |
|  | Padangos | # Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c arba lygiavertės |  |
|  | Balnelis (sėdynė) | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm arba lygiavertis |  |
|  | Gertuvės ir laikikliai | Aero gertuvės su laikikliais po 550 ml |  |