### Pirkimo sąlygų 1  priedas  „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI SU PROJEKTAVIMU RAGUVOS MSTL.“

- Paruošti projektą savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcijai Panevėžio r., Raguvos mstl., nuo Nevėžio g. 9 iki Laisvės g. 31. L=600m. DN200.

- Projektuojant ir atliekant savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukciją vadovautis Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais.

- Į esamus savitakinius tinklus įverti naują vamzdyną DN200 iš polipropileninių medžiagų.

- Vamzdžiai atsparūs cheminių medžiagų poveikiui.

- Esamuose šulniuose naujo vamzdyno latakus sujungti su esamais savitakiniai tinklais.

- Sulūžusių šulinių g/b žiedus pakeisti  naujais - pagal poreikį.

- Išvalyti nuotekų šulinius, išbetonuoti šulinių dugnus ir sutvarkyti latakus.

- Užsandarinti šulinių siūles.

- Sukelti šulinius iki esamo paviršiaus.

- Savitakinį tinklą projektuoti, vadovaujantis galiojančia topo nuotrauka, suderinta su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu.

- Projektinius sprendimus derinti su Velžio komunaliniu ūkiu.

- Vykdant darbus statybos aikštelė turi būti aptverta nuo pašalinių asmenų. Statybos darbams reikalingas sklypas turi būti kiek įmanoma mažesnis.

- Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią išimti  leidimus, iškviesti esamas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus.

- Statybos darbus vykdyti vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir DT 5-00„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ reikalavimais.

- Baigus rekonstravimo darbus, pateikti sudarytą dokumentaciją, įrengto vamzdyno išpildomąją geodezinę nuotrauką  grafine bei skaitmenine forma bei pateikti vamzdynų televizinės apžiūros ataskaitą, kadastrinių matavimų bylą (suderintą su kadastro tvarkytoju – VĮ „Registrų centras “).

- Projekto parengimo terminas 1 mėn., darbų atlikimo terminas 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Pridedamos šulinių kortelės (atskiru dokumentu).