TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Profesionalių lauko treniruoklių specifikacijos:

| Pirkimo objektas | UŽSAKOVO PAGEIDAUJAMI PARAMETRAI PROFESIONALŪS LAUKO TRENIRUOKLIAI |
| --- | --- |
| - Pritūpimų treniruoklis |  |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Pritupimams ir įtupstams. Stiprinamos raumenų grupės: kojų dvigalviai ir keturgalviai raumenys, sėdmenų ir klubų raumenys. |
| Ilgis | Ne mažiau kaip 2040 mm |
| Plotis | Ne mažiau kaip 920 mm |
| Aukštis | Ne mažiau kaip 1500 mm |
| Treniruoklio svoris su apkrova | Ne mažiau kaip 220 kg |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm) arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi turėti judančią rankeną svoriui stumti - spausti į viršų stojant/tupiant. Pradinis aukštis turi būti reguliuojamas fiksacinės rankenėlės pagalba, kuri yra pagaminta iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). Judančios rankenos, ant kurios montuojasi svorio apkrova judėjimo diapazonas: 85-250 cm (skaičių reikšmės gali skirtis, intervalas turi būti ne mažesnis). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 10 iki 100 kg (+/- 10 kg tiek nuo minimalios, tiek nuo maksimalios kilogramų padėties) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 1 iki 5 kg. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais) guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Horizontalios traukos treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas horizontaliai svorį traukti į save stovint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys. |
| Ilgis | Ne mažiau kaip 2050 mm |
| Plotis | Ne mažiau kaip 840 mm |
| Aukštis | Ne mažiau kaip 1400 mm |
| Treniruoklio svoris su apkrova | Ne mažiau kaip 120 kg |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais) (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankeną svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). Kelių padėčių rankena (pločio ir aukščio). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 20 iki 80 kg (+/- 10kg tiek nuo minimalios, tiek nuo maksimalios kilogramų padėties) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 1 iki 5 kg. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su polimeriniais guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Vertikalios traukos treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas vertikaliai svorį traukti į save sėdint, krūtinę atrėmus į tam skirtą atramą. Stiprinamos raumenų grupės: Nugaros, galiniai delta raumenys, dvigalviai žasto raumenys. |
| Ilgis | Ne mažiau kaip 1840 mm |
| Plotis | Ne mažiau kaip 1050 mm |
| Aukštis | Ne mažiau kaip 1500 mm |
| Treniruoklio svoris su apkrova | Ne mažiau kaip 190 kg |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas svoriui traukti į save. Rankena turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). Kelių padėčių rankena. |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 10 iki 100 kg (+/- 5kg tiek nuo minimalios, tiek nuo maksimalios kilogramų padėties) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 1 iki 5 kg. Reguliuojama sėdima padėtis. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno guoliais, nereikalaujančiais priežiūros arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Štangos spaudimo treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. Stiprinamos raumenų grupės: Krūtinės, pečių raumenys. |
| Ilgis | Ne mažiau kaip 2750 mm |
| Plotis | Ne mažiau kaip 920 mm |
| Aukštis | Ne mažiau kaip 1400 mm |
| Treniruoklio svoris su apkrova | Ne mažiau kaip 220 kg |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais) (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio judančios dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Turi turėti skirtingų dviejų padėčių rankenas. Rankenos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). Kelių padėčių rankenos (aukščio). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Treniruoklis komplektuojamas su svoriu, kurį galima reguliuoti intervale nuo 10 iki 90 kg (+/- 10 kg tiek nuo minimalios, tiek nuo maksimalios kilogramų padėties) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 1 iki 5 kg. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais) guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Bicepsų treniruoklis |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas stovint rankenas kelti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. Stiprinamos raumenų grupės: Dvigalviai žasto raumenys. |
| Ilgis | Ne mažiau kaip 2180 mm |
| Plotis | Ne mažiau kaip 700 mm |
| Aukštis | Ne mažiau kaip 1400 mm |
| Treniruoklio svoris su apkrova | Ne mažiau kaip 200 kg |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais) (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu Treniruoklio dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankeną svoriui kelti į viršų. Rankena turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). Kelių padėčių rankena (pločio). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Treniruoklis komplektuojamas su svoriu (ar keliais svoriais), kurį galima reguliuoti svorio intervale nuo 12,5 kg iki 82,5 kg (skaičių reikšmės gali skirtis, intervalas turi būti ne mažesnis) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 1 iki 5 kg. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais) guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą. |
| Garantija: | - metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

| - Spaudimas iš priekio kampu |  |
| --- | --- |
| Treniruoklio paskirtis ir parametrai | Treniruoklis skirtas gulint rankenas stumti aukštyn, imituojant štangos kėlimą. Stiprinamos raumenų grupės: Pečių raumenys, trigalviai žasto raumenys. |
| Ilgis | Ne mažiau kaip 2340 mm |
| Plotis | Ne mažiau kaip 920 mm |
| Aukštis | Ne mažiau kaip 1400 mm |
| Treniruoklio svoris su apkrova | Ne mažiau kaip 230 kg |
| Reikalavimai metalinėms dalims | Metalinės dalys pagamintos iš plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais) (vamzdžio sienelės storis nuo 3 iki 6 mm), padengimas cinku ir dažais milteliniu būdu. Treniruoklio dalys ant kurių montuojasi svorio apkrova turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). |
| Reikalavimai treniruoklio rankenoms | Treniruoklis turi rankenas svoriui stumti į viršų. Turi turėti skirtingų dviejų padėčių rankenas. Rankenos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais). Kelių padėčių rankenos (aukščio). |
| Reikalavimai treniruoklio komplektacijai | Treniruoklis komplektuojamas su svoriu (ar keliais svoriais), kurį galima reguliuoti svorio intervale nuo 10 iki 85 kg (skaičių reikšmės gali skirtis, intervalas turi būti ne mažesnis) su didinimo ar mažinimo žingsniais intervale nuo 1 iki 5 kg. |
| Kiti reikalavimai | Treniruoklis turi būti komplektuojamas su nerūdijančio plieno arba šiai medžiagai lygiavertės ar geresnės medžiagos (su tai įrodančiais dokumentais) guoliais, nereikalaujančiais priežiūros. |
| Reikalaujamas standartas | Treniruoklis turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630 arba jam lygiavertį standartą. |
| Garantija: | 20 metų - Nuo kiauryminio prarūdijimo 5 metai - Konstrukcija 3 metai - Pilna gamyklinė garantija |

- Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu. Tiekėjas pristatydamas prekes pateikia techninę specifikaciją pagrindžiančius dokumentus (siūlomų Prekių gamintojo dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai ar kt.).