LINKUVOS  SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Linkavičių kaimas 1, 83405 Pakruojo rajonas, tel.(+370-21) 48 132, 48 198,

www.linkuvossgn.lt  el. p. info@linkuvossgn.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 190794554

___________________________________________________________________________

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL DALIES TERITORIJOS DANGŲ PERKLOJIMO DARBŲ

1. Darbų tikslas

Pagerinti teritorijos estetinį vaizdą, funkcionalumą ir saugumą, pritaikant poilsio aikšteles bei takus patogesniam lankytojų judėjimui ir poilsiui, įskaitant asmenis su negalia.
Perplanuojant teritoriją, numatyti sprendiniai, užtikrinantys infrastruktūros prieinamumą asmenims su individualiais poreikiais.

2. Darbų apimtis

- Esamos betono plytelių dangos demontavimas.

- Grunto ir pagrindo korekcija.

- Naujos trinkelių dangos įrengimas pagal pakoreguotą takų trasą ir naujų poilsio aikštelių planą.

- Esamų stačių kampų keitimas į suapvalintus (projektinis spindulys R = 1,0—6,0 m).

- Naujų kontūrų ir kampų žymėjimas, pagrindo paruošimas ir trinkelių klojimas.

- Poilsio zonos formavimas ir pritaikymas žmonėms su negalia.

3. Vykdomų darbų eiga

3.1. Geodezinis žymėjimas

Pažymimi nauji takų trasų kontūrai, suapvalintų kampų linijos ir poilsio aikštelių ribos pagal projektą.

3.2. Esamos dangos ardymas

- Ardomos betono plytelės koreguojamuose ruožuose.

- Tinkamos plytelės surūšiuojamos, netinkamos utilizuojamos.

- Vertinama esamo pagrindo būklė; esant pažeidimams, pagrindas išlyginamas, papildomai tankinamas arba keičiama.

3.3. Grunto ir pagrindo korekcija

- Formuojamas pagrindas pagal projektinį sprendinį: gruntas, skalda, atsijos, smėlis.

- Užtikrinamas projektinis dangos nuolydis (1—2 %) paviršinio vandens nutekėjimui.

- Įrengiamas lyginamasis smėlio / atsijų sluoksnis (3—5 cm), sutankinamas.

- Taku kraštų ir kampų suapvalinimas formuojamas iki pat trinkelių, nes tai mažo intensyvumo takas (pėsčiųjų zona, nevažiuoja automobiliai).

- Estetinis sprendimas reikalauja vientisumo — kad bortas vizualiai nesiskirtų nuo dangos. Nėra būtinybės atskirti dangos nuo vejos / stabilizuoti taką nuo išplovimo ar deformacijų.

- Trinkelės įrengiamos vertikaliai arba kitokiu raštu per kraštą.

- Formuojami lygūs, nuoseklūs kampų suapvalinimai, laikantis numatyto spindulio.

- Klojamos trinkelės pritaikomos prie suapvalintos formos — prireikus pjaunamos.

- Suapvalinti kampai leidžia lengviau manevruoti vežimėliu.

- Tako plotis — ne mažesnis kaip 1,8 m.

3.5. Trinkelių klojimas

- Klojamos naujos trinkelės pagal projektinį raštą ir kryptį.

- Užpildomi tarpai atsijomis arba kvarciniu smėliu, vibroplokšte sutankinamas paviršius.

3.6. Taktilinių trinkelių aprašymas

Pėsčiųjų takuose numatyta įrengti taktilines trinkeles, skirtas regos negalią turintiems asmenims:

- Įspėjamosios taktilinės trinkelės — montuojamos ties perėjomis, takų susikirtimuose ar kitose pavojingose vietose. Šios trinkelės turi iškilusį taškų paviršių, kuris perspėja apie galimą pavojų ar krypties pasikeitimą.

- Nukreipiamojo tipo taktilinės trinkelės — naudojamos maršruto vedimui, įrengiamos išilgai judėjimo krypties. Paviršiuje yra iškilios, lygiagrečios juostos, padedančios orientuotis.

Trinkelės atitinka LST EN 15209 ir LST ISO 23599 standartų reikalavimus, yra kontrastingų spalvų (paprastai geltonos arba šviesiai pilkos, priklausomai nuo aplinkinės dangos spalvos), užtikrinant vizualinį kontrastą. Montuojamos lygiai su kita dangos danga, užtikrinant saugumą ir komfortą.

3.7. Baigiamieji darbai

- Atliekamas bendras teritorijos valymas. Surenkamos perteklinės medžiagos.

- Tikrinama atliktų darbų kokybė: nuolydis, paviršiaus lygumas, tarpu stabilumas.

4. Naudojama technika ir įrankiai

Rankiniai įrankiai (kastuvai, guminiai plaktukai, lyginimo lentos), vibroplokštė (trinkelių tankinimui), lyginimo įrankiai (profiliai, gulsčiukai, lazeriniai nivelyrai).

5. Kokybės reikalavimai

- Taktilių ir aikštelių paviršiaus nuolydis — pagal projektą, dažniausiai 1—2 % nuo pastato ar tako krašto.

- Lygumo tolerancija — ne daugiau kaip mm per 2 m ilgio atkarpą.

- Tarpu užpildymas atsijomis užtikrina stabilų, tvirtą paviršių.

- Visi darbai turi būti atlikti laikantis LST EN standartų.

6. Atitiktis teisės aktams

Darbai vykdomi vadovaujantis šiais teisės aktais:

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“

- STR 2.06.01:2016 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

- LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas