| Eilės Nr. | Parametras | Reikalavimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dronas, papildomos baterijos dronui ir pakrovimo įranga, pilotų mokymai. |  |  |  |
| 1. | Naudingas krovinys: | ne mažesnis nei 6 kg. |  |
| 2. | Skrydžio laikas: | ne mažiau kaip 50 minučių be krovinio. |  |
| 3. | Skrydžio laikas su 3kg kroviniu: | ne mažiau kaip 30 minučių. |  |
| 4. | Skrydžio nuotolis: | ne mažiau 40 km |  |
| 5. | Informacijos perdavimo atstumas: | maksimalus leistinas CE 20 km. |  |
| 6. | Aplinkos jutimo sistema: | turi užtikrinti apsaugą nuo susidūrimo su orinėmis elektros laidų linijomis ar analogiškais smulkiais ir sunkiai pastebimais objektais. |  |
| 7. | Darbinė temperatūra: | nuo -20 °C iki +50 °C. |  |
| 8. | Atsparumas atmosferiniams poveikiams: | apsaugos klasė ne mažesnė nei IP55, turi būti galimybė dirbti lauke esant vidutinio stiprumo lietui, turi toleruoti ne mažesnį kaip 10 m/s vėjo greitį. |  |
| 9. | FPV technologijos kamera: | FHD (1080p) arba aukštesnė rezoliucija. |  |
| 10. | Gabenamo krovinio prijungimo sistema: | turi būti suderinama su DJI Skyport jungtimi. |  |
| 11. | Valdymo sistema: |  |  |
| 11.1. | Informacijos perdavimo atstumas: | maksimalus leistinas CE 20 km. |  |
| 11.2. | Ekrano raiška: | Ne mažesnė nei FHD (1080p) rezoliucija. |  |
| 11.3. | Lietimui jautrus valdymas: | 10 ar daugiau atpažįstamų įvesties taškų. |  |
| 12. | Išorinės jungtys: | minimali konfigūracija: HDMI, USB-C, USB-A su USB 2.0 palaikymu |  |
| 13. | Veikimo laikas su pilnai pakrauta baterija: | ne mažiau kaip 3,5 h |  |
| 14. | Minimalus atminties kiekis: | RAM 8GB, ROM 128GB |  |
| 15. | Baterijų įkrovimo stotis. | Turi būti |  |
| 16. | Krovimo laikas: | Greituoju režimu ne ilgiau kaip 1 valanda, standartiniu režimu ne ilgiau kaip 2 valandos. |  |
| 17. | Papildomos baterijos: | talpa ir parametrai turi būti analogiški arba aukštesni nei baterijos, komplektuojamos su dronu jo standartinėje konfigūracijoje. |  |
| 18. | Papildomų baterijų kiekis: | bendra talpa turi užtikrinti bent 2 val. bendro darbo laiko standartiniu planuojamu darbo režimu (su 3kg kroviniu). Jei drono skridimo laikas su viena baterija 30 min, reikalingos ne mažiau kaip 4 papildomos baterijos. |  |
| 19. | Mokymai: | Drono pardavėjas organizuoja bepiločių orlaivių naudotojo mokymus (praktinius ir teorinius) ne mažiau kaip 2 asmenims (pilotams). Mokymai vykdomi pas drono pirkėją. Po mokymų dalyviams suteikiami pažymėjimai ar licencijos, leidžiančios legaliai valdyti įsigytą droną. |  |
| 20. | Prekių pristatymo terminas: | ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 12 d. |  |
| 21. | Aplinkos apsaugos kriterijai: | Pasibaigus naudojimo laikotarpiui, ar fiziškai susidėvėjus, dalys turi būti tinkamos antriniam panaudojimui ar perdirbimui.* |  |
| * Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu, turi pateikti duomenis, įrodančius, kad jo siūloma prekė atitinka nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimams įrodantys duomenys: Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |  |
| Kameros. RGB kamera, Multispektrinė kamera, kamerų jungtys su dronu. Kamerų atspindžių kalibravimo sistema. |  |  |  |
| 22. | RGB kamera: |  |  |
| 22.1. | Sensorius: | ne mažiau 45 MP pilno kadro. |  |
| 22.2. | Filmavimas: | vaizdo parametrai 4K (UHD), 60fps arba aukštesni. |  |
| 22.3. | Fotografavimo greitis: | ne mažiau kaip 1 kadras per sekundę. |  |
| 22.4. | Palaikoma atminties talpa: | ne mažiau 512GB |  |
| 22.5. | Svoris: | iki 1 kg |  |
| 22.6. | Kameros adaptacija dronam: | kamera turi būti sukomplektuota su 3 ašių aktyviai stabilizuojamu laikikliu, kuris suderinama su DJI Skyport sistema |  |
| 23. | Multispektrinė kamera: |  |  |
| 23.1. | Spektrinės juostos: | Blue, Green, Red, Red Edge, NIR, Panchromatic |  |
| 23.2. | Fotografavimo režimai: | persidengimo signalas, laiko signalas, išorinis signalas. |  |
| 23.3. | Fotografavimo dažnis: | ne mažiau 3 nuotraukos per sekundę. |  |
| 23.4. | Galimybė matuoti apšvietimą ir saulės kampą. | Turi būti. |  |
| 23.5. | Svoris: | iki 250 g. |  |
| 23.6. | Rezoliucija: | vienos spektro juostos ne mažiau kaip 1.5 MP, panachromatinė >5 MP |  |
| 23.7. | Kameros adaptacija dronam: | kamera turi būti sukomplektuota su 3 ašių aktyviai stabilizuojamu laikikliu kuris suderinama su DJI Skyport sistema. |  |
| 23.8. | Kamera turi būti sukomplektuota su atspindžių kalibravimo įranga, skirta skirtingų spektrinių juostų kalibravimui prieš skrydį, skirtingam aplinkos sąlygų apšvietimui kompensuoti. | Turi būti. |  |
| 24. | Prekių pristatymo terminas: | ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 12 d. |  |
| 25. | Aplinkos apsaugos kriterijai: | Pasibaigus naudojimo laikotarpiui, ar fiziškai susidėvėjus, dalys turi būti tinkamos antriniam panaudojimui ar perdirbimui. |  |
| * Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu, turi pateikti duomenis, įrodančius, kad jo siūloma prekė atitinka nurodytus aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimams įrodantys duomenys: Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |  |
| Programinė įranga. Fotogrametrija, taškų debesų (point cloud) struktūrų kūrimas. |  |  |  |
| 26. | RGB ir multispektrinių sensorių duomenų apdorojimas: | duomenų iš jutiklių importavimas JPG, JPEG arba TIFF formatu. |  |
| 27. | Multi sensorių palaikymas: | galimybė kurti projektus naudojant vaizdus iš skirtingų sensorių ir apdoroti juos kartu. |  |
| 28. | Kalibravimas: | galimybė nustatyti šablonus, vaizdų mastelį, raktinius taškus bei vidinių ir išorinių parametrų tikslumą. |  |
| 29. | Kontroliniai žemės taškai (GCPs): | galimybė importuoti ir pažymėti kontrolinius taškus, siekiant pagerinti projekto absoliutų tikslumą. |  |
| 30. | Automatiniai GCP taškai: | spartesnis ženklinimas naudojant automatinį kontrolinių antžeminių taškų atpažinimą. |  |
| 31. | Taškų debesis: | galimybė kurti taškų debesų struktūras naudojant LiDAR duomenis. |  |
| 32. | Tankiųjų taškų debesies generavimas iš RGB sensorių duomenų: | galimybė nustatyti debesies taškų tankumą, atitikimų skaičių, triukšmo ir dangaus filtrai. |  |
| 33. | Darbas su taškų debesimis: | galimybė eksportuoti taškų debesis Laz, Las 1.4, Jas 1.2, XYZ formatais. |  |
| 34. | Bendrinimas į PIX4Dcloud platformą: | galimybė tiesiogiai įkelti rezultatus į PIX4Dcloud platformą, tai suteikia galimybę bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio kolegomis, jau naudojančiais šią sistemą. |  |
| 35. | Daugiafunkcinis CPU + GPU palaikymas: | spartesnis apdorojimas, pasitelkiant kelių branduolių procesorius ir vaizdo plokštes. |  |
| 36. | Kokybės ataskaita: | galimybė pateikti išsamų ataskaitų rinkinį rekonstrukcijos kokybei vertinti. |  |
| 37. | Minimalus licencijos galioji terminas: | 3 metai. |  |