Skelbiamos apklausos

pirkimo sąlygų

2 priedas

PATVIRTINTA

Lietuvos kariuomenės

Pirmosios divizijos vado

įsakymu Nr. V-51

2025 m. spalio      d.

4U trumpos TRANSPORTAVIMO DĖŽĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Pirkimo objekto paskirtis:

Ryšių ir informacinių sistemų įrangos transportavimui.

2.	BVPŽ kodas:

31219000-4  Apsauginės dėžės.

3.	Privalomieji reikalavimai:

Prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

| 1. | # Transportavimo dėžė 4U, trumpa (31219000-4 Apsauginės dėžės) |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Pagrindiniai reikalavimai: |  |
|  | Komplektacija: | 4U dydžio transportavimo dėžė su dviem dangčiais ir rankenomis transportavimui. |
|  | Savybės: | Du nuimami dangčiai priešingose pusėse, kurių kiekvienas tvirtinamas ne mažiau kaip 8 pasukamais užraktais. Abu dangčiai turi rankenas. Galinis dangtis turi integruotus ratukus. |
|  | Prisukami užraktai: | Neatspindintys šviesos, juodos spalvos. |
|  | Vidinio stelažo dydis (Rackmount): | 4U. |
|  | Vidinio stelažo gylis: | ne didesnis kaip 65 cm. |
|  | Vidinio stelažo plotis: | 48,26 cm (19"). |
|  | Vidinio stelažo tipas: | su metrinėmis M6 fiksuojamomis veržlėmis. |
|  | Priekinio dangčio gylis: | ne mažiau kaip 5 cm. |
|  | Galinio dangčio gylis: | ne mažiau kaip 12 cm. |
|  | Išorės ilgis: | ne didesnis kaip 105 cm. |
|  | Išorės plotis: | ne didesnis kaip 75 cm |
|  | Išorės aukštis: | ne didesnis kaip 38 cm. |
|  | Medžiaga: | vidutinio tankio polietilenas, atitinkantis MIL-STD 810G standartą, su ne mažiau kaip 8 elastomeriniais amortizatoriais. |
|  | Atsparumas: | Turi būti turėti apsaugą nuo pašalinių kietų daiktų ir skysčių įsiskverbimo. Turi slėgio reguliavimo vožtuvą. |
|  | Tuščios dėžės svoris: | ne didesnis kaip 26 kg. |
|  | Transportavimas: | Dėžės transportavimui turi būti ne mažiau kaip 4 rankenos su spyruokliniu mechanizmu. |
|  | Dėžės spalva: | Juoda. |

4.	Garantiniai reikalavimai:

4.1.	Dėžei turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tą, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn.

4.2.	Garantiniu laikotarpiu, atsiradus gedimams ar defektams dėl gamyklinio broko, tiekėjas įsipareigoja gaminį suremontuoti savo lėšomis arba pakeisti nauju.

4.3. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.

4.4. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.

5.	Papildoma informacija:

5.1.	Bendrieji reikalavimai:

5.1.1. Visi techninėje specifikacijoje išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrenginio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją).

5.1.2. Turi būti galimybė grąžinti gamintojui naudoti netinkamą įrangą.

5.1.3. Pateikiamos ryšių ir informacinių sistemų įrangos transportavimo dėžė (4U) (toliau – dėžė) privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished)), nepažeistoje gamintojo pakuotėje.

5.1.4. Dėžės dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba.

5.1.5. Pakavimo medžiagos turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus (skirtingos medžiagos pakuotės dalys lengvai atskiriamos, dalis kartoninės pakuotės iš perdirbtos žaliavos).

Techninės specifikacijos rengėjas                                     1 DIV vadovybės štabo G6 skyriaus

RIS paramos poskyrio RIS vyr. specialistas	                                                                                      št. srž. sp. Remigijus Jakubsevičius