Specializuoti aukšto našumo stacionarūs kompiuteriai (angl. workstations) su monitoriais (PPR-900)

1 (pirma) pirkimo objekto dalis „SPECIALIZUOTI AUKŠTO NAŠUMO STACIONARŪS KOMPIUTERIAI (angl. workstations)“

- BENDROJI INFORMACIJA

- Pirkėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba Perkančioji organizacija).

- Pirkimo objektas – specializuoti aukšto našumo stacionarūs kompiuteriai (toliau – darbo stotys), skirti pastoviam darbui 24/7.

- Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 30213300-8.

- Pirkimo objekto paskirtis – darbo stotys bus naudojamos skaitmeninių įrodymų paieškai, apdorojimui, analizei ir išsaugojimui, atliekant skaitmeninius tyrimus. Ši įranga turi užtikrinti didelį skaičiavimo našumą, patikimą veikimą ir duomenų apsaugą, būtinus atlikti šiems veiksmams:

  - didelių duomenų masyvų apdorojimui, įskaitant kietųjų diskų, serverių, mobiliųjų įrenginių ir debesijos paslaugų turinio analizę;

  - failų atkūrimui, laikinosios atminties (RAM) analizei, ištrintų ar paslėptų duomenų išgavimui;

  - veiklos laiko juostų atkūrimui ir naudotojų veiksmų sekimui (kas, kada ir ką darė kompiuterinėje sistemoje);

  - skaitmeninės analizės programinės įrangos (pvz., FTK, Cellebrite, Magnet AXIOM) stabiliai ir efektyviai veiklai;

  - analizuojamų duomenų vaizdavimui, filtravimui ir dokumentavimui, rengiant oficialias ataskaitas teismo procesams ar vidiniams tyrimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

- Pirkimo objektui, kurio BVPŽ kodas 30213300-8,  taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*.  Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

- Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti, iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (8 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus**: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Pastabos:

*Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

**Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

- PIRKIME TAIKOMI MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 ir 6 punktais,  pirkimo objektui taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

  - Tiekėjo siūlomos darbo stotys turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013 II priede profesionaliesiems kompiuteriams nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. Reikalavimai detalizuoti šios Techninės specifikacijos IV skyriaus 1 lentelės  10.3  punkte.

  - Tiekėjo siūlomos darbo stotys turi turėti bent po vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos IV skyriaus 1 lentelės  7.4 punkte.

  - Jeigu siūlomos darbo stotys, turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, antrinė pakuotė turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos  IV skyriaus 1 lentelės 19 punkte.

- PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė. Stacionarių darbo stočių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 3 (trys) vnt. |
| 2. | Informacija apie darbo stoties gamintoją ir modelį |  |
| 2.1. | Gamintojas | Nurodo Tiekėjas. |
| 2.2. | Pavadinimas / modelis | Nurodo Tiekėjas. Tiekėjas taip pat turi pridėti gamintojo techninius dokumentus, katalogą, arba nuorodą į gamintojo svetainę (anglų / lietuvių kalba) ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų darbo stočių atitiktį visiems šios techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose tiekėjas privalo aiškiai pažymėti (pvz. paryškinimu ar kitu aiškiu būdu) konkrečius reikalavimus ir techninius parametrus, patvirtinančius atitiktį keliamiems reikalavimams. |
| 3. | Procesorius |  |
| 3.1. | Procesoriaus gamintojas | Nurodo Tiekėjas. |
| 3.2. | Procesoriaus tipas | Nurodo Tiekėjas. |
| 3.3. | Procesoriaus pavadinimas | Nurodo Tiekėjas. |
| 3.4. | Procesoriaus dažnis | Nurodo Tiekėjas. |
| 3.5. | Architektūra | x86/64. |
| 3.6. | Branduolių skaičius | Ne mažiau kaip 26 (dvidešimt šeši) branduoliai. |
| 3.7. | Spartinančioji atmintis | Ne mažiau kaip 48 MB. |
| 3.8. | Išleidimo į rinką data | Ne vėliau nei 2024 metų trečias ketvirtis. |
| 3.9. | Našumas | Ne mažiau kaip 63000 (šešiasdešimt trys tūkstančiai) taškų pagal PassMark CPU Mark. Procesoriaus našumas turi būti deklaruotas pagal gamyklinius parametrus, be papildomo spartinimo programiniais metodais (angl. overclocking). Siūlomo procesoriaus našumo parametras Passmark Rating turi būti gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama <http://www.passmark.com> ir turi būti viešai skelbiamas <http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php>. |
| 4. | Operatyvinė atmintis (RAM) |  |
| 4.1. | Tipas | DDR5. |
| 4.2. | Talpa | Ne mažiau kaip 192 GB. |
| 4.3. | Išplėtimas | Galimybė plėsti iki 2TB. |
| 4.4. | Lizdai | Ne mažiau kaip 8 (aštuoni) atminties lizdai. |
| 5. | RAID ir diskai |  |
| 5.1. | RAID kontroleris | Neintegruotas, palaikantis ne mažiau RAID 0, 1, 5, 10. |
| 5.2. | Diskai | - Ne mažiau kaip 1 (vienas) 2TB SSD M.2 PCIe NVMe tipo; - Ne mažiau kaip 1 (vienas) 4TB SSD M.2 PCIe NVMe tipo; - Ne mažiau kaip 4 (keturi) 8TB SATA HDD, sujungti į RAID10 konfigūraciją. |
| 6. | Vaizdo plokštė (GPU) |  |
| 6.1. | Vaizdo plokštės gamintojas | Nurodo Tiekėjas. |
| 6.2. | Vaizdo plokštės pavadinimas / modelis | Nurodo Tiekėjas. |
| 6.3. | Tipas | Neintegruota. |
| 6.4. | Atmintis | Ne mažiau kaip 8GB GDDR6. |
| 6.5. | Branduoliai | Ne mažiau kaip 2300 (du tūkstančiai trys šimtai) CUDA branduolių. |
| 6.6. | Našumas | Ne mažiau kaip 10300 (dešimt tūkstančių trys šimtai) taškų pagal PassMark – G3D Mark testą: <https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html)>. |
| 7. | Korpusas ir įvesties / išvesties įrenginiai bei jungtys |  |
| 7.1. | Korpusas | Metalinis, Tower tipo. |
| 7.2. | Garso plokštė | Integruota, su ausinių jungtimi korpuso priekinėje dalyje. |
| 7.3. | Optinis įrenginys | Ne prasčiau nei DVD-RW. |
| 7.4. | Integruotos USB jungtys | - Ne mažiau kaip 10 (dešimt) vnt. USB 3.1, iš jų ne mažiau kaip 4 (keturios) turi būti korpuso priekyje; - Ne mažiau kaip 2 (dvi) standartinės USB C™ tipo jungtys, skirtos keistis duomenimis ir pasižyminčios atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: - siūlomo modelio darbo stoties naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai, arba - gamintojo techninius dokumentus, arba - atitinkamą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba - kitus lygiaverčius įrodymus. |
| 7.5. | Atminties kortelių skaitytuvas | Privalomas, integruotas (ne adapteris). |
| 7.6. | PCIe jungtys | Ne mažiau kaip 5 (penki) vnt., iš jų bent 2 (du) vnt. PCIe 4.0x16 tipo. |
| 8. | Tinklas |  |
| 8.1. | RJ-45 jungtys | Ne mažiau kaip 2 (dvi). |
| 8.2. | Tinklo jungčių greitis | Bent 1 (viena) RJ-45 jungtis turi būti ne lėtesnė nei 10 GbE. |
| 9. | Programinė įranga |  |
| 9.1. | Operacinė sistema | Microsoft Windows 11 Professional 64bit arba lygiavertė. |
| 9.2. | Diegimas | Operacinė sistema darbo stotyje turi būti įdiegta prieš jos perdavimą Pirkėjui. |
| 10. | Maitinimo šaltinis |  |
| 10.1 | Tipas | Vidinis. |
| 10.2. | Galia | Ne mažiau kaip 1350 W. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti darbo stoties veikimą pagal siūlomą darbo stoties komplektaciją. |
| 10.3. | Energetinis efektyvumas | Maitinimo šaltinio efektyvumas pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013 (toliau – Reglamentas) II priede profesionaliesiems kompiuteriams nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus turi būti: - ne mažesnis kaip 85 %, esant 50 % vardinės išėjimo galios; - ne mažesnis kaip 82 %, esant 20 % ir 100 % vardinės išėjimo galios; - galios faktorius turi būti ne mažesnis kaip 0,9, esant 100 % vardinės išėjimo galios. Pastaba: vidiniams maitinimo šaltiniams, kurių didžiausia vardinė išėjimo galia yra mažesnė kaip 75 W, galios faktoriaus reikalavimas netaikomas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: - gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad siūlomos darbo stotys atitinka Reglamente joms nustatytus reikalavimus ir - gamintojo techninius dokumentus arba - kitus lygiaverčius įrodymus, leidžiančius pirkėjui patikrinti darbo stočių maitinimo šaltinių efektyvumą ir atitiktį Reglamento reikalavimams. |
| 11. | Klaviatūros ir pelės komplektas |  |
| 11.1 | Komplektacija | Klaviatūra ir pelė komplekte turi būti to paties gamintojo. |
| 11.2. | Klaviatūra | Turi būti su graviruotomis ar kita lygiaverte technologija pažymėtomis lietuviškomis raidėmis. |
| 11.3. | Pelė | Turi turėti ne mažiau kaip 3 (tris) mygtukus. |
| 12. | Darbo stoties apsauga | Turi būti galimybė darbo stoties konfigūraciją ir joje esančius duomenis apsaugoti: - įjungimo slaptažodžiu (angl. Power-on password); - sąrankos konfigūravimo slaptažodžiu (angl. Setup password); - integruota TPM 2.0 tipo mikroschema arba lygiaverte technologija. |
| 13. | Atnaujinimų valdymas | Turi būti darbo stoties gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu) principu paremta vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos darbo stoties gamintojo tinklapyje, tvarkyklių paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą. |
| 14. | Montavimas | Darbo stotį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietieji diskai) turi būti pilnai sumontuoti į darbo stotį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje. |
| 15. | Pridedamos dalys | Darbo stotis komplektuojama su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). |
| 16. | Komponentai | Visi darbo stoties komponentai (dalys) turi būti nauji, negali būti naudoti ar gamykliškai atnaujinti (angl. Renew). |
| 17. | Sertifikatai, kokybės reikalavimai | Siūlomos darbo stotys turi būti sertifikuotos Energy Star, arba EPEAT Gold, arba lygiaverčiais sertifikatais ir turi atitikti galiojančius TCO arba kitus lygiaverčius reikalavimus. Dėl atitikimo TCO standartui informacija pateikiama https://tcocertified.com/product-finder/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sertifikatų kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų darbo stočių atitiktį nustatytam reikalavimui. Informacija apie sertifikavimą gali būti pateikta oficialiose gamintojo interneto svetainėse (kartu su pasiūlymu pateikti tikslią nuorodą ir įskaitomą interneto svetainės ekranvaizdį) arba pateikti sertifikatų kopijas. |
| 18. | Garantinė techninė priežiūra |  |
| 18.1. | Garantijos trukmė | - Ne trumpesnė kaip 60 mėn. garantija nuo darbo stočių perdavimo Pirkėjui (išskyrus 11 punkte nurodytus priedus). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų darbo stočių gamintojo ar oficialaus gamintojo atstovo patvirtinantį raštą, kad siūloma įranga yra skirta Pirkėjui ir gamintojas užtikrins darbo stočių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus atstovus. - Turi būti galimybė serijinio numerio pagalba gamintojo svetainėje patikrinti garantijos galiojimo laiką. |
| 18.2. | Garantinė priežiūra | - Darbo stočių garantinė techninė priežiūra turi būti vykdoma darbo stočių eksploatavimo vietoje (angl. on-site), adresu Sporto g. 18, Vilnius; - Tiekėjas turi turėti teisę remontuoti siūlomą įrangą arba būti pasirašęs sutartį su autorizuotu serviso centru. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus. - Garantinio techninio aptarnavimo laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą sugedusių įrangos dalių tiekimą ir nemokamus darbo stočių remonto darbus. - Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, Tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti Pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai Tiekėjui negrąžinami. |
| 19. | Antrinė pakuotė | Jeigu siūlomos darbo stotys, bus tiekiamos ar perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis šiame punkte nustatyto reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama) todėl pasiūlymo teikimo metu iš Tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, privalės jam pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

* Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

______________

2  (antra) pirkimo objekto dalis „KOMPIUTERIŲ MONITORIAI“

- BENDROJI INFORMACIJA

- Pirkėjas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba Perkančioji organizacija).

- Pirkimo objektas – kompiuterių monitoriai (toliau – monitoriai).

- Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 30200000-1.

- Pirkimo objekto paskirtis – monitoriai bus naudojami kartu su stacionariomis darbo stotimis (žr. 1 (pirmos) pirkimo objekto dalies „SPECIALIZUOTI AUKŠTO NAŠUMO STACIONARŪS KOMPIUTERIAI (angl. workstations)“ techninę specifikaciją).

- PIRKIME TAIKOMI MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

- Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 ir 6 punktais, pirkimo objektui taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo 6.1–6.3 papunkčiuose nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

  - Tiekėjo siūlomi monitoriai turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos III skyriaus 1 lentelės  7.1.  punkte.

  - monitoriuose neturi būti gyvsidabrio. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos III skyriaus 1 lentelės  7.2  punkto 1 papunktyje.

  - monitorių plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos III skyriaus 1 lentelės  7.2 punkto 2 papunktyje.

- Jeigu siūlomi monitoriai, turi būti tiekiami ar perduodami antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 punktu, antrinė pakuotė turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Reikalavimas detalizuotas šios Techninės specifikacijos III skyriaus 1 lentelės 15.3. punkte.

- PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė. Monitorių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 6 (šeši) vnt. |
| 2. | Informacija apie monitorių gamintoją ir modelį |  |
| 2.1. | Gamintojas | Nurodo Tiekėjas. |
| 2.2. | Pavadinimas / modelis | Nurodo tiekėjas. Tiekėjas taip pat turi pridėti gamintojo techninius dokumentus, katalogą, arba nuorodą į gamintojo svetainę (anglų / lietuvių kalba) ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų monitorių atitiktį visiems šios techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose tiekėjas privalo aiškiai pažymėti (pvz. paryškinimu ar kitu aiškiu būdu) konkrečius reikalavimus ir techninius parametrus, patvirtinančius atitiktį keliamiems reikalavimams. |
| 3. | Ekranas |  |
| 3.1. | Įstrižainė | Ne mažesnė nei 31.5 colių. |
| 3.2. | Raiška | Ne mažesnė kaip 3840 x 2160 prie 60 Hz. |
| 3.3. | Ekrano tipas | IPS arba lygiavertis su LED pašvietimu (angl. backlight). |
| 3.4. | Kontrastas | Ne mažiau kaip 1500:1. |
| 3.5. | Ryškumas | Ne mažiau nei 350 cd/m2. |
| 3.6. | Matymo kampas | Ne mažesnis kaip 178/178. |
| 3.7. | Spalvų spektras | Ne mažiau kaip 99% sRGB. |
| 3.8. | Delsa (angl. response time) | Ne daugiau kaip 8 ms. |
| 4. | Jungtys |  |
| 4.1. | Vaizdo | Ne mažiau kaip 2 (dvi) jungtys DisplayPort, ir (arba) HDMI tipo; |
| 4.2. | USB | Turi būti ne mažiau kaip 5 (penkios) USB jungtys, iš kurių: - bent 1 (viena) USB-C tipo jungtis, skirta kompiuterio ir monitoriaus sujungimui, kuri užtikrina vaizdo ir duomenų perdavimą bei maitinimą ne mažiau kaip 65 W; - ne mažiau kaip 3 (trys) jungtys USB-A tipo; - bent 1 (viena) standartinė USB C™ tipo jungtis, skirta keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. |
| 5. | Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis. |
| 6. | Komplektacija |  |
| 6.1. | Kabeliai | Monitorius turi būti komplektuojamas su bent 1 (vienu) skaitmeniniu USB-C kabeliu, skirtu sujungimui su kompiuteriu. |
| 6.2. | Stovas | Monitorius turi būti komplektuojamas su stovu, kuris turi turėti šias reguliavimo funkcijas: - monitoriaus aukščio reguliavimą ne mažesniame kaip 120 mm diapazone; - monitoriaus pasvirimo kampo (angl. Tilt) reguliavimą nuo –2° iki +20° arba platesnį; - horizontalų monitoriaus pasukimą (angl. Swivel); - vertikalų monitoriaus pasukimą 90° kampu (angl. Pivot) . |
| 7. | Aplinkos apsaugos reikalavimai |  |
| 7.1. | Energetinio efektyvumo klasė | Ne žemesnė kaip F, pagal 2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 su visais pakeitimais. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: - Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojančią energijos vartojimo efektyvumo etiketę, suteiktą pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba - gaminio informacijos lapą, įrodantį, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba - kitus lygiaverčius įrodymus. |
| 7.2. | Monitorių komponentuose draudžiamos medžiagos | - monitoriuose neturi būti gyvsidabrio. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: - Ekologinį ženklą the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio, arba - gamintojo techninius dokumentus, arba - gamintojo ar tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - kitus lygiaverčius įrodymus. - monitorių plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti: - a) Ekologinį ženklą European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba - b) gamintojo techninius dokumentus, arba - c) gamintojo ar tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), arba - d) kitus lygiaverčius įrodymus. |
| 7.3. | Antrinė pakuotė | Jeigu siūlomi monitoriai, bus tiekiami ar perduodami Pirkėjui antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuotę pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis šiame punkte nustatyto reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama) todėl pasiūlymo teikimo metu iš Tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės bus tiekiamos arba perduodamos Pirkėjui antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, privalės jam pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |
| 8. | Sertifikatai, kokybės reikalavimai | Siūlomi monitoriai turi būti sertifikuoti Energy Star, arba EPEAT Gold, arba lygiaverčiais sertifikatais ir turi atitikti galiojančius TCO arba kitus lygiaverčius reikalavimus. Dėl atitikimo TCO standartui informacija pateikiama https://tcocertified.com/product-finder/ Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sertifikatų kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus patvirtinančius siūlomų monitorių atitiktį nustatytam reikalavimui. Informacija apie sertifikavimą gali būti pateikta oficialiose gamintojo interneto svetainėse (kartu su pasiūlymu pateikti tikslią nuorodą ir įskaitomą interneto svetainės ekranvaizdį) arba pateikti sertifikatų kopijas. |
| 9. | Garantinė techninė priežiūra |  |
| 9.1. | Garantijos trukmė | Ne trumpesnė kaip 36 mėn. garantija nuo monitorių perdavimo Pirkėjui. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomo monitoriaus gamintojo ar oficialaus gamintojo atstovo patvirtintą raštą, kad siūloma įranga yra skirta Pirkėjui ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus atstovus. |
| 9.2. | Garantijos sąlygos | - Garantijos galiojimo laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus. - Tiekėjas turi turėti teisę remontuoti siūlomą įrangą arba būti pasirašęs sutartį su autorizuotu serviso centru. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus. |

** Jeigu šioje Techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

______________