TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – statinių techninės priežiūros paslaugos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Statinio techninė priežiūra - statinio naudotojo ar savininko organizuojama techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Statinių techninės priežiūros paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt.* | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nuolatinių statinio būklės stebėjimų vykdymas | vnt. | 36 |
|  | Kasmetinės statinio būklės stebėjimų vykdymas | vnt. | 3 |
| 3. | Papildomas neeilinis, specializuotas statinio būklės stebėjimų vykdymas | vnt. | 10 |

* 1 vienetas yra vienas statinio stebėjimo / tiekėjo apsilankymo kartas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Paneriškių g. 25, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Paslaugų teikėjas vykdo priežiūrai atlikti reikalingas funkcijas, t. y. vykdo statinio techninę priežiūrą, tikrina ar pastatas ir jo dalys naudojamos pagal paskirtį, vykdo pastato ir jo dalių būklės stebėjimus, organizuoja ir atlieka pastato apžiūras ir, esant poreikiui, pastato ar jo dalių ekspertizes, informuoja apie galimas grėsmes, susijusias su pastato eksploatavimu, teikia rekomendacijas pastebėtų defektų šalinimui, preliminarias darbų sąmatas su rinkos kaina pagal Sistelos įkainius. Informuoja perkančiąją organizaciją apie nustatytus pastato naudojimo pažeidimus bei sprendžia kitus pastato teisingo ir ekonomiško naudojimo uždavinius, apibrėžtus STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės priežiūros taisyklės (aktualios redakcijos), privalomais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais teisės aktais ir normatyviniais statybos dokumentais,  įskaitant, bet neapsiribojant šiais: privalomaisiais statybos teisės aktais, t. y. statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, poįstatyminiais teisės aktais (nutarimai, įsakymai, reglamentai), o taip pat taiko kitus savanoriškai taikomus statybos teisės aktus: statybos taisykles, standartus, techninius įvertinimus, metodinius nurodymus ir rekomendacijas, Lietuvos Respublikos higienos normas, priešgaisrinius reikalavimus, šilumos tinklų įrengimo įstatymus, poįstatyminius teisės aktus.

    - Reikalavimai tiekėjo personalui

      - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visam Sutarties galiojimo laikotarpiui nuo Sutarties pasirašymo dienos statinių techninei priežiūrai atlikti būtų paskirti atsakingi asmenys, turintys leidimus ir atestatus/licencijas, kaip tai numatyta teisės aktuose, kurie kvalifikuotai galėtų teikti techninės priežiūros paslaugas, vykdyti jiems pavestas ir įstatymų numatytas funkcijas, atsižvelgiant į statinių paskirtį ir jų konstrukcijų sudėtingumą.

      - Paslaugų teikėjas privalo savarankiškai rūpintis leidimų, licencijų ir kvalifikacijos atestatų, sertifikatų, reikalingu statinių techninės priežiūros vykdymui gavimu.

    - Nuolatinis statinio būklės stebėjimas

      - Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

      - Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami dažniau kaip kartą per mėnesį, kai:

        - pastebėti statinio (jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų) būklės defektai ar neleistinos deformacijos;

        - vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;

        - statinio sklype ar besiribojančiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio rekonstravimo darbai;

        - pageidaujant Klientui.

      - Nuolatinių statinio būklės stebėjimų dažnumą 5.1.3.1 ir  5.1.3.2 punktuose išvardintais atvejais nustato statinio techninis prižiūrėtojas ir įrašo statinio techninės priežiūros žurnale.

      - Nuolatinių stebėjimų metu statinio techninis prižiūrėtojas vizualiai tikrina statinio pagrindines konstrukcijas, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų pavojus ir numato priemones jiems pašalinti, vizualiai tikrina gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklę, patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę.

      - Statinio techninis prižiūrėtojas rengia ir pildo įstatymų tvarka nustatytą dokumentaciją apie apžiūros rezultatus (įskaitant, bet neapsiribojant: statinio techninės priežiūros žurnalai, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai, nuolatinių apžiūrų aktai). Nuolatinių statinio stebėjimų statinio būklės įvertinimai įrašomi į techninės priežiūros žurnalą, bei pateikiami atskirais aktais kiekvienam statiniui, pažymint pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, bei nurodant numatomas priemones pastebėtiems defektams pašalinti. Įrašai aktuose ir žurnaluose privalo būti išsamūs, aktuose privalo būti pateikiamos statinių (jų defektų, pažymint pokyčius jei tokių yra) foto fiksacijas. Taip pat, nustačius defektus privaloma aktuose fiksuoti jų pokyčius, juos palyginti su ankstesnių apžiūrų rezultatais.

    - Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro:

      - Kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui);

      - Neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.), statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui;

      - Kitos papildomos apžiūros, kurias nustato statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisės aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, aukšta temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kita.), be nuolatinių stebėjimų kas 10-15 dienų atliekamos bendrosios arba dalinės periodinės apžiūros;

      - Auditas - naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį tam tikru aspektu atliekamas auditas;

      - Naudotojo sprendimu arba specialiųjų teisės aktų nustatyta tvarka siekiant gauti išvadas apie statinį tam tikru aspektu atliekamas auditas (energetinis, ekonominis ar kitas.);

      - Statinio apžiūras, tyrimus bei auditą techninis prižiūrėtojas vykdo:

        - kasmetines ir neeilines apžiūras – specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą;

        - esamo statinio tyrimus – Statybos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatyti asmenys;

      - Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis (pateikiant darbų sąmatas su rinkos kaina pagal Sistelos įkainius, pagal Kliento poreikį), įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.

      - Statinio būklės įvertinimai nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų metu aprašomi ir registruojami šiuose dokumentuose:

        - nuolatinių stebėjimų – įrašais statinio techninės priežiūros žurnale, pažymint pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, numatomas priemones pastebėtiems defektams pašalinti. Įrašai aktuose ir žurnaluose privalo būti išsamūs, aktuose privalo būti pateikiamos statinių (jų defektų, pažymint pokyčius jei tokių yra) foto fiksacijas. Taip pat, nustačius defektus privaloma aktuose fiksuoti jų pokyčius, juos palyginti su ankstesnių apžiūrų rezultatais.

        - kasmetinių ir neeilinių apžiūrų – atitinkamos apžiūros akte (pagal STR 1.07.03:2017 rekomenduojama akto forma pateikta 3 priede) ir įrašu statinio techninės priežiūros žurnale;

        - statinio būklės įvertinimai esamo statinio tyrimų bei audito metu aprašomi techninėse ataskaitose ar projektuose ir registruojami įrašu statinio techninės priežiūros žurnale.

      - Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar grubių statinio naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimų, dėl kurių kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, atsakingas už apžiūrą techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti statinio savininką (bendraturčius) arba jį (juos) atstovaujančius asmenis. Vėliau apie tai pranešama raštu, prie kurio pridedamas apžiūros aktas.

      - Statinio techninis prižiūrėtojas nustatęs apie statinio, jo konstrukcijų ar inžinerinės įrangos kritinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir statinį nuo galimų pasekmių. Pašalinus grėsmę, surašomas atliktų darbų aktas. Jis įregistruojamas statinio techninės priežiūros žurnale.

      - Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai. Paslaugos tiekėjas privalo 1 kartą metuose parengti ir suderinti su Klientu metinius ir ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų, kuriuose nurodoma darbų sąmatos pagal aktualius Sistelos įkainius. Planai privalo būti parengti ir pateikti derinimui per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Kliento pranešimo.

    - Statinių prižiūrėtojo (jų) funkcijos ir užduotys paslaugų teikimo metu.

      - Kontroliuoti ar statiniai (jų patalpos) naudojami pagal paskirtį, nustačius pažeidimus, apie tai informuoti Klientą.

      - Kontroliuoti ar laikomasi normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtu išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus.

      - Vykdyti stebėjimą ar statinio (-ių), patalpų būklė nekelia pavojų statinyje (-iuose), patalpose ar arti jo dirbančių ar kitais tikslais būnančiu žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai. Atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, Paslaugų teikėjas privalo siūlyti priemones žmonių, aplinkos ir statinių apsaugojimui nuo galimų pasekmių. Esant poreikiui siūlo sustabdyti statinio (-ių) naudojimą ar uždrausti bet kokia veiklą statinyje, patalpoje.

      - Statinio (-ių) ir jo (-jų) inžinerinių sistemų, bei įrangos eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, rekomendacijų parengimą ir atnaujinimą nustačius, kad statinys (-iai) ar jų dalys (patalpos) netinkamai naudojami, prižiūrimi ar eksploatuojami. Esamų ir parengtų taisyklių, rekomendacijų vykdymo kontrolė, savalaikis atnaujinimas teisės aktų nustatyta tvarka.

      - Paslaugų teikėjo atsakingas statinio techninis prižiūrėtojas siūlo ir organizuoja su Kliento pagalba skubias priemones, kad būtu išvengta tolesnių avarijos pasekmių, kontroliuoja priemonių įgyvendinimą, aprašo (pridėdamas fotofiksacijas) statinio būklę po avarijos, statinio (-ių) pakitimus ir jų atsiradimo vietas, praneša apie avariją (-as) įstatymuose numatytoms institucijoms, bendradarbiauja su valstybės institucijomis tiriant avarijos priežastis.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti teikiamos pagal Paslaugų teikimo grafiką, kurį Paslaugų teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos pateikti ir suderinti su Klientu.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugų tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pilnai susipažinti su realia situacija objekte, įsivertinti visas rizikas, realią situaciją, susipažinti su esama dokumentacija ir pasirengti Sutarties vykdymui.

      - Po Sutarties pasirašymo bet ne vėliau kaip iki Paslaugų teikimo pradžios,  Paslaugų teikėjas įsakymu paskiria atsakingą techninį prižiūrėtoją už Sutarties vykdymą.

      - Po Sutarties pasirašymo ne vėliau kaip  per 1 (vieną) mėnesį atlikti Kliento turimos statinio techninės priežiūros dokumentacijos peržiūrą ir nustatyti jos (pildymo ar kitus) trūkumus. Esant poreikiui  parengiama/atnaujinama dokumentacija.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas;

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – VKJ statinių duomenys ir techninės priežiūros paslaugų apimtys

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies