MONETŲ PRIĖMIMO AUTOMATŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turės pateikti monetų priėmimo automatus (2 vnt.) (toliau – įranga), kurie turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje žemiau išvardintus reikalavimus.

| 1. | Monetų priėmimo automato charakteristikos |
| --- | --- |
| 1.1. | Elektros maitinimas – 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3Hz); |
| 1.2. | turi būti pritaikytas skaičiuoti visų aštuonių nominalų eurų ir euro centų monetų mišinį (1 ct, 2 ct, 5 ct, 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 EUR ir 2 EUR) (be rūšiavimo) |
| 1.3. | turi būti monetų tikrumo nustatymo detektorius, veikiantis sukūrinių srovių (elektromagnetinės indukcijos) principu |
| 1.4. | turi būti monetų fizinių savybių nustatymo detektorius, matuojantis monetų storį ir diametrą |
| 1.5. | turi būti atmetamų (įtartinų, kitų valstybių, lošimo žetonų, fiziškai pažeistų monetų) kišenė. Įtartinos EUR monetos turi būti susiejamos su operacija ir ją atlikusiu klientu ir turi būti nukreipiamos bei kaupiamos atskiroje papildomoje įtartinų atmestų monetų kišenėje/stalčiuje, iš kurios klientas negali tokių monetų paimti |
| 1.6. | suskaičiuotos monetos automatiškai supilamos į Lietuvos banko (toliau – LB) naudojamus konteinerius, kurių brėžinys pateikiamas šios techninės specifikacijos priede. Jeigu siūlomos įrangos matmenys netinkami naudoti su Lietuvos banko turimais konteineriais, Tiekėjas gali pateikti ir kitų išmatavimų konteinerius, kurių talpa ne mažesnė kaip 30.000 monetų |
| 1.7. | turi būti pripildyto monetų konteinerio pakeitimo galimybė atidarius rakinamas automato duris |
| 1.8. | turi būti konteinerio užpildymo lygio nustatymo galimybė pagal užduotą svorį ir/arba monetų skaičių |
| 1.9. | monetų skaičiavimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 900 monetų/min |
| 1.10. | turi būti automatinė pašalinių daiktų, šiukšlių atskyrimo įranga ir atskira šių objektų kaupimo dėžutė |
| 1.11. | turi būti galimybė taikyti apskaičiuotą užmokestį už atliktą operaciją |
| 1.12. | turi būti vienos dienos operacijos limito ir vieno mėnesio operacijų sumos limito nustatymas |
| 1.13. | turi būti atmetamų (įtartinų, kitų valstybių, lošimo žetonų, fiziškai pažeistų monetų) limito nustatymo galimybė |
| 1.14. | turi būti spalvotas, jutiklinis, ne mažesnis kaip 15 colių kliento ekranas |
| 1.15. | turi būti vidinis spausdintuvas, turintis čekio nukirpimo funkciją, išduodantis klientui 60 mm arba 80 mm pločio čekį, patvirtinantį apie atliktą operaciją |
| 1.16. | turi būti galimybė personalizuoti čekį (Lietuvos banko logotipas, adresas, telefonas, įrangos pavadinimas, Lietuvos banko suteiktas įrangos Nr.) |
| 1.17. | turi būti operacijų auditas (numeracija) ir jų duomenų išsaugojimas atmintyje. Išsaugomų atmintyje operacijų skaičius ne mažesnis kaip 30000 vnt. |
| 1.18. | turi būti atliktų operacijų ataskaitos (atliktos operacijos ataskaita (kurioje turi būti informacija: data, operacijos numeris, perskaičiuotų monetų kiekis pagal atskirus nominalus, perskaičiuotų monetų suma pagal atskirus nominalus, bendras operacijos metu perskaičiuotų monetų kiekis, bendra operacijos metu perskaičiuotų monetų suma), atskiro konteinerio ataskaita (kurioje turi būti informacija: data, konteinerio Nr., pirmos operacijos Nr., paskutinės operacijos Nr., atliktų operacijų skaičius, perskaičiuotų monetų kiekis pagal atskirus nominalus, perskaičiuotų monetų suma pagal atskirus nominalus, bendras konteineryje perskaičiuotų monetų kiekis, bendra konteineryje perskaičiuotų monetų suma), dienos ataskaita (kurioje turi būti informacija: data, pirmos operacijos Nr., paskutinės operacijos Nr., atliktų operacijų skaičius, perskaičiuotų monetų kiekis pagal atskirus nominalus, perskaičiuotų monetų suma pagal atskirus nominalus, bendras per darbo dieną perskaičiuotų monetų kiekis, bendra per darbo dieną perskaičiuotų monetų suma) |
| 1.19. | Turi būti atliktos šios monetų priėmimo automatizavimo programavimo paslaugos: |
| 1.19.1. | klientų registravimo sistemos sukūrimas. Sistemoje užsiregistravęs klientas turi gauti unikalų 8 skaitmenų automatiškai sugeneruotą prisijungimo prie monetų priėmimo automato kodą ir kliento sukurtą 6 skaitmenų PIN kodą ` |
| 1.19.2. | monetų priėmimo automatas autentifikuoja klientą tik įvedus klientų registravimo sistemos sugeneruotą unikalų prisijungimo kodą ir PIN kodą. Komunikavimo tarp monetų priėmimo automato ir klientų registravimo sistemos sprendimą suprogramuoja prekės tiekėjas; |
| 1.19.3. | klientui atlikus monetų perskaičiavimą, atspausdinama atliktos operacijos ataskaita ir suformuojamas duomenų paketas XML formatu, kuriame yra ši informacija: data, unikalus prisijungimo kodas, perskaičiuotų monetų kiekis pagal atskirus nominalus, perskaičiuotų monetų suma pagal atskirus nominalus, bendras operacijos metu perskaičiuotų monetų kiekis, bendra operacijos metu perskaičiuotų monetų suma. Suformuotas duomenų paketas XML formatu automatiškai perduodamas į Lietuvos banko pasirinktą duomenų bazę. |
| 1.20. | triukšmo lygis (monetų perskaičiavimo metu) – ne daugiau kaip 80 dB(A) |
| 1.21. | monetų priėmimo automatas turi būti sėkmingai testuotas su Europos Komisijos padirbtų monetų testiniu rinkiniu (visos testinio rinkinio padirbtos monetos turi būti nukreipiamos į 1.5. punkte nurodytą kišenę) |
| 1.22. | Įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2014/30/ES ir 2014/35/ES reikalavimus |
| 1.23. | Turi būti įrangos modernizavimo galimybė ateityje (turi būti galimybė ateityje papildomai prijungti banknotų keitimo modulį) |
| 2. | Kiti įrangai keliami reikalavimai |
| 2.1. | įranga turi būti nauja ir nenaudota. |
| 2.2. | įrangos garantijos laikotarpis – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo monetų priėmimo automatizavimo programavimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; |
| 2.3. | Įrangos garantinio aptarnavimo reikalavimai: |
| 2.3.1. | sugedusios įrangos remonto pradžia – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo LB pranešimo apie įrangos gedimą elektroniniu paštu gavimo dienos; |
| 2.3.2. | sugedusios įrangos remonto laikas – ne daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo LB pranešimo apie įrangos gedimą elektroniniu paštu gavimo dienos; |
| 2.3.3. | nemokamas įrangos sugedusių dalių keitimas naujomis gamintojo dalimis. |
| 2.3.4. | periodiniai techniniai aptarnavimai įrangos garantijos laikotarpiu pagal gamintojo garantijos sąlygas - privalomos keisti susidėvinčios dalys turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. |
| 2.4. | kartu su įranga turi pristatyti visą techninę dokumentaciją bei vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis. |
| 2.5. | Įrangos pristatymo, instaliavimo, testavimo su Europos komisijos padirbtų monetų rinkiniu, LB tarnautojų apmokymo naudotis įranga terminas – ne daugiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 2.6. | Monetų priėmimo automatizavimo programavimo paslaugų, nurodytų šios techninės specifikacijos 1.19. punkte, atlikimo, testavimo, perdavimo-priėmimo terminas – ne daugiau kaip 150 kalendorinių dienų nuo nuo sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2.7. | Įranga (2 vnt.) pristatoma ir instaliuojama adresu: Maironio g. 25, Kaunas |
| 3. | Aplinkos apsaugos reikalavimai |
| 3.1. | Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai. |

Monetų konteinerio brėžinys

Pervežimo rankena nuimama, skirta tik transportavimui