# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 12 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir tikslus siūlomo nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinio modelis. |  |
| 2. | Topologija | Vienos fazės, interaktyvi (ang.line-interaciv) arba lygiavertės topologijos |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 3000VA/3000W |  |
| 4. | Nominali išėjimo įtampa ir dažnis | Nominali konfigūruojama išėjimo įtampa 220V / 230V / 240V, dažnis 50Hz/60Hz |  |
| 5. | Išėjimo įtampos forma | Sinusoidė |  |
| 6. | Naudingumas (ang. Efficiency) | Ne mažiau kaip 92% |  |
| 7. | Baterijų montavimas | Nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinio viduje. |  |
| 8. | Veikimo laikas iš baterijų | Ne mažiau kaip 3 min. prie 3000W apkrovos. Galimybė praplėsti veikimo laiką iš baterijų iki ne mažiau kaip 15 min. prie 3000W apkrovos prijungiant ne daugiau kaip 1 vnt. papildomų baterijų modulių. Privaloma pateikti nuorodą į nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinio veikimo laikus nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinio komplektacijai be papildomų baterijų ir su papildomomis baterijomis. |  |
| 9. | Apkrovos segmentai | Ne mažiau kaip 2 vnt. nepriklausomų apkrovos segmentų. Nepriklausomas maitinimo prijungimas/atjungimas kiekvienam apkrovos segmentui. |  |
| 10. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau kaip: - 8 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių; - 1 vnt. IEC 60320 C19 tipo jungčių. |  |
| 11. | Komunikacijos jungtys, plėtimo lizdai | Ne mažiau kaip: 1 x valdymas (RS-232) - RJ-45 1 x valdymas (USB) - 4 kontaktų USB B tipo 1 x valdymas (Gigabit Ethernet) - RJ-45 |  |
| 12. | Valdymo pultas įrenginio priekinėje dalyje | Multifunkcinė LCD tipo panelė, valdymo mygtukai. |  |
| 13. | Nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinio funkcionalumas | Turi būti: - vidinė apėjimo (ang. internal bypass) grandinė; - „karšto keitimo (ang. hot-swappable) baterijos. |  |
| 14. | Baterijų funkcionalumas | Turi būti: - automatinis baterijų testavimas; - baterijų įkrovimo įtampos reguliavimas priklausomai nuo baterijų temperatūros (ang. temperature compensated charging); - automatinis išorinių baterijų blokų atpažinimas. |  |
| 15. | Stebėjimas ir valdymas | Turi būti: - nuotolinis nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinio stebėjimas ir valdymas per web sąsają; - nuotolinis maitinimo stebėjimas ir valdymas prie nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinio prijungtiems įrenginiams; - pranešimų siuntimas SNMP protokolu; - RADIUS protokolo palaikymas. |  |
| 16. | Korpusas | Montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, ne daugiau 2U aukščio. |  |
| 18. | Surinkimo reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. „remarketed, „refurbished) įrangos. |  |
| 19. | Garantija | Nepertraukiamos srovės maitinimo šaltiniui turi būti taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 20. | Žalieji reikalavimai | Prekės turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Dokumentai: Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai |  |

* Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos- privalo būti pateiktas išsamus siūlomų rodiklių aprašymas, negalima nurodyti vien „Atitinka/Neatitinka“ arba „Taip/Ne“. Dalyvis turi pateikti duomenis, patvirtinančius nurodytas įrangos technines charakteristikas: nuorodą į įrangos gamintojo ar kitą internetinę svetainę, arba pateikti įrangos techninę dokumentaciją.

Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (12 vnt.) turi būti pristatyti į Lietuvos teismus pagal žemiau pateiktą sąrašą:

| Teismas | Adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Šiaulių apygardos teismas | Dvaro g. 83, 76299, Šiauliai | 5 |
| Šiaulių apylinkės teismas | Algirdo Juliaus Greimo g. 77, 77163, Šiauliai | 2 |
| Klaipėdos apylinkės teismas | S. Daukanto g. 8, LT-92129, Klaipėda | 5 |