STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |
|  | Projekto pavadinimas. |  | Mažosios architektūros statinių įrengimo poilsio skvere prie vandens Vienožinskio g. Raudondvario k. projektas sklype, Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., unikalus Nr. 4400-5558-6137, supaprastintas techninis darbo projektas (toliau – Projektas). (Projekto pavadinimą tikslina projektuotojas) |
|  | Statinių grupės sudėtis. |  | Projektuojamas įrenginys – mažosios architektūros statiniai prie vandens telkinio su apželdinimu ir prieigomis. |
|  | Statinio(-ių) ar statinių paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. |  | - Statybos sklypas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., unikalus Nr. 4400-5558-6137, kad. Nr. 5270/0008:1528 Raudondvario k.v.; Žemės sklypo plotas – 0,5513 ha. Vandens telkio plotas – 0,2204 ha. Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Naudojimo būdas – Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo). Žemės sklypo savininkas Lietuvos Respublika, Valstybinė žemės patikėjimo teisė - NŽT, Panaudos sutartis Nr. 7SUN-18-(14.7.56.) Kauno rajono savivaldybė. - Planuojamas įrenginių plotas mažosios architektūros specifikaciją. - Planuojamas įrenginių aukštis iki 7,00 m. |
|  | Statinio statybos rūšis. |  | Nauja statyba |
|  | Statinio finansavimas. |  | Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. |
|  | Statinio kategorija. |  | Nesudėtingieji I ir II gr. statiniai ir įrenginiai |
|  | Projekto rengimo etapas |  | Supaprastintas techninis darbo projektas – yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto tikslai. |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |  |
|  | Projektavimo paslaugos |  | Projektas turi būti pateiktas pilna sudėtimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiomis statybinėmis normomis ir taisyklėmis. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai (reglamento nustatytais atvejais) nustatyti, statybos rangovui parinkti ir projektui įgyvendinti. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį [5.25], turi būti parengtos visos tam statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių [5.1], statinio architektūros [5.1], aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos [5.1], neįgaliųjų socialinės integracijos [5.13] ir paskirties reikalavimus. Statinių projekto dalių sprendiniuose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės, vertės), o ne konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos produktų gamintojai, importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai. Projekto sudedamosios dalys turi atitikti statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Visi Projekto autorių parinkti sprendiniai turi atitikti STR, higienos, žmonių su negalia bei kitus teisės aktų reikalavimus, užtikrinant projekto įgyvendinimą ir statybos darbų užbaigimo procedūrų sklandumą. |
|  | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis |  | Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V skyriaus 26 d. šio reglamento 9 priede nurodyti planai (situacijos planas (M 1:1000–1:20 000); sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 1:500–1:1000); sklypo vertikalusis planas (sklypo aukščių planas); sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–1:500); suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–1:500); už sklypo ribų esančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų) rengiami vadovaujantis aktualiu, ne senesniu kaip 3 metų topografiniu ir inžineriniu planu (duomenys pasiekiami per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą) (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris prireikus patikslinamas projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas minėtus reglamento 9 priede nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografinio ir inžinerinio plano duomenims, kurie pasiekiami per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (pasirašant paslaugų teikimo sutartį); Paslaugų tiekėjas įsipareigoja atsakyti į klausimus, susijusius su parengt Projektu, kurie gali būti pateikti tiekėjų (galimų statybos rangovų ar TDP rengėjų) vykdant darbų viešąjį pirkimą pagal paslaugų teikėjo parengtą techninį darbo projektą. Atlikti projekto vykdymo autorinę priežiūrą visą statybos darbų laikotarpį. |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |  |
|  | Projektavimo paslaugų apimtis. | Mažosios architektūros statinių įrengimo, apželdinimo ir prieigų poilsio skvere prie vandens Vienožinskio g. Raudondvario k. projektas sklype, Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., unikalus Nr. 4400-5558-6137, supaprastintas techninis darbo projektas. Projektą turi sudaryti dvi dalys: I - Mažosios architektūros statinių ir jų įrengimo poilsio skvere prie vandens Vienožinskio g. Raudondvario k., Kauno r. techninė dalis (brėžiniai, techniniai sprendiniai); II - Apželdinimo planas (daugiamečių augalų grupių išdėstymas, veja, dekoratyviniai elementai, augalų rūšys, kiekiai) su prieigomis (privažiavimai, takeliai) poilsio skvere prie vandens ir mažosios architektūros statinių Vienožinskio g. Raudondvario k., Kauno r., pagal preliminarias siūlomų augalų rūšis, prieigų medžiagas ir kiekius. |  |
|  | Projektavimo paslaugos. | Parengti supaprastintą techninį darbo projektą pagal patvirtintus įrenginių projektinius pasiūlymus Projektuotojas turi parengti Projektą pilna sudėtimi pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektuotojas projekto dalis nustato atsižvelgęs į statinio specifiką. Projekto dalys ir jų skaičius, techniniame darbo projekte esančių duomenų sudėtis ir sprendinių kiekis, jų detalizavimas turi būti pakankami statinio projekto ekspertizei atlikti, statybos leidimui gauti (kai jis privalomas) ar kitaip įteisinti statinio statybą, sudaryti darbo projekto rengimo sutartį ir parengti darbo projektą, statinio statybos užbaigimo procedūroms atlikti. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (Užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Projekto sprendiniai atskiruose Projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. Jei kils nenumatyto projektavimo poreikis, projektuotojas įsipareigoja įtraukti ir papildomas projektavimo dalis, suprojektuoti nedidindamas viešaisiais pirkimais nustatytos kainos. |  |
|  | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Gauti / parengti privalomuosius projekto rengimo dokumentus (prisijungimo sąlygas ir kt.) Jei tai privaloma, projektą, užsakovo vardu, įkelti į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (pasiekiamą per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (toliau – TPS „Vartai“) bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, susijusioms su projekto sprendinių derinimu. Pagal įgaliojimą atstovauti Užsakovą derinant projektą, gaunant sutikimus ir pritarimus iš trečiųjų šalių. Jei tai, privaloma, Užsakovo vardu pateikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti. |  |
|  | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis. | Projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir parengtas per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Projekto patikslinimo pagal ekspertizės paslaugų teikėjo pastabas (jeigu tokių bus), terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų. |  |
|  | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio(-ių) projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos. | Žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro dokumentai; Žemės sklypų kadastrinių matavimų byla; |  |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |  |
|  | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, statybos normatyviniai techniniai dokumentai bei statinio normatyviniai saugos ir paskirties dokumentai. |  | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: Statybos techniniai reglamentai; Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – STR, PTR, KTR, HN, Projektuojant vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais (įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 305/201) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. |
|  | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros Paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. |  | Projektui turi būti taikomi Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai. Vadovaujantis Aplinkos ministro „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ projekto“ patvirtinto 2024 m. birželio 17 d. Nr. D1-199 aprašo aktualių punktų nuostatomis. |
|  | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis. |  | Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų pirkimo metu, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
|  | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. |  | Prieš Užsakovui tvirtinant Projektą pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai; Projektas tvirtinamas atskiru Statytojo pasirašomu dokumentu, kuriame nurodomi esminiai projekto techniniai rodikliai. |
|  | Statinio ar statinių projektavimo ir statybos eiliškumas. |  | Netaikoma |
|  | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis: |  | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. |
|  | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) |  | Numatyti sklypo reljefo formavimo (jei reikia), jo reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, aikštelių įrengimo, tvorų tvėrimo, taip pat už sklypo ribų numatomų statyti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jų reikmėms reikalingų pastatų teritorijos sutvarkymo (jei reikia) projektinius sprendinius. Užtikrinti esamų želdinių išsaugojimą, parengti sklypo sutvarkymo (aplinkos tvarkymo, želdinimo) planą (nurodoma prieigos, takai ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, projektuojamų naujų želdinių (medžių, krūmų) ir vejų, gėlynų projekto sprendiniais saugomų / šalinamų / persodinamų želdinių ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas. |
|  | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai. |  | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
|  | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. |  | Projektą pateikti: originalą ir kopiją; 3 dokumentų rinkinius (kopijas); 3 kompiuterinės laikmenos su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterines laikmenas pateikti originaliais darbiniais formatais ir PDF, DWG ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga (raiška, dydis, formatai, kt.); 1 kompiuterinės laikmenos kopija su projekto vadovo elektroniniu parašu pasirašytais projekto dokumentais. Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. |
|  | Techninės specifikacijos priedai. |  | Techninės specifikacijos priedai yra neatskiriama projektavimo specifikacijos dalis: dokumentų, reikalingų projekto dokumentams parengti ir kuriuos pateikia perkančioji organizacija, kopijos. |
| IV. Projektuotojo autorinės teisės ir galimi Projekto keitimai |  |  |  |
|  | Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorines teises perduoti Užsakovui, tai yra Kauno rajono savivaldybės administracijai. |  |  |