DUOMENŲ SAUGYKLOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai

  - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti duomenų saugyklą su priedais (toliau – duomenų saugykla).

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad duomenų saugyklos gamintojas pasiūlymo metu nėra paskelbęs apie siūlomos duomenų saugyklos gamybos arba palaikymo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

  - Duomenų saugykla pristatoma į perkančiąją organizaciją, adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108, Vilnius, ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Tiekėjas prieš pristatydamas duomenų saugyklą privalo su perkančiąja organizacija suderinti jos pristatymo datą.

  - Tiekėjas privalo atlikti duomenų saugyklos diegimo darbus, nurodytus techninės specifikacijos 2.1.19 punkte.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu (atskirame priede) turi pateikti visų duomenų saugyklą komplektuojančių dalių kodus, modelius ir jų kiekius.

- Specialieji reikalavimai

2.1. Duomenų saugykla, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Gamintojas, duomenų saugyklos pavadinimas | Pateikiant pasiūlymą nurodyti duomenų saugyklos gamintoją, pavadinimą, modelį. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nuoroda į informaciją, esančią gamintojo tinklalapyje arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2.1.2. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba būti įgaliotas gamintojo atstovas arba turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti, prižiūrėti ir remontuoti siūlomą techninę įrangą | Pateikiant pasiūlymą pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai) ir/ar turi garantinio aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto atlikimo galimybę (pateikiama patvirtinančios sutarties su kita įmone, turinčia teisę atstovauti siūlomos įrangos gamintoją skaitmeninė kopija). |
| 2.1.3. | Duomenų saugyklos tipas | Modulinė SAN tipo arba lygiavertė duomenų saugykla |
| 2.1.4. | Konstrukcija | Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) serverinę spintą. Komplektuojama su montavimo detalėmis. Ne daugiau kaip 2U aukščio. |
| 2.1.5. | Saugyklos valdiklių (kontrolerių) kiekis | Duomenų saugykla turi būti pateikta su ne mažiau kaip 2 vnt. vienas kitą dubliuojančiais valdikliais, dirbančiais aktyvus / aktyvus (angl. active / active) režime, t. y. tas pats loginis diskas (angl. LUN) turi būti pasiekiamas per bet kurį valdiklį. Loginio disko našumas vienu metu privalo nepriklausyti nuo to per kurį kontrolerį jis pasiekiamas, t. y. našumas vienu metu yra vienodas pasiekiant loginį diską per bet kurį kontrolerį. Galimybė išplėsti sistemos valdiklių kiekį dvigubai (nekeičiant esamų), taip didinant galimą duomenų saugyklos talpą ir našumą. |
| 2.1.6. | Duomenų saugyklos našumas | Siūlomos konfigūracijos duomenų saugyklos našumas turi būti ne mažesnis kaip 60000 IOPS, atsitiktinių operacijų 16K blokais, skaitymo/rašymo santykis 80/20, vėlinimas nedidesnis nei 0,9 ms, kai spartinančioji atmintis naudojama ne daugiau kaip 20% skaitymo operacijų (angl. read cache hit), esant duomenų saugyklos užpildymui ne mažesniam nei 85%. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta įrangos gamintojo patvirtinta našumo rezultatų ataskaitos kopija, pagrindžianti duomenų saugyklos našumui keliamų reikalavimų atitikimą. |
| 2.1.7. | Talpa ir plečiamumas | Siūlomos duomenų saugyklos sukonfigūruota bendra talpa turi būti sudaryta iš SSD tipo arba lygiaverčių diskų. Bendra naudinga talpa (angl. Usable capacity) turi būti ne mažesnė kaip 140 TB, nenaudojant duomenų suspaudimo ir išdubliavimo priemonių. Visi diskai turi būti vienodi. Naudingos talpos skaičiavimui ir įvertinimui turi būti taikomos šios taisyklės: 1. ši talpa turi būti apsaugota nuo bet kurių dviejų diskų gedimo vienu metu, RAID tipas turi būti sukonfigūruotas pagal gamintojo gerąsias praktikas (angl. Best practice); 2. ši talpa skirta tik vartotojų reikmėms; 3. turi būti pateikta rezervinė erdvė (angl. Spare space), kuri turi būti paskirstyta per visus duomenų saugyklos diskus, sukonfigūruota pagal gamintojo gerąsias praktikas (angl. Best practice) ir neįskaičiuota į naudingą talpą. Duomenų saugykla turi būti plečiama iki ne mažiau kaip 300 vnt. diskų“. |
| 2.1.8. | Spartinančioji atmintis | Duomenų saugykla privalo turėti ne mažiau kaip 64 GB spartinančiosios atminties duomenims ir valdymo operacijoms. |
| 2.1.9. | Duomenų saugyklos patikimumas | Visi aktyvūs saugyklos komponentai (išskyrus diskus, kurie apsaugoti RAID junginiu) privalo būti dubliuoti ir užtikrinti nenutrūkstamą jos veikimą sugedus bet kuriam vienam iš jų (angl. „No single point of failure“). Duomenų saugyklos kontroleriai, diskai, aušintuvai ir maitinimo šaltiniai turi turėti karšto keitimo (Hot plug) funkcionalumą. |
| 2.1.10. | Duomenų saugyklos prievadai | Duomenų saugykla turi būti pateikta su ne mažiau kaip 8 vnt. ne mažiau kaip 16Gbps FC prievadais, ne mažiau kaip 4 vnt. su ne mažiau kaip 10 Gbps iSCSI prievadais. Tiekėjas turi pateikti visą reikalingą FC kabelių kiekį (visoms FC jungtims) duomenų saugyklos sujungimui su perkančiosios organizacijos turimomis tarnybinėmis stotimis ar FC komutatoriumi. Kabelio ilgis – ne mažiau 10 metrų. |
| 2.1.11. | Protokolų palaikymas | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti FC ir iSCSI protokolus. |
| 2.1.12. | RAID lygių palaikymas | Turi aparatiškai palaikyti ne prasčiau kaip RAID 6 lygį. |
| 2.1.13. | Diskų tipai | Duomenų saugykla turi palaikyti SSD, SAS, Nearline tipo arba lygiaverčius diskus. Disko prijungimas ne prasčiau kaip 12G SAS. Duomenų saugykla turi užtikrinti kelių diskų kombinacijų veikimą ir suderinamumą vienoje lentynoje. Fizinio disko gedimo atveju, jame saugotų duomenų atkūrimui duomenų saugykla turi automatiškai sugebėti panaudoti rezervuotą atsarginę vietą (angl. Spare space) kituose duomenų saugojimui naudojamuose fiziniuose diskuose. Diskai turi būti karšto keitimo, kad duomenų saugyklos vykdomas užklausų iš tarnybinių stočių aptarnavimas nebūtų sutrikdytas. Fizinių diskų dydis siūlomoje komplektacijoje turi būti ne didesnis kaip 2.5“ SFF (angl. Small form factor). |
| 2.1.14. | Replikacija, loginių diskų mobilumas | Duomenų saugykla turi palaikyti sinchroninio bei asinchroninio replikavimo funkcionalumą kontrolerių lygyje. Turi palaikyti aukšto patikimumo funkcionalumą, kuris užtikrintų vienos duomenų saugyklos gedimo atveju automatinį perjungimą į kitą duomenų centrą, nesutrikdant duomenų saugyklas naudojančių sistemų veiklos bei neprarandant duomenų. Esant normaliai duomenų saugyklų veiklai tarnybinės stotys turi dirbti su lokalia duomenų saugykla. Duomenų saugykla, migravimo poreikiui, turi palaikyti galimybę perkelti loginius diskus iš kitų gamintojų duomenų saugyklų. Perkėlimas turi veikti abejomis kryptimis. |
| 2.1.15. | Suderinamumas | Duomenų saugykla turi būti suderinama su Microsoft Windows šeimos operacinėmis sistemomis Windows Server 2016/2019/2022/2025, Oracle Linux 7.x, Red Hat Enterprise Linux 8.x, VMware vSphere 6.7/7.0/8.0 arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis. |
| 2.1.16. | Duomenų saugyklos savybės | Turi būti realizuota galimybė konfigūruoti ir valdyti duomenų saugyklą nuotoliniu būdu per naršyklę (WEB GUI) ir komandinę eilutę (CLI). Turi būti nepanaudotos vietos grąžinimo (angl. Reclaiming) arba lygiavertis funkcionalumas, užtikrinamas automatiškai duomenų masyvo pagalba. Turi būti palaikomas sinchroninio bei asinchroninio replikavimo funkcionalumas. Turi būti palaikomas realaus laiko arba tam tikru laiko momentu automatizuotas loginių diskų momentinių (angl. Snapshot) ir pilnų (angl. Clone) kopijų funkcionalumas. Turi būti palaikomas duomenų suspaudimas ir išdubliavimas (angl. Compression and Deduplication) atliekamas realiame laike, užtikrinamas automatiškai duomenų masyvo pagalba. Turi būti palaikomas funkcionalumas, leidžiantis automatiškai priskirti tarnybinėms stotims ir programoms didesnius loginius diskus, nei fiziškai turima diskinė erdvė (angl. Thin provisioning). Turi būti palaikomas prioritetų nustatymas ir resursų užtikrinimas loginiams diskams (angl. QoS), t. y. turi būti galima prioretizuoti arba apriboti našumą pasirinktiems LUN. Turi būti palaikomas loginio disko migravimas iš vienos diskų grupės į kitą, nestabdant taikomųjų programų darbo (angl. Online). Turi būti užtikrintas duomenų saugyklos dubliuotas pasiekiamumas (angl. „Multipath“) su operacinių sistemų arba duomenų saugyklos gamintojo tvarkyklių pagalba visoms prie duomenų saugyklos prijungtoms tarnybinėms stotims. Duomenų saugykla turi leisti stebėti saugyklos apkrovimą realiu laiku. Turi būti galimybė atnaujinti kontrolerių bei diskų tarnybinį mikrokodą, nestabdant duomenų saugyklos darbo. Atnaujinimas turi įvykti tokiu būdu, kad duomenų saugyklos vykdomas užklausų iš tarnybinių stočių aptarnavimas nebūtų sutrikdytas. Duomenų saugykla privalo turėti dubliuotas „karšto keitimo“ (angl. Hotswap, Hotplug) elektros maitinimo ir aušinimo sistemas, užtikrinančias jų pakeitimą, nestabdant duomenų saugyklos darbo ir nesutrikdant naudotojų darbo su duomenimis, esančiais duomenų saugykloje. Dingus el. įtampai, duomenys iš spartinančiosios atminties turi būti automatiškai perkeliami į pastovią atmintį (angl. „Cache destage“). Duomenų saugykla turi informuoti el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus. |
| 2.1.17. | Surinkimo reikalavimai | Siūloma duomenų saugykla turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos duomenų saugyklos dalys privalo būti komplektuojamos duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| 2.1.18. | Aplinkosaugos reikalavimai | Siūloma duomenų saugykla turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus, t. y. duomenų saugykla atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos. Siūloma duomenų saugykla turi būti sertifikuota CE ženklu. |
| 2.1.19. | Diegimo ir montavimo darbai | Darbų apimtis: - turi būti atnaujintas masyvo kontrolerių ir diskų mikrokodas iki diegimo momento gamintojo pateikiamos naujausios, stabiliai veikiančios versijos; - turi būti įvykdytas duomenų saugyklos valdymo programinės įrangos atnaujinimas; - turi būti sukonfigūruoti masyvo diskai ir sukurtos RAID politikos; - turi būti aktyvuotos visos reikalingos licencijos; - turi būti įdiegta ir sukonfigūruota duomenų saugyklų gamintojo nuotolinio stebėjimo ir palaikymo sistema; - turi būti pateikta detali dokumentacija lietuvių kalba, kurioje aprašytas duomenų saugyklos sujungimas su tarnybinėmis stotimis, jos pradinis konfigūravimas, duomenų saugyklos diskinės erdvės sukūrimas bei priskyrimas tarnybinėms stotims virtualizavimo aplinkoje; - turi būti galimybė automatiškai siųsti informacinius pranešimus apie nustatytus gedimus gamintojo servisui. - turi būti atlikti našumo testai. |
| 2.1.20. | Gamintojo garantija | Duomenų saugyklai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių gamintojo garantija. Duomenų saugyklos gedimų registravimas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą (24x7), reakcijos laikas –ne ilgiau kaip 4 valandos. Sugedę diskai negražinami. Techninės įrangos garantija taikoma laikant, kad keitimui dalys perduodamos į Lietuvą, Vilnių. Jų nugabenimu iki įrangos lokacijos rūpinasi Perkančioji organizacija. Turi būti užtikrintas visos programinės įrangos, pateiktos kartu su duomenų saugykla, naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. SSD disko gamintojo garantija turi galioti be apribojimų į SSD diską įrašytų duomenų kiekiui. Turi būti užtikrinta teisė kreiptis į gamintoją ir/ar gamintojo įgaliotą atstovą iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais, tame tarpe ir konsultacijos keičiant įrangos komponentus pagal garantinio aptarnavimo salygas ). Garantijos laikotarpiu turi būti garantuojamas komplektuojančių dalių tiekimas ir duomenų saugyklos remonto darbai duomenų saugyklos eksploatavimo vietoje (angl. On Site). |

________________________