šilutės vydūno gimnazijos SPORTO SALĖS grindų dangos KEITIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Šilutės Vydūno gimnazijos sporto salės grindų keitimas.

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Salės adresas/darbų atlikimo vieta: Atgimimo al. 3, Šilutės m., Šilutės r. sav.

- Finansavimo šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

- Darbų apimtys:

5.1. Demontavimo darbai:

5.1.1. Esamų grindų (parketlenčių) išardymas išsaugant nuardomas parketlentes. Kiekis – 925,33 m2.

5.1.2. Esamų grindjuosčių išardymas. Kiekis ~ 120 m.

5.2. Montavimo darbai:

5.2.1. Esamo (likusio) pagrindo paruošimas naujos dangos klojimui. Kiekis – 925,33 m2.

5.2.2. Naujų profesionalioms sporto salėms skirtų parketlenčių montavimas (naujos parketlentės montuojamos ant jau įrengtos (esamos po nuardymo) dangos konstrukcijos. Nauja parketlentė montuojama ant klijuotos daugiasluoksnės spygliuočių faneros). Reikalavimai parketlentėms:

5.2.2.1. Tipas – profesionalioms sporto salėms skirtos 3 juostų ąžuolo parketlentės;

5.2.2.2. Parketlentės storis panašus į nuardytosios, bet ne mažesnis kaip 12,6 mm;

5.2.2.3. Parketlentės su įlaida ir iškyša;

5.2.2.4. Parketlentės sluoksniai: ne mažiau 3,6 mm storio medžio masyvo (kietmedžio) viršutinis sluoksnis (atitinkantis EN 14904, klasė A4), ne mažiau 9,0 mm sertifikuota beržo fanera (atitinkanti EN 636-3) (BFU 100), gamykliniu būdu dengtas PERMADUR tipo sportinis lakas (daugiasluoksnis, atsparus UV spinduliams, dangos spalva ir faktūrą derinama su Užsakovu prieš pradedant darbus);

5.2.2.5. Jungimas: mechaninis tvirtinimas prie modulių spaustukais / karšto lydymo klijais per liežuvėlį;

5.2.2.6.  Parketlentės turi būti aprobuotos FIBA level 1 ir 2, turi būti tinkamos profesionaliam naudojimui;

5.2.2.7. Deklaruojamos eksploatacinės grindų savybės ne prastesnės, nei:

| Reakcija į ugnį | Class Cfl-s1 | EN14342:2005+A1:2008 |
| --- | --- | --- |
| Formaldehido kiekis | E1 | EN14342:2005+A1:2008 |
| Pentachlrofenolis (PCP) | ≤ 5mg/kg | EN14342:2005+A1:2008 |
| Atsparumas slydimui | NPD | EN14342:2005+A1:2008 |

5.2.3. Naujų grindjuosčių montavimas. Kiekis ~ 120 m. Reikalavimai grindjuostėms:

5.2.3.1. Tipas – medinės, skirtos profesionalioms sporto salėms;

5.2.4. Reikalavimai bendrai sistemai po naujų grindų sumontavimo ne prastesni, kaip:

| Jėgos sumažinimas | ≥ 55% ir < 75% | EN 14904 (Priedas B) |
| --- | --- | --- |
| Vertikalios deformacijos | ≥ 2,3 mm ir < 5,0 mm | EN 14904 (Priedas B) |
| Kamuolio atšokimas nuo dangos | > 90% | EN 14904 |
| Reakcija į ugnį | Class Cfl-s1 | EN 13501-1 |

5.2.5. Parketlentėms ir grindjuostėms taikomi žalieji kriterijai, nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo 16 punkte.

5.2.6. Sumontavus parketlentes ir grindjuostes sutvarkoma salė, nudažomos žaidybinės linijos (atkuriant esamų išdėstymą) atliekami reikiami dangos padengimai (laku ir pan.) ir sumontuojama bei pastatoma visa įranga ir inventorius į prieš dangos ardymą buvusias vietas. Nuardytų parketlenčių išvežimu pasirūpina Užsakovas.

5.3. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi pateikti atitikimą patvirtinančius dokumentus:

5.3.1. FIBA 1 ir 2 lygio parketo sistemos sertifikatą;

5.3.2. DIN V 18032-2 atitikties dokumentus;

5.3.3. EN14904 atitikties dokumentus;

5.3.4. ISO 9001 sertifikatą (gamintojo);

5.3.5. ISO 14001 sertifikatą (gamintojo);

5.3.6. RAL kokybės užtikrinimo sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;

5.3.7. CE ženklinimo dokumentaciją;

5.4. Garantinės sąlygos: Parketlentinei dangai ir grindjuostėms turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 metų garantija.

6. Papildoma informacija:

6.1. Esamos dangos konstrukcija:

6.2. Darbų atlikimo pradžia derinama su užsakovu atskirai. Darbų atlikimas derinamas dėl sporto salės užimtumo ir joje vykstančių varžybų.

6.3. Objektas, kuriame atliekami darbai priskiriamas – Ypatingosios paskirties kategorijai.

6.4. Medžiagos naudojamos darbų atlikime turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, jungiamosiomis detalėmis ir kt.). Prekės turi būti paženklintos LR teisės aktų nustatyta tvarka.

6.5. Tiekėjas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos ir jų montavimo darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi mechanizmai, medžiagos ir darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sutarties įgyvendinimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne.

6.6. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

Irmantas Narevičius, (0 441 79 221) el. p. irmantas.narevicius@silute.lt