TARNYBINIŲ STOČIŲ VAIZDŲ ARCHYVAVIMO IR PERDAVIMO SISTEMOS (PACS) PLĖTRAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė.

1.2.  Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys, įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Pirkimo objektas – tarnybinės stotys vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos (PACS) plėtrai (toliau – Prekės).

1.4. Maksimalus Prekių kiekis – 2 vienetai.

1.5. Prekių pristatymo terminas – Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir įdiegtos per 60 (šešiasdedešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.6. Tiekėjas turi įvertinti ir į siūlomų Prekių kainą įtraukti visas išlaidas, reikalingas tinkamam Prekių pristatymui, sumontavimui ir įdiegimui, t. y. tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.7. Perkamos Prekės turi būti pristatytos adresu: Smėlynės g. 25. Panevėžys.

1.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

1.9. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

1.10. Prekės ir su Prekėmis susijusios paslaugos neturi kelti grėsmes nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str.  9 d.

1.11. Tiekėjas turi įvertinti tai, kad iki visų savo sutartinių įsipareigojimo įvykdymo (įskaitant garantijos priežiūros laikotarpį) turės glaudžiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija ir prireikus teikti visas būtinas konsultacijas pasiūlytų Prekių konfigūravimo, eksploatavimo ir kitais klausimais.

1.12.	Tiekėjui pristačius Techninėje specifikacijoje numatytas Prekes bei pilnai jas įdiegus bus pasirašomas Prekių priėmimo-perdavimo aktas.

1.13. Visos siūlomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, gamykliniame įpakavime. Pateikiamos Prekės negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“). Tiekėjas privalo patvirtinti, kad Prekių gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomų įsigyti Prekių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

2. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

2.1. Tiekėjas, nurodydamas siūlomų Prekių atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomų Prekių specifikacijas / parametrus, pvz.: „garantijos terminas XX mėn.“, o ne „garantijos terminas ne mažiau kaip XX mėn.“.

2.2. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų rašyti „Atitinka“/ „Taip“/ „Ne mažiau“/ „Ne daugiau“/ „Ne ilgiau“/ „Turi būti“ neleidžiama.

2.3. Tiekėjas turi nurodyti prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikti nuorodą į konkretų internetinį puslapį (nuoroda į puslapį, kuriame neatidarant naujų internetinių puslapių yra visa reikalavimą patvirtinanti informacija, nuoroda tik į bendrą gamintojo puslapį nebus pakankama), kuriuose galima rasti informaciją, patvirtinančią atitikimą reikalaujamam parametrui/specifikacijai (toliau – Dokumentacija). Dokumentacija gali būti naudotojo vadovas, brošiūra, katalogas, techninių duomenų lapas ir pan.

2.4. Tiekėjas, nurodant Dokumentacijos pavadinimą, turi  pateikti nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

2.5. Specialieji reikalavimai Prekėms yra pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama minimali charakteristika | Siūloma charakteristika ir internetinė nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją, nurodant dokumento puslapį ar konkrečią vietą dokumente, kurioje aprašytas reikalaujamos charakteristikos atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos (PACS) tarnybinė stotis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 1.2. | Pavadinimas/modelis | Nurodyti pavadinimą, modelį |  |
| 1.3. | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |  |
| 1.4. | Vieno procesoriaus branduolių (fizinių) skaičius | Ne mažiau nei 8 vnt. |  |
| 1.5. | Procesorių skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt. |  |
| 1.6. | Procesoriaus našumas | Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (16 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Turi būti pateikiama tiksli nuoroda arba PDF dokumentas. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurios tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: - SPECrate2017_int_base = 169; - SPECspeed2017_fp_base = 153. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, dažnį, spartinančios atminties dydį. |  |
| 1.7. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 5600 MT/s, DDR5 ECC RDIMM arba lygiavertė. |  |
| 1.8. | Operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 128 GB. |  |
| 1.9. | Operatyviosios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 16 vnt. |  |
| 1.10. | Kietų diskų „RAID“ valdiklis ir diskų posistemė | Aparatūrinis valdiklis su 2 vnt. ne mažesnės talpos nei 960 GB, M.2 SSD diskais, apjungtais į RAID1 masyvą operacinei sistemai, PACS aplikacijai ir duomenų bazei. Ne mažiau nei 120 TB naudojamos vietos medicininių tyrimų vaizdų saugojimui. Diskai SAS karšto keitimo (angl. hot-plug) arba lygiaverčiai, ne blogiau nei 7,2k. Diskai turi būti apjungti į RAID 6 diskų masyvą per aparatūrinį valdiklį. |  |
| 1.11. | Diskų plėtimas | Po įdėtų diskų reikalingai talpai turi būti galima plėsti talpą ne mažiau nei 4 diskais. |  |
| 1.12. | Max diskų skaičius | Ne mažiau nei 12 vnt. 3.5“ tipo karšto keitimo diskai. |  |
| 1.13. | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 3 vnt. PCIe lizdų. |  |
| 1.14. | Prievadai | Monitoriaus pajungimo prievadas, ne mažiau nei 3 vnt. USB prievadų, iš jų bent vienas korpuso priekyje, 1xRJ45 atskiras prievadas nuotoliniam tarnybines stoties valdymui. |  |
| 1.15. | Tinklo adapteris | Ne mažiau nei 4 vnt. 1GbE BASE-T prievadų. |  |
| 1.16. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, „karšto keitimo“ (angl. hot-plug) tipo. |  |
| 1.17. | Maitinimo šaltinis | Dubliuotų karšto keitimo (angl. hot-plug) ~230 V 50 Hz maitinimo šaltinių sistema užtikrinanti pilnai sukomplektuotos tarnybinės stoties dubliuotą maitinimą. |  |
| 1.18. | Konstrukcija | Tarnybinė stotis turi būti montuojama į standartinę 19“ kompiuterinės įrangos spintą. Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Turi būti pateiktos visos montavimui į 19“ kompiuterinės įrangos spintą reikalingos detalės ir medžiagos. |  |
| 1.19. | Valdymo sistema | Turi būti dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo 10/100/1000BaseT Ethernet RJ-45 arba lygiavertę jungtį. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. |  |
| 1.20. | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacija | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti suderinta darbui su: - Microsoft Windows Server Standart su Hyper-V arba lygiavertė; - VMware ESXi arba lygiavertė. |  |
| 1.21. | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinė stotis komplektuojama su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). |  |
| 1.22. | Žymėjimas | Tarnybinė stotis turi būti paženklinta CE ženklu. |  |
| 1.23. | Papildomi reikalavimai. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
| 1.24. | Pateikiama programinė įranga | Turi būti pateikta Microsoft Windows Server Standart 2025 arba lygiavertė. Licencijų kiekis turi atitikti gamintojo licencijavimo principus ir pilnai licencijuoti visus siūlomos tarnybinės stoties procesorių branduolius. Licencijos turi būti nuolatinio galiojimo. Nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimą. |  |
| 1.25. | Garantija | Ne mažesnė nei 60 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24x7. Privalo būti užtikrintas diskinių kaupiklių, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. "prefailure warranty"). Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |  |
| 1.26. | Siūlomos techninės įrangos montavimas ir diegimas | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos montavimo ir diegimo darbus: - išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra pažeidimų, atsiradusių transportuojant įrangą; - sumontuoti įrangą į perkančiosios organizacijos pateiktą kompiuterinės įrangos spintą, pagal perkančiosios organizacijos pateiktą schemą; - atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus; - atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikant lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos; - atnaujinti programinę įrangą iki paskutinės diegimo metu veikiančios versijos. |  |
| 1.27. | Siūlomos techninės įrangos konfigūravimas ir pajungimas į esamą perkančiosios organizacijos infrastruktūrą | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos pajungimo ir konfigūravimo darbus: - sukonfigūruoti diskų apjungimo RAID kontrolerius; - apjungti diskus į RAID 1 ir RAID 6 diskų masyvą; - pajungti tarnybinės stoties valdymo jungtis į perkančiosios organizacijos LAN (IP konfigūraciją pateiks perkančioji organizacija); - suinstaliuoti Microsoft Windows Server Standart 2025 arba lygiavertę operacinę sistemą. |  |
| Vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemos (PACS) atsarginių kopijų (ang. backup) tarnybinė stotis – 1 vnt. |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją |  |
| 2.2. | Pavadinimas/modelis | Nurodyti pavadinimą, modelį |  |
| 2.3. | Procesoriaus technologija | x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. |  |
| 2.4. | Vieno procesoriaus branduolių (fizinių) skaičius | Ne mažiau nei 8 vnt. |  |
| 2.5. | Procesorių skaičius | Ne mažiau nei 1 vnt. |  |
| 2.6. | Procesoriaus našumas | Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (16 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje. Turi būti pateikiama tiksli nuoroda arba PDF dokumentas. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurios tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: - SPECrate2017_int_base = 169; - SPECspeed2017_fp_base = 153. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, dažnį, spartinančios atminties dydį. |  |
| 2.7. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 5600 MT/s, DDR5 ECC RDIMM arba lygiavertė. |  |
| 2.8. | Operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 64 GB. |  |
| 2.9. | Operatyviosios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 16 vnt. |  |
| 2.10. | Kietų diskų „RAID“ valdiklis ir diskų posistemė | Aparatūrinis valdiklis su 2 vnt. ne mažesnės talpos nei 480 GB, M.2 SSD diskais, apjungtais į RAID1 masyvą operacinei sistemai. Ne mažiau nei 120 TB naudojamos vietos medicininių tyrimų vaizdų kopijoms saugoti. Diskai SATA karšto keitimo (angl. hot-plug) arba lygiaverčiai, ne blogiau nei 7,2k. Diskai turi būti apjungti į RAID 6 diskų masyvą per aparatūrinį valdiklį. |  |
| 2.11. | Diskų plėtimas | Po įdėtų diskų reikalingai talpai turi būti galima plėsti talpą ne mažiau nei 4 diskais. |  |
| 2.12. | Max diskų skaičius | Ne mažiau nei 12 vnt. 3.5“ tipo karšto keitimo diskai. |  |
| 2.13. | I/O išplėtimo lizdai | Ne mažiau nei 3 vnt. PCIe lizdų. |  |
| 2.14. | Prievadai | Monitoriaus pajungimo prievadas, ne mažiau nei 3 vnt. USB prievadų, iš jų bent vienas korpuso priekyje, 1xRJ45 atskiras prievadas nuotoliniam tarnybines stoties valdymui. |  |
| 2.15. | Tinklo adapteris | Ne mažiau nei 2 vnt. 1GbE BASE-T prievadų. |  |
| 2.16. | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, „karšto keitimo“ (angl. hot-plug) tipo. |  |
| 2.17. | Maitinimo šaltinis | Dubliuotų karšto keitimo (angl. hot-plug) ~230 V 50 Hz maitinimo šaltinių sistema užtikrinanti pilnai sukomplektuotos tarnybinės stoties dubliuotą maitinimą. |  |
| 2.18. | Konstrukcija | Tarnybinė stotis turi būti montuojama į standartinę 19“ kompiuterinės įrangos spintą. Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Turi būti pateiktos visos montavimui į 19“ kompiuterinės įrangos spintą reikalingos detalės ir medžiagos. |  |
| 2.19. | Valdymo sistema | Turi būti dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo 10/100/1000BaseT Ethernet RJ-45 arba lygiavertę jungtį. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. |  |
| 2.20. | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacija | Siūloma tarnybinė stotis privalo būti suderinta darbui su: - Microsoft Windows Server Standart su Hyper-V arba lygiavertė; - VMware ESXi arba lygiavertė. |  |
| 2.21. | Surinkimo reikalavimai | Tarnybinė stotis komplektuojama su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). |  |
| 2.22. | Žymėjimas | Tarnybinė stotis turi būti paženklinta CE ženklu. |  |
| 2.23. | Papildomi reikalavimai. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
| 2.24. | Pateikiama programinė įranga | Turi būti pateikta Microsoft Windows Server Standart 2025 arba lygiavertė. Licencijų kiekis turi atitikti gamintojo licencijavimo principus ir pilnai licencijuoti visus siūlomos tarnybinės stoties procesorių branduolius. Licencijos turi būti nuolatinio galiojimo. Nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimą. |  |
| 2.25. | Garantija | Ne mažesnė nei 36 mėnesių trukmės garantija įrangos buvimo vietoje darbo dienomis darbo valandomis. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą – 24x7. Privalo būti užtikrintas diskinių kaupiklių, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. "prefailure warranty"). Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |  |
| 2.26 | Siūlomos techninės įrangos montavimas ir diegimas | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos montavimo ir diegimo darbus: - išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra pažeidimų, atsiradusių transportuojant įrangą; - sumontuoti įrangą į perkančiosios organizacijos pateiktą kompiuterinės įrangos spintą, pagal perkančiosios organizacijos pateiktą schemą; - atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus; - atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikant lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos; atnaujinti programinę įrangą iki paskutinės diegimo metu veikiančios versijos. |  |
| 2.27. | Siūlomos techninės įrangos konfigūravimas ir pajungimas į esamą perkančiosios organizacijos infrastruktūrą | Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos pajungimo ir konfigūravimo darbus: - sukonfigūruoti diskų apjungimo RAID kontrolerius; - apjungti diskus į RAID 1 ir RAID 6 diskų masyvą; - pajungti tarnybinės stoties valdymo jungtis į perkančiosios organizacijos LAN (IP konfigūraciją pateiks perkančioji organizacija); - suinstaliuoti Microsoft Windows Server Standart 2025 arba lygiavertę operacinę sistemą. |  |

3. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Pirkimas laikomas žaliuoju pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai):

3.1.1. siūlomos Prekės turi atitikti Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 617/2013) ir Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais, reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Prekių atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

3.1.2. vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčiu (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos), Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 1.25 eil. nustatomi reikalavimai perkamų Prekių garantijai, jų remonto terminams.

3.1.3. vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti), t. y. visos Prekių montavimo ir diegimo metu atsiradusios šiukšlės bei atliekos  (pvz., stiklas, popierius, plastikas ir kt.) turi būti rūšiuojamos jų susidarymo vietoje ir tinkamai sutvarkytos, t. y. perduodamos atliekas tvarkančioms ir (ar) atliekas kompostuojančioms ir (ar) kitaip naudojančioms įmonėms. Atitiktį įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai pateikiami Pirkėjo prašymu.