KOKYBĖS PARAMETRŲ MATAVIMO ĮRANGOS KOMPLEKTO SU PALAIKYMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomos Prekės gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir Prekės bendrinį pavadinimą arba komplekto sudėtinių dalių pavadinimus, jeigu bendrinio pavadinimo nėra.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

| Eil. Nr. | Reikalavimų tipas | Reikalavimų aprašymas | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės pavadinimas: Kokybės parametrų matavimo įrangos komplektas su palaikymu |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją, pavadinimą, kiekį (-ius). Jeigu Pardavėjas ir/arba Prekės gamintojas Prekei pagaminti panaudoja trečių šalių ir/arba gamintojų prietaisus, aparatinę ir/arba programinę įrangą (toliau – įrangą (kartu su prietaisais)), tai ši įranga yra nurodoma kaip Prekės atitikimo parametras. |  |
| 1 | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1.1 | Prekės paskirtis | Prekė skirta atlikti mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės parametrų matavimus vienu metu trijų mobiliojo ryšio operatorių tinkluose naudojant vienodą įrangą. |  |  |
| 1.2 | Kalba | Atitiktys reikalavimams, pateiktiems šioje Techninėje specifikacijoje, turi būti patiekiamos lietuvių kalba, išskyrus, jeigu Pardavėjas yra ne Lietuvos Respublikos ūkio subjektas, atitiktys ir nuorodos į pridedamą techninę dokumentaciją gali būti pateikiamos anglų kalba. Bet kuri techninė dokumentacija, nurodyta 1.6.6, 1.7, 1.8 ir 1.9 punktuose, turi būti pateikiama anglų kalba. |  |  |
| 1.3 | Komentarų pateikimas nurodant atitiktį | Nurodant atitiktį „Atitinka“ arba „Taip“ (angl. „Compliant“ or „Yes“), nurodant fizikinį dydį ir/arba matuojamus parametrus kaip atitiktį pateiktam reikalavimui šioje specifikacijoje, leidžiama pridėti komentarą lietuvių ir/arba anglų kalba, tame tarpe ir nurodant panaudotą trečių šalių įrangą. Jeigu yra nurodoma „Atitinka dalinai“ (angl. „Partially compliant“) arba panašiai, būtina pridėti išaiškinimą ir dokumentaciją, kuri leistų įvertinti atitiktį (pvz.: parametras naudojamas ne Baltijos šalių regione arba ne ES šalyse, dėl ko negali būti matuojamas Lietuvoje ir pan. ir t.t.). |  |  |
| 1.4 | Garantija | Prekės garantija turi galioti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos terminas – 24 mėnesiai, išskyrus žemiau nurodytos Darbo stoties aparatinės dalies garantiją. Darbo stoties aparatinės dalies garantija – 36 mėn. |  |  |
| 1.5 | Prekės suderinamumas | Įrenginiai turi atitikti registruotų Lietuvos Respublikoje mobiliojo ryšio operatorių teikiamų paslaugų techninius parametrus, kokybinius rodiklius, naudojamus ryšio protokolus ir būti pilnai suderinami su mobiliojo ryšio operatorių įranga, kuri yra operatoriaus naudojama, kad teikti jo viešai skelbiamas paslaugas vartotojams. |  |  |
| 1.6 | Prekės komplektacija |  |  |  |
| 1.6.1 | Matavimo įrenginiai | 3 (trys) vienodi įrenginiai mobilaus telefono pagrindu su visa būtina ir vienoda aparatine ir programine įranga. |  |  |
| 1.6.2 | Darbinė stotis | Darbinė stotis (toliau - Darbo stotis)- kompiuterizuotos darbo vietos 1 (vienas) įrangos komplektas, skirtas atlikti interneto kokybės rodiklių matavimus ne mažiau, kaip 3 (trijuose) mobilaus ryšio tinklo operatorių tinkluose (vienu metu panaudojant ne mažiau, kaip 3 (tris) Matavimo įrenginius). |  |  |
| 1.6.2.1 | Išplėtimas | Turi būti palaikomas išplėtimas iki ne mažiau, kaip 6 (šešių) Matavimo įrenginių (po 2 (du)_ matavimo įrenginius vienam operatoriui), jeigu Pirkėjas vėliau norėtų įsigyti papildomą įrangą ir licencijas mobilaus ryšio operatorių teikiamų vaizdo (video) ir balso, skambučių, žinučių (tame tarpe ir mobilaus ryšio tinklo vartotojams naudojant programėles Android OS platformoje) paslaugų kokybės įvertinimui. |  |  |
| 1.6.2.2 | Paskirtis | Darbo stoties paskirtis - matavimų konfigūracijos parengimas, matavimų scenarijų konfigūravimas, matavimų valdymas ir vykdymas, matavimų eigos stebėsena realiu laiku, rezultatų apdorojimas ir analizė, ataskaitų rengimas, matuojamų ir išmatuotų parametrų pagal matuotojo aprašytus pjūvius ir kriterijus grafinis ir geolokacinis atvaizdavimas žemėlapyje, statistinių duomenų apdorojimas ir analizė, jų pateikimo formų kūrimas ir ataskaitos ir t.t. |  |  |
| 1.6.2.3 | Prekės naudojimo sąlygos | Prekės komplektacijos sprendimas turi būti pritaikytas naudoti matuotojo stacionarioje darbo vietoje patalpoje, automobilyje (angl. Drive test) ir ribotai lauko matavimuose (angl. Walking test or Outdoor test). |  |  |
| 1.6.2.4 | Komplektacija | Darbo stoties komplektaciją sudaro Prekės gamintojas ir/arba jo atstovas, bet vykdant šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  |
| 1.6.3 | Matavimo įrenginių ir Darbo stoties funkcionalumas, atliekant matavimus mobilaus ryšio 2G, 3G, 4G ir 5G technologijų tinkluose | Licencijos įrangai (Operacinė Sistema (OS) ir kitos programinės įrangos licencijos, jeigu tokios yra, bei licencijos Prekės licencijuotoms funkcijoms aktyvuoti neturi būti apribojamos parduotos Prekės apimtyje, t.y. turi būti galima jas deaktyvuoti ir vėl aktyvuoti ir pan., sukeisti Matavimo įrenginiuose ir Darbo stotyje atitinkamai, jeigu pasibaigus garantijai tektų pakeisti dalį arba netgi visą aparatinės įrangos dalį ir pan. Licencijų galiojimo terminas neribotas. Pastaba: Įvertinat tai, kad skirtingi gamintojai naudoja skirtinga licencijavimo politiką, šioje eilutėje trumpai nurodyti atitikimą ir siūlomų būtinų (vykdant šios techninės specifikacijos reikalavimus) licencijų pavadinimus, galiojimo sąlygas ir pan., išskiriant Matavimo įrenginių ir Darbo stoties licencijas, papildomos įrangos naudojimo licencijas (jei tokios yra būtinos), licencijas pagal mobilaus tinklo technologijas ir mobiliam tinkle naudojamas technologijas, matavimų funkcionalumą, matuojamų parametrų apimtis ir pan. Paskutiniame stulpelyje pridėti nuorodas į pateiktą su licencijavimu susijusią dokumentaciją. |  |  |
| 1.6.4 | Priedai | Turi būti pateikti instaliavimo priedai (laidai su jungtimis, tarpiniai komutatoriai ir/arba šakotuvai ir kiti priedai) – jeigu jie yra būtini norint sujungti Matavimo įrenginius su Darbo stotim ir atlikti matavimus ne mažiau, kaip 3 (trijuose) mobilaus ryšio operatorių tinkluose vienu metu. |  |  |
| 1.6.5 | Palaikymas (angl. „Support“); | Turi būti teikiamos Prekės gamintojo pagalbos centro paslaugos: virtualaus asistento paslauga, debesijos paslauga (angl. Cloud Service), iškilusių problemų dėl netinkamo veikimo sprendimai (jeigu neveikia deklaruotos funkcijos), veikimo klaidų analizė; konsultacijos dėl funkcijų, funkcionalumo, programinės įrangos veikimo, matavimų atlikimo, duomenų apdorojimo, techninės dokumentacijos trūkumų (pvz. pateiktoje versijoje nepilnai aprašytas konfigūravimas) ištaisymas; programinės įrangos atnaujinimai ir paskutinių versijų pateikimas , techninės dokumentacijos atnaujinimai, klaidų ištaisymas, suteiktų licencijų valdymas (jei toks yra). Palaikymas turi būti teikiamas ne mažiau, kaip 36 mėn. laikotarpiui. Šiam laikotarpiui pasibaigus palaikymo paslauga turi likti bent tokiai daliai produktų, kokią yra įsigijęs pirkėjas, tačiau reakcijos, konsultacijų, klaidų ištaisymo, programinės įrangos atnaujinimo, išaiškinimų suteikimo ir t.t. laikus ir debesijos paslaugų apimtis nustato Prekės gamintojas. |  |  |
| 1.6.6 | Techninė dokumentacija. | Turi būti pateikta techninė Prekės dokumentacija apimanti techninius ir funkcinius Prekės duomenis, išplėtimo ir papildymo galimybių technines ir kitas sąlygas (angl. Technical Data Sheet). Turi būti pateikta vartotojui skirta Prekės naudojimo techninė dokumentacija, apimanti diegimą, sujungimų schemas, naudojimą, funkcionalumą, keitimų valdymą, naudojimo sąlygas, matavimų valdymą ir vykdymą, scenarijų rengimą, ataskaitų rengimą, integruotų trečių šalių sprendimų naudojimą (pvz. darbas su žemėlapiais), papildymą, išplėtimą įtraukiant ir siūlomų/suteikiamų Prekės gamintojo debesijos paslaugų aprašymus, naudojimosi sąlygas, vartotojui skirtą savarankiško naudojimosi paslauga techninę dokumentaciją, bendru atveju – vartotojo vadovas arba vadovai (angl. in general User Manuals, Installation Manuals, and/or Operating Manuals and/or Service Manuals and etc.). |  |  |
| 1.7 | Siūlomos Prekės techninė dokumentacija pateikiant pasiūlymą | Pateikiant pasiūlymą būtina pridėti ir siūlomos įrangos (tame tarpe ir panaudotos trečių šalių įrangos) techninius aprašymus, instrukcijas ir pan., kad Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) galėtų įvertinti Pardavėjo deklaruotą atitikimą pateiktiems reikalavimams. Dokumentacija gali būti pateikiama ir skaitmeninėje laikmenoje, papildomai gali būti pateikiamos ir interneto išteklių santrumpos nuorodos URL (angl. –„Uniform Resource Locator“). |  |  |
| 1.8 | Prekės naudojimo mokomoji medžiaga | Pirkėjui turi būti pateikta techninė mokomoji medžiaga (angl. Technical training material) ir/arba dokumentacija (angl. Training or Learning manual) ir/arba mokymams skirta video medžiaga (angl. learning video material) ir kita būtina dokumentacija, kuri yra reikalinga apmokyti vartotoją, kaip naudoti įsigytą įrangą parengiant matavimų scenarijus ir/arba skriptus, atliekant matavimus ir apdorojant matavimų rezultatus (filtravimas, sulyginimas, ataskaitos, atvaizdavimas; matavimo protokolų rengimas ir t.t.). Yra leidžiama Prekės gamintojui atlikti Pirkėjo personalo mokymą Pirkėjo patalpose, abipusiai suderinant mokymų vykdymo datą ir terminus. Mokymams leidžiama panaudoti Prekę. |  |  |
| 1.9 | Techninė matavimo įrangos išplėtimo dokumentacija. | Papildomai, kartu su Preke, yra prašoma pateikti ir techninę matavimo įrangos funkcionalumo išplėtimo dokumentaciją, kuri suteiktų informaciją vartotojui apie galimą papildomą funkcionalumą papildant įsigytą įrangą naujais įrenginiais, programine įranga, licencijomis ir pan., tuo tikslu, kad Pirkėjas žinotų programinės ir aparatinės įrangos apimtis, licencijų paskirtį ir kiekius, kuriuos ateityje reikėtų įsigyti tam, kad išplėsti esamą įrangą, įdiegiant naują papildomą funkcionalumą, jeigu toks poreikis kiltų ateityje. Išplėtimo kainų pateikti nebūtina, yra reikalinga tik techninė informacija. |  |  |
| 1.10 | Techninės dokumentacijos pateikimo forma | 1.6.6 , 1.7 ir 1.8 punktuose nurodyta dokumentacija turi būti pateikiama spausdinta ir/arba skaitmeninėje laikmenoje. 1.9 punkte nurodytą dokumentaciją galima pateikti kaip tikslią URL nuorodą internete arba suteikiant prisijungimą prie vartotojui skirto Prekės gamintojo resurso internete, nurodant prisijungimui atlikti reikiamus duomenis. |  |  |
| 1.11 | Techninių dokumentų duomenų failų formatai | Techniniai dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.; .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt ir kt.). Pirkėjas turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. |  |  |
| 1.12 | Prekės būklė | Prekė turi būti nauja, nenaudota, negali būti naudojamos atnaujintos, renovuotos (angl. renewed, refurbished) komplektuojančios dalys. |  |  |
| 1.13 | Prekės naudojimas | Prekė turi būti tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, be paslėptų trūkumų arba išjungtų funkcijų ir/arba licencijų dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį šioje techninėje specifikacijoje pateiktų reikalavimų vykdymui, arba dėl kurių sumažėtų Prekės naudingumas. |  |  |
| 1.14 | Prekės atitiktis standartams ir teisės aktams | Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms (ir jos sudėtinėms dalims) keliamus reikalavimus. |  |  |
| 1.15 | Prekės pristatymo laikas | Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Prekė bus pristatoma darbo dienomis ne piko valandomis, mažinant pristatymo poveikį transporto grūstims, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:00 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį nuo 10:00 val. iki 15:00 val. |  |  |
| 1.16 | Garantijos vykdymas | Jeigu Prekės gamintojas panaudoja trečios šalies aparatinę (pvz. kito gamintojo monitorius) ir programinę įrangą (pvz. Windows OS), kuriai ta šalis suteikė ilgesnį garantijos laikotarpį, nei yra nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, tai daliai įrangos turi būti taikomas tos šalies nustatytas garantijos terminas, bet ne trumpesnis, nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus Darbo stotį, kurios aparatinei daliai garantijos terminas turi būti ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Jei gamintojas Prekei nustatė ilgesnį garantijos laikotarpį, tuomet galioja Prekės gamintojo nustatytas garantijos laikotarpis. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekės gedimai arba sugedusios Prekės ir (ar) nekokybiškos Prekės dalys keičiamos naujomis. Garantijos metu turi būti nemokamai suteikiami visi programinės įrangos atnaujinimai, jeigu tokie buvo, tame tarpe ir trečios šalies įrangai. Suderinamumo ir diegimo klausimai abipusiai, geranoriškais pagrindais, sprendžiami per perkamą palaikymo paslaugą. |  |  |
| 1.17 | Trūkumų ištaisymo ir/arba Prekės pakeitimo terminai garantijos laikotarpiu | Terminas, per kurį garantijos laikotarpiu turi būti ištaisomi nustatyti Prekės trūkumai arba trūkumų turinčios Prekės dalys pakeičiamos (naujomis) kokybiškomis – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą Pardavėjui (arba Prekės gamintojui derinant su Pardavėju) išsiuntimo dienos (išskyrus atvejus, kai Pardavėjas arba Prekės gamintojas įrodo, kad būtinas ilgesnis terminas ir tik gavus Pirkėjo sutikimą). Prekės trūkumais laikomi Prekės ar jos sudėtinių dalių gedimai ir/ar neatitikimai techninei specifikacijai ir teisės aktams, reglamentuojantiems kokybę. |  |  |
| 1.18 | Gamintojo pagalbos vartotojui centras garantiniu laikotarpiu | Jeigu Pardavėjas parduoda Prekę, bet Pardavėjas nėra Prekės gamintojas, Pirkėjui turi būti suteikta teisė garantijos galiojimo laikotarpiu kreiptis tiesiogiai į Prekės gamintoją (arba į Prekės gamintojo Pagalbos vartotojui centrą) dėl trūkumų pašalinimo ir/ arba nekokybiškos Prekės arba jos dalių (ypatingai tais atvejais, kai trūkumus gali pašalinti tik Prekės gamintojas, pvz. neveikia, deklaruota kaip veikianti, kuri nors funkcija ir pan.) pakeitimo, informuojant apie tai Pardavėją. |  |  |
| 1.19 | Atminties laikmenos | Garantiniu laikotarpiu įrangos arba atskirų įrenginių atminties laikmenų gedimo atveju standieji ar kiti naudojami puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos (bendruoju atveju toliau - atminties laikmenos), jei tokių yra ir jos gali būti mechaniškai išimamos nesugadinant įrenginių, turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose (Pardavėjui pageidaujant yra leidžiamas jo dalyvavimas) ir Pardavėjui negrąžinamos. Jeigu įranga yra perduodama Pardavėjui ir/arba Prekės gamintojui dėl gedimo pašalinimo o atminties laikmenos negali būti mechaniškai pašalintos nesugadinus įrenginių, Pardavėjas ir/arba Prekės gamintojas turi suteikti duomenų apsaugos konfidencialumo garantijas Pirkėjui, kad atminties laikmenose esantys duomenys nebus prieinami trečioms šalims, bei nebus panaudojami be Pirkėjo leidimo. |  |  |
| 1.20 | Duomenų, programinės įrangos ir licencijų atkūrimas ir įrangos pakeitimai garantiniu laikotarpiu | Komplektuojant Prekę turi būti numatytas nemokamas saugomų duomenų ir programinės įrangos atkūrimas Matavimo įrenginiuose ir Darbo stotyje (bendruoju atveju - įrangoje) su buvusiu funkcionalumu ir licencijomis (suteikiant naują programinę įrangą ir licencijas arba atstatant programinę įrangą ir aktyvuojant buvusias licencijas ir pan.). Jeigu tokios galimybės nėra, Darbo stotyje turi būti numatytas rezervinis kopijavimas, leidžiantis periodiškai atlikti visos įrangos programinės įrangos (kartu su licencijomis) ir saugomų duomenų rezervinę kopiją iš kurios būtų galima atstatyti Prekės (Matavimo įrenginiai ir Darbo stotis) veikimą buvusioje apimtyje iki gedimo. Šie reikalavimai galioja ir tuo atveju, jeigu reikia keisti atminties laikmenas arba atskiras įrangos dalis ir/arba atskirus įrenginius, nes buvusiųjų negalima panaudoti suremontuotoje įrangoje dėl šios įrangos programinių ir aparatinių pakeitimų, kurie buvo atlikti įrangos remonto metu. Keičiant atskiras įrangos dalis ar atskirus įrenginius kitais, turi būti naudojamos naujos įrangos dalys ir/arba įrenginiai, kurių techniniai parametrai neturi būti blogesni už buvusius iki gedimo. |  |  |
| 1.21 | Prekės išvežimas remontui | Jeigu gedimo atveju įranga ir/arba atskiri įrenginiai išvežami Pardavėjui (arba Prekės gamintojui) remontuoti, Prekę Pirkėjas bendruoju atveju pateikia be joje sumontuotų atminties laikmenų, jeigu jas galima mechaniškai išimti nesugadinus įrenginių. Jeigu Prekės gamintojas ir/arba Pardavėjas nurodo, kad kokybiškam remontui atlikti yra būtina pateikti Prekę su atminties laikmenomis, Prekės gamintojas ir/arba Pardavėjas turi nemokamai pateikti visas priemones Pirkėjui, kurias panaudojus Pirkėjas galėtų pašalinti iš įrangos ten esančius jautrius duomenis, tame tarpe ir prisijungimų prie Pirkėjo tinklo ir/arba jo naudojamų tinklinių ar debesijos resursų duomenis, (vardai, slaptažodžiai ir kt.) ir kitus naudojamus duomenis, kad liktų tik tie duomenys, dėl kurių Pirkėjas pats priėmė sprendimą, kad jų nėra būtina pašalinti. Šiuo atveju galioja duomenų apsaugos konfidencialumo garantijos sąlygos reikalavimas, nurodytas šios techninės specifikacijos 1.19 punkte garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Bendruoju atveju turi būti numatytas licencinių duomenų, atliktų matavimų duomenų, programinės įrangos ir kitų konfigūracijos nustatymų atstatymas (Pirkėjas turi galėti savarankiškai atlikti atstatymo darbus) gražintoje po remonto įrangoje, nepriklausomai nuo to ar Prekė (arba įranga) buvo perduota remontuoti su atminties laikmenomis ar be jų. |  |  |
| 1.22 | Prekės pristatymo terminas | Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |
| 1.23 | Reikalavimai Prekės funkcionalumui |  |  |  |
| 1.23.1 | Mobilaus ryšio tinklo technologijos | 5G NR (SA and NSA) 5G NR CA (angl. Carrier Aggregation) 5G SA/NSA/Sub6 NB-IoT, LTE-M LTE/LTE-A (FDD/TDD, CA iki 8CC (angl. Component Carriers)) GSM, GPRS, EDGE UMTS, UMTS HSDPA, UMTS HSUPA, DC-HSUPA |  |  |
| 1.23.2 | Turi būti vykdoma | 5G NR SA ir NSA kokybės rodiklių matavimai 5G NR spindulio (angl. Beam) matavimai 2G, 3G kokybės rodiklių matavimai 4G LTE, LTE_A, NSA kokybės rodiklių matavimai Daiktų interneto testavimas naudojant NB-IoT ir LTE-M technologijas CS (angl. Circuit Switched) ir PS (angl. Packet Switched) duomenų matavimai (eMBMS) angl. Multimedia Broadcast Multicast Service) matavimai ir nuskaitymas Dažnio, pilotinio signalo, eMBMS, WLAN, CW (angl. Continuous Wave) ir dažnių juostos skenavimo matavimai Spektro analizės matavimai (panaudojant Pirkėjo Rohde&Schwarz TSME6 skenerį). Kokybės parametrų matavimai 2G, 3G 4G ir 5G technologijų tinkluose naudojant priverstines funkcijas, tokias kaip kanalo/celės (BSIC / šifravimo kodas / PCI) užrakinimas, dažnių juostos užrakinimas, perdavimo valdymas, laiko tarpsnių (Timeslot) testavimas, lėktuvo režimas, prisirišimas prie konkrečios celės (angl. cell forcing), CA agregavimo priverstinis veikimas (angl. Carrier aggregation forcing). RRC (angl. Radio Resource Control) ir Layer 3 signalizacijos pranešimų dekodavimas ir atvaizdavimas realiuoju laiku, informacijos pateikimas DSS (angl. Dynamic spectrum sharing) matavimai TWAMP (angl. Two-Way Active Measurement Protocol) testavimas Daugiasraučio (angl. Multithreaded) FTP/SFTP matavimai failų perdavimui SFTP matavimai failų perdavimui (duomenų atsisiuntimui ir išsiuntimui) HTTP/S matavimai failų perdavimui (atsisiuntimui ir išsiuntimui) ir naršymui internete SMTP/POP3/IMAP matavimai (el. pašto QoS) Iperf UDP/TCP matavimai Matavimo automatizavimas IP paketų fiksavimas ir atkūrimas LTE, 5G NR atsisiuntimo kanalo priskyrimo parametrų matavimai Mobiliojo ryšio diapazono skenavimas su Rohde&Schwarz TSME6 skeneriu. LTE/5G kaimyninių aktyvių celių nustatymas (angl. Detection of neighboring active cells in LTE/5G) Diagnostinių duomenų registravimas matavimų loginiuose failuose. Matavimai su eSIM įrenginiais Bazinių stočių geolokacijos nustatymas važiuojant automobiliu ir atliekant matavimus lauko sąlygomis. Matavimai pagal iš anksto aprašytus scenarijus. Matavimo rezultatai turi būti matomi iš karto Darbo stotyje matavimų metu, turi būti galimybė pasirinkti atvaizdavimo būdą, pasirinktinai parametrus, nustatyti kritinius parametrų slenksčius ir pan. Automatinis vietos nustatymas (vykdant matavimus važiuojant automobiliu), maršruto rodymas ir išsaugojimas. |  |  |
| 1.23.3 | Turi būti palaikomi (licencijos ir/arba programinė įranga neperkama, bet turi būti palaikomas išplėtimas, jeigu vėliau Pirkėjas norėtų papildyti įrangą.) Pastaba: Šis funkcionalumas neįtraukiamas į šio pirkimo apimtis, bet yra reikalaujamas palaikymas dėl galimo sistemos išplėtimo ateityje. Reikia pateikti informaciją, kas yra palaikoma, kokiu būdu matuojama, ką papildomai reikia įsigyti ir pan. | Balso, balso kokybės POLQA, POLQA 3 (angl. Perceptual Objective Listening Quality Assessment) ir ViSQOL (angl.Virtual Speech Quality Objective Listener) algoritmais vykdomi matavimai VoLTE ir VoNR balso skambučių matavimai ViLTE, VoWiFi ir ViWiFi matavimai Vaizdo skambučių sujungimų, vaizdo skambučių kokybės, vaizdo transliacijos kokybės, „YouTube“ vaizdo transliacijos kokybės matavimai Vaizdo transliacijos srauto kokybės matavimai naudojant video kokybės nustatymo algoritmus atitinkančius ETSI (angl. European Telecommunications Standards Institute), IETF (angl. Internet Engineering Task Force, ITU (angl. International Telecommunication Union) standartus ir rekomendacijas. Pardavėjas šio tipo matavimams atlikti gali naudoti ir savo protokolus, algoritmus, programinę įrangą ir t.t., šiuo atveju būtina pridėti papildomą išaiškinimą, kaip tai realizuojama. Algoritmai, skirti realiam vartotojų QoE (angl. Quality of Experience) matuoti „YouTube“ transliacijoms Kokybės testavimo palaikymas, pvz.: realaus laiko kompiuteriniai e-žaidimai, interaktyvūs nuotoliniai susirinkimai, Video pokalbiai, Nuotolinis dronų valdymas ir t.t. (angl. e-gaming real time, Interactive remote meeting, Video chat; Remote drone control and etc.), įvairių programėlių audio ir video kokybės testavimų palaikymas. SMS (angl. Short Message Service) |  |  |
| 1.23.4 | Sistemos (ir arba viso sprendimo) išplėtimo ateityje palaikymas palyginamosios analizės sprendimais (angl. Benchmarking). | Turi būti palaikomas sistemos išplėtimas leidžiantis atlikti mobilaus ryšio operatorių teikiamų interneto paslaugų kokybės parametrų palyginimą konkrečioje vietoje tuo pačiu laiku, palyginant ir statistinius ir fizikinius parametrų ir kitus parametrus pagal pirkėjo pasirinktus pjūvius. Turi būti palaikomas matavimų atlikimas pagal matuotojo sukurtą vienodą atliekamų matavimų scenarijų visų 3 (trijų) operatorių mobilaus ryšio tinkluose ir išmatuotų parametrų ir kokybės rodiklių palyginimas realiu laiku su atitinkamomis rezultatų ataskaitomis, bei palyginimas ir analizė pagal duomenų bazėje saugomus istorinius matavimų parametrus ir jų palyginimo su esamais matavimais analizė ir ataskaitos. |  |  |
| 1.23.5 | Žemėlapių būtinas palaikymas | „Google Map“, „MapInfo“, „OpenStreetMap“ ir „iBwave“ žemėlapių formatai. |  |  |
|  |  | Eksportas į „Google Earth“ |  |  |
| 2 | Techniniai reikalavimai matavimo įrenginiams |  |  |  |
| 2.1 | Nepriklausomai nuo to, ar parametras yra kintamas ir matuojamas (pvz. RSRP, RSRQ, RSSI, SINR ir t.t.), ar jis yra fiksuotas (pvz.:, MNC, MCC, PLMN, TAC ir t.t.), ar tai būtų RRC protokolas, įskaitant Pcell/Scell apdorojimą ir reikšmių pateikimą generuojamuose matavimo ataskaitose – bendruoju atveju šioje techninėje specifikacijoje toliau visos fiksuotos reikšmės ir matuojami fizikiniai dydžiai, vykstančių procesų statistiniai ir kiti renkami, interpretuojami ar apskaičiuoti duomenys, yra vadinami parametrais. |  |  |  |
| 2.2 | Matavimo įrenginių kiekis | Turi būti pateikti 3 (trys) matavimo įrenginiai, turintys ekranus vykdomų matavimų eigos stebėsenai tiesiogiai įrenginyje. Įrenginyje turi būti kabelinės ir/arba bevielio ryšio jungtys sujungimui su Darbo stotimi. |  |  |
| 2.3 | Matavimo įrenginių maitinimas ir aušinimas | Matavimo įrenginiai turi turėti akumuliatorines baterijas užtikrinančias jų veikimą, kai yra atjungtas elektros maitinimas. Kartu su matavimo įrenginiais turi būti pateikti ir šių įrenginių akumuliatorių baterijoms įkrauti skirti ir/arba tinkami įkrovikliai, užtikrinantys jų elektros maitinimą iš 230VAC elektros tinklo. Jeigu sujungimui su Darbo stotimi matavimo įrenginyje yra naudojamas kabelinis sujungimas ir įrenginyje yra tik viena jungtis, turi būti užtikrinamas matavimo įrenginių elektros maitinimas atliekant matavimus. Turi būti užtikrintas priverstinis matavimo įrenginių aušinimas. |  |  |
| 2.4 | Matavimų rezultatų išsaugojimas įrenginiuose | Matavimo įrenginiai turi galėti išsaugoti matavimus (atliktų matavimų duomenis iki apdorojimo proceso arba atliktų matavimų failą) pačiame įrenginyje ir/arba Darbo stotyje. Turi būti galimybė perkelti neapdorotus matavimo rezultatus į Pirkėjo serverį jų archyvavimui. |  |  |
| 2.5 | Matavimo rezultatų atvaizdavimas įrenginiuose | Matavimų metu jų rezultatai turi būti matomi ir įrenginių ekrane pasirinktinai, nepriklausomai nuo to, ar matuojamo parametro reikšmė yra fiksuota ar parametras yra matuojamas kaip kintantis fizikinis dydis. |  |  |
| 2.6 | Matuojami parametrai (pateikiami anglų kalba, bendruoju atveju terminų ir kitų sutrumpinimų išaiškinimus žiūrėti 3GPP projekte (angl. „3rd Generation Partnership Project)), ETSI (angl. European Telecommunications Standards Institute), ITU-T, ITU-R (angl. International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization and Radiocommunication Sectors), IETF (angl. Internet Engineering Task Force). Prie Parametrų, kurie yra palaikomi (nesvarbu, ar matuojami kaip kintami fizikiniai dydžiai ar fiksuoti dydžiai, ar tai būtų parametrų reikšmės, ar tame tarpe ir statistiniai duomenys ir kiti rodikliai), bet Pirkėjas jų negalės matuoti ar kitaip matyti, nes neperka tam tikrų licencijų ar įrangos - nurodyti teigiamą atitiktį, bet nurodyti ir licenciją ir/arba kitą įrangą, kurią būtina įsigyti norint gauti rezultatą. Jeigu tokia informacija nebus pateikiama, Pirkėjas neigiamai vertins atitikimą reikalavimams. | Turi būti matuojami GSM, GPRS, EDGE, UMTS, 4G LTE, LTE-A, LTE-M ir 5 G NR (SA/NSA) Parametrai, nurodyti žemiau. Bendruoju atveju, parametrai pateikiami įvertinant ir galimus ateityje atlikti balsinių ir video sujungimų kokybės matavimus POLQA, ViSQOL ir kitais video paslaugų ir programėlių veikimo kokybės testavimo metodais ir/arba algoritmais, tačiau licencijos, tame tarpe šiais metodais išmatuoti QoS ir QoE kokybės rodikliai, neįtraukiami į šio pirkimo apimtis. Pateikiant atitiktis Parametrams reikia pateikti informaciją apie būtinus įsigyti papildomus įrangos kiekius balsinių ir video sujungimų ir srautų Parametrų matavimams atlikti, tame tarpe ir kiekius kokybės rodiklių įvertinimui, licencijas, programinę įrangą ir pan., kainų pateikti nebūtina. |  |  |
| 2.6.1. | GSM parametrai (angl. Global System for Mobile Communications parameters) |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Bendrieji (angl.Common) | AMR Codec Mode Access Burst (AB) Type TAC BER BCC, NCC BSIC BA BCC BA BCCH BA BSIC BA Band BA C1&C2 BA NCC BA RSSI |  |  |
| 2.6.1.2 | Skenuoti kanalai (angl. Scanned channels) | Band Cell reselection criterion C1&C2 Cell ID Channel Channel Type (TCH &CCH) IMSI TMSI EDGE Support Frame Error Rate (FER) Frequency GSM NLIST IMEI IMSI LAC MAC State MCC MNC Modulation DL Modulation UL Normalized C/I PLMN Paging Mode RLC Mode RLC Throughput (DL &UL) RR State RSSI RxLevel RxLevAccessMin RxLev Full RxLev Sub RxQual RxQual Sub SNR Signaling Cell ID Sub-Band Class T3212 Timeout |  |  |
| 2.6.2 | UMTS parametrai (angl. Universal Mobile Telecommunications System parameters) |  |  |  |
| 2.6.2.1 | Bendrieji (angl. Common) | BLER Band CQI CQI Samples CQI Type CQI Valid Samples Carrier Count Cell Barred Cell ID Channel HARQ Status HS-DSCH Codes HS-PDSCH Throughput Happy Rate LAI LAC MIB Message Data MIMO Maximum TX Level MCC MNC Modulation RRC State RX Level Ant0 RX Level Ant1 SIB Message Data SIB Message Type Serving Grant Serving RGCH Serving Scrambling Code Sub-Band Class TMSI TTI Transmissions (Data transmission methods, Data rates enhancements) UE Category UL Transport Channel |  |  |
| 2.6.2.2 | Aktyvus rinkinys (angl. Active set) | Active Cell ID Active Channel Active EcNo Active RSCP Active Scrambling Code Active Set Size |  |  |
| 2.6.2.3 | Skenuoti kanalai (angl. Scanned channels) | Cell ID Channel Channel Count Channel Status Delay Spread Detection Rate Ec/Io EPS Information Message Blocks (IMBs) or SIBs Count IMBs or SIBs (System Information Blocks) Information Message Data (RRC, SRBs, DRBs, SIBs, MM, CC, PDCP) LAC MCC MNC PSCs SSCs Ec/No Peak Ec/No RSCP RSSI |  |  |
| 2.6.2.4 | Stebimas rinkinys (angl. Monitored set) | Monitored Channel Monitored Ec/No Monitored Intra Monitored RSCP Monitored Scrambling Code |  |  |
| 2.6.2.5 | Aptiktas rinkinys (angl. Detected set) | Detected Channel Detected Ec/No Detected Intra Detected PSC Detected RSCP |  |  |
| 2.6.2.6 | UMTS NLIST (angl. Network List) | Channel |  |  |
| 2.6.2.7 | Atsitiktinė priega (angl. Random Access) | RA TX Power RA Subchannel RA Message Length RA Preambles |  |  |
| 2.6.2.8 | Radijo ryšio valdymas (angl. Radio Link Control) | RLC Throughput DL RLC Throughput UL |  |  |
| 2.6.3 | LTE, LTE -A parametrai (angl. Long Term Evolution -Advanced parameters) |  |  |  |
| 2.6.3.1 | Bendrieji (angl. Common) | Access Point Name Access Technology Allowed Access Authentication Token Band Bandwidth Downlink Bandwidth Uplink Cell ID Consecutive CP Fixes Cyclic Shift E-ARFCN Downlink E-ARFCN Uplink Frequency Grant Downlink Grant Uplink LTE NLIST MCS Stream 0 DL MCS Stream 1 DL MCC MNC Modulation DL Modulation Stream 0 DL Modulation Stream 1 DL Modulation UL PB PBCH Block Error Rate PDN Address PRACH TX Power PUCCH TX Adjust PUCCH TX Power Physical Cell ID Preamble Format Preamble Sequence QRXLevelMin RNTI RNTI Type RSRP RSSI RX Antennas Rank % Rank Index Retransmission Index Downlink SIB Message Data SIB Message Type SINR Sub Band SINR SIP Signaling Sequence Number TX Antennas Timing Advance Tracking Area Code Transmission Mode Transport Block Size Downlink Transport Block Size Uplink Wideband CQI CW0 Wideband CQI CW1 eNodeB ID |  |  |
| 2.6.3.2 | RBs (angl. Resource Blocks) | RBs DL RBs DL Average RBs UL RBs UL Average |  |  |
| 2.6.3.3 | RA (angl. Random Access) and RACH(angl. Random Access Channel) | RA Timing Advance RACH Attempt Failures RACH Attempt Success Rate RACH Attempt Successes RACH Attempts RACH Contention Resolution Timer RACH Contention Type RACH Max Preamble Attempts RACH Max Retx Msg3 RACH PRACH Config RACH PRACH Freq Offset RACH Power Ramping Step RACH Preamble Initial Power RACH RNTI RACH Reason RACH Result |  |  |
| 2.6.3.4 | Aptarnaujančios celės (angl. Serving Cells) | Band Bandwidth Downlink E-ARFCN PCI RSRP RSRQ RSSI SINR Type |  |  |
| 2.6.3.5 | PDSCH (angl. (Physical Data Shared Channel) aptarnaujančių celių konfigūracija (angl. serving cells configuration) | Band Carrier Type E-ARFCN Modulation 0 Modulation 1 Physical Cell ID PMI Index RBs RNTI Id RNTI Type Rx Antennas Spatial Rank Transmission Mode Tx Antennas |  |  |
| 2.6.3.6 | PDSCH | Block Error Rate RNTI ID RNTI Type Throughput Throughput (PCell) Throughput (SCells) Throughput CW (0&1) Throughputs Band Throughputs Bitrate Throughputs Bitrate CW(0&1) Throughputs Carrier Type Throughputs EARFCN Throughputs Peak Bitrate Throughputs Physical Cell ID |  |  |
| 2.6.3.7 | PDCP (angl. Packet Data Convergence Protocol) | Downlink Block Rate Downlink Throughput Layer Downlink Throughput Uplink Block Rate Uplink Throughput Layer Uplink Throughput |  |  |
| 2.6.3.8 | PUSCH (angl. Physical Uplink Shared Channel) | Block Error Rate Retransmission Rate TX Power TX Report CQI TX Report Modulation TX Report RBs TX Report TB Size TX Report TX Power TX Report UL Carrier Type Throughput Throughput (PCell) Throughput (SCells) Throughput Band Throughput Bitrate Throughput Carrier Type Throughput Earfcn Throughput Peak Bitrate Throughput Physical Cell ID Throughput Tx Power |  |  |
| 2.6.3.9 | Galimos CA (angl. Carrier Aggregation) celės | Band Bandwidth Downlink Carrier Type E-ARFCN Physical Cell ID |  |  |
| 2.6.3.10 | Nuskaityti kanalai (angl. Scanned channels) | Cell ID Channel Channel List Channels Count Cyclic Prefix Duplex Mode Information Message Blocks Information Message Data Information Message Hex Information Message Type MIMO MIMO RSRP MIMO RSRQ MIMO RSSI MIMO SINR MIMO Timing Offset MCC MNC Number Of Tx Antennas PCI RSRP RSRQ RSSI RSSI Ap0 RSSI Ap1 RSSI Ap2 RSSI Ap3 RSSI Bandwidth Rx Antenna Count SINR Time Offset |  |  |
| 2.6.3.11 | Našumo analizės matavimai (angl. Power Analysis Measurements) | Cell ID Cell Time Offset Channel |  |  |
| 2.6.3.12 | NB Iot (angl. Narrowband Internet of Things) | Cell ID Channel Cyclic Prefix Information Message Block Count Information Message Blocks Information Message Data Information Message Hex Information Message Type MCC MNC NRS-RSRP NRS-RSRQ NRS-SINR NSSS-RSRP NSSS-RSRQ NSSS-SINR Number of Tx Antennas RSSI RSSI Ap (0,1,2,3) Signal Block Count Signal Block Status Signal Blocks System Frame Number TAC eNodeB |  |  |
| 2.6.3.13 | Prioritetai (angl. Priorities) | LTE NLIST Channel EARFCN Channel |  |  |
| 2.6.3.14 | Aktyvūs kanalai (angl. Active channels) | Channel MCC MNC |  |  |
| 2.6.3.15 | Kaimyninės celės (angl. Neighbor Cells) | Neighbor E-ARFCN Neighbor Physical Cell ID Neighbor RSRP Neighbor RSRQ Neighbor RSSI |  |  |
| 2.6.3.16 | RLC (angl. Radio Link Control) | Layer Downlink BLER Layer Downlink Block Rate Layer Downlink Throughput Layer Uplink Block Rate Layer Uplink Retransmission Rate Layer Uplink Throughput |  |  |
| 2.6.3.17 | RLC atsisiuntimo ir išsiuntimo radijo nešėjai (angl. Downlink and Uplink Radio Bearers) | Downlink BLER Downlink Block Rate Downlink Radio Bearer Index Downlink Throughput Uplink Block Rate Uplink Radio Bearer Index Uplink Retransmission Rate Uplink Throughput |  |  |
| 2.6.4 | 5G NR parametrai (angl. 5G New Radio parameters) |  |  |  |
| 2.6.4.1 | Bendrieji (angl. Common) | BWP Bandwidth DL BWP Bandwidth UL BWP Index DL BWP Index UL Band Bandwidth Downlink Bandwidth Uplink C-RNTI CSI-RSRP (L3) Cell Barred Ciphering Algorithm Connectivity Mode Cyclic Shift Frequency GSCN HARQ ID MAC Layer Downlink Throughput MAC Layer Uplink Throughput MCS DL MCS UL MIB Message Data MCC MNC Modulation DL Modulation UL NR Cell Global ID NR Cell ID NR-ARFCN Downlink NR-ARFCN Uplink Numerology DL Numerology UL PRACH Config PUCCH TX Power Path Loss Downlink Physical Cell ID Preamble Format Preamble TX Power RSSI RX Antennas Rank Index SCG Failure Type SIB Message Data SIB Message Type SRS TX Power SS-RSRP SS-RSRP (x) SS-RSRQ SS-RSRQ (x) SS-SINR SS-SINR (x) SSB Beam Count SSB Subcarrier Offset SSB-RSRP (L3) Security Key To Use Serving SSB Index Subcarrier Spacing Common TX Antenna Timing Advance Timing Offset TAC Transmission Mode Transport Block Size Downlink Transport Block Size Uplink Wideband CQI gNodeB ID |  |  |
| 2.6.4.2 | RBs (angl. Resource Blocks) | RB Path Downlink RB Path Uplink RB Usage Downlink RB Usage Uplink RBs DL RBs DL Average RBs DL Total RBs UL RBs UL Average RBs UL Total |  |  |
| 2.6.4.3 | RA (angl. Random Access) and RACH(angl. Random Access Channel) | RA-RNTI RACH Attempt Failures RACH Attempt Success Rate RACH Attempt Successes RACH Attempts RACH Contention Type RACH Reason RACH Result |  |  |
| 2.6.4.4 | Aptarnaujančios celės (angl. Serving Cells) | Carrier ID NR-ARFCN PCI SS-INR (0) SS-RSRP SS-RSRP (x) SS-RSRQ SS-RSRQ (x) SS-SINR SS-SINR (x) |  |  |
| 2.6.4.5 | PDSCH (angl. Physical Downlink Shared Channel) aptarnaujančių celių konfigūracija (angl. serving cells configuration) | Carrier ID MCS Modulation NR-ARFCN PCI RBs DL Rx Antennas Tx Antennas |  |  |
| 2.6.4.6 | PDSCH | BLER Stats HARQ Failure Status Bandwidth Status Carrier ID Status E-ARFCN Status MCS Status Modulation Type Status Num Layers Status Num RBs Status Numerology Status Physical Cell ID Status RNTI Type Status TB Size Throughput Throughput (PCell) Throughput (SCells) Time Domain Allocated Resource Count Throughputs BLER Throughputs Bitrate Throughputs Carrier ID |  |  |
| 2.6.4.7 | PDCP (angl. Packet Data Convergence Protocol) | Downlink Radio Bearers BLER Downlink Radio Bearers Throughput Uplink Radio Bearers Index Uplink Radio Bearers Throughput Layer Downlink BLER Layer Downlink Block Rate Layer Downlink Throughput Layer Uplink Retransmission Rate Layer Uplink Throughput |  |  |
| 2.6.4.8 | PUSCH (angl. Physical Uplink Shared Channel) planavimas (angl. scheduling) | MCS MCS Table Mapping Type Modulation Type Number of RBs Numerology |  |  |
| 2.6.4.9 | PUSCH | TX Power Throughput Throughput (PCell) Throughput (SCells) |  |  |
| 2.6.4.10 | Galimos CA (angl. Carrier Aggregation) celės | Band Bandwidth Downlink Bandwidth Uplink Carrier ID Carrier Type NR-ARFCN NR-ARFCN Uplink Physical Cell ID State Downlink State Uplink |  |  |
| 2.6.4.11 | Nuskaityti kanalai (angl. Scanned channels) | Beam Count Beam Index Beams Burst Count Burst Index Bursts Cell ID Channel Frequency Channel Style Information Message Block Count Information Message Blocks Information Message Data Information Message Hex Information Message Type MCC MNC NR-ARFCN PSS-CINR PSS-RSRP PSS-RSRQ Physical Cell ID SS-CINR SSB-RSRP SSB-RSRQ SSB-RSSI SSB-RSSI(2) SSB-SINR SSS-RSRP SSS-RSRQ SSS-SINR Status Subcarrier Spacing Time Offset TAC |  |  |
| 2.6.4.12 | Aktyvūs spinduliai (angl. Active Beams) | Carrier ID NR-ARFCN Physical Cell ID SS-RSRP SSB-Index SSB-RSRP (x) SSB-RSRQ SSB-RSRQ (x) SSB-SINR |  |  |
| 2.6.4.13 | Kaimyninės celės (angl. Neighbor Cells) | Physical Cell ID SS-RSRP SS-RSRP (x) SS-RSRQ SS-RSRQ (x) SS-SINR SSB-Index |  |  |
| 2.6.4.14 | RLC (angl. Radio Link Control) | Layer Uplink Block Rate Layer Uplink Retransmission Rate Layer Uplink Throughput |  |  |
| 2.6.4.15 | RLC atsisiuntimo ir išsiuntimo radijo nešėjai (angl. Downlink and Uplink Radio Bearers) | Layer Downlink BLER Layer Downlink Block Rate Layer Downlink Retransmission Rate Layer Downlink Throughput Uplink Radio Bearer Index Uplink Retransmission Rate Uplink Throughput |  |  |
| 2.6.5 | Kiti svarbūs parametrai (angl. Other important parameters) |  |  |  |
| 2.6.5.1 | Nepriklausomai nuo to, koks parametrų rinkinys ir/arba kiekis yra pasirenkamas matavimams iš aukščiau nurodytų GSM, UMTS, LTE, LTE-A ir 5G NR parametrų, kiekvienam iš atliekamų matavimų turi matuojami (įtraukiami į matavimų apimtį ir pateikiami) šie būtinieji parametrai. | Measurement ID Timestamp UTC Time Longitude Latitude Altitude Speed Battery Level CPU Usage Device ID Device Model Device Type Device name Device FW (Name, Version No, Build No, etc.) IMEI IMSI Version name - app version Version code - app version code IP Address Operator (MCC and MNC of the operator) Operator Name Satellite Count Accuracy (GPS/Network accuracy of location) Location (G for GPS, N for Network accuracy) Device Temperature Version name - app version Version code - app version code Band Band Code Band ID Band ID Number TX Frequency Hz TX Bandwidth Hz CellID PSC (on 3G) PCI (on 4G) NCI, NCGI, PCI (on 5G) LAC Distance (distance from serving cell) Network Technology Network Mode Node (RNCID on 3G, eNodeB on 4G, gNodeB on 5G) Level (RxLev on 2G, RSCP on 3G, RSRP on 4G/5G in dBm) Qual (RxQual on 2G, Ec/No on 3G, RSRQ on 4G/5G) RSSI SNR SINR Neighbor cell name Neighbor Level in dBm Neighbor RSRQ |  |  |
| 2.6.5.2 | Kiti parametrai. Pastaba: 1. POLQA, POLQA V3, ViSQOL, VoLTE, VoNR, ViLTE, VoWiFi ir ViWiF, video srautų parametrų matavimai ir programėlių veikimo kokybiniai matavimai neįeina į Prekės apimtis, tačiau turi būti galimybė juos atlikti įsigyjant licencijas ir papildomą programinę ir aparatinę įrangą ateityje , bet nekeičiant perkamos Prekės aparatinės ir programinės, įrangos, išskyrus nemokamą esamos programinės įrangos papildymą, jei toks yra reikalingas ir papildomų matavimo įrenginių įsigijimą kartu su programine įranga (jeigu tai būtina dėl matavimų vykdymo vienu metu 3 (trijų) operatorių tinkluose). 2. Prekė turi būti pritaikyta dirbti kartu su Radijo spektro dažnių skeneriu (neperkamas), atliekant mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių matavimus. |  |  |  |
| 2.6.5.2.1 | Spektro analizė (angl. Spectrum Analysis) | Frequency Resolution Bandwidth Signal Count Signal Count Signal Count Signal Count Signal Index Signal Power Signals Start Frequency Step Size Sweep Count |  |  |
| 2.6.5.2.2 | Galios nuskaitymo dažniai (angl. Power Scan Frequencies) | Antenna Gain Attenuation Cable Loss Frequency Measurement Window Resolution Bandwidth Signal Count Signal IDx Signal Power Signals Start Frequency Status Step Size Time Period Mark Time Period Mark Offset Scan Configuration ID Scan Direction Scan Mode Scan Pass Number Scanner Time |  |  |
| 2.6.5.2.3 | RSSI kanalai (angl. Channels) | Channel Channel Count Channel Status Channel Style RSSI |  |  |
| 2.6.5.2.4 | Paslaugų valdymo ir kokybės parametrai | Call Setup Time Call End Status Call Setup Time (Network) Cell Name Cellular Band Channel Channel Count Channels Codec Mode DL Codec Mode UL Component Component Version MOS Algorithm MOS Downlink MOS Mode MOS Uplink Delay Avg Delay Max MOS Delay Min Measured Act. Speech Ratio Measured Duration Measured Filename Measured Level Measured SNR Measured Sample Rate Message Sequency Number Packet Count Downlink Packet Count Uplink Packet Loss Rate Phone Number Vocoder Mode Voice Call State Voice Call Type Interarrival Jitter Average Interarrival Jitter Maximum Interarrival Jitter Estimated ID Catch Time Estimated Survey Time Line Audio Activity Layer3 Signaling RRC Signaling Data State Data End Status Dynamic Spectrum Sharing Process Progress Downlink Throughput Uplink Throughput Downlink Packet Count Uplink Packet Count G.107 Rating HTTP/HTTPS FTP/SFTP Ping RTT (Round Trip Time) Heading Traceroute (Hop, Host, RTT) IoT Mode Roaming Status Protocol Code Reference Act. Speech Ratio Reference Duration Reference Filename Reference Level Reference SNR Reference Sample Rate Sweep Time System TWAMP RTT App Video Quality iPerf Bandwidth |  |  |
| 2.7 | Matavimo įrenginiai. Perkami vienodi (vieno gamintojo, vienodi įrenginiai), kuriuos Prekės gamintojas modifikavo ir pritaikė atlikti mobiliojo interneto prieigos paslaugų kokybės rodiklių matavimus vienu metu trijų mobiliojo ryšio operatorių tinkluose naudojant vienodą įrangą - bendruoju atveju šiame skyriuje toliau vadinami įrenginiais. Įrenginių skaičius – 3 (trys vienetai). Perkamuose įrenginiuose neturi būti naudojama aparatinė ir programinė įranga, sukelianti NKSC (Nacionalinio kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos) 2021-08-23, 2021-09-21 ir 2021-09-27 pranešimuose įvardintas kibernetinio saugumo rizikas. Žr. nuorodas: 1. https://www.nksc.lt/doc/en/analysis/2021-08-23_5G-CN-analysis_env3.pdf 2. https://www.nksc.lt/naujienos/ka_daro_ismanusis_telefonas _jums_nezinant_triju_ki.html 3. https://www.nksc.lt/doc/en/analysis/2021-09-27_Amendment-EN-full.pdf |  |  |  |
| 2.7.1 | Įrenginių pritaikymas šalies rinkai | Įrenginiai turi atitikti registruotų Lietuvos Respublikoje mobilaus ryšio operatorių teikiamų paslaugų techninius parametrus, kokybinius rodiklius, naudojamus ryšio protokolus ir būti pilnai suderinami su technine mobilaus ryšio operatorių technine įranga, kuri yra operatoriaus naudojama, kad teikti jo viešai skelbiamas paslaugas vartotojams. |  |  |
| 2.7.2 | Įrenginių operacinė sistema | Įrenginiai turi naudoti oficialią Android OS 15 operacinę sistemą, turi veikti Google Play paslaugos. Turi būti palaikomi Android OS atnaujinimai (savarankiškai diegiami suderinus su Prekės gamintoj) ir versijų atnaujinimas į aukštesnes, jei tokios bus išleistos, 3 metų terminui. |  |  |
| 2.7.3 | Įrenginių parametrai | Turi būti palaikomos 2G, 3G, 4G ir 5G ryšio technologijos |  |  |
| 2.7.3.1. | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |  |  |
| 2.7.3.2 | 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |  |  |
| 2.7.3.3 | 4G LTE (dažnio Nr. (LT naudojamas dažnis MHz)) | B1(2100), B2, B3(1800), B4, B5, B7(2600), B8(900), B12, B13, B17, B18, B19, B20(800), B25, B26, B28(700), B32, B38(2600), B39, B40(2300), B41, B66 |  |  |
| 2.7.3.4 | 5G (dažnio Nr. (LT naudojamas dažnis (MHz)) | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20 (800), N25, N26, N28(700), N38, N40(2300), N41, N66, N75, N77(3700)/N78 (3500) SA/NSA/Sub6 |  |  |
| 2.7.3.5 | Duomenų perdavimo greitis ir pajėgumai | 3G HSPA, LTE(iki 7CA), 5G |  |  |
| 2.7.3.6 | Dažnių juostų agregavimas duomenų perdavimui ir greitaveikai užtikrinti mobilaus ryšio operatorių tinkluose jeigu naudojama arba planuojama naudoti, palaikymas ne blogiau, kaip: | NRCA (New Radio Carrier Aggregation). NRCA 4CA LTE + 1band 5G(N28/N78). NRCA 3CA LTE+2CA NR (N28+N78, N78+N28). NRCA 3CA LTE+2CA NR (N78+N40). NRCA N28+N78, N78+N28. NRCA 3CA LTE+2CA NR. 3CA LTE + 2NR (N28+N78). 4CA LTE + 1band 5G(N28/N78). 4CA LTE + 1band 5G(N40/N78). LTE 2CA UL, continuous B7(20Mhz)+B7(10Mhz). Agregavimas N40 su visais LTE Anchor arba NRCA. |  |  |
| 2.7.3.7 | Palaikomas SIM kortelių kiekis (vienu metu) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (2 (dvi) vienu metu) |  |  |
| 2.7.3.8 | Ekranas, korpusas | Ne mažiau 6.7“( inches), Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+. Raiška ne mažiau 1440 x 3120, metalo karkasas, įbrėžimams atsparus ekranas ir galinė sienelė (stiklas). |  |  |
| 2.7.3.9 | Lustų rinkinys (ne blogiau) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |  |  |
| 2.7.3.10 | Centrinis procesorius (ne blogiau) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |  |  |
| 2.7.3.11 | Grafinis procesorius (ne blogiau) | Adreno 830 (1200 MHz) |  |  |
| 2.7.3.12 | Atmintis | Vidinė atmintis ne mažiau 512 GB, operatyvioji (RAM) ne mažiau 12 GB. |  |  |
| 2.7.3.13 | WiFi palaikymas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, mobilioji saitvietė. |  |  |
| 2.7.3.14 | Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |  |  |
| 2.7.3.15 | Geolokacija | Turi palaikyti visas šiuo metu naudojamas navigacines sistemas (GPS ir t.t.). |  |  |
| 2.7.3.16 | NFC | Pilnas funkcionalumo palaikymas. |  |  |
| 2.7.3.17 | USB jungtis | USB C 3.2; DisplayPort 1.2, USB OTG (On-The-Go), įkrovimas, matavimo ir testavimo rezultatų nuskaitymas, programinės įrangos diegimas |  |  |
| 2.7.3.18 | Jutikliai | Akselerometras, rodmenų ekrano aplinkos šviesos jutiklis, giroskopas, kompasas ir kiti. |  |  |
| 2.7.3.19 | Baterija | Li-Ion, ne blogiau kaip 4900mAh, greitas įkrovimas, bevielis įkrovimas. |  |  |
| 2.7.3.20 | Įkrovikliai | Maitinimas 230V AC. Ne mažiau kaip 45W išvestis. Prievadas USB-C. Kabelis sujungimui su įrenginiu „USB-C į C“, srovė ne mažiau 5A, ilgis ne mažiau 1,5 m. |  |  |
| 3 | Darbo stoties aparatiniai - techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 3.1. | Operacinė sistema | Ne blogiau Windows 11 Pro |  |  |
| 3.2 | Procesorius | Ne blogiau 13 Generacijos „Intel Core i9“ |  |  |
| 3.3 | Atminties kaupikliai | Ne blogiau, kaip 2 (du) x 1(vienas)TB M2.2280 PCIe NVMe Gen4 SSD, turi būti palaikomas vidinis išplėtimas iki 4 (keturių) vienetų SSD kaupiklių. |  |  |
| 3.4 | Atminties kaupiklių masyvas | Duomenų saugumo ir patikimumo užtikrinimui turi būti palaikomas aparatinis RAID (angl. Redundant Array of Independent Disks), leidžiantis sujungti atminties kaupiklius į vieną logišką sistemą. Turi būti palaikoma: RAID 0; RAID 1; RAID 5; RAID 10 (arba 1+0). |  |  |
| 3.5 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 2 (du) x 16 GB su galimu išplėtimu iki 2 (du) x 32 GB |  |  |
| 3.6 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau, kaip 17“. |  |  |
| 3.7 | Ekrano paviršiaus tipas | Su apsauga nuo atspindžių (angl. anti-glare arba anti-reflection). |  |  |
| 3.8 | Ekrano raiška ir kt. | Ne blogiau 3840 x 2160, 120 Hz, WLED |  |  |
| 3.9 | Vaizdo plokštės atmintis | Ne mažiau 6GB |  |  |
| 3.10 | Integruota kamera, mikrofonas ir garsiakalbis | Ne blogiau 1080p at 30fps, FHD, RGB, daugiakryptis (angl. omni-directional) mikrofonas, garsiakalbis(-iai) – ne mažiau 4W. |  |  |
| 3.11 | Integruota klaviatūra | Atspari apliejimui, anglų ir lietuvių kalbų palaikymas, pašvietimas iš po klavišų (mygtukų), integruota atskira skaičių klaviatūra ne mažiau 10 klavišų (angl. numeric keypad). |  |  |
| 3.12 | Bluetooth sąsaja | Ne blogiau 5.3 ver. |  |  |
| 3.13 | Tinklo sąsajos | Turi būti laidinis ir bevielis prisijungimas prie tinklo |  |  |
| 3.13.1 | Bevielio ryšio (WiFi) | Ne blogiau 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,4GHz/5GHz/6GHz, WiFi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n), Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax) Šifravimas – ne blogiau: WEP (64 ir 128 bitai); AES-CCMP; TKIP. |  |  |
| 3.13.2 | Laidinio prisijungimo prie tinko jungtis | Ethernet LAN, RJ-45, ne blogiau 1Gbps, ((Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet) |  |  |
| 3.14 | Kiti prievadai (ne mažiau) | 2 (du) ThunderBolt 4 / USB-C 4.0 1 (vienas) USB-C 3.2 Gen 2 su DP 1.4 (angl. DisplayPort 1.4); 1 (vienas) USB-A 3.2 Gen 1 su PS (angl.PowerShare); 1 (vienas) USB-A 3.2 Gen 1; 1 HDMI 2.1(DGPU) 1 (vienas) lizdas laidiniam nešiojamų ausinių su mikrofonu prijungimui. 1(vienas) lizdas kroviklio prijungimui |  |  |
| 3.15 | Maitinimo adapteris (įkroviklis) 230V AC | Išvesties galia ne mažiau 210W DC |  |  |
| 3.16 | Kortelių skaitytuvo lizdas | Integruotas, Turi palaikyti SD, SDHC, SDXC |  |  |
| 3.17 | Lizdas SIM kortelei | 1 (vienas) fizinis lizdas mobiliojo ryšio operatoriaus SIM/microSim kortelei. |  |  |
| 3.18 | eSIM palaikymas | Darbo stotis turi palaikyti ir eSIM su Dviguba SIM |  |  |
| 3.19 | Naudojimo sąlygos | Nešiojama, naudojama patalpoje, automobilyje, lauko sąlygomis. Atliekant matavimus lauke Darbo stotis nebus naudojama blogesnėmis sąlygomis, nei: Temperatūrinis režimas – 0° iki 35°C; Santykinė drėgmė – nuo 10% iki 90% (nesikondensuojant). |  |  |
| 3.20 | RF Skenerio jungtis | Jungtis radijo spektro skeneriui Rohde&Schwarz TSME6 prijungimui (jeigu tinka kuri nors jungtis ar prievadas iš jau specifikuotų, papildoma jungtis nereikalinga, nurodyti tinkamą.). |  |  |
| 3.21 | Integruota mobilaus ryšio įranga | Vidinis modulis skirtas Darbo stoties sujungimui su Pirkėjo tinklu, serveriu ir pan. ir taip pat su Prekės gamintojo serverių teikiamomis debesijos (Cloud) paslaugomis per mobilaus ryšio tinklą. Turi palaikyti visus Lietuvos Respublikoje mobilių operatorių naudojamus dažnius 5G NR(SA/NSA), 4G (LTE, LTE-A) UMTS, GSM (GPRS, EDGE) dažnius. Turi būti integruotas navigacinis imtuvas (GPS ir t.t.) ir palaikyti visas šiuo metu naudojamas navigacines sistemas. |  |  |
| 3.22 | Vidinė keičiama akumuliatorinė baterija | Ličio jonų akumuliatorius (arba baterija), ne mažiau 90 Wh su greito pakrovimo funkcija. |  |  |
| 3.23 | Jungčių stotelė (angl. Dock station) su ne blogiau, kaip nurodyta prievadų kiekiu ir parametrais | 1 (vienas) Maitinimo adapteris 230V AC su išvesties galia ne mažiau 210Watt 1 (vienas) LAN RJ45 ne mažiau 1000Mbps (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet) 2 (du) DisplayPort (1.4) 20 polių 1 (vienas) HDMI 2.0 19 polių 1 (vienas) USB-C 3.2 Gen2 su DP (angl. DisplayPort) 1 (vienas) USB-C 3.2 Gen 2 - 24 poliai 2 (du) USB -A 3.2 Gen 1 1 (vienas) USB -A 3.2 Gen 1 su PS (angl. PowerShare) 9poliai |  |  |
| 3.24 | Išpildymas | Jeigu Prekės pardavėjas turi pasiūlymą, kad galimą pritaikyti nešiojamą kompiuterį, nemontuojant darbo vietoje patalpoje ir automobilyje specialios įrangos, bei nereikėtų naudoti papildomos įrangos matavimų atlikimui lauko sąlygomis, pateikiamo nešiojamo specializuoto kompiuterio bendrieji parametrai neturi būti blogesni už nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. Nešiojamo kompiuterio atveju turi būti pridedamas pastiprintas nešiojamas medžiaginis krepšys arba dėklas, dalinai apsaugantis (su pastiprintais šonais) jį nuo mechaninio poveikio. |  |  |
| 4. | Reikalavimai Prekės Palaikymui |  |  |  |
| 4.1 | Bendrinės Palaikymo apimtys ir trukmė | Nurodyta Prekės komplektacijos dalyje, 1.6.5 punktas. Paslaugų suteikimo sąlygos ir trukmės nurodytos žemiau esančiuose reikalavimuose. |  |  |
| 4.2. | Prekės gamintojo debesijos paslaugos apimtis | Turi būti teikiamos debesijos (Cloud) paslaugos (pagal ne mažesnes, kaip Pirkėjo įsigytos Prekės apimtis). |  |  |
| 4.3 | Reakcijos laikas | Reakcijos laikas nuo kreipimosi -1 darbo diena. |  |  |
| 4.4 | Problemos sprendimas | Problemos sprendimas (jeigu neveikia Pardavėjo deklaruotos kaip veikiančios funkcijos, neatitinka parametrai ir pan.), iki 10 darbo dienų. |  |  |
| 4.5. | Užklausos patvirtinimas | Turi būti patvirtinimas, kad užklausa gauta – laukimo laikas - 1 darbo diena. |  |  |
| 4.6 | Konsultacijos dėl išplėtimų, įrangos papildymo ir pan. | Turi būti teikiamos konsultacijos dėl parduotos Prekės sprendimo išplėtimo ir papildymo - laukimo laikas, ne ilgiau 20 kalendorinių dienų. |  |  |
| 4.7 | Konsultacijos dėl trečios šalies įrenginių | Turi būti teikiamos konsultacijos, kaip naudotis įranga prijungiant trečios šalies įrenginius, pavyzdžiui išorinis GPS imtuvas, trečios šalies skeneris, papildomas monitorius, skeneris, skaitytuvas, spausdintuvas, išorinis kopijavimo įrenginys ir pan.-laukimo laikas, ne ilgiau 10 kalendorinių dienų. |  |  |
| 4.8 | Konsultacijos dėl trečios šalies programinės įrangos veikimo | Turi būti teikiamos konsultacijos dėl Prekės gamintojo programinės įrangos veikimo, kai papildomai naudojama trečių šalių įranga - laukimo laikas, ne ilgiau 10 kalendorinių dienų. |  |  |