REZERVINIO KOPIJAVIMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

  - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti rezervinio kopijavimo įrangą, kuri susideda iš tarnybinės stoties su programine įranga (toliau – Įranga).

  - Perkama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Pateikiama Įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“), Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

  - Įranga pristatoma į Užsienio reikalų ministeriją, adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108, Vilnius, ne vėliau kaip per 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas prieš pristatydamas Įrangą privalo su Perkančiąja organizacija suderinti jos pristatymo datą.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu (atskirame priede) turi pateikti visų Įrangą komplektuojančių dalių kodus, modelius, kiekius bei reikalingas licencijas.

  - Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, katalogą, oficialų gamintojo raštą ar kitą lygiavertį dokumentą, kuriame yra tiksli siūlomos Įrangos techninė specifikacija.

  - Įrangos elektros maitinimas turi būti ~220 V, 50 Hz. Įtampos keitimo transformatoriai negali būti siūlomi. Maitinimo kabeliai turi tikti Europoje naudojamiems kištukiniams lizdams.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Įrangos gamintojas arba siūlomos Įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises.

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 37 straipsnio 9 dalies reikalavimais siūloma Įranga nekels grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Įranga turi atitikti šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

1.9.1. tarnybinių stočių maitinimo šaltinis atitinka Europos Sąjungos (EU) Komisijos direktyvą 2019/424 (EU Lot 9) energijos efektyvumo reikalavimui, naudojamas maitinimo šaltinis sertifikuotas min. Platinum ar analogiškai sertifikacijai (kas leidžia sumažinti duomenų centro energijos naudojimą);

1.9.2. atitikimas direktyvos  EU WEEE directive (2002/95/EC) reikalavimams dėl prekės arba (ir) prekės įpakavimo perdirbimo.

Specialieji reikalavimai:

|  | Parametrai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tarnybinės stoties tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių rankove, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Ne daugiau kaip 2U aukščio. Korpusas turi talpinti ne mažiau kaip 24 vnt. diskų. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 90 cm gylio (apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus). Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. |
| 2. | Procesorių skaičius | Ne daugiau kaip 2 vnt. |
| 3. | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizacijos instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalų. |
| 4. | Procesoriaus branduolių tarnybinėje stotyje | Ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau kaip 32. |
| 5. | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomos tarnybinės stoties našumas - ne mažesnis kaip:: - 172 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą; - 257 vienetai pagal SPECfp_rate_base2017 testą. Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kokioje siūlomo gamintojo tarnybinėje stotyje su siūlomu procesoriumi. Nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. |
| 6. | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR6400. „Advanced ECC“ arba analogiškų technologijų palaikymas Nurodyti operatyvinės atminties modelį, architektūrą bei tipą.. |
| 7. | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 64GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos. |
| 8. | Operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. |
| 9. | Laikmena operacinei sistemai | Operacinei sistemai skirtas atskiras dedikuotas valdiklis su 2 vnt. M.2 480 GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1 |
| 10. | Diskai | Turi būti ne mažiau kaip su 15 vnt. diskų, kurių kiekvienas: - ne mažiau 12TB talpos SAS sąsaja, keičiami darbo metu (ang. hot swap), naudinga talpa - ne mažiau 150 TB įvertinant dviejų diskų gedimą. |
| 11. | Diskų valdiklis | Vidinis, palaikantis SAS/SATA/NVMe diskus. Palaikomi RAID lygiai: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. Valdiklis turi turėti galimybę dirbti HBA ir RAID režimu vienu metu. |
| 12. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1Gb Base-T Ethernet prievadai Ne mažiau kaip 2 vnt. 10 Gb SFP+ Ethernet prievadai, komplektuojami su 10G SFP+ optiniais moduliais. Ne mažiau kaip 2 vnt. ne lėtesnių kaip 32Gbps (veikiančių ir 16 Gbps ir 32 Gbps režimu) FC sąsajų su SFP+ moduliais pajungimui su SAN komutatoriumi. |
| 13. | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 2 vnt. USB korpuso išorėje (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. USB 3.0 (ar naujesnio) tipo); - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 prievadas monitoriui. |
| 14. | Video adapteris | Integruotas. |
| 15. | Išplėtimo galimybės | Turi būti ne mažiau kaip 2 PCIe 5.0 lizdai, ne mažiau kaip 1 OCP 3.0 lizdai. |
| 16. | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, ne didesnio kaip 1100W galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Tarnybinės stoties maitinimo šaltinio galingumas turi būti pakankamas užtikrinti tarnybinės stoties darbingumą net ir sutrikus vieno iš šaltinių veiklai. Pateikti gamintojo ataskaitą apie siūlomos konfigūracijos elektros suvartojimą esant maksimaliam apkrovimui, Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. |
| 17. | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). |
| 18. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Virtualus CD - ROM ir KVM aktyvuotas palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė prisijungti ne mažiau kaip 2 nutolusiems vartotojams vienu metu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. - turi būti užtikrinama nuotolinio valdymo raktų apsauga nuo prieigos per PCI magistralę |
| 19. | Sisteminio mikrokodo (firmware) saugumo savybes | - tarnybinės stoties darbo metu turi periodiškai tikrinti sistemos mikrokodus dėl nesankcionuotų pakeitimų; - tarnybinės stoties įjungimo metu turi pasitikrinti sisteminės programinės įrangos autentiškumą ir automatiškai atstatyti iš rezervinės kopijos jei pažeistas autentiškumas. Nepavykus atstatyti turi būti uždraustas serverio operacinės sistemos krovimasis |
| 20. | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo programinė įranga, kurios terpėje pasirenkama būsima operacinė sistema, ir kuri automatiškai įdiegia visas reikalingas tvarkykles būsimoje operacinėje sistemoje. |
| 21. | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2025; - VMware vSphere; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) |
| 22. | Operacinė sistema | Tarnybinė stotis turi būti komplektuojama gamykloje kartu su Windows 2025 Server Standard arba analogiška operacine sistema. Pilnai licencijuota siūlomos tarnybinės stoties CPU. |
| 23. | Gamintojo garantija | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija. Gedimų registravimas 9 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą (telefonu, e-mail arba gamintojo palaikymo portale) turi būti ne ilgiau kaip 4 valandos darbo valandomis. Pateikti įrangos gamintojo nuorodą į garantinio aptarnavimo aprašymą. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Sugedę diskai tiekėjui negrąžinami. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Šis funkcionalumas turi būti užtikrinamas nuotolinio valdymo adapterio galimybėmis ir neturi reikalauti jokios papildomos programinės įrangos. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas, jame taip pat nurodant komplektuojamus papildomus gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. |
| 24. | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| 25. | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |
| 26. | Kopijavimo programinė įranga | Virtualių tarnybinių stočių ir failų kopijavimo programinė įranga. Turi veikti uždarame tinkle (air gap). Pakankama ir tinkama ne mažiau kaip 30 virtualių tarnybinių stočių iš nemažiau kaip 4 fizinių mašinų, bei 30 TB „frontend“ diskinės vietos (jei licencijuojama pagal talpą) veikiančių VMware Vsphere aplinkose, automatizuotam rezerviniam kopijavimui ir atstatymui. Funkcionalumui užtikrinti nereikalingas agento diegimas į virtualias mašinas, SQL ir AD kopijavimas ir atstatymas nereikalaujantis agento VM’e. Galimybė atstatyti tiek visą virtualią mašiną, tiek atskirus failus (iš MS Windows, RedHat/Ubuntu Linux VM). Automatizuotas rezervinės kopijos atstatymo ir kopijos testas. Programinė įranga turi palaikyti rezervinių kopijų saugojimą tiek į diskinius įrenginius, tiek į Tape juostas (LTO), su galimybe automatizuoti kopijų rašymą, rotaciją ir atstatymą. Licencija gali būti pastovaus tipo arba riboto galiojimo, su ne mažiau kaip 60 mėnesių atnaujinimo ir gamintojo palaikymo terminu. Nurodyti produkto pavadinimą |