Konkurso sąlygų aprašo

4 priedas

SUGEDUSIŲ VAIZDO KAMERŲ PAKEITIMO NAUJOMIS IR JŲ PAJUNGIMO Į TURIMĄ BENDRĄ MIESTO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMĄ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi užpildyti žemiau esančias 1 - 3 lenteles ir pateikti kartu su pasiūlymu. Taip pat turi pateikti konkurso sąlygų 33 p. nurodytus techninius dokumentus.

Techniniai reikalavimai stacionariai „Bullet“ (Cilindrinio) tipo vaizdo kamerai (-oms):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomas prekės gamintojas, modelis, kodas, tipas ir nuoroda interneto tinklalapyje | Gamintojas (įrašyti): .................... Modelis (įrašyti): .................... Kodas (įrašyti): .................... Stacionari „Bullet“ (Cilindrinio) tipo kamera (įrašyti taip / ne): .................... Nuoroda į siūlomos prekės aprašymą interneto tinklalapyje (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2. | Vaizdo jutiklio dydis ne mažesnis nei 1/1.8“; ne prastesnė nei CMOS technologija; ne mažesnė nei 8 MP raiška. | Vaizdo jutiklio dydis (įrašyti): .................... technologija (įrašyti): .................... raiška (įrašyti) .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 3. | Jautrumas šviesai - spalvotam vaizdui ne prasčiau nei 0.1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne prasčiau nei 0.01 lx; (mažesnė reikšmė laikoma geresne charakteristika) | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui (įrašyti): .................... Jautrumas šviesai juodai/baltam vaizdui (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 4. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m. stebėjimo kryptimi; | Integruoto infraraudonųjų spindulių pašvietimo užtikrinimas matymo lauko apšvietimas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 5. | Kintamo kampo objektyvas, kurio horizontalaus matymo kampas nuo ne daugiau 50 ° iki ne mažiau 110 ° | Kintamo kampo objektyvo horizontalaus matymo kampas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 6. | Objektyvas turi būti motorizuotas. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 7. | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas ne ilgesnis kaip nuo 1/20000 s; | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 8. | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 9. | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 15 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 10. | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; | Vaizdo stabilizavimas (įrašyti skaitmeninis arba optinis): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 11. | Programiškai neišplėstas dinaminis diapazonas True WDR (True Wide Dynamic Range) ne mažiau 120 dB; | WDR (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 12. | Turi būti galimybė užmaskuoti (nerodyti) ne mažiau 8-ias vaizdo sritis ("privatumo zonos") | Maskuojamos (įrašyti kiekį): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 13. | Turi būti kibernetinio saugumo (secure boot) palaikymas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 14. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 15. | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 16. | Palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 17. | Ryšio sąsaja ethernet tipo, ne mažiau 100 Mbps greičio, jungiama RJ45 jungtimi | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 18. | Palaikomi protokolai: TCP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 19. | Palaikomas ONVIF S standartas, arba lygiavertis standartas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... *Tiekėjas turi pateikti ONVIF „Declaration of Conformance“ prekės patvirtinimą: .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 20. | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 21. | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 22. | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą pagal vartotojų lygius. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 23. | Kameros turi būti pilnai suderinamos ir sukomplektuotos su „exacqVision Enterprise“ licencijomis su nežemesne kaip 25.1.6.0 versija, bei paruoštos diegimui į Perkančiosios organizacijos esamą „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įrangą. | Atitinka (įrašyti taip / ne)*: .................... *Tiekėjas turi pateikti exacqVision programinės įrangos gamintojo raštišką patvirtinimą: .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 24. | Teikiama vaizdo įrašymo ir apdorojimo programinė įranga turi turėti ne mažiau nei 12 mėn. gamintojo atnaujinimų palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 25. | Turi turėti Kamerų AI funkcionalumą kurį sudaro: 1. Detekcija: - Linijos kirtimas - Objektų detekcija - Susibūrimų detekcija - Vaizdo suprastėjimo detekcija - Uždengimo detekcija - Akinimo detekcija 2. Objektų klasifikavimas ir filtravimas: - Žmogus ir jo apranga pagal spalvą, - Transporto priemonės pagal tipą (automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, motociklai, dviračiai) ir jų spalvą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 26. | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 27. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip nuo -30ºC iki +45ºC | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (įrašyti): .................... iki (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 28. | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne prasčiau kaip IP66 | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 29. | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė ne mažiau kaip IK10 | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 30. | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 36 mėn. | Garantijos terminas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |

Pastabos:

- siūlomos vaizdo stebėjimo kameros turi tenkinti techninėje specifikacijoje joms nurodytus reikalavimus arba būti lygiavertės, arba geresnės kokybės;

- visoms nurodytoms vaizdo stebėjimo kamerų konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

- siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Vaizdo stebėjimo kameros privalo būti iš patikimų valstybių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. Nr. 280 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintas nelaikomų patikimais sąrašas).

Techniniai reikalavimai stacionariai kupolinei „Dome“ tipo vaizdo kamerai (-oms):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomas prekės gamintojas, modelis, kodas, tipas ir nuoroda interneto tinklalapyje | Gamintojas (įrašyti): .................... Modelis (įrašyti): .................... Kodas (įrašyti): .................... Stacionari kupolinei „Dome“ tipo kamera (įrašyti taip / ne): .................... Nuoroda į siūlomos prekės aprašymą interneto tinklalapyje (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2. | Vaizdo jutiklio dydis ne mažesnis nei 1/1.8“; ne prastesnė nei CMOS technologija; ne mažesnė nei 8 MP raiška. | Vaizdo jutiklio dydis (įrašyti): .................... technologija (įrašyti): .................... raiška (įrašyti) .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 3. | Jautrumas šviesai - spalvotam vaizdui ne prasčiau nei 0.1 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne prasčiau nei 0.01 lx; (mažesnė reikšmė laikoma geresne charakteristika) | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui (įrašyti): .................... Jautrumas šviesai juodai/baltam vaizdui (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 4. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m. stebėjimo kryptimi; | Integruoto infraraudonųjų spindulių pašvietimo užtikrinimas matymo lauko apšvietimas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 5. | Kintamo kampo objektyvas, kurio horizontalaus matymo kampas nuo ne daugiau 50 ° iki ne mažiau 110 ° | Kintamo kampo objektyvo horizontalaus matymo kampas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 6. | Objektyvas turi būti motorizuotas. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 7. | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas ne ilgesnis kaip nuo 1/20000 s; | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 8. | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 9. | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 15 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 10. | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; | Vaizdo stabilizavimas (įrašyti skaitmeninis arba optinis): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 11. | Programiškai neišplėstas dinaminis diapazonas True WDR (True Wide Dynamic Range) ne mažiau 120 dB; | WDR (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 12. | Turi būti galimybė užmaskuoti (nerodyti) ne mažiau 8-ias vaizdo sritis ("privatumo zonos") | Maskuojamos (įrašyti kiekį): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 13. | Turi būti kibernetinio saugumo (secure boot) palaikymas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 14. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 15. | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 16. | Palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 17. | Ryšio sąsaja ethernet tipo, ne mažiau 100 Mbps greičio, jungiama RJ45 jungtimi | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 18. | Palaikomi protokolai: TCP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 19. | Palaikomas ONVIF S standartas, arba lygiavertis standartas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... *Tiekėjas turi pateikti ONVIF „Declaration of Conformance“ prekės patvirtinimą: .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 20. | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 21. | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 22. | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą pagal vartotojų lygius. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 23. | Kameros turi būti pilnai suderinamos ir sukomplektuotos su „exacqVision Enterprise“ licencijomis su nežemesne kaip 25.1.6.0 versija, bei paruoštos diegimui į Perkančiosios organizacijos esamą „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įrangą. | Atitinka (įrašyti taip / ne)*: .................... *Tiekėjas turi pateikti exacqVision programinės įrangos gamintojo raštišką patvirtinimą: .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 24. | Teikiama vaizdo įrašymo ir apdorojimo programinė įranga turi turėti ne mažiau nei 12 mėn. gamintojo atnaujinimų palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 25. | Turi turėti Kamerų AI funkcionalumą kurį sudaro: 1. Detekcija: - Linijos kirtimas - Objektų detekcija - Susibūrimų detekcija - Vaizdo suprastėjimo detekcija - Uždengimo detekcija - Akinimo detekcija 2. Objektų klasifikavimas ir filtravimas: - Žmogus ir jo apranga pagal spalvą, - Transporto priemonės pagal tipą (automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, motociklai, dviračiai) ir jų spalvą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 26. | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 27. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip nuo -30ºC iki +45ºC | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (įrašyti): .................... iki (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 28. | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne prasčiau kaip IP66 | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 29. | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė ne mažiau kaip IK10 | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 30. | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 36 mėn. | Garantijos terminas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |

Pastabos:

- siūlomos vaizdo stebėjimo kameros turi tenkinti techninėje specifikacijoje joms nurodytus reikalavimus arba būti lygiavertės, arba geresnės kokybės;

- visoms nurodytoms vaizdo stebėjimo kamerų konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

- siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Vaizdo stebėjimo kameros privalo būti iš patikimų valstybių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. Nr. 280 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintas nelaikomų patikimais sąrašas).

Techniniai reikalavimai valdomai „PTZ“ tipo vaizdo kamerai (-oms):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Siūlomas prekės gamintojas, modelis, kodas, tipas ir nuoroda interneto tinklalapyje | Gamintojas (įrašyti): .................... Modelis (įrašyti): .................... Kodas (įrašyti): .................... Valdoma „PTZ“ tipo kamera (įrašyti taip / ne): .................... Nuoroda į siūlomos prekės aprašymą interneto tinklalapyje (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 2. | Vaizdo jutiklio dydis ne mažesnis nei 1/2.8“; ne prastesnė nei CMOS technologija; ne mažesnė nei 5 MP raiška. | Vaizdo jutiklio dydis (įrašyti): .................... technologija (įrašyti): .................... raiška (įrašyti) .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 3. | Jautrumas šviesai - spalvotam vaizdui ne prasčiau nei 0.06 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo ne prasčiau nei 0.02 lx; (mažesnė reikšmė laikoma geresne charakteristika) | Jautrumas šviesai spalvotam vaizdui (įrašyti): .................... Jautrumas šviesai juodai/baltam vaizdui (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 4. | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 200 m. stebėjimo kryptimi; | Integruoto infraraudonųjų spindulių pašvietimo užtikrinimas matymo lauko apšvietimas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 5. | Kintamo kampo objektyvas, kurio horizontalaus matymo kampas nuo ne daugiau 2.5 ° iki ne mažiau 58 ° | Kintamo kampo objektyvo horizontalaus matymo kampas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 6. | Objektyvas turi būti motorizuotas. Objektyvas turi turėti ne mažiau kaip 30x optinį priartinimą, ir ne mažesnį kaip 12x skaitmenini priartinimą. Operatorius nuotoliniu būdu turi galėti keisti objektyvo židinio nuotolį ir atlikti vaizdo fokusavimą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... Optinis priartinimas ir skaitmeninis priartinimas(įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 7. | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas ne ilgesnis kaip nuo 1/20000 s; | Elektroninės užsklandos minimalus atidarymo laikas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 8. | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 9. | Turi būti užtikrintas viešųjų erdvių filmavimas ne mažiau 25 kadrų per sekundę, esant kameros maksimaliai raiškai ir aktyvuotai vaizdo analitikai | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 10. | Turi būti skaitmeninis arba optinis vaizdo stabilizavimas; | Vaizdo stabilizavimas (įrašyti skaitmeninis arba optinis): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 11. | Programiškai neišplėstas dinaminis diapazonas True WDR (True Wide Dynamic Range) ne mažiau 120 dB; | WDR (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 12. | Turi būti galimybė užmaskuoti (nerodyti) ne mažiau 8-ias vaizdo sritis ("privatumo zonos") | Maskuojamos (įrašyti kiekį): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 13. | Turi būti kibernetinio saugumo (secure boot) palaikymas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 14. | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 15. | Palaikoma pastovi ir kintama duomenų perdavimo sparta (CBR ir VBR/CVBR). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 16. | Palaikomi vaizdo kodavimo algoritmai H.264, H.265; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 17. | Ryšio sąsaja ethernet tipo, ne mažiau 100 Mbps greičio, jungiama RJ45 jungtimi | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 18. | Palaikomi protokolai: TCP, IPv4, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 19. | Palaikomas ONVIF S standartas, arba lygiavertis standartas; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... *Tiekėjas turi pateikti ONVIF „Declaration of Conformance“ prekės patvirtinimą: .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 20. | SD/SDHC/SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 21. | Kamera turi turėti objektų judesio aptikimo modulį | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 22. | Turi palaikyti slaptažodžio apsaugą pagal vartotojų lygius. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 23. | Kameros turi būti pilnai suderinamos ir sukomplektuotos su „exacqVision Enterprise“ licencijomis su nežemesne kaip 25.1.6.0 versija, bei paruoštos diegimui į Perkančiosios organizacijos esamą „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įrangą. | Atitinka (įrašyti taip / ne)*: .................... *Tiekėjas turi pateikti exacqVision programinės įrangos gamintojo raštišką patvirtinimą: .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 24. | Teikiama vaizdo įrašymo ir apdorojimo programinė įranga turi turėti ne mažiau nei 12 mėn. gamintojo atnaujinimų palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 25. | Turi turėti Kamerų AI funkcionalumą kurį sudaro: 1. Detekcija: - Linijos kirtimas - Objektų detekcija - Susibūrimų detekcija - Vaizdo suprastėjimo detekcija - Uždengimo detekcija - Akinimo detekcija 2. Objektų klasifikavimas ir filtravimas: - Žmogus ir jo apranga pagal spalvą, - Transporto priemonės pagal tipą (automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, motociklai, dviračiai) ir jų spalvą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 26. | Turi būti sukomplektuota su laikikliais ir el. maitinimo šaltiniu ne blogiau PoE: IEEE802af/at/bt arba 24VAC | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 27. | Darbinių temperatūrų diapazonas ne siauresnis kaip nuo -30ºC iki +45ºC | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo (įrašyti): .................... iki (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 28. | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė ne prasčiau kaip IP66 | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 29. | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė ne mažiau kaip IK10 | Apsaugos nuo fizinio poveikio klasė (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |
| 30. | Gamintojo garantija ne mažiau kaip 36 mėn. | Garantijos terminas (įrašyti): .................... | ............................................. (įrašyti) |

Pastabos:

- siūlomos vaizdo stebėjimo kameros turi tenkinti techninėje specifikacijoje joms nurodytus reikalavimus arba būti lygiavertės, arba geresnės kokybės;

- visoms nurodytoms vaizdo stebėjimo kamerų konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

- siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

Vaizdo stebėjimo kameros privalo būti iš patikimų valstybių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. Nr. 280 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ patvirtintas nelaikomų patikimais sąrašas).

Techniniai reikalavimai vaizdo kamerų montavimui:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |
| --- | --- |
| 1. | Kameros tvirtinamos prie pastatų sienų arba specialių atramų. |
| 2. | Kameros montavimo aukštis ir kamerų padėtis nustatomi montavimo metu, o tvirtinimo sprendimai turi užtikrinti stabilų kamerų darbą. |
| 3. | Kabelių tiesimas ant pastatų: prioritetas teikiamas paslėptam kabelių tiesimui, o matomose vietose kabeliai privalo būti apsaugoti PVC arba PE vamzdžiais. |
| 4. | Kabelių tiesimas atramose: kabeliai vedami atramos vidine ertme, o išvedimo vietose naudojami specialūs sandarikliai (jei vidinis tiesimas neįmanomas, naudojami metaliniai gofruoti vamzdžiai išoriniam tiesimui). |
| 5. | Kabelių praėjimai turi būti sandarūs, tvarkingai pritvirtinti ir aiškiai paženklinti. |
| 6. | Kameros turi būti pilnai įdiegtos, sukonfigūruotos ir parengtos darbui esamoje sistemoje. |
| 7. | Tiekėjas privalo užtikrinti, kad po vaizdo stebėjimo kamerų keitimo būtų sutvarkytas objektas, ant kurio ar prie kurio įrengiamos kameros (pvz., pastato fasadas, stulpas, konstrukcija ir pan.). Objekto sutvarkymo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlyme nurodytą kamerų įrengimo ar pakeitimo kainą. Perkančioji organizacija už objekto sutvarkymą atskirai nemokės. |
| 8. | Konkurso sąlygų 4.1 priede pridedama šiuo metu esančių kamerų sąrašas, esant poreikiui, naujos kameros būtų montuojamos sugedusiųjų vietoje, pajungiamos į Kauno g. 6 centrą. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai |
|  | Tiekėjas, vykdydamas Sutartį įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, visą dokumentaciją rengti elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pateikti ir pasirašyti elektroniniu būdu. Išimtiniais atvejais tam tikri dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 2 priedo I skyriuje. Esant poreikiui PO turi teisę pareikalauti pateikti popieriaus atitiktį patvirtinančius dokumentus. Nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko nustatyto kriterijaus, taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |