Pirkimo sąlygų aprašo

1 priedas

MOBILIOS LAUKO ČIUOŽYKLOS SU ŠALDYMO ĮRANGA NUOMA

(SU ČIUOŽYKLOS MONTAVIMU IR DEMONTAVIMU)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas: mobilios lauko čiuožyklos su šaldymo įranga nuoma (su čiuožyklos montavimu bei demontavimu).

Perkančioji organizacija: Kaišiadorių kultūros centras.

Prekių pristatymo, sumontavimo vieta ir terminai: Mobili lauko ledo čiuožykla turi būti pilnai įrengta, sumontuota iki 2025 m. lapkričio 30 d. šalia Kaišiadorių kultūros centro, numatytoje vietoje, ir saugi eksploatacijai nuo 2025 m. lapkričio 30 d. iki 2026 m. sausio 11 d.

Bendra informacija:

1) Tiekėjas iki 2025 m. lapkričio 30 d. pristato, sumontuoja bei perduoda naudojimui 2025-11-30 – 2026-01-11 laikotarpiui kokybišką, techniškai tvarkingą ir tokios komplektacijos, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, mobilios lauko ledo čiuožyklos komplekto įrangą su aksesuarais;

2) Tiekėjas iki 2026 m. sausio 15 d. (bet ne anksčiau nei 2026-01-11) demontuoja ir išveža nuomos objektą

Reikalavimai ledo čiuožyklai ir kitai įrangai:

- Ledo čiuožykla pritaikyta visuomeniniam čiuožimui, kurios matmenys turi būti

12,5 x 20 metrų, bendras čiuožimo plotas ne mažesnis nei 250 kv. metrų;

- Ledo paviršiaus temperatūra (-5/-6C) su minimaliu ledo storiu 45-50 mm esant aplinkos temperatūrai iki +12C;

- Maksimalus atstumas nuo ledo aikštelės iki šaldymo mašinos – 20 m.;

- Elektros įvadas šaldymo mašinai: 60 kw, 400V, 50Hz;

- Vandens tiekimas ledo formavimui;

- Lygus (maksimalus nuokrypis 5 cm) ir tvirtas pagrindas čiuožyklos montavimo vietoje;

- Šaldymą užtikrina freoninė šaldymo mašina, šaldymo galios pakanka išlaikyti ledą esant aplinkos temperatūrai iki +12 C ir vėjo greičiui iki 1m/s;

- Guminiai vamzdeliai ledo formavimui (šaldymo kilimas);

- Lanksčios žarnos čiuožyklos kilimėlių ir šaldymo mašinos sujungimui;

- Mediniai apsauginiai bortai, aukštis - 0,8/1,0 m, varteliai 0,7 m pločio;

- Etilenglikolio - vandens tirpalas, skirtas užpildyti ledo arenos vamzdyną;

- 120 cm pločio specialūs kastuvai, skirti valyti ledą rankiniu būdu, 2 vnt.;

- Ledo dangos atnaujinimo įrenginys su šluoste, 1 vnt. (naudojamas, kai aplinkos temperatūra yra pliusinė arba kai paduodamas šiltas vanduo ne mažiau +30° C);

- Stovas su įvairių dydžių pačiūžomis, 35 porų, 3 kompl. Viso 105 porų;

- Pačiūžų pusiau automatinės galandinimo staklės 1 vnt;

- Guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis apie 30 kv. m;

- Suolai dvigubo pločio pačiūžų apsiavimui 4 vnt.;

- Čiuožimo pagalbininkai vaikams (pingvinas, panda, poliarinė meška) 5 vnt.

- Pagalbinės montažinės medžiagos, plėvelė, vamzdynų uždengimai prie borto, mechanizmai.

Tiekėjo įsipareigojimai:

Mobilios lauko ledo čiuožyklos montavimo/demontavimo/pajungimo darbai.

Visos reikiamos įrangos iškrovimo darbai, tiekėjui reikalingos technikos nuoma.

Mobilios lauko ledo čiuožyklos su šaldymo įranga techninė priežiūra.

Perkančiosios organizacijos personalo apmokymas prižiūrėti ir taisyti čiuožyklos įrangą eksploatacijos metu.

Pastaba: Papildomomis priemonėmis, kaip takeliai, paslėpti laidams, uždangalai kabeliams, mobilios lauko ledo čiuožyklos su šildymo įranga apsauga eksploatacijos metu, rūpinasi perkančioji organizacija.

Kainos apskaičiavimas:

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: transportavimo, pakrovimo-iškrovimo, montavimo - demontavimo išlaidos, instruktavimo ir techninės priežiūros paslaugos ir visos kitos išlaidos, susijusios su pirkimo objektu. Ledo paruošimas iki 20 mm storio, įrangos draudimas, įrangos instaliavimo vietos paruošiamieji darbai. Šaldymo įrangos montavimo darbai, šaldymo įrangos paleidimo – derinimo darbai, ledo formavimo – užliejimo darbai, čiuožyklos įvedimas į eksploataciją. Čiuožyklos sustabdymas (ledo paruošimas tirpdymui, ledo tirpinimas, daužymas, etilenglikolio atsiurbimas, bortų demontavimas, šaldymo kilimėlių, boksų nuėmimas, šaldymo trasos demontavimas).

Į kainą neįskaičiuota: reikalingi leidimai ir įgaliojimai ir visos kitos išlaidos, atsirandančios eksploatuojant įrangą.

Žalieji reikalavimai:

Pardavėjas sutarties vykdymo metu turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508) nurodytų šių aplinkosaugos reikalavimų:

1. atsisakyti popierinių dokumentų, t. y. visą dokumentaciją rengti elektronine forma, kuri Pirkėjui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu;

2. siekti, kad prekei tiekti, paslaugai suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių: kad specialistai, tiekiantys prekes, teikiantys paslaugą, atvykimui į prekių pristatymo / paslaugos suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508 ir/arba siekti, kad paslaugai teikti naudojamos transporto priemonės naudotų degalus, atitinkančius Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme įtvirtintus reikalavimus; kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas specialistų atvykimui į prekių pristatymo / paslaugos teikimo vietą.

PILDOMA IR PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- |
| 1.* | Ledo čiuožyklos išmatavimai 12,5 x 20 metrų (bendras čiuožimo plotas, ne mažesnis, kaip 250 m2).* *Ledo čiuožykla turi būti sumontuota ant Pirkėjo paruošto pagrindo. | Ledo čiuožyklos išmatavimai – (įrašyti konkrečią reikšmę):............. x.......... m. Bendras čiuožimo plotas – (įrašyti konkrečią reikšmę):............. m2 |
| 2. * | Palaikoma stabili ledo paviršiaus temperatūra – -5 /-6 Co; | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 3.* | Ledo storis 45-50 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 4.* | Ledo čiuožykla eksploatuojama, jeigu oro temperatūra neviršija +12 C0 temperatūros | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 5.* | Mediniai apsauginiai bortai aplink čiuožyklą, kurių aukštis – 0,8/1,0 m. , varteliai 0,7 m pločio. | Medinių bortų aukštis – (įrašyti konkrečią reikšmę): ........ m. |
| 6.* | Šaldymo mašinos (su priklausiniais), galingumas pakankamas ledo gamybai ne aukštesnei kaip +8o C temperatūrai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 7.* | Ledas turi būti išlaikomas aplinkos temperatūrai neviršijant +12o C ir esant minimaliam vėjo greičiui (neviršija 1 m/s). | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 8.* | Pirminis šaltnešis – freonas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 9.* | Ledo čiuožyklos vamzdynas turi būti užpildytas etilenglikolio tirpalu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 10.* | Šaldymo vamzdynas turi dengti visą čiuožyklos plotą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 11. | Naudojamas aukštos energetinės klasės ne mažiau kaip dviejų šaldymo kompresorių agregatas. | Aukštos energetinės klasės (įrašyti konkretų agregato pavadinimą, pateikti prekę pagrindžiančius dokumentus)............... Pastaba. Nurodydamas prekę, tiekėjas pateikia prekės atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta konkurso sąlygų aprašo 34.3 p. |
| 12. | Šaldymo agregatas turi turėti pajėgumą užšaldyti ir palaikyti ledo čiuožyklą, kurios matmenys nurodytos 1 punkte. Aparato skleidžiamas triukšmas negali būti didesnis, kaip 58 dB (10 m. atstumu). | Įrenginio skleidžiamas triukšmas (įrašyti konkrečią reikšmę): ........dB. Pastaba. Nurodydamas prekę, tiekėjas pateikia prekės atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta konkurso sąlygų aprašo 34.3 p. |
| Papildoma įranga |  |  |
| 13.* | 2 vnt. specialių kastuvų, rankiniam ledo valymui, plotis ne mažiau kaip 1 m. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 14.* | 1 komplektas ledo formavimo rankiniu būdu įrangos. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 15.* | Ne mažiau kaip 105 porų su įvairių dydžių pačiūžų (su stovais) | (įrašyti konkrečią reikšmę)............porų įvairių dydžių pačiūžos (su stovais) |
| 16.* | 1 vnt. pačiūžų pusiau automatinės galandinimo staklės | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 17.* | Guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis ne mažiau 30 m2 | Guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę): ...............m 2 |
| 18.* | 4 vnt. suoliukai persirengimui prie ledo arenos dvipusiai, ne mažiau 2 m. ilgio. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |
| 19.* | 5 vnt. vaikiški pingvinai ar kiti lygiaverčiai padėjėjai čiuožimui. | 5 vnt. (įrašyti konkretų pavadinimą)............padėjėjai čiuožimui |
| 20.* | Pagalbinės montažinės medžiagos, plėvelė, vamzdynų uždengimai prie borto, mechanizmai |  |

Jei techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytas konkretus pavadinimas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“ ir ruošiant pasiūlymus gali būti siūloma tokia pat arba lygiavertė prekė.