KLAUSIMYNAS

ECHOSKOPAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ECHOSKOPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Smulkiųjų struktūrų tyrimai 2. Skydliaukės tyrimai |  |
| 2. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Reguliuojamas sistemos valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 20 cm 3. Valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±30° 4. ≥ 58 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 5. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 6. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 10 colių arba didesnė; 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios |  |
| 3. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 380 dB |  |
| 5. | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje | Būtina |  |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 40 cm |  |
| 7. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais 2. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti |  |
| 8. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui |  |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. ≥ 1 TB talpos vidinis diskas. 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); |  |
| 11. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |  |
| 11.1 | Linijinis daviklis Nr. 1 | 1. Dažnio diapazonas ne mažesnėse ribose nei nuo 5,0 MHz iki 15,0 MHz. 2. Elementų skaičius 560; 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 38 mm; |  |
| 12. | Veikimas be elektros tinklo | Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) |  |
| 13. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus |  |
| 15. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai, į garantiją įskaičiuota metinė techninė priežiūra, jai reikiamų dalių, sunaudotų medžiagų kaštai. |  |