AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Benzininių generatorių pajungimas

Projekte numatyta prie pastato elektros tinklo prijungti benzininius 1F elektros generatorius RATO R8500D, 8kW. Elektros generatoriai yra naudojami mobilūs, todėl jų pajungimui numatyta įrengti 1F 32A kištukinį lizdą lauke. Viduje įrengiamame moduliniame paviršiniame skydelyje sumontuojamas 4P perjungiklis, kuriuo atjungiamas elektros tiekimas nuo pastato tinkle ir paduodamas elektros maitinimas iš generatoriaus. Moduliniame skydelyje taip pat sumontuojama modulinė indikacinė lemputė, kuri indikuoja apie atsiradusią įtampą pastato tinkle. Iš generatoriaus užmaitinamas šiluminis punktas, 6 vnt. kištukinių lizdų. Atlikus darbus atliekama elektros schemų korektūra ir atnaujinimas.

Bendroji informacija

Generatorių elektros prijungimo tinklo, šiluminio mazgo prijungimo darbų kiekiai numatyti pateikiamuose darbų kiekių žiniaraščiuose. Kiekiai pateikiami preliminarūs ir prieš montavimą būtina susiderinti pajungimo vietas ir taškus su pastatą administruojančiais asmenimis.

________________