TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-14253/25) [ITP25] Frontalinis krautuvas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

    - Prekės –  frontalinis krautuvas su papildoma įranga, skirti birių medžiagų krovimui ir/ar kitiems kelių priežiūros darbams (1 komplektas).

    - Paslaugos – frontalinio krautuvo ir jo bazėje sumontuojamos papildomos įrangos Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis:

    - Frontalinis krautuvas su krovimo kaušu, ne mažiau 4,5 m³ talpos, ir kita papildoma įranga –

1 komplektas.

    - Frontalinis krautuvas su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios techninės

specifikacijos priede Nr.1  nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą:

Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcija lietuvių kalba (vartotojo vadovas), elektrinės ir hidraulinės schemos, atsarginių dalių katalogai arba suteikiama nemokama prieiga prie elektroninių katalogų, EB atitikties deklaracija.

    - Garantija:

      - Frontaliniam krautuvui ir visai kartu nedalomai komplektuojamai įrangai (pagrindiniams krautuvo mazgams: varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams, hidraulinės sistemos pagrindiniams mazgams (siurbliams, skirstytuvams, valdymo sistemoms), vairavimo sistemos pagrindiniams mazgams, strėlės ir kaušo cilindrams, elektrinės, elektroninės sistemos pagrindiniams mazgams), išskyrus svėrimo įrangą (tuo atveju kai ji nėra gamintojo įrengta sistema), turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija (su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse).

      - Svėrimo įrangai (pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams) turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija.

    - Garantijos nereikalaujama eksploatacijos metu natūraliai nusidėvinčioms detalėms ir eksploatacinėms medžiagoms.

    - Garantinio laikotarpio metu numatyti visi krautuvo, hidraulinės, elektrinės įrangos aptarnavimai pasiūlyme turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam garantijos laikotarpiui.

    - Garantinių remontų atveju, kai dėl objektyvių priežasčių Tiekėjui nepavyksta atstatyti Prekę į darbinę padėtį ilgiau kaip per 5 darbo dienas, Tiekėjas turi pateikti lygiavertį įrenginį Pirkėjui, kol bus galima toliau eksploatuoti suremontuotą Prekės komplektą.

    - Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Prekes turi pristatyti į lokaciją, kurioje Prekės bus eksploatuojamos, žemiau nurodytu adresu:

| Pristatymo adresas | Poreikis |
| --- | --- |
| Andriūnų karjeras, Šiaulių apskritis, Radviliškio rajonas, Baisogalos seniūnija | 1 komplektas |

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo

vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.1.   Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.2.	Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.3.	Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

4.4.	Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.5.	Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.7.	Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

4.8. Kelių eismo signalai: frontaliniams krautuvams naudotini apšvietimo įrenginiai (šviesos šaltiniai)  būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai – Frontalinis krautuvas

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI  PARAMETRAI

FRONTALINIS KRAUTUVAS SU NE MAŽIAU 4,5 M³ TALPOS KAUŠU IR KITA PAPILDOMA ĮRANGA

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (papildančios ir paaiškinančios tuos techninius parametrus, kurie gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai apibūdinti ir nepakankamai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Frontalinis krautuvas skirtas birių medžiagų kasimui ir birių medžiagų pakrovimui į transporto priemones, medžiagų rūšiavimo ir/ar smulkinimo agregatus, įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus frontalinio krautuvo modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Gali būti siūlomas naudotas frontalinis krautuvas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. Prioritetas teikiamas naujesniam įrenginiui. | Pagaminimo metai _________, metų ketvirtis _________. |
| 1.2.1 | Dirbtos valandos | Prekės perdavimo dienai frontalinio krautuvo darbo valandos neturi viršyti 200 d.h Prioritetas teikiamas frontaliniam krautuvui su mažesniu išdirbiu. | Siūlomas parametras - _________ d.h Pateikto dokumento, įrodančio darbo valandų istoriją, pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________ patvirtintas gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo. |
| 1.3. | Paruošimas darbui, darbinis svoris | Ratinis frontalinis krautuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris (pilnos komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, be papildomai montuojamų svorių) – ne mažiau 23 500 kg. Prioritetas teikiamas didesnio darbinio svorio frontaliniam krautuvui. | Siūlomas parametras - ____________kg Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda ____ |
| 1.4. | Matmenys | Pagrindiniai matmenys: - ilgis, kai kaušas nuleistas, ne daugiau 9 100 mm; - aukštis be švyturėlio, ne daugiau 3 700 mm; - plotis ties padangų išoriniu paviršiumi, ne daugiau 2 985 mm; - ratų bazė 3 400- 3 550 mm. | Siūlomas parametras: -ilgis ____ mm - aukštis ____ mm -plotis ____ mm -ratų bazė ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 1.5. | Atitiktis KET | Frontalinis krautuvas turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose (gatvėse) ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai ir ne mažiau kaip du LED švyturėliai virš kabinos. Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.5.1 | Apšvietimo elementai | Gabaritiniams, posūkių, stop, valstybinio numerio apšvietimo žibintams, švyturėliams naudotinos LED lemtutės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.6. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: - ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, - avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, - elektrinės pavaros tepimo švirkštu, - būtinais įrankiais, reikalingais rato keitimui (įskaitant 15 t hidraulinį keltuvą) ir/ar smulkiam remontui bei kasdieniam aptarnavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Registracija | Frontalinio krautuvo registracija pirkėjo vardu technikos registre, tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Garantija | Pilna garantija – ne mažiau 12 mėn. visam mechanizmui ir nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu garantiniams defektams. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.10. | Privalomi techniniai aptarnavimai | Garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai (esant poreikiui ir pervežimai į aptarnavimo servisą) atliekami Pardavėjo sąnaudomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10.1 | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ |
| 1.11. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), EB atitikties deklaracija, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogas arba suteikiama nemokama prieiga prie elektroninių katalogų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu, realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Pirkėjui transporto ženklinimo logotipais paslaugas teikia UAB „Geros reklamos grupė“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Avarinės ratų trinkelės. | Turi būti ne mažiau 2 vnt, tvirtinamos gamintojo numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.16. | Krautuvo ir papildomai komplektuojamos įrangos dažomų paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno, plastiko ar lygiavertės medžiagos elementai gali būti nedažyti. | Siūlomos dominuojančios spalvos kodas - _________________________ . |
| 2. | VARIKLIS |  |  |
| 2.1. | Tipas, variklio galia | Variklis – dyzelinis. Bendroji galia 210-260 kW / 286-354 AG pagal ISO 14396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, esant ne didesniems kaip 2000 aps./min. alkūninio veleno sūkiams. | Siūlomas parametras - ____ kW/ _______ AG Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____. |
| 2.2. | Darbinis tūris | Variklio darbinis tūris 8 500 - 13 000 cm³. Prioritetas teikiamas mažesniam variklio darbiniam tūriui. | Siūlomas parametras - ____ cm³. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2.3. | Oro filtravimas | Gamintojo įrengtas pirminis oro valymo filtras (centrifūgavimas), mažinantis pagrindinių oro filtrų užsiteršimą ir ilginantis aptarnavimo ir/ar keitimo intervalus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2.4. | Variklio išmetami teršalai | Atitinkantis ne žemesnius kaip StageV emisijos reikalavimus (su preke pateikiamas atitikties sertifikatas ir jo kopija lietuvių kalba). | Siūlomas parametras - ____ . Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___. |
| 2.5. | Aušinimo ventiliatorius | Įrengtas reversuojamas aušinimo ventiliatorius, keičiantis oro srauto judėjimo kryptį, turintis hidraulinę pavarą. Prioritetas teikiamas aušinimo ventiliatoriui su rankiniu ir automatiniu pavaros valdymu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda __. |
| 2.6. | Paleidimas šaltu oru | Gamintojo įrengta sistema palengvintam variklio paleidimui šaltu oru. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.7. | Talpos | Degalų bako talpa, AdBlue talpa (jei techniškai numatyta ir įrengta gamintojo), hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |
| 3.1. | Tipas | Hidrosistema – kintamojo srauto su krovinio jutimo funkcija, užtikrinanti visą hidraulinę galią, esant bet kokiems variklio sūkiams (hidraulinis srautas ir slėgis automatiškai prisitaikantis prie apkrovos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 3.2. | Slėgis ir debitas | Darbinės hidraulinės sistemos slėgis – ne mažesnis kaip 260 barų, srautas - ne mažiau 300 ltr/min. | Siūlomas parametras - ____ bar, _______ ltr/min Pateikto dokumento pavadinimas _ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___. |
| 3.3. | Talpa | Tūris užtikrinantis patikimą mašinos darbą, nepriklausomai nuo naudojamos papildomos įrangos. | Siūlomas parametras - ____ ltr Pateikto dokumento pavadinimas _ ir psl. Nr.___ arba Nuoroda __. |
| 3.4. | Krovinio jutimo (svėrimo) sistema | Gamintojo įrengta hidraulinė arba analogiška krovinio jutimo funkcija, leidžianti operatoriui kontroliuoti kraunamą svorį, krautuvo borto kompiuteryje fiksuojanti suminius parametrus. Pirminė sistemos metrologinė patikra ir kalibravimas atliekamas Tiekėjo sąskaita, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną, pateikiant patikros/kalibravimo sertifikatą. | Siūloma įranga - ____ . (konkretus sistemos modelis) |
| 3.4.1. | Komplekto sudedamosios dalys | Komplektą sudaro reikalingi davikliai, visa būtina įranga metrologinei patikrai, valdymo mikroprocesorius su ekranu, spausdinimo įrenginys kabinoje, jungiamieji laidai, visos montavimui reikalingos dalys. | Siūlomą komplektą sudaro: ____________ |
| 3.4.2. | Svėrimo duomenų kaupimas | Įranga kaupia informaciją įrenginio atmintyje. Informacijos nuskaitymas USB jungtimi į atmintinę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____ |
| 3.4.3. | Duomenų perdavimas belaidžiu ryšiu | Gamintojo numatyta galimybė prijungti papildomus modulius, skirtus duomenų perdavimui belaidžiu ryšiu į centrinį pultą ar PC. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda _____ |
| 3.4.4. | Metrologinė patikra | Svėrimo įranga sumontuota į techniką, tinkama teisinei metrologijai, kalibruota. Perdavimo dienai atlikta pirminė metrologinė patikra ir pateikiamas patikros/kalibravimo sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.4.5. | Svėrimo tikslumas | Paklaida ne daugiau kaip 2% | Siūlomas parametras - ___________% Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 3.4.6. | Ekranas/monitorius | Ekrano įstrižainė ne mažiau 5“ (colių), ekranas spalvotas. Prioritetas teikiamas didesniam ekranui/monitoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ______“ |
| 3.4.7. | Apsauga nuo drėgmės (davikliams) | Įrangos daviklių apsaugos klasė nuo drėgmės ne blogesnė kaip IP65 | Siūlomas parametras -_____apsaugos klasė. |
| 3.4.8. | Apsauga nuo drėgmės (įrangai, esančiai kabinoje) | Prietaiso apsaugos klasė ne blogesnė kaip IP54 | Siūlomas parametras - _____apsaugos klasė. |
| 3.4.9. | Dokumentų spausdintuvas | Spausdintuvas montuojamas technikos operatoriaus darbo vietoje (kabinoje). Spausdintuvo naudojamo popieriaus plotis ne mažiau 52 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 3.4.10 | Spausdinami duomenys | Yra galimybė suformuoti informaciją ir spausdintuvu atspausdinti būtinus duomenis apie: - tiekėją, - klientą, - krovinio pakrovimo vietą, - krovinio paskirties vietą, - pakrovimo datą ir laiką, - medžiagos pavadinimą, - pakrautos medžiagos kiekį, - transporto priemonės valst. Nr. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma informacija - _____ (nurodoma galima informacija). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda |
| 3.4.11 | Garantija pagrindiniams svėrimo įrangos komponentams | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. Pasiūlyme turi būti pateikta informacija apie garantiniu laikotarpiu atliekamus techninius aptarnavimus, nurodant aptarnavimo intervalus, atliekamus darbus, naudojamas medžiagas ir jų įkainius. | Siūlomas parametras - ___________mėn. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ______ |
| 3.5. | Hidraulinės linijos (papildomos) | Atskiros hidraulinės linijos (įskaitant ir drenažinę liniją), užtikrinančios alyvos slėgį (ne mažiau 260 bar) ir srautą (ne mažiau 300 ltr/min), papildomų įrankių (įskaitant universalų sniego valytuvą, rotorinį sniego valytuvą, sijojimo/smulkinimo kaušą ir pan.) darbui, su greito jungimo movomis prie krovimo kaušo su srauto valdymu iš kabinos (operatoriui neišlipant), įrengtos gamintojo arba įrengiamos ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Siūlomas parametras - ____ bar, _______ ltr/min |
| 3.6. | Kopijavimo funkcija | Hidraulinio skirstytuvo strėlės valdymo sekcijai (pakėlimui/nuleidimui) įrengta „plaukiojanti“ padėtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.7. | Įrangos valdymas | Vairasvirtės, įrengtos valdymo konsolėje, pagalba valdomos kaušo ir papildomos įrangos funkcijos. Prioritetas teikiamas vairasvirčių konsolei – judančiai kartu su operatoriaus sėdyne. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________. |
| 3.8. | Darbo ciklo laikas | Vieno darbo ciklo (kaušo pakėlimas, iškrovimas, nuleidimas) laikas ne daugiau 12 s. | Siūlomas parametras - ___ s. Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 3.9. | Kilimo kampo sensorius | Prioritetas teikiamas gamintojo numatytam ir įrengtam įkalnės kampo davikliui, optimizuojančiam krautuvo traukos parametrus, vykdant krovimo darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________. |
| 3.10. | Kaušo vertimo cilindro apsauga | Gamintojo numatyta ir komplektuojama cilindro koto apsauga nuo mechaninių pažeidimų prabyrančia kraunama medžiaga, įrengta virš kaušo vertimo cilindro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________. |
| 4. | TRANSMISIJA |  |  |
| 4.1. | Tipas | Elektroniškai valdoma hidrodinaminė (nepertraukiamo galios srauto) arba hidrostatinė. | Siūlomas parametras - ____ (transmisijos tipas) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 4.2. | Greičių diapazonai | Pirmyn ne mažiau 4 diapazonai. Atgal ne mažiau 3 diapazonai. | Siūlomas parametras – pirmyn ____diapazonai, atgal ____diapazonai. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 4.3. | Judėjimo greičiai | Pasiekiamas transportinis greitis: - pirmyn ne mažiau 35 km/h, - atgal ne mažiau 19 km/h. Prioritetas teikiamas frontaliniam krautuvui, galinčiam pasiekti didesnį judėjimo greitį atgaline eiga. | Siūlomas parametras – pirmyn ____km/h, atgal ____km/h. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 4.4. | Atbulinės eigos signalas | Garsinis atbulinės eigos signalas (Baltasis triukšmas -White Noise), įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4.1 | Perspėjimo ir saugumo sistema | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengtas perspėjimo ir saugomo sistemos komplektas, kurį sudaro išmaniosios kameros (ne mažiau 2 vnt) ir visa papildomai reikalinga įranga (monitorius, išorinis ir vidinis aliarmo moduliai, valdymo modulis, komplektuojama montavimo armatūra) sudaranti galimybę individualiai nustatyti (programuoti) pavojaus zonas ir apsaugos ribas frontalinio krautuvo prieigose. Kamerų vaizdas realiu laiku transliuojamas operatoriaus darbo vietoje įrengtame monitoriuje. Objektams patekus į aptikimo zonas aktyvuojamas įspėjamasis garsinis (programuojamas) signalas tiek operatoriui, tiek išorės objektui. Pirkėjui, ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną, suteikiama reikiama informacija apie sistemos veikimą ir suteikiama prieiga valdymo modulio programavimui, bei pateikiama tam reikalinga IT įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________. |
| 4.5. | Prioritetinis reikalavimas. Automatinis greičio reguliavimas | Prioritetas teikiamas privažiavimo prie pakraunamo objekto automatiniam kontrolės mechanizmui, automatiškai lėtinančiam krautuvo judėjimo greičio parametrus prasidedant strėlės (kaušo) pakėlimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____________. |
| 5. | VAŽIUOKLĖ |  |  |
| 5.1. | Važiuoklės tipas | Abi ašys varomosios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________. |
| 5.1.1 | Prioritetinis reikalavimas. Ašių alyvos aušintuvas | Prioritetas teikiamas gamintojo numatytam ir komplektuojamam papildomam ašių alyvos aušinimo įtaisui, palaikančiam optimalią alyvos temperatūrą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________. |
| 5.2. | Padangos | Visos padangos radialinės, išmatavimai 26.5 R25, „Premium“ klasės, su industriniu protektoriumi. Protektorius ne mažesnių kaip L3 parametrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) protektoriaus kodas, žymuo ___________ Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___. |
| 5.3. | Purvasaugiai | Gamintojo įrengti virš priekinių ir galinių ratų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________. |
| 5.4. | Stabdžių sistema | „Šlapio“ tipo, daugiadiskė (visų keturių ratų). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________. |
| 5.5. | Patikimumas | Stabdžių sistema dviejų nepriklausomų kontūrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ___. |
| 5.6. | Stovėjimo stabdis | Nepriklausomas, uždaras arba atviras, diskinis, aktyvuojamas iš operatoriaus darbo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.7. | Svyravimų slopinimo sistema | Įrengta gamintojo, neleidžianti mašinai įsisiūbuoti važiuojant, aktyvuojama automatiškai arba įjungiama operatoriaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________. |
| 5.8. | Rėmo konstrukcija | Krautuvo rėmas – besilankstantis, šarnyrinis rėmas naudojamas vairavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5.9. | Vairavimas | Krautuvo vairavimui įrengtas vairo ratas. Prioritetas teikiamas papildomai gamintojo komplektuojamai vairalazdei, skirtai krautuvo vairavimui krovos metu. | Siūlomas parametras - _________. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ____________. |
| 5.9.1 | Rėmo pasisukimo kampai | Rėmo pasukimo kampas į abi puses ne mažiau 35 °. | Siūlomas parametras - į abi puses ____ °. Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda __. |
| 5.10. | Tepimo sistema. | Gamintojo numatyta ir įrengta visų paslankių jungčių (strėlės, kaušo įvorių, posūkio atraminių guolių, tiltų svyravimo ir pan.) centrinė automatinė tepimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda ________. |
| 6. | KROVIMO KAUŠAS |  |  |
| 6.1. | Konstrukcija, tūris, paskirtis | Krautuvo kaušas ne mažesnis kaip 4,5 m3 talpos (kai kraunamos medžiagos tankis apie 1700 kg/m³), su tiesia, keičiama (tvirtinama varžtais) briauna, pagaminta iš dilimui atsparaus plieno, kaušo plotis ne daugiau 3 200 mm (išorinis matmuo). Kaušo funkcijos: - kasti ir krauti birias medžiagas; -profiliuoti (lyginti, perstumti) medžiagas, grunto paviršių; | Siūlomas parametras - __ m³. plotis _________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ______ arba Nuoroda ____________. |
| 6.1.1 | Kaušo forma | Kaušo dugnas – apvalios formos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________. |
| 6.2. | Krovimo aukštis | Krovimo kaušo lanksto ašies maksimalus aukštis ne mažiau nei 4 325 mm. Aukštis iki kaušo apatinės briaunos (kai kaušas pakreiptas žemyn 45° kampu) ne mažiau nei 3 050 mm. | Siūlomas parametras – aukštis iki kaušo lanksto ašies _ ___ mm. aukštis iki briaunos _________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 7. | OPERATORIAUS KABINA |  |  |
| 8.1. | Konstrukcija | Kabina (rakinama), įrengta pagal ROPS/ FOPS saugumo standartus (ISO 3471/ISO 3449 arba lygiaverčio standarto), apšildoma, su gamykline oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistema. | Siūlomas parametras - ____ (įvardijamas standartas) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _. |
| 8.2. | Triukšmo lygis | Triukšmo lygis kabinos viduje - ne didesnis 71 dB (A) pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Siūlomas parametras - ____ dB Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 8.3. | Stiklo valytuvai | Priekinis ir galinis (elektriniai) stiklų valytuvai su integruota apiplovimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.4. | Radijas ir įgarsinimas | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.5. | Galinio vaizdo stebėsena | Išoriniai šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai - ne mažiau 2 vnt. Vidinis galinio vaizdo veidrodis - ne mažiau 1 vnt. Prioritetas teikiamas veidrodžiams ir galinio vaizdo kamerai. | Siūlomi parametrai: - ____ vnt. - ____ vnt.b Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________. |
| 8.6. | Monitoringo sistema | Monitoringo sistema (kompiuterinė mechanizmo gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema - CAN), pateikianti gedimų kodus, mechanizmo darbo laiką, momentines degalų sąnaudas, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios ir už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį, duomenis apie krauto krovinio svorį nuo eksploatacijos pradžios ir už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos pirkėjo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo pirkėjui dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.7. | Operatoriaus sėdynė | Sėdynės pakaba su tampriuoju elementu (spyruoklė, lingė ar kitas amortizuojantis įtaisas). Prioritetas teikiamas pneumatinei operatoriaus sėdynės pakabai, sėdynei ant oro pagalvės. | Siūlomas parametras - _ ___ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 8.8. | Darbiniai žibintai | Kabinos viršutiniuose kampuose įrengti darbiniai LED žibintai: - 4 vnt priekyje; - ne mažiau kaip 2 vnt gale. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda _____________. |

______________	______________________________	           _______________________

(pareigos)		(parašas vadovo arba įgalioto asmens)		(vardas pavardė)