Pirkimo sąlygų 2 priedas 2 dalis „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. _____

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Mokomųjų med. muliažų rinkinys. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. Medicininių įgūdžių treniruoklis imituojantis suaugusio vyro petį su ranka - su tikroviška išorine anatomija, skirtas tikroviškam kraujavimo kontrolės mokymui ir trauminių rankos sužalojimų kraujavimo modeliavimui. Peties su ranką treniruoklis turi turėti 3 skirtingus žaizdų modelius: 1. gili plėštinė arba durtinė žaizda (~5 cm gylio (±2 cm)); 2. šautinė kiauryminė žaizda žasto srityje; 3. šautinė žaizda peties srityje. Treniruoklis turi turėti rankinę kraujo pompos sistemą, kuri tiekia dirbtinį kraują į kiekvieną žaizdą atskirai arba į bet kurias dvi iš jų kartu, arba į tris žaizdas kartu. Su treniruokliu turi būti galimybė atlikti kraujavimo kontrolės procedūras: 1. turniketo uždėjimas: teisingai uždėjus turniketą, kraujavimas turi automatiškai sustoti dėl mechaninės kraujagyslių okliuzijos. 2. žaizdų tamponavimas: Pažeistą kraujagyslę turi būti galima apčiuopti rankiniu būdu giliai gulintį įpjautą vamzdelį. Šautinės žaizdos turi turėti galimybę būti sutamponuotos su marle ar kitokia kraujavimo stabdymo medžiaga. Oda turi būti pagaminta iš silikono (arba lygiavertės medžiagos), kuris imituoja žmogaus odą. Treniruoklis turi turėti kaulinius orientyrus ir apčiuopiamą pažeistą kraujagyslę. Kiekviena žaizda turi turėti galimybę uždengti ją specialiu dangteliu, kad būtų galima atlikti kraujavimą iš įvairių sužalojimų. Kiekviena žaizda turi turėti galimybę kraujuoti savarankiškai. Turi būti galimybė treniruoklį naudoti lauke: turi būti tvirta konstrukcija, neturėti baterijų ar išorinio maitinimo. Treniruoklio komplektacijoje turi būti: 1. Treniruoklis imituojantis suaugusio vyro petį su ranką, su tikroviška išorine anatomija su 3 skirtingomis trauminėmis žaizdomis; šviesios odos; 2. žaizdų dangteliai ne mažiau kaip – 3 vnt.; 3. rankinė kraujo pompos sistema; 4. nešiojimo krepšys; 5. kraujo rezervuaras 2 l (± 0,5 l); 6. dirbtinio kraujo koncentratas 250 ml (± 50 ml) arba dirbtinio kraujo milteliai iš kuriu galima pagaminti ne mažiau kaip 5000 ml. Gamintojo garantija turi būti ne mažesnė kaip 12 mėn. 2.2. Ikistacionarinio gyvybės palaikymo traumų simuliacinis rinkinys. Imitacinės žaizdos padės rengti šaulių bei kitų asmenų, teikiančių pagalbą nukentėjusiesiems, sužeistiems ekstremalių situacijų metu, priemonės skirtos mokymams, pratyboms. Rinkinį sudaro: Muliažavimo priemonių rinkinį turi sudaryti 1. Muliažai: 1.1. Kraujuojanti išėjimo iš šautinės žaizdos delno dalis – 1 vnt.; 1.2. Kraujuojantis atviras riešo lūžis – 1 vnt.; 1.3. Kraujuojanti iškritusi žarną – 1 vnt.; 1.4. Kraujuojantis dilbis su odos atvartu – 1 vnt.; 1.5. Kraujuojanti durtinė žaizda dėl įsmigusio svetimkūnio – 1 vnt.; 1.6. Kraujuojanti išėjimo žaizda – 1 vnt.; 1.7. Kraujuojanti 12 cm (± 4 cm) ilgio plėštinė žaizda – 1 vnt.; 1.8. Kraujuojantis atviras kaukolės lūžis – 1 vnt.; 1.9. Kraujuojantis didelis raumenų plyšimas – 1 vnt.; 1.10. Kraujuojantis odos plyšimas – 1 vnt.; 1.11. Kraujuojantis atviras blauzdikaulio lūžis – 1 vnt.; 1.12. Kraujuojantis atviras šlaunikaulio lūžis – 1 vnt.; 1.13. Kraujuojantis atviras šonkaulio lūžis – 1 vnt.; 1.14. Kraujuojantis atviras raktikaulio lūžis – 1 vnt.; 1.15. Kraujuojantis atviras kulkšnies išnirimas – 1 vnt. 1.16. Žaizda veido, atviras dantų protezas – 1 vnt.; 1.17. Pusės veido cheminis nudegimas – 1 vnt.; 1.18. Dešinės rankos 4 laipsnio cheminis nudegimas – 1 vnt.; 1.19. Nugaros plaštakos 4 laipsnio cheminis nudegimas – 1 vnt.; 1.20. Atviras žastikaulio lūžis – 1 vnt. 1.21. Elektrinis delno nudegimas – 1 vnt.; 1.22. Vidutinio didžio šautinė žaizda – 1 vnt. 1.23. 45 kalibro (didelė) šautinė žaizda – 1 vnt. 1.24. Veido nudegimas – 1 vnt. 1.25. Veido nudegimas, 3 laipsnio – 1 vnt. 2. Muliažavimo priemonės: 2.1. Klijai (skirti klijuoti žaizdas prie odos) – 2 vnt.; 2.2. Raudoni dažai (kreminės konsistencijos, pakuotė 57 ml (± 10 ml)) – 2 vnt.; 2.3. Balti dažai (kreminės konsistencijos, pakuotė 57 ml (± 10 ml)) – 2 vnt.; 2.4. Rudos spalvos dažai (kreminės konsistencijos, pakuotė 57 ml (± 10 ml)) – 2 vnt; 2.5. Mėlyni dažai (kreminės konsistencijos, pakuotė 57 ml (± 10 ml)) – 1 vnt.; 2.6. Nelaimingų atsitikimų imitavimo vaškas – 1 vnt.; 2.7. Kraujo miltelių pakuotės, iš kiekvienos jų būtų galima pagaminti ne mažiau kaip 3,5 l imituojamo kraujo – 6 vnt.; 2.8. Kraujo krešėjimo medžiagos – 2 vnt.; 2.9. Kraujo tirštikliai, metilceliuliozė – 2 vnt. 2.10. Stiklo šukės – 2 vnt. 2.11. Spiritinė guma su šepetėliu – 3 vnt. 2.12. Vienkartinių lipnios juostos nuėmimo pagalvėlių – 12 vnt. 2.13. Glicerinas – 1 vnt.; 2.14. Medžio anglies milteliai – 1 vnt.; 2.15. Liežuvio spaudiklis – 1 vnt.; 2.16. Mentelė – 1 vnt. 3. Nešiojimo dėklas – 1 vnt. |
| 3. | Kiti reikalavimai: |  |

___________