Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 pirkimo objekto dalis. Mėginių ėmimo prietaisas CSD30, tinkantis tolimesniam darbui su Olfaktometru TO-8, Olfasense GmbH, Vokietija

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Nešiojamas oro (kvapo) mėginių rinkimo prietaisas |
| 2 | Atitiktys | Darbo principas turi atitikti VDI3880 ir EN13725 standartų reikalavimus |
| 3 | Darbinis tūris | Ne mažiau nei 10 l |
| 4 | Oro mėginio rinkimo trukmė | Pasirenkama intervale nuo 30 iki 60 s |
| 5 | Maitinimas | Prietaisas maitinamas integruota pakraunama baterija |
| 6 | Svoris | Ne daugiau nei 5 kg |
| 7 | Sudaromas vakuumas mėginiui rinkti | Ne mažesnis nei 150 mbar |
| 8 | Komplektacija | Prietaisas turi būti pateiktas su ne mažiau nei 10 vnt ne mažesnio tūrio nei 10 l kvapų rinkimui tinkamas maišais |
| 9 | Tiekėjas turi turėti Olfasense GmbH įgaliojimą dirbti su jų įranga. |  |

2 pirkimo objekto dalis. Praskiedimo įrenginys EPD, tinkantis tolimesniam darbui su Olfaktometru TO-8, Olfasense GmbH, Vokietija

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Prietaisas skirtas oro (kvapo) mėginiui skiesti pasirinktu santykiu |
| 2 | Atitiktys | Darbo principas turi atitikti EN13725 ir ISO12219 standartų reikalavimus |
| 3 | Skiedimo santykis | Pasirenkami skiedimo santykiai: 1:10 arba 1:100 |
| 4 | Skiedimo paklaida | Ne didesnė nei 5% |
| 5 | Kalibracija | Prietaisas turi būti pateiktas su gamykline kalibracija pagal EN13725 reikalavimus |
| 6 | Tiekėjas turi turėti Olfasense GmbH įgaliojimą dirbti su jų įranga. |  |

3 pirkimo objekto dalis. Kvapo mėginių ėmimo ventiliuojamas gaubtas

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Stacionariai naudojamas oro (kvapų) mėginių rinkimo prietaisas iš pasyvių taršos šaltinių |
| 2 | Atitiktys | Darbo principas turi atitikti VDI 3880 ir EN13725 standartų reikalavimus |
| 3 | Maitinimas | Prietaisas maitinamas integruota pakraunama baterija |
| 4 | Medžiagiškumas | Prietaisas turi būti pagamintas iš chromuoto plieno |
| 5 | Prietaiso sudaromas oro srautas | Pasirenkamas 7,5; 15 arba 30 m3/val. |
| 6 | Komplektacija | Prietaisas turi būti pateiktas su priedais, užtikrinančiais galimą mėginių rinkimo prietaiso plaukiojimą (plūduriavimą). |
| 7 | Tiekėjas turi turėti Olfasense GmbH įgaliojimą dirbti su jų įranga. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.