TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ELEKTROS ORO LINIJŲ BETONINIŲ RYGELIŲ

Data: 2025-10-06

| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |
| 2. | Paskirtis d) | Elektros oro linijų atramų pagrindo sustiprinimui |
| 3. | Atotampa skirta naudoti d) | Lauke |
| 4. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰C ÷ +35⁰C |
| 5. | Rygelio tvirtinimas d) | Rygelis su trimis kiaurymėmis Pagal pav.1 |
| 6. | Rygelio betonas d) | Betono klasė ne žemesnė nei C20/25 |
| 7. | Rygelio masė d) | 85 kg ± 0,5kg |
| 8. | Komplektacija | Rygelis komplektuojamas: - Su visais tvirtinimui reikalingais varžtais, veržlėmis, poveržlėmis (įskaitant ir spyruoklines poveržles); - Su apkabomis (apkabos tipas priklauso nuo atramos tipo pagal pvz. brėžinį) |
| 9. | Pateikiami dokumentai | - Gamyklinis aprašymas; - Montavimo instrukcija. |
| 10. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metų |
| 11. | Garantinis laikas d) | ≥ 5 metai |
| 12. | Atitikimas brėžiniams d) | Siūlomi gaminiai turi atitikti brėžinius (esančius po lentele) |

Pav. Nr.1. Rygelis ir rygelio armatūra.

Rygelio armatūra

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas;

- Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas.