Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Statinio projektavimo techninė užduotis“

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktorė Asta Labalaukienė

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (užsakovas) | Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“, juridinio asmens kodas 290607190, buveinės adresas Senamiesčio g. 8, 67105 Lazdijų m., Lazdijų r. sav. |
| 2. | Projekto pavadinimas | Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ pastato (unik. Nr. 5997-6001-0019 Senamiesčio g. 5, Lazdijuose paprastojo remonto aprašas |
| 3. | Pirkimo objektas | Paprastojo remonto aprašas |
| 4. | Statinio (-ių) ar statinių paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Žemės sklypas su statiniais Unikalus Nr. 4400-1864-9815 Pastatas – Įstaiga Unikalus Nr. 5997-6001-0019 Pastato paskirtis: Administracinė Bendras plotas: 291,60 kv .m. Pagrindinis plotas: 145,04 kv .m. Tūris: 1364 kub. m. Užstatytas plotas: 207,00 kv. m. Aukštų skaičius – 2 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C Numatomas remontuoti patalpų bendrasis plotas 167,52 kv. m. |
| 5. | Statinio statybos rūšis | - statinio paprastasis remontas; Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, esant reikalui, nustato ir parenka tinkamą statybos rūšį. |
| 6. | Statinio kategorija | - neypatingas statinys |
| 7. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Patalpos neatitinka šiuolaikiniam vaikų ugdymui ir žmonių su negalia (ŽN) prieinamumui |
| 8. | Lėšų dydis projekto realizavimui |  |

| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Perkamų projektavimo paslaugų apimtis | Perkamos įprastos paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: - Parengti paprastojo remonto aprašą patalpoms, kurios nurodytos Statinio projektavimo techninės užduoties priede Nr. 1 ir pridedamuose brėžiniuose. Būtina atsižvelgti į Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei kitus teisės aktus, susijusius su švietimo įstaigų įrengimo reikalavimais. - Atlikti projekto derinimus su Užsakovu ir, jeigu reikia, kitus projekto derinimus. Remontuojamų patalpų aprašymas, kiekiai pridedami atskiru priedu (Statinio projektavimo techninės užduoties priedas Nr. 1). Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Aprašo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kad pagal jo sprendinius būtų galima atlikti būtinus statybos darbus ir, užbaigus statybos darbus, naudoti statybos darbų rezultatą pagal jo paskirtį. Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Statybos darbų atlikimo metu atsiradus neesminiams statinio projekto sprendinių pakeitimams, papildymus ar taisymus atlieka Paprastojo remonto aprašą parengęs Projektuotojas. Projektuotojas, jeigu reikalinga, privalo gauti Prisijungimo sąlygas, surinkti kitus būtinus duomenis paprastojo remonto aprašui parengti. |
| 9.1.3. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Teikti projektą tvirtinti Užsakovui |  |
| 9.3. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriuje. |  |
| 9.4. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | 1. Paprastojo remonto aprašas parengiamas per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; 2.Aprašo parengimo terminas gali būti pratęsiamas 1 mėnesį, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. |  |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |  |
| 10. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį standartą, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Esamas patalpas pritaikyti mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui ir žmonėms su negalia. Patalpos turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei kitus teisės aktų reikalavimus. |  |
| 11. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai | Rengiant Aprašą turi būti taikomi pažangūs energiją taupantys technologiniai ar inžineriniai sprendimai: energiją taupančios apšvietimo, šildymo, kondicionavimo, didelio naudingumo bendros šilumos bei elektros energijos gamybos, vėdinimo sistemos, pažangiausių vandens taupymo technologijų ir gėlo vandens mažinimo priemonių naudojimas ir t. t. Architektūriniai sprendiniai ir inžinerinės sistemos turi užtikrinti, kad planuojamuose sprendiniuose (įskaitant, bet neapsiribojant medžiagų kiekių žiniaraščiais) būtų įgyvendinami apsaugos (saugos) ir neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi numatomomis patalpomis, jų evakuaciją. Turi būti skatinama naudoti žaliąją infrastruktūrą-augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius ir kt. Vykdant projektavimą numatyti, kad statybos darbų metu bus atstatoma sugadinta veja, saugoma aplink įstaigas esanti augmenija. Tai užtikrins rizikos dėl neigiamo poveikio klimatui, žmonėms, gamtai ar turtui eliminavimą. Keičiant seną ir neefektyvią vandens infrastruktūrą turi būti naudojami efektyvesni vandens prietaisai – čiaupai, san. mazguose vandens nuleidimo bakeliai ir kt. Rangovai turės riboti atliekų susidarymą procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu. Mažiausiai 70% (pagal svorį) nepavojingų statybvietėje susidarančių atliekų (išskyrus natūraliai atsirandančias medžiagas, nurodytas Europos sąrašo 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / EB) turėtų būti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medžiagų panaudojimo galimybėms, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose neturi būti asbesto ir labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms reikalingas leidimas, sąrašu, nurodytu Europos Parlamento reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede ir Tarybos. |  |
| 12. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: | Paprastojo remonto aprašas turi būti rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patalpos turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Daugiau informacijos pateikta Statinio projektavimo techninės užduoties priede Nr. 1. Reikalinga pateikti apdailos medžiagas, medžiagų spalvinius sprendinius, bendrųjų erdvių sprendinius. Medžiagos privalo būti neprabangios, tinkamos agresyviai aplinkai, ilgaamžės, pritaikytos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Projektuojant prioritetą teikti racionaliems, bei komerciškai pagrįstiems sprendimams, kurie užtikrintų efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Užsakovui reikės pateikti ne mažiau kaip 3 variantus sprendinių, išplanuojant skirtingai funkcinius ryšius bei patalpų išdėstymą. Projektuojami šildymo vamzdynai, radiatoriai, pagal galimybes šildomos grindys. Konkretų šildymo būdą parinkti pagal patalpų naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus bei Higienos normą, ekonomiškumą (su automatiniu reguliavimu Projektuojamas oro kondicionavimas klasėse, konkrečias patalpas parinkti atsižvelgiant į pastato orientaciją sklype ir pagal patalpų naudojimo pobūdį. Numatoma pastato (patalpų) gaisro aptikimo sistema. Parengtas Aprašas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame Apraše negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų pirkimo metu. Jeigu projektuotojas pagal savo profesinę kompetenciją nusprendė, kad negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti užsakovui prieš jam priimant ir patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose Projekto techninėse specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose. Skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščius. |  |
| 13. | Universaliojo dizaino Principų taikymo reikalavimai | Turi būti laikomasi visų universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas visų žmonių amžiaus, dydžio ir galimybių. Projekte turi būti laikomasi universaliojo dizaino principų: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis; tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu užtikrinti patekimą ir į kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. - reikalavimai eksterjero sprendiniams - įėjimas į pastatą turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, neišskiriant neįgaliųjų ir pan.; interjero sprendiniams – grindų dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų. |  |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti visus esminius projektinius sprendinius, atitinkamų projekto dalių, eksterjero / interjero ir kitus sprendinius su Užsakovu ir gauti jo suderinimą/pritarimą. Prieš Užsakovui tvirtinant, juos pristatyti, pakomentuoti pagrindinius sprendinius. Paprastojo remonto aprašas rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo detalumas turi būti įgyvendintas taip, kad pagal jo sprendinius Rangovas galėtų įgyvendinti Aprašo parengimo autoriaus ir Užsakovo viziją, nestabdant esamame pastate įstaigos (mokyklos-darželio) veiklos. |  |
| 15. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |  |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Užsakovui pateikiama: - 2 vnt. projekto egzemplioriai (spausdinti popieriuje); - 3 kompiuterinės laikmenos su įrašyta projekto kopija (Projekto elektroninė forma PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga bei USB atmintinėje (kortelės formos); - projektą būtina įforminti, komplektuoti ir perduoti atsakingoms institucijoms statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka. Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. |  |
| 17. | Ekspertizės atlikimas | Bendrosios projekto ekspertizės paslaugas (jeigu ji bus reikalinga) perka Užsakovas, o Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar patikslinti Aprašą pagal atliktos bendrosios ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus. |  |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai |  |  |  |  | Lapų sk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI ETAPAI | Remontuojamų patalpų ir lauko erdvės aprašymas |  |  |  |  | 1 dokumentas |
|  | Brėžiniai |  |  |  |  | 1 dokumentas |
|  | NTR išrašas |  |  |  |  | 1 dokumentas |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Techninis projektas | Paprastojo remonto aprašas |