Pirkimo sąlygų 8 priedas

Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 1 priedas

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖS GARSO ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Kauno „Santaros“ gimnazijos aktų salės garso įranga kartu su sumontavimo darbais (toliau – Prekės). Prekės perkamos įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“, projekto Nr. 10-012-P-0001, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis Prekes turi pristatyti adresu: Baltų pr. 51, LT-48239 Kaunas (į Pirkėjo nurodytą  patalpą), jas sunešti, sumontuoti, paleisti (įskaitant programinės įrangos įdiegimą, sukonfigūravimą bei įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodytus asmenis naudotis sumontuotomis Prekėmis, bei perduoti Prekes Pirkėjo nuosavybėn ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas teikiamas po Techninės specifikacijos 2.7 papunktyje nurodyto plano sudarymo dienos.

2.2. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, papildoma technine ar programine įranga, kuri yra techniškai ar technologiškai būtina Prekių funkcionalumui užtikrinti. Tiekėjas turi įvertinti ir atlikti visas būtinus darbus, reikalingus siūlomoms Prekėms įdiegti, sukonfigūruoti, priderinti bei parengti naudoti. Tiekėjas turi įvertinti:

- visus reikalingus kabelius, laidus, jungtis ir kitus būtinus priedus, užtikrinančius reikiamą siūlomos garso sistemos funkcionalumą;

- visas reikalingas instaliacines ir montažines medžiagas, užtikrinančias tinkamą siūlomos garso sistemos instaliaciją;

- garso įrangos programavimo ir vartotojo sąsajos (interface) kūrimo paslaugas pagal iš anksto suderintus Pirkėjo reikalavimus;

- visus montavimo, sujungimo, derinimo bei sistemos paleidimo darbus, pagal iš anksto su Pirkėju suderintus reikalavimus  ir laikantis gamintojų rekomendacijų.

- garso sistemos kalibravimo ir vėlinimo linijų reguliavimo paslaugas, atliekamas naudojant akustinės analizės programinę įrangą, funkcionaliai lygiavertę profesionaliai garso sistemų kalibravimo įrangai (pvz., EASE ar lygiavertė).

- mokymus Pirkėjo nurodytam personalui apie pagrindines siūlomų prekių techninės savybės bei pagrindiniais veikimo ir naudojimosi principais.

- Turi būti išmatuota vidutinė salėje sukuriamo maksimalaus garso slėgio reikšmė, ji negali būti mažesnė, nei 90 dB. Garso slėgiui išmatuoti turi būti panaudojamas kalibruoto garso lygio mikrofonas.

2.3. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, neturėti paslėptų trūkumų ar defektų, būti nepažeistos, pateikiamos su visais prekių naudojimo, priežiūros instrukcijomis sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra) ir dokumentais, patvirtinančiais Teikėjo/gamintojo garantinius įsipareigojimus, lietuvių kalba. Prekės turi atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.4. Prekės turi atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus.

2.5. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti Prekių sumontavimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

2.7. Tiekėjas, pasirašius sutartį , ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas turi parengti ir su Pirkėju suderinti Prekių pristatymo ir montavimo darbų planą. Į montavimo darbų apimtį turi būti įtraukti visi pajungimo darbai iki nurodyto elektros lizdo/lizdų.

2.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekių garantinio gedimo atveju būtų nemokamai atlikti šie veiksmai: Prekių išmontavimas, pervežimas, pakaitinės Prekės pristatymas ir jos montavimas. Visos paslaugos, susijusios su Prekių garantiniu aptarnavimu (įskaitant transportavimą, išmontavimą, montavimą, pakaitinės Prekės naudojimą, reikalingas instaliacines medžiagas ir kt.), turi būti atliekamos tiekėjo sąskaita. Pirkėjui dėl šių veiksmų negali būti taikomi jokie papildomi mokesčiai. Pakaitinė Prekė turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei remontuojama Prekė ir užtikrinti visą jos funkcionalumą tol, kol suremontuota Prekė bus grąžinta ir visiškai eksploatuojama.

2.9. Tiekėjams rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą apžiūrėti Prekių pristatymo, montavimo vietą. Kontaktinis asmuo apžiūrai: Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Romas Aleksandravičius, el. p. alexromas6@gmail.com , tel. Nr. 061454770.

2.10. Prekės turi būti CE ženklintos, atitikti 2011/65/ES (RoHS) direktyvą bei gamintojo deklaruojamus efektyvumo, ilgaamžiškumo ir tvarumo reikalavimus, tinkamus profesionaliam naudojimui aktų salėse.

3. Techniniai reikalavimai Prekėms

Būtina užpildyti lentelių 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomų prekių gamintoją ar prekių ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekių kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomų prekių duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo ar jo oficialaus atstovo dokumentai (išskyrus lentelių 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomų prekių atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu)  (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelių 5 stulpelyje (eilutėse, kurios nėra užbrauktos brūkšniu) turi nurodyti konkrečias vietas, išskyrus brūkšniu užbrautas eilutes (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekių charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekių charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekių gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo prekės atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas sutarties vykdymo metu).

* Jeigu teikiami prekės gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentai ir prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir prekės gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekių modelis ir modifikacija yra siūlomi (nurodant konkretų prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t.t.).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų Prekes.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės (prekės dalies) pavadinimas, aprašymas, specifikacija | Reikalaujamos techninės charakteristikos |  | Tiekėjo siūlomos prekės (jos dalies) duomenys (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) (PILDO TIEKĖJAS) |  | Teikiamo siūlomos Prekės (jos dalies) gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. Garso įranga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Akustinė sistema A Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .............................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Konstrukcija | - Turi būti pasyvinė, dviejų ar trijų juostų koaksialinė arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi būti komplektuojama su spec. tvirtinimo sistema, montavimui nuo lubų. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
| 1.1.2. | Dažnių atkūrimas ir charakteristikos | 1.1.2.1. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 50 Hz iki 19 kHz ± 3dB nuokrypiu (galima +5Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir -1 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje); |  | Dažnių juosta (nurodyti): nuo …… Hz iki ....kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | 1.1.2.2. Akustinės sistemos jautrumas turi būti ne mažesnis kaip 100 dB. |  | Jautrumas (nurodyti): ……dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 1.1.3. | Garso slėgis ir sklaida | 1.1.3.1. Maksimalus garso slėgis ne mažesnis kaip 135 dB; |  | Garso slėgis (nurodyti): …dB vieno metro atstumu |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | 1.1.3.2. Aprėpties kampas turi būti pastovus horizontalioje plokštumoje: 80° (+/-5°) ir ne platesnis kaip 50° vertikaliai; |  | Aprėpties kampas horizontalioje plokštumoje: ...... ° Vertikalioje plokštumoje: ....... ° |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 1.1.4. | Garsiakalbiai | 1.1.4.1. Žemų dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 15“ (colių); |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.2. Vidutinių dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 1.4“; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | 1.1.4.3. Aukštų ir vidutinių dažnių garsiakalbiai turi būti integruoti žemų dažnių garsiakalbyje (koaksialinis principas), tam, kad būtų išvengiama fazinių iškraipymų krosoverio taške; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Akustinė sistema B Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 1.2.1. | Konstrukcija | 1.2.1.1. Koaksialinė pasyvinė akustinė sistema arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.2. Akustinė sistema ne mažiau 2-jų juostų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.3. Komplektuojama su montavimo konstruktyvu fiksuotai instaliacijai. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
| 1.2.2. | Dažnių atkūrimas | 1.2.2.1. Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 75 Hz iki 20 kHz ± 3dB; |  | Dažnių juosta (nurodyti): .....Hz iki .....kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 1.2.3. | Garsinis slėgis ir sklaida | 1.2.3.1. Maksimalus garso slėgis ne mažesnis kaip 119dB. |  | Maksimalus garso slėgis (nurodyti): ………dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | 1.2.3.2. Aprėpties kampas horizontaliai turi būti ne mažesnis kaip 100°, o vertikaliai ne mažesnis kaip 70°; |  | Aprėpties kampas horizontaliai (nurodyti): ………°, vertikaliai (nurodyti): ………° |  | ...................................... (įrašyti) |  |
| 1.2.4. | Garsiakalbiai | 1.2.4.1. Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 6“ ; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | 1.2.4.2. Aukštų dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 0.7“; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Akustinė sistema C Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .............................. Prekės kodas (nurodyti jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Konstrukcija | - Koaksialinė pasyvinė akustinė sistema arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Akustinė sistema turi būti ne mažiau 2-jų juostų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Sistema turi būti komplektuojama su montavimo konstruktyvu fiksuotai instaliacijai. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Dažnių atkūrimas | - Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 145 Hz iki 18 kHz ± 3dB; |  | Dažnių juosta (nurodyti): .....Hz iki .....kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Garso slėgis ir sklaida | - Maksimalus garso slėgis ne mažiau 107 dB. |  | Maksimalus garso slėgis (nurodyti): ………dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Aprėpties kampas horizontaliai turi būti ne mažiau – 100° ir ne mažiau kaip 70° vertikaliai; |  | Aprėpties kampas horizontaliai (nurodyti): ………°, vertikaliai (nurodyti): ………° |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Garsiakalbiai | - Žemų/vidutinių dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 4“ ; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Aukštų dažnių garsiakalbio diametras ne mažiau kaip 0.7“; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Akustinė sistema D Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Konstrukcija | - Žemų dažnių akustinė sistema; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Akustinės sistemos korpuse turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 žemųjų dažnių garsiakalbiai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Dažnių atkūrimas | - Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose): ne siauresnė kaip 35Hz-150Hz; |  | Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose) (nurodyti): ……Hz - ……Hz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Galia ir jautrumas | - Galia ne mažesnė kaip 2000 W AES; |  | Galia (nurodyti): ……… W AES |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Jautrumas: ne mažesnis kaip 104 dB; |  | Jautrumas (nurodyti): ……… dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Garsinis slėgis | - Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL): ne mažesnis kaip 143 dB. |  | Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL) (nurodyti): ……… dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Garso stiprintuvas A Kiekis 3 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ......................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Techninės charakteristikos | - Galingumas ne mažiau kaip 4x1000 W prie 4 Ohm; |  | Galingumas prie 4 Ohm (nurodyti): …..x....... W |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Dažnių juosta ne siauresnėse ribose kaip 20 Hz – 20 kHz |  | Dažnių juosta (nurodyti): ……Hz - .... kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0.05%; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - SNR ne mažiau 104 dB; |  | SNR (nurodyti): ……dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Įvestys ir valdymas | - Garso signalų įvestys ne mažiau kaip 4. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Procesorius DSP Turi būti integruotas į stiprintuvo korpusą garso signalų procesorius. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Garso stiprintuvo valdymas atliekamas kompiuteriu, naudojant gamintojo programinę įrangą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Prisijungimas atliekamas naudojant RJ45 jungtį. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Procesorius | - Procesorius turi turėti ne mažiau kaip šias funkcijas: Gain, EQ, Delay, Phase, RMS Limiter, Peak Limiter, Mixing Matrix. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Sąsajos ir priedai | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signalų įėjimų ir išėjimų komutacijai. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi būti komplektuojama su laikikliais, skirtais montavimui į įrangos spintą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Garso stiprintuvas B Kiekis 1 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .............................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Techninės charakteristikos | - Stiprintuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 kanalus; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Stiprintuvo kanalo galia turi būti ne mažesnė kaip 1800W prie 2 Ohm apkrovos; |  | Stiprintuvo kanalo galia prie 2 Ohm apkrovos (nurodyti): ……W |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Kokybė | - THD ne daugiau kaip 0,1%; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Triukšmas ne mažiau nei 105 dB; |  | Triukšmas (nurodyti): ……dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Dažnių diapazonas | - Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20000 Hz; |  | Dažnių diapazonas (nurodyti): ……Hz iki .....Hz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Montavimas | - Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Skaitmeninis garso pultas Kiekis 1 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Įėjimai ir išėjimai | - Ne mažiau kaip 32 mikrofoninių/linijinių įėjimų su XLR / 1/4" TRS jack / Combo XLR – TRS jack tipo arba lygiavertėmis jungtimis; |  | Siūlomos jungtys (nurodyti): …… ; Įėjimų skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Ne mažiau kaip 6 įėjimai su 1/4" TRS jack tipo arba lygiavertėmis jungtimis; |  | 1/4" TRS jack tipo arba lygiavertėmis jungtimis įėjimų skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Ne mažiau kaip 16 analoginių išėjimų ir 1 skaitmeninis AES/EBU išėjimas su XLR jungtimis (arba lygiavertėmis); |  | Siūlomos jungtys (nurodyti): …… ; Išėjimų skaičius (nurodyti): …… analoginių ir ..... skaitmeninių |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Valdymas ir kanalai | - Ne mažiau kaip 25 vnt. 100 mm motorizuotų šliaužiklių ir ne mažiau kaip 2 valdymo sluoksniai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi būti galima valdyti bent 32 garso įvestis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Skaitmeninis garso pultas turi turėti informacinį ekraną. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Efektai | - Ne mažiau 8 pasirenkami stereo efektų blokai, 8 DCA grupės; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Apdorojimas | - Signalų apdirbimo diskreditavimo dažnis ne mažiau kaip 48 kHz; |  | Signalų apdirbimo diskreditavimo dažnis (nurodyti): ……kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Sąsajos | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su Ethercon jungtimi arba lygiaverte papildomiems skaitmeniniams audio signalų įėjimų ir išėjimų blokams prijungti; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi turėti sąsają TCP/IP ir turi būti galima valdyti per tinklą iOS ar Android prietaisų pagalba; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signalų įėjimų ir išėjimų komutacijai |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | - Atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz;. |  | Atkuriamų dažnių diapazonas (nurodyti): ……Hz iki .....kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Netiesiniai iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01 %; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Skaitmeninė kanalų išplėtimo sistema Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .......................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Suderinamumas | - Turi būti pilnai suderinamas su siūlomu skaitmeniniu garso pultu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Įėjimai ir išėjimai | - Ne mažiau kaip 16 mikrofoninių įėjimų su Phantom maitinimu ir XLR jungtimis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Ne mažiau kaip 8 analoginiai išėjimai su XLR jungtimis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Ryšiai ir sąsajos | - Ne mažiau dvi sąsajos su Ethercon jungtims (arba lygiavertėmis) skaitmeniniam garso pultui ar papildomam skaitmeniniam audio signalų įėjimų ir išėjimų blokui prijungti; |  | Siūlomos sąsajos (nurodyti): …… ; Siūlomų sąsajų skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Techninės charakteristikos | - Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 10 Hz – 20 kHz; |  | Dažnių diapazonas (nurodyti): ……Hz - .....kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Netiesiniai iškraipymai THD+N ne daugiau kaip 0,01%. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Tinklo komutatorius Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Tipas | - Tinklo komutatorius, skirtas Dante arba lygiaverčių protokolų skaitmeninių garso signalų perdavimui. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Funkcionalumas | - Turi palaikyti QoS (ne mažiau 4-ių eilių), turi būti galima išjungti EEE funkcionalumą, turi būti DSCP bei IGMP Snooping palaikymas. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Įėjimai ir Išėjimai | - Turi būti ne mažiau kaip 6 prievadai, palaikančių standartinius duomenų perdavimo greičius (10/100/1000 Mbps) variniais kabeliais. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Suderinamumas | - Turi būti suderinamas ir komplektuojamas su SFP moduliu šviesolaidžio skaidulai prijungti (Single-mode). |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Techninės charakteristikos | - Maksimalus duomenų perdavimo greitis ne mažesnis kaip 1Gbit per sekundę |  | Maksimalus duomenų perdavimo greitis (nurodyti): ……Gbit per sekundę |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Bevielio mikrofono komplektas "bodypack" Kiekis 4 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos dalys, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos dalys, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir Prekės kodai. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Suderinamumas | - Komplektas turi būti sudarytas iš prie kūno segamo siųstuvo ir imtuvo. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Imtuvas | - Dažnių diapazonas – ne siauresnis nei 20 – 20 kHz. |  | Dažnių diapazonas (nurodyti): ……Hz - .....kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Bendras harmoninių iškraipymų lygis (THD) – ne daugiau 0,02 %. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Dinaminis diapazonas – ne mažiau kaip 118 dB. |  | Dinaminis diapazonas (nurodyti): ……dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Turi būti galima montuoti į 19“ rack tipo spintą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi turėti XLR išvesties jungtį arba lygiavertę. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Signalo vėlinimas ne daugiau kaip 3,2 ms. |  | Signalo vėlinimas (nurodyti): ……ms |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Valdymo jungtis: RJ45 ar lygiavertė. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Siųstuvas | - Siųstuvo spinduliavimo galia – ne mažesnė kaip 10 mW; |  | Siųstuvo spinduliavimo galia (nurodyti): ……mW |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - Baterijos iškrovos būklės indikacija; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Skaitmeninė RF moduliacija; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Maitinimas iš baterijų 1,5 V (AA) arba ličio baterijos; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Veikimo atstumas – ne mažiau 89m; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi būti suderinamas su siūlomais imtuvais. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Bevielio mikrofono antenų distributorius Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Funkcionalumas | - Antenų signalų komutatorius turi būti suderinamas su siūlomais imtuvais ir skirtas antenų poros signalų paskirstymui ir komutavimui su ne mažiau kaip 4 imtuvais. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Maitinimas | - Turi būti užtikrintas elektros maitinimo paskirstymas ne mažiau kaip 4 imtuvams. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi būti pateiktas su išoriniu maitinimo adapteriu ir visais antenų ir maitinimo kabeliais. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Montavimas | - Turi būti galima montuoti į 19" įrangos spintą. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Aukštis ne daugiau 1U. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Bevielio mikrofono antena Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Tipas | - Išorinė antena; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Suderinamumas | - Turi būti suderinama su mikrofonų komutatoriumi ir mikrofonų siųstuvais. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Valdymas | - Antenos stiprinimo koeficientas turi būti valdomas. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Mikrofonas dedamas ant galvos Kiekis 4 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ......................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Mikrofonas | - Turi kabintis ant ausų; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Spalva | - Turi būti kūno spalvos; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | - Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauriau nei 60 Hz – 20 kHz; |  | Atkuriamų dažnių diapazonas (nurodyti): ……Hz - ..... kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Jautrumas | - Jautrumas -50 dBV/Pa (+/-10%); |  | Jautrumas (nurodyti): …… dBV/Pa |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Suderinamumas | - Turi būti suderinamas su siūlomais siųstuvais. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Kondesatorinis tribūnos mikrofonas su padeliu Kiekis 1 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ......................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Mikrofonas | - Pastatomas/montuojamas tribūnoje mikrofonas, su lanksčiu kakleliu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektas | - turi būti pridedamas stalinis mikrofono laikiklis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Kryptiškumas | - kardioidė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | - ne siauresnis nei 70 Hz – 16 kHz. |  | Dažnių diapazonas (nurodyti): ……Hz - ..... kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Santykis signalas/triukšmas | - ne mažesnis nei 66 dB; |  | Santykis signalas/triukšmas (nurodyti): ……dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Mikrofono ilgis | - ne mažiau nei 18“ |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Kondensatatorinis mikrofonas (pastatomas) Kiekis 4 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Konstrukcija | - Universalus mikrofonas su anglies pluošto (arba lygiaverčiu) kotu ir stovu, kurių bendras aukštis - ne žemesnis nei 1400 mm; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektas | - Komplektuojamas su ne mažiau kaip 3 keičiamomis, skirtingo kryptingumo kapsulėmis: kardioidine, superkardioidine ir bekryptine; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas | - ne siauresnis kaip 50 Hz – 18 kHz; |  | Atkuriamų dažnių diapazonas (nurodyti): ……Hz - ..... kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Jautrumas | - ne mažesnis kaip 1.1 mV/Pa; |  | Jautrumas (nurodyti): ……mV/Pa |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Maksimalus slėgis | - ne mažesnis kaip 125 dB. |  | Maksimalus slėgis (nurodyti): ……dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Monitorinė garso kolonėlė Kiekis 2 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Kolonėlė | - Turi būti aktyvi, dviejų dažnio juostų akustinė sistema; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Garsiakalbiai | - ne mažesni kaip 12“ x 1.4“; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Galingumas | - ne mažiau kaip 1400 W; |  | Galingumas (nurodyti): ……W |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Atkuriamų garso dažnių diapazonas | - ne siauresnis kaip 50 Hz –20 kHz; |  | Atkuriamų garso dažnių diapazonas (nurodyti): ……Hz iki ..... kHz |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Maksimalus sukuriamas garso slėgis | - ne mažiau kaip 130 dB; |  | Maksimalus garso slėgis (nurodyti): ……dB |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Horizontalus garso sklaidos kampas | - ne mažesnis kaip 90°; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Vertikalus garso sklaidos kampas | - ne didesnis kaip 70°; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Mikrofoninis stovas Kiekis 4 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Komplektacija | - Trikojis stovas mikrofonui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Aukštis | - reguliuojamas ne mažesnėse ribose kaip nuo 105 cm iki 165cm; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | „Gervės“ ilgis | - ne mažesnis kaip 80 cm; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Spalva | - Juodos spalvos. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Signalo atrišimo dėžutė Kiekis 4 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .................. Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Signalo atrišimo dėžutė | - Turi būti aktyvi; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi būti dvikanalė. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  |  | - Turi būti įėjimo lygio perjungimas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Maitinimas | - 48V iš garso pulto; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Įėjimai | - ne mažiau 1 stereo mini Jack tipo, 2 Jack / XLR combo tipo; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Išėjimai | - ne mažiau 2 XLR tipo, 2 Jack tipo |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komutacinė dėžė A Kiekis 3 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Paskirtis | - Turi būti pritaikyta montuoti į grindis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Matmenys | - ne mažiau kaip 20cm x 20cm; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Medžiaga ir spalva | - Turi būti metalinė, juodos spalvos; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektas | - Turi būti komplektuojama su jungčių moduliais; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Jungtys | - ne mažiau kaip 8 vnt signalinių jungčių; |  | signalinių jungčių skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  |  | - ne mažiau kaip 3 vnt. Schuko (arba lygiaverčių) jungčių. |  | Jungčių skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Komutacinė dėžė B Kiekis 1 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Paskirtis | - Turi būti pritaikyta montuoti prie sienos; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Matmenys | - ne mažiau kaip 20cm x 20cm; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Medžiaga ir spalva | - Turi būti metalinė ir juodos spalvos; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komplektas | - Turi būti komplektuojama su jungčių moduliais; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Prisijungimu kiekis | - turi būti pakankamas pilnam sistemos operavimui iš nutolusio taško. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Komutacinė įrangos spinta Kiekis 1 vnt. |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |  |
|  | Konstrukcija | - Pastatoma arba kabinama prie sienos 19" ryšių komutacinė spinta; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Aukštis | - Turi būti ne mažiau 16U; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Talpa | - Turi talpinti visus siūlomus įrenginius; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
|  | Priedai | - Turi būti numatyti priedai signalų prijungimui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |  |
| - Garso automatizacijos įranga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garso signalų procesorius Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius |  | - Ne mažiau kaip 12; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius |  | - Ne mažiau kaip 8; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Signalas |  | - Turi palaikyti Dante ar analogišką įvesčių/išvesčių skaitmeninį signalą; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Atkuriamų dažnių diapazonas |  | - Ne siauresnis kaip 20 Hz – 20 kHz.; |  | Atkuriamų dažnių diapazonas (nurodyti): …… Hz - ...... kHz |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Harmoniniai iškraipymai |  | - Ne daugiau kaip 0.006%; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Maksimalus stiprinimas |  | - Ne mažiau kaip 66 dB; |  | Maksimalus stiprumas (nurodyti): …… dB |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Diskretizavimo dažnis |  | - Ne mažesnis kaip 48 kHz; |  | Diskretizavimo dažnis (nurodyti): …… kHz |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Skiriamoji geba |  | - Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba ne mažiau kaip 24 bitai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas |  | - Ne mažesnis kaip 108 dB (22 Hz – 20 kHz); |  | Dinaminis diapazonas (nurodyti): …… dB (22 Hz – 20 kHz) |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Maitinimas mikrofonams |  | - Fantominis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Mikrofono signalų miksavimas |  | - Automatinis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Moduliai |  | - Turi būti galima norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudes ribojimo modulius; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti galima norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Signalų elektroninis komutavimas |  | - Matrica; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Ekvalaizeris |  | - Kiekvienam garso kanalui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Palaikomi filtrai |  | - HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Sąsaja |  | - Turi turėti 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsają; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Ne mažiau kaip 1 sąsaja su RJ45 jungtimi (Dante) skaitmeninei garso signalų įėjimų ir išėjimų komutacijai; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdymas |  | - Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Signalų procesorius turi būti valdomas tam skirta programine įranga su valdymo grafine sąsaja kompiuteryje; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti galimybė prisijungti prie grafinės procesoriaus valdymo sąsajos iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame kompiuteriniame tinkle kaip ir signalų procesorius; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Programinė įranga |  | - Įrenginys turi būti pateikiamas su gamintojo programine įranga, skirta parametrų keitimui/ programavimui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Įvadai |  | - Turi būti galima signalų procesoriumi valdyti išorinį įrenginį per RS-232 ir Ethernet prievadą; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Įrenginys turi turėti 4 logines įvestis, kurių veiksmus galima laisvai programuoti bet kokiai funkcijai, ar naudoti kaip „sausus kontaktus“; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Konstrukcija |  | - Turi būti galima sumontuoti 19” rack tipo spintoje; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Procesoriaus aukštis |  | - Ne daugiau 1U. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Sistemos valdymo procesorius Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Tipas |  | - Procesorius sistemos valdymui; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Operatyviosios atminties talpa |  | - turi būti ne mažiau 1 GB; |  | Operatyvioji atmintis (nurodyti): …… GB |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Pastoviosios atminties talpa |  | - turi būti ne mažiau 8 GB; |  | Pastovioji atmintis (nurodyti): …… GB |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Pastoviosios atminties kiekis |  | - Turi būti galima išplėsti pastoviosios atminties kiekį ne mažiau kaip iki 1 TB; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdymas |  | - Turi būti galima valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 sąsaja; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  |  |  | - Turi būti galima valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 sąsaja; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Išvestys ir įvestys |  | - Turi turėti ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau nei 2 skaitmenines įvestis; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | WEB serveris |  | - Turi būti integruotas WEB serveris; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Palaikomos funkcijos |  | - BACnet valdymas, SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Lietimui jautrus sistemos valdymo ekranas Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano tipas |  | - spalvotas, aktyvi TFT matrica arba lygiavertė; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Ekrano įstrižainė |  | - ne mažesnė kaip 120mm; |  | Ekrano įstrižainė (nurodyti): …… mm |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano kraštinių santykis |  | - 16:10 arba 16:9; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Ekrano skiriamoji geba |  | - ne mažesnė kaip 1280x720; |  | Ekrano skiriamoji geba (nurodyti): …… x ..... |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano ryškumas |  | - ne mažesnis kaip 350 nits (cd/m2); |  | Ekrano ryškumas (nurodyti): …… nits |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano kontrastas |  | - ne mažesnis kaip 800:1; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Ekranas |  | - ne mažiau kaip 24 bitų spalvų kodavimas; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Pašvietimo tipas |  | - su automatiniu ryškumo reguliavimu; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Matomumo kampai |  | - ne mažiau kaip ±80° horizontalioje ir vertikalioje plokštumose; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Lietimui jautrus ekranas |  | - ne mažiau kaip 5 taškų “Multi-touch”; |  | “Multi-touch” taškų skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Valdymo panelė |  | - turi jungtis į vietinį kompiuterinį tinklą ir turi būti pilnai suderinama su valdymo procesoriumi; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Prievadai |  | - Su Ethernet ir USB 2.0 prievadais. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Lietimui jautrus mobilus valdymo įrenginys Kiekis 1 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Tipas |  | - Skirta centralizuotam sistemų valdymui su lietimui jautriu ekranu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Operacinė sistema |  | - Turi būti su operacine sistema, kuri palaiko siūlomo sistemų valdymo procesoriaus aplikaciją. Aplikacija turi būti komplektuojama kartu su įrenginiu. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Ekrano įstrižainė |  | - ne mažiau 10.2”. |  | Ekrano įstrižainė (nurodyti): ……“ |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano pikselių tankis |  | - ne mažiau kaip 250 pikselių. |  | Pikselių skaičius (nurodyti): …… |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Ekrano šviesumas |  | - Maksimalus ekrano šviesumas ne mažiau kaip 450 Nits. |  | Šviesumas (nurodyti): …… Nits |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Procesorius |  | - ne prastesnis kaip 64-bit architektūros. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Baterija |  | - Baterijos veikimo laikas įjungtu ekranu ne mažiau 9h. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Rėlių blokas 8ch. Kiekis 2 vnt. |  |  |  | Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): ……………………… Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ........................................................ Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  | ...................................... (įrašyti) |
|  | Rėlių blokas |  | - turi turėti ne mažiau kaip 8 valdomas rėles; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Rėlės laikoma srovė |  | - ne mažiau kaip 5 Amp; |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |
|  | Valdymas |  | - Rėlė turi būti valdoma TCP/IP ar lygiaverčiu protokolu ir suderinama su siūlomu procesoriumi. |  | Atitinka (įrašyti taip / ne): ___ |  |  |

4. Prekių garantinis terminas

Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms Prekėms turi būti suteikiamas 2 (dviejų) metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį 3 punkto lentelės 1.1, 1.4, 1.7 ir 2.1 eilutėse nurodytų prekių reikalaujamą privalomą 2 (dviejų) metų garantinį terminą.

Tokiu atveju būtina užpildyti šio punkto lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir 4 stulpelį, jame nurodant failo pavadinimą (-us) ir kartu su pasiūlymu pateikti prekių gamintojo (-ų) (tuo atveju net jeigu pats tiekėjas yra ir siūlomų prekių gamintojas) suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo gamintojo (-ų) ir / arba Tiekėjo dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai) ir nurodytas puslapis (-iai), kuriame (-iuose) yra reikalavimą (-us) patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prekėms (nurodytoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 1.1, 1.4, 1.7 ir 2.1 eilutėse) gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai* | Failo pavadinimas (įrašyti): ................... Puslapio numeris (įrašyti): ..................... |
| * Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 1.1, 1.4, 1.7 ir 2.1 eilutėse nurodytoms prekėms, t. y. visoms šioms prekėms turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas. Balai (V) už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), pirkimo vykdytojas balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 2 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 4 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V) ir t. t.). Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, pirkimo vykdytojas skaičiuodamas papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 2 metus privalomo garantinio termino, kaip nurodyta techninės specifikacijos 4 punkte, ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz. jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, ir jeigu Tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 2 metų garantinio termino. |  |  |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos, sumontuotos ir paleistos (įskaitant įrangos ir jos dalių suderinimą tarpusavyje, valdymo integravimą), taip pat apmokyti Pirkėjo nurodyti asmenys naudotis sumontuotomis Prekėmis pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.