AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-11-11 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-10-20 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.6

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo ID 4736116 „Krašto kelio Nr. 179 Dusetos – Degučiai – Dūkštas ruožo nuo 0 iki 6,04 km kapitalinis remontas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektinė situacija: Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 9 skyriaus (Geosintetinės medžiagos) 9.1.3. poskyryje nurodomos techninės specifikacijos 120 kN/m geotinklui. Kaip vienas iš reikalavimų, nurodomas minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant išilgai 120 metų – 67,08 kN/m. Norime pabrėžti, kad ši reikšmė yra netipiška tokiam geotinklui, todėl tikėtina reikalavimuose yra įsivėlusi klaida. Prašymas patikslinti: Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, prašome patikslinti susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 9 skyriaus (Geosintetinės medžiagos), 9.1.3. poskyryje nurodytą geotinklo specifikaciją. | Specifikacijoje nurodyta reikšmė paliekama galioti. 67,08 kN/m yra minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris (Td) po 120 metų, apskaičiuotas iš gamintojo deklaruojamo galutinio tempiamojo stiprio (Tult) taikant nustatytus redukcinius koeficientus (įrengimo pažeidimų, ilgalaikio slinkimo/creep, cheminių ir kitų poveikių) pagal taikomus EN/ISO bandymų ir skaičiavimo metodus. Tad reikalavimas nėra netipiškas projektiniam stipriui (Td) ir neatspindi vien Tult reikšmės. Dėl lygiaverčių pasiūlymų. Bus priimami lygiaverčiai geotinklai, jeigu tiekėjas pateiks dokumentus, patvirtinančius, kad: gaminio Tult ir redukcinių koeficientų (įrengimo, ilgaamžiškumo ir kt.) taikymas pagrįstas gamintojo bandymų ataskaitomis pagal atitinkamus EN/ISO metodus; apskaičiuotas Td projektiniam 120 metų eksploatacijos laikotarpiui yra ne mažesnis kaip 67,08 kN/m; pateikti atitiktį pagrindžiantys dokumentai (DoP/sertifikatai, bandymų protokolai ir skaičiavimai). |
| 2. | Projektinė situacija: Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 15 skyriaus (Šlaitų tvirtinimas pintos vielos tinklais) 1. lentelėje nurodomos techninės specifikacijos šlaitų armavimo sistemai pagamintai iš dvigubo pynimo vielos tinklo. Šiai medžiagai pateikiamas reikalavimas kuriame nurodoma „Atsparumas abrazijai, pagal EN 60229 standartą 100000 ciklų“. Tačiau šis standartas nėra tinkamas tokio tipo gaminiams, nes EN 60229 taikomas išskirtinai instaliaciniams el. kabeliams, o ne šlaitų armavimui skirtoms medžiagoms.\ Prašymas patikslinti: Prašome pašalinti atsparumo abrazijai reikalavimą pagal EN 60229 standartą 100000 ciklų, paliekant galioti atsparumą abrazijai pagal ASTM A975-21 standartą > 300 ciklų. | EN 60229 nėra taikytinas dvigubo pynimo vielos tinklui, todėl specifikacija tikslinama: Iš 1 lentelės pašalinamas reikalavimas: „Atsparumas abrazijai pagal EN 60229, 100000 ciklų“. Paliekamas galioti reikalavimas: „Atsparumas abrazijai pagal ASTM A975-21, > 300 ciklų“. Kiti 15 skyriaus reikalavimai (tinklo tipas, vielos/dangos charakteristikos ir kt.) nesikeičia. Redakcinė ištrauka, skirta įrašyti į TS: Atsparumas abrazijai: pagal ASTM A975-21, > 300 ciklų. (Išbraukti): „pagal EN 60229, 100000 ciklų“. Šis paaiškinimas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi; tiekėjai privalo juo vadovautis teikdami pasiūlymus. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.