STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Joniškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 288712070 |
| 2. | Pirkimo objektas | Žagarės dolomito atodangos teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo lankytojams projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Techninis darbo projektas rengiamas pagal MB „Altitudė“ parengtą Geologinių gamtos paveldo objektų - Žagarės ozo ir dolomito atodangos su buvusių karjerų teritorijomis sutvarkymo ir pritaikymo lankytojams koncepciją. Siekiant unikalų gamtos objektą pritaikyti lankymui būtina įrengti: - Turėklas T1 – įrengiamas ant pakelto tako, bei įrengiamas už suolo tarnauja kaip nugarėlė ne statinys statybos leidimas nebūtinas; - Turėklas T2 – aptvaras nuo kritimo šlaite, įrengiamas atsiremti apžvalgos šlaite ne statinys statybos leidimas nebūtinas; - Turėklas T3 – laiptų ir pandusų turėklas ne statinys statybos leidimas nebūtinas; - Turėklas T4 – aptvaras nuo kritimo terasoje ne statinys statybos leidimas nebūtinas; Turėklai T1/T2/T3/T4 rūdinto metalo konstrukcijos, medinės dalys, perdirbto plastiko lentos, atramos virinamos prie metalinės plokštelės kuri montuojama ant gręžtinių polių. Turėklo virinamos prie metalinės plokštelės, kuri montuojama ant gręžtinių polių. Jeigu turėklas montuojamas ant pakelto tako – turėklo atramos virinamos prie L profilio, kuris tvirtinamas prie Tako, viename lygyje su juo atramos. Ne statiniai, statybos leidimas nebūtinas; - Stendas ST1 – pateikiamas pažintinę informacija apie eksponuojamą objektą, priklausomai nuo informacijos kiekio stendai gali būti grupuojami. Stendas rūdintos metalo konstrukcijos, aliuminio kompozito plokštė. Montuojama stendo atrama virinama prie metalinės plokštės kuri montuojama ant gręžtinių plokščių, ne statinys, statybos leidimas nebūtinas, kiekis palei poreikį; - Suolas S1/S2 – suolas gali būti įrengiamas ant pakelto tako aikštelės arba palei vieną iš kitų takų, bei gali būti tvirtinamas be atramų prie sienos. Suolas – perdirbto plastiko lentos, metaliniai elementai rūdintas metalas ne statinys statybos leidimas nebūtinas kiekis tikslinamas pagal poreikį; - Rampa R1 – platforma iš rūdinto metalo, presuotos grotelės, lakštinis rūdintas plienas, kitos paskirties inžinerinis statinys nauja statyba, statinys nesudėtingas, statybos leidimas būtinas jei patenka į kultūros paveldo vietovę; - Laiptai L1 – lengvo konstrukcijos laiptai iš rūdinto metalo, presuotos grotelės, įrengiamos tiesiogiai ant dolomito, kitos paskirties inžinerinis statinys, nauja statyba statinys nesudėtingas, statybos leidimas būtinas jei patenka į kultūros paveldo vietovę; - Automobilių stovėjimo aikštelė - automobilių stovėjimo aikštelė su 2 vietomis autobusams ir 10 vietų automobiliams. Pravažiavimas – stabilizuota skaldos danga, automobilių ir autobusų stovėjimo vietos bei pėsčiųjų zona – šukuotas betonas. Stabilizuota skaldos danga – rausvai gelsvai rudos (natūralios žemės atspalviai), šukuotas betonas – dolomito spalvos pigmentuotas betonas. Automobilių stovėjimo aikštelė ir dangų konstrukcijos įrengiamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba, statybos leidimas būtinas; - Įėjimo erdvė – įėjimo erdvės paviljonas, susideda iš pluktos žemės informacinės sienos, suformuojančios įėjimo erdvę ir nukreipiančios link dolomito karjero – geologinio parko, bei už sienos paslėpti lengvų konstrukcijų paviljono, kuriame įrengiama pagalbinė patalpa, bei du žmonėms su negalia pritaikyti tualetai. Kitos paskirties inžinerinis statinys naujo statinio statyba, nesudėtingas, statybos leidimas būtinas. Statinys patenka į saugomą teritoriją – Žagarės regioninis parkas. - Tualetai – įrengiami du moduliniai tualetai prie įėjimo erdvės žmonės su negalia. Kitos paskirties inžinerinis statinys, nesudėtingas tikslinama projektavimo metu; - Paviljonas - organiškos formos statinys su stogo terasa objekto stebėjimui, turintis vidinį kiemą, bei vidines patalpas. Paviljonas susideda iš dviejų dalių: uždaros dalies – „Tunelio“ bei atviros lauko ekspozicijos dalies, kuriuos jungia bendras stogas. Statinyje nėra patalpų. Visi eksponatai pritaikomi arba atsparūs lauko sąlygoms. Pamatai – gręžtiniai poliniai, grindys – pigmentuotas šukuotas betonas, Sienos – plūkta žemė, Stogo konstrukcijos – rūdintas metalas, Stogas – trapecinis, rūdintas. Paviljono kolonos ir sienos montuojamos ant įrengiamų polinių pamatų. Lakštinis plienas, rūdintas surenkamos grindys liejamos tiesiogiai ant dolomito pagrindo arba ant sutankinto grunto ir įrengtų pasluoksnių. Statybos leidimas būtinas, nes patenka į Žagarės pilkapyno (16128) vizualinės apsaugos pozonį. Naujo statinio statyba, nesudėtingas; - Čiuožykla – natūralioje teritorijoje susiformavusi dauba, šaltuoju metų laiku pritaikoma čiuožyklos funkcijai, suformuojamas taisyklingas apskritimas. Esant minusinei oro temperatūrai, užliejamas vandeniu, ledas nušveičiamas suformuojant lygų ledo paviršių. Ledas eksploatavimo laikotarpiu turi būti periodiškai prižiūrimas ir atnaujinamas sudarant sąlygas saugias naudotis čiuožykla. Nuvalomos žemės apnašos panaudojant aukšto slėgio vandens srovę. Čiuožyklos vietoje išrenkami palaidi akmenys ar uolienų gabalai. Žemės darbų metu panaudojant akmens pjovimo, ardymo, įrangą įrengiamas taisyklingas apskritimas. Ne statinys, žemės darbai, statybos leidimas nebūtinas; - Stoginė – objektą sudaro dvi dalys: metalinio tinklo platforma, įterpta į pakelto tako maršrutą ir stoginė su apžvalgos terasa. Platforma – presuotos grotelės, platformos konstrukcijos – rūdintas metalas, stoginės konstrukcijos – rūdintas metalas, stogo terasos grindinys – perdirbto plastiko lentos medžio spalvos pilkšva, metaliniai elementai - rausvai rudi (rūdžių spalva). Stoginės kolonos ir stogas montuojami ant gręžtinių pamatų. Platforma įrengiama tiesioginiai ant dolomito arba ant gręžtinio pamato. Stoginės stogas kartu naudojamas kaip stogo terasa apžvelgti dolomito karjerą. Kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba, nesudėtingas, statybos leidimas būtinas, nes patenka į Žagarės pilkapyno (16128) vizualinės apsaugos pozonį; - Vaikų žaidimų aikštelė (5-14 m.) – tarp esamų karjero šlaitų susiformavusioje erdvėje. Šlaite įrengiami laipteliai, čiuožyklos, lipimo elementai, o apatinėje aikštelėje įrengiamos mintos gumos ir akmenukų dangos su mini karusele, žemės montuojamais batutais bei suoliukais. Viršutinę ir apatinę terasas jungia „telefonas“. Guminė danga, apvalūs akmenukai, nerūdijantis metalas, medis. Natūralios metalo, medžio spalvos. Akmenukų ir gumos dangos, spalva derinama pagal pateikiamus pavyzdžius prie natūralios dolomito spalvos. Dangos įrengiamos paruošus esamą dolomito paviršių. Šlaitas nuvalomas nuo paviršinio žemės sluoksnio. Visi elementai tvirtinami tiesiogiai į dolomito akmenį arba pagal įrengiant gręžtinį pamatą. Vaikų žaidimų įrenginiai ir dangos turi atitikti higienos normą HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba, nesudėtingas statybos leidimas būtinas; - Vaikų žaidimų aikštelė (2-4 m.) – vaikų žaidimų aikštelė įrengiama tarp esamų karjero šlaitų susiformavusioje erdvėje. Takas atkartoja esamo šlaito formą, prie kurios prisitaiko ir suolai, ir formuoja smėlio dėžę. Takas – perdirbto plastiko lentos, suolai – perdirbto plastiko lentos, suolų atramos – rūdintas metalas; sertifikuotas smėlis. Perdirbto plastiko lentos – medžio spalva, pilkšva, metaliniai elementai – rausvai rudi (rūdžių spalva). Montavimo darbai atliekami laikantis visų gamintojų pateikiamų reikalavimų ir rekomendacijų. Vaikų žaidimų įrenginiai ir dangos turi atitikti higienos normą HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Statybos leidimas būtinas, nes statinys patenka į Žagarės pilkapyno (16128) vizualinės apsaugos pozonį. Patenka į saugomą teritoriją – Žagarės regioninį parką. Kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba, nesudėtingas; - Apžvalgos aikštelės (dvejos) - išnaudojant esamą kraštovaizdį, įrengiami apžvalgos aikštelės aukštesniuose reljefo lygiuose. Rūdintas metalas ir perdirbto plastiko lentos. Metaliniai elementai – rausvai rudi (rūdžių spalva), perdirbto plastiko lentos – medžio spalvos, pilkšvos. Turėklo atramos virinamos prie metalinės plokštelės, kuri montuojama ant gręžtinių polių. Ne statiniai, statybos leidimas nebūtinas; - Amfiteatras - įrengiamas kaip sienelė pratęsianti ir uždaranti natūralią pusapvalę dolomito karjero šlaitų erdvę, ant suformuotos sienos įrengiamos lengvos metalo konstrukcijos ir amfiteatrinės terasos sėdėjimui, pamatai – gręžtiniai poliniai, sienos – plūkta žemė, metaliniai elementai – rūdintas metalas. Plūkta žemė – rausvai gelsvai rudos (natūralios žemės atspalviai), metaliniai elementai – rausvai rudi (rūdžių spalva). Sienos montuojamos ant įrengiamų polinių pamatų. Lakštinis plienas, rūdintas. Surenkamos grindys montuojamas ant metalinių konstrukcijų. Amfiteatras įrengiamas kaip pylimas žemės darbų metu. ‐ jei amfiteatras įrengiamas kaip statinys. Kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba / žemės darbai nesudėtingas, statybos leidimas būtinas, nes patenka į Žagarės pilkapyno (16128) vizualinės apsaugos pozonį; - Papildoma žiūrovų erdvė – ant esamo karjero šlaito susiformavusioje erdvėje įrengiama terasa su suolais, kuri yra papildoma pakelta žiūrovų erdvė. Grindinys – perdirbto plastiko lentos, suolai – perdirbto plastiko lentos, suolų atramos – rūdintas metalas, laiptų pakopos – presuotos grotelės, laiptų konstrukcijos – rūdintas metalas. Perdirbto plastiko lentos – medžio spalvos, pilkšvos, metaliniai elementai – rausvai rudi (rūdžių spalva). Grindys montuojamos ant metalinių konstrukcijų, suolai – ant gręžtinių polių. Kitos paskirties inžinerinis statinys, nesudėtingas, statybos leidimas būtinas patenka į saugomą teritoriją – Žagarės regioninį parką; - Kalkių degykla (Rytinė atkuriama) - atkuriama buvusi kalkių degykla. Performuoti esamus žemių pylimus, įrengti sienas ir perdangą kalkių deginimo krosniai, bei virš šios erdvės įrengti medinių konstrukcijų stoginę saugančią kalkių degyklą nuo tiesioginių kritulių. Pamatai – gręžtiniai poliniai, sienos – riedulių mūras, grindys – betono, stoginės konstrukcija – statybinė mediena, stogas – trapecinis, rūdintas. riedulių mūras – natūralaus akmens pilki ir rausvi granito atspalviai, betono grindys – pilkos, metaliniai elementai – rausvai rudi (rūdžių spalva), medinės konstrukcijos – natūrali medžio spalva. sienos montuojamos ant įrengiamų polinių pamatų. Medinės konstrukcijos pjaunamos gamykloje ir surenkamos vietoje ant specialių įdėtinių detalių. Grindys liejamos tiesiogiai ant dolomito pagrindo arba ant sutankinto grunto ir įrengtų pasluoksnių. Kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba / žemės darbai. Jei statinys nesudėtingas - būtinas. Patenka į saugomą teritoriją – Žagarės regioninį parką. Jei statinys neypatingas – būtinas, sprendiniai tikslinami techninio projekto metu; - Kalkių degykla (Vakarinė) apžvalgos aikštelė – aikštelė buvusios kalkių degyklos griuvėsius, bei skirta apžiūrėti visą karjero teritoriją. Laiptai ir platforma – presuotos grotelės, konstrukcijos ir kolonos – rūdintas metalas, turėklas – rūdintas metalas ir perdirbto plastiko lentos. Metaliniai elementai – rausvai rudi (rūdžių spalva), perdirbto plastiko lentos – medžio spalvos, pilkšva. Kolonos ir laiptų konstrukcijos montuojamos ant gręžtinių pamatų. Kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba, statybos leidimas būtinas. patenka į saugomą teritoriją – Žagarės regioninį parką; - Pagrindinis takas – takų ir įvairių aikštelių dangas etapiškai įrengti iš vietai būdingų medžiagų. Pirmame etape takus siūloma formuoti išpjaunat žolę (A) , o pačius takelius pramintų lankytojai. Siūloma panaudoti dolomito atsijas (B), kurios galėtų užpildyti takų nelygumus, susi-darančius dėl nelygaus dolomito paviršiaus kasykloje. Tokie takai sudarytų sąlygas jais naudotis žmonėms su negalia. Vėliau visą pagrindinį taką ar jo dalis įrengti panaudojant betono dangą (C). Įvairiose aikštelėse siūlome naudoti įvairios frakcijos dolomito skaldos bei atsijų dangą. Šukuotas pigmentuotas betonas armuotas. Spalva artima dolomito ant susigulėjusio pagrindinio tako iš dolomito atsijų įrengiamas šukuoto betono takas. Takui sutvirtinti naudojamas armavimo tinklas. Alternatyviai prieš montuojant betoninį taką jo trasoje aukšto slėgio vandens srove išplaunamos dolomito atsijos taip atidengiant nelygų dolomito pagrindą. Naujai įrengiamas betono takas geriau sukibtų su nelygiu dolomito pagrindu užpildydamas įvairius grioveliu, įtrūkimus ir pan. Kitos paskirties inžinerinis statinys naujo statinio statyba, statybos leidimas būtinas patenka į Žagarės pilkapyno (16128) vizualinės apsaugos pozonį, bei patenka į saugomą teritoriją – Žagarės regioninį parką; - Pakeltas takas – žemiausioje karjero dalyje, kurioje po stiprių liūčių ar drėgnuoju metų laiku susikaupia visi teritorijos krituliai įrengiamas pakeltas lengvų metalo konstrukcijų takas. Takas praveda lankytojus palei saugomas dolomito atodangas. Tako danga - presuotos grotelės, konstrukciniai elementai - rūdintas metalas, spalva rausvai ruda (rūdžių spalva). Lengvos metalo konstrukcijos įrengiamos tiesioginiai ant dolomito arba ant gręžtinio pamato. Konstrukcijos surenkamos vietoje. Kitos paskirties inžinerinis statinys naujo statinio statyba, nesudėtingas statybos leidimas būtinas. Patenka į Žagarės pilkapyno (16128) vizualinės apsaugos pozonį; - Skaldos takas – takų ir įvairių aikštelių dangas etapiškai įrengti iš vietai būdingų medžiagų. Pirmame etape takus formuoti išpjaunat žolę (A) , o pačius takelius pramintų lankytojai. Vėliau panaudoti dolomito atsijas (B), kurios galėtų užpildyti takų nelygumus, susidarančius dėl nelygaus dolomito paviršiaus kasykloje. Tokie takai sudarytų sąlygas jais naudotis žmonėms su negalia. Vėliau visą pagrindinį taką ar jo dalis galima būtų įrengti panaudojant betono dangą (C). Įvairiose aikštelėse siūlome naudoti įvairios frakcijos dolomito skaldos bei atsijų dangą, artima dolomito spalvos. Tako įrengimo vietoje nukasamas reikalingas grunto kiekis, atskiriant ir teritorijos tvarkymui panaudojant juodžemį. Sutankinus esamą žemės pagrindą įrengiami ir sutankinami pasluoksniai pagal kelių ir gatvių įrengimo reikalavimus. Tako viršus sutvirtinamas dolomito atsijomis. Priežiūra: abipus tako apie 20 cm pločio juostoje šienaujama žolė, susidariusios duobutės išlyginamos dolomito atsijomis. Kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba, nesudėtingas. Statybos leidimas būtinas, nes patenka į Žagarės pilkapyno (16128) vizualinės apsaugos pozonį; - Atsijų takas – takų ir įvairių aikštelių dangas etapiškai įrengti iš vietai būdingų medžiagų. Pirmame etape takus formuoti išpjaunat žolę (A) , o pačius takelius pramintų lankytojai. Vėliau siūloma panaudoti dolomito atsijas (B), kurios galėtų užpildyti takų nelygumus, susidarančius dėl nelygaus dolomito paviršiaus kasykloje. Tokie takai sudarytų sąlygas jais naudotis žmonėms su negalia. Vėliau visą pagrindinį taką ar jo dalis įrengti panaudojant betono dangą (C). Įvairiose aikštelėse naudoti įvairios frakcijos dolomito skaldos bei atsijų dangą. Tako įrengimo vietoje nukasamas reikalingas grunto kiekis, atskiriant ir teritorijos tvarkymui panaudojant juodžemį. Tako trasa nuvaloma aukšto slėgio vandens srove nuo žemės likučių paliekant dolomito pagrindą. Takas užpilamas dolomito atsijomis. Atsijos sutankinamos ir papildomos tol kol užpildo dolomito pagrindo nelygumus ir suformuojamas lygus takas. Priežiūra: abipus tako apie 20 cm pločio juostoje šienaujama žolė, susidariusios duobutės išlyginamos dolomito atsijomis. Natūralūs pilki atspalviai visi rodikliai, medžiagiškumo bei konstrukciniai sprendiniai tikslinami techninio projekto metu. Kitos paskirties inžinerinis statinys, naujo statinio statyba, nesudėtingas. Statybos leidimas būtinas, nes patenka į Žagarės pilkapyno (16128) vizualinės apsaugos pozonį; - Gręžinys – gręžinio iki 30 m įrengimas su hidroforu. tikslinama projektavimo metu. - Elektra – Įvadinių kabelių, kurių skerspjūvis iki 10mm2 tiesimas trasoje. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Žagarės dolomito atodangos sutvarkymas ir pritaikymas lankytojams |
| 4. | Statinio adresas | Joniškio r, sav., Žagarės m. Dolomito g. 3, Joniškio r, sav., Žagarės m. Dolomito g. 6, (Objekto dalis yra kultūros paveldo vizualinėje teritorijoje). Joniškio r, sav., Žagarės m. Žvelgaičių g. 2 A. |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Statinio rūšis - inžineriniai statiniai - grupė kiti inžineriniai statiniai, paskirtis - Kitų transporto statinių, Kitos paskirties, grupė Susiekimo komunikacijų statiniai, paskirtis - Kelių. Dolomito g. 6 sklypo plotas – 32001 kv. m., unikalus Nr. 4400-6574-993 Dolomito g. 3 sklypo plotas – 5200 kv. m., unikalus Nr. 4400-6574-9293 Žvelgaičių g. 2 A sklypo plotas – 995 kv. m., unikalus Nr. 4400-6694-8516. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Naujo statinio statyba (statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje) |
| 7. | Statinio kategorija | Neypatingas, nesudėtingas |
| II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 8. | Perkamų paslaugų apimtis: | - Bendroji; - Architektūros; - Inžinerinė; - Vandens nuotekų; - Elektrotechnikos; - Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - Konstrukcijų; - Skaičiuojamosios kainos nustatymo. Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ pasipildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančioms teisės aktų nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais. |
| 8.1. | projektavimo (įprastos) paslaugos | Projektuotojas privalo paslaugas atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.. |
| 8.2. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Parengti techninę projektavimo užduotį. Atlikti statybinius žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius geodezinius, inžinerinius geologinius, geotechninius, istorinius ir kt. privalomus Lietuvos Respublikos standartuose numatytuosius tyrimus. |
| 8.3. | projekto vykdymo priežiūra | - lankytis statybvietėje; - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. |
| 9. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projektavimo paslaugos pradedamos teikti po sutarties pasirašymo. Maksimalus projektavimo paslaugų suteikimo terminas 12 mėnesių (įskaitant tyrimus, projekto ekspertizę ir korekcijas po jos) po sutarties pasirašymo. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 10. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Projektinę dokumentaciją rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, bei kitais teisės aktais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų.. |
| 11. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Turi būti laikomasi visų universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Privaloma suprojektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia ne tik patekimą / evakuaciją, bet ilgalaikį naudojimąsi numatomomis paslaugomis, pagalbinėse patalpose, užtikrinant pritaikomumą visiems žmonėms su negalia (judėjimo negalia, regėjimo negalia). |
| 12. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus. |
| 13. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.. | Reikalavimai projekto derinimui. Paslaugos vykdytojui atlikus etapuose numatytus darbus, jie turi būti suderinti ir patvirtinti Užsakovo. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 14. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti valstybine – lietuvių kalba. |
| 15. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui pateikiami 1 (vienas) projekto ir/ar kitos dokumentacijos egzempliorius (popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinė USB laikmena su įrašytu projektu *. dwg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf ir kitu originaliu formatu. |
| 16. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | 1. Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai; 2. Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai; 3. Konstrukcijų dalies pagrindiniai sprendiniai. |
|  | Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti). |
|  | Statinių išdėstymo plano erdviniai duomenys pateikiami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 24 punkte nustatyta tvarka. |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: - Bendroji; - Architektūros; - Inžinerinė; - Vandens nuotekų; - Elektrotechnikos; - Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - Konstrukcijų; - Skaičiuojamosios kainos nustatymo. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. |

(Statytojas / Užsakovas)